Załącznik nr 2.2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

– wniosek 3952/APU/2026

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-038/2026

Pakiet 2: Elektropolerka stołowa,

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Elektropolerka stołowa, liczba: 1 szt. |  |  |
|  | Zastosowanie | Obróbka powierzchni wyrobów protetycznych ze stopów chromo-kobaltowych (CoCr), takich jak: - Suprastruktury - Elementy ortodontyczne - Korony i mosty - Protezy szkieletowe - Szkielety z akrylem |
|  | Funkcjonalność | - Wygładzanie powierzchni - Polerowanie - Gratowanie |
|  | Pojemność | - Minimum do 3 szkieletów protetycznych / proces - Minimum do 12 koron / proces |
|  | Czas obróbki | 10 - 30 min |
|  | Pojemnik roboczy | Wykonany z odpornego na chemikalia tworzywa malowanego proszkowo |
|  | Katody | Zestaw katod ze stali nierdzewnej umieszczonych na ścianach pojemnika |
|  | Pokrywa | Wyposażona w minimum: - Przekładnię planetarną poruszająca uchwytami z wyrobami, przeciągając je przez pojemnik i obracając wokół własnej osi w celu uzyskania jednolitej obróbki - Stojak ułatwiający rozładunek i załadunek wyrobów, umożliwiając odstawienie pokrywy z wieszakami nad pojemnikiem |
|  | Uchwyty na wyroby | Klamrowe, umożliwiające szybki i pewny montaż szkieletów bez użycia narzędzi |
|  | Mieszadło wsadu | - Zamontowane w jednym z gniazd pokrywy - Ujednorodnia mieszaninę polerską podczas procesu, zapobiegając osiadaniu wsadu na dnie pojemnika |
|  | Panel sterujący | Dotykowy, z polskim menu |
|  | Funkcje panelu sterującego | Minimum: - Programowanie procesów wieloetapowych (szlifowanie i polerowanie w jednym procesie) - Możliwość zaprogramowania minimum do 200 własnych programów - Gotowe programy obróbki |
|  | Dodatkowe funkcje | Minimum: - Gniazdo do podłączenia kabla sieciowego dla monitorowania i sterowania pracą urządzenia z komputera lub smartfona - Gniazdo USB do wgrywania i zgrywania programów obróbki - Zdalna diagnostyka i aktualizacje oprogramowania |
|  | Akcesoria | Minimum: - Uchwyt szybkomocujący (co najmniej 3 sztuki) - Mieszadło tytanowe - Klucz śrubokrętowy - Elektroda referencyjna - Wsad polerski EF 4-1 Medical (5,5 l) - Dokumentacja (instrukcja obsługi, schemat elektryczny) - Stojak pokrywy - Paleta transportowa (80 x 75 x 75 cm) |
|  | Zasilanie | Sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038 |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane |
|  | Wymagane deklaracje | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.) lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE. |
|  | Oferowany produkt | nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy |
|  |  | Recykling min. 70% ponownego użycia |
|  | Inne wymagania | Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania |