Załącznik nr 2

-wniosek 5730/APP/2025

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zestawu serwer ze switchem, znak sprawy: AEZ/S-257/2025, oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

- SERWER

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Serwer, liczba 1 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model, nr fabryczny, itp. ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji .………………………… (Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. |  |  |  |
|  | Obudowa | Obudowa Rack z możliwością instalacji min. 4 dysków 2.5" NVMe Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | ………………………… Tak/Nie |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe, klasy x86 osiągające w teście SPECrate2017_int_base wynik min. 338. Wynik testu dla dowolnego serwera testowego tego samego producenta potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org). Wynik dostępny na stronie www.spec.org | ………………………… Tak/Nie |
|  | RAM | Minimum 1.5TB RAM przy zastosowaniu modułów RDIMM DDR5 5600MT/s lub szybszych. Minimum 2x całkowitą pojemność pamięci kart GPU, umożliwiające rozbudowę do 3TB bez wymiany modułów pamięci. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Advanced ECC | ………………………… Tak/Nie |
|  | Gniazda PCI | Minimum cztery sloty x16 gen5 pełnej wysokości, minimum cztery sloty x16 gen5 pełnej wysokości, podwójnej szerokości, umożliwiające montaż minimum 4 kart GPU. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowana karta czteroportowa 10/25GbE w standardzie SFP28 nie zajmująca dostępnych slotów PCIe. Zamontowana karta czteroportowa 10/25GbE w standardzie SFP28 | ………………………… Tak/Nie |
|  | Karty GPU | -System obliczeniowy wyposażony w 4 karty graficzne klasy serwerowej. -Karty muszą być ze sobą fizycznie połączone interfejsem wysokoprzepustowym, który umożliwia aktywną, bezpośrednią wymianę danych pomiędzy pamięcią każdej pary kart graficznych, z pominięciem magistrali PCI Express (PCIe). -Interfejs komunikacyjny pomiędzy kartami graficznymi zapewnia przepustowość nie mniejszą niż 900 GB/s. -W systemie muszą być zainstalowane dedykowane mostki lub moduły połączeniowe właściwe dla zastosowanych kart graficznych, pozwalające na zestawienie topologii połączeń pomiędzy kartami co najmniej parami (np. połączenie w siatkę typu mesh, przełącznik pośredniczący, mostek). -Połączenie musi być aktywne i wykrywane w systemie operacyjnym oraz możliwe do zweryfikowania przy użyciu narzędzi diagnostycznych producenta. -Architektura obliczeniowa karty: najnowsza lub przedostatnia generacja procesorów graficznych klasy obliczeniowej, z pełnym wsparciem dla akceleracji uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych. - GPU Memory min. 140GB (GDDR6 with ECC, HBM3, HBM3e) - Memory Bandwidth min. 864GB/s - Interfejs połączenia PCIe Gen4 x16 64GB/s, PCIe Gen5, SXM lub OAM -Rdzenie RT trzeciej generacji – min 209 teraflopów -Rdzenie tensorowe czwartej generacji – min 366 teraflopów-Obsługa oprogramowania wirtualnego GPU (vGPU) | …………………………………… Należy podać model kart GPU Czy fizyczne połączenie kart spełnia wymogi warunków technicznych ………………………… Tak/Nie |
|  | Możliwość rozbudowy | -możliwość rozbudowy o kolejne 4 GPU bez konieczności wymiany zasilaczy oraz bez spadku wydajności i przepustowości. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 8 dysków 3.84TB SSD NVMe Hot-Plug lub 4 dyski 7.68TB SSD NVMe Hot-Plug. Dyski podłączone do kontrolera , każdy dysk podłączony 4 liniami PCIe. Zainstalowane 2 dyski M.2 NVMe o pojemności min. 480GB skonfigurowane w sprzętowy RAID 1, nie zajmujące dostępnych slotów 2,5”. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy NVMe, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Wbudowane porty | 4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 1x VGA | ………………………… Tak/Nie |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Wentylatory | Redundantne, Możliwość chłodzenia przód-do-tyłu lub tył-do-przodu. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 2800W klasy Titanium | ………………………… Tak/Nie |
|  | Bezpieczeństwo | - Moduł TPM 2.0 - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem | ………………………… Tak/Nie |
|  | Karta Zarządzania | - Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web (HTML5). Zdalne monitorowanie statusu serwera.; - Monitoring stanu systemu - komponenty objęte monitoringiem: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna, temperatury. - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres IP karty zarządzającej, utylizacja CPU, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O, lokalizacjaLogowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów.Obsługa protokołów: IPMI v2.0, SNMP v1/2/3, SSHv2, CIM, DCMI v1.5, REST API, Redfish (w tym Redfish SSE). | ………………………… Tak/Nie |
|  | Oprogramowanie do zarządzania | Dostępne dedykowane oprogramowanie do zarządzania (np. Dell OpenManage, HPE OneView, Lenovo XClarity lub równoważne) umożliwiające: - Zarządzanie infrastrukturą serwerów i storage bez dedykowanego agenta - Graficzną reprezentację zarządzanych urządzeń w czasie rzeczywistym - Skalowanie do minimum 1000 urządzeń - Konsola HTML5 + aplikacje mobilne (Android/iOS) - Automatyczne wykrywanie i inwentaryzację urządzeń - Zarządzanie firmware z repozytoriów lokalnych/zdalnych - Port Monitoring, ACL-Based Monitoring, RSPAN - Automatyczna instalacja oprogramowania przez TFTP - Możliwość utworzenia skryptów Linux i Python - Konfiguracja restartu w określonym czasie - Integracja z VMware vCenter, Microsoft AdminCenter/SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk - REST API oraz Windows PowerShell | ………………………… Tak/Nie |
|  | Spełniający certyfikaty, wymagania norm, zgodności | Serwer wyprodukowany zgodnie z normami: - ISO-14001 lub równoważne Dokumenty potwierdzające zgodność z przywołanymi normami należy złożyć wraz z dostawą sprzętu Wymagania, zgodności: - CE - Epeat Bronze, o oparciu o stronę https://epeat.sourcemap.com/ ) | ………………………… Tak/Nie |
|  |  | Zaoferowane w urządzeniu zasilacze muszą posiadać wydajność na poziomie Titanium, możliwą do weryfikacji na stronie Programu certyfikacji: 80plus.org. | ………………………… Tak/Nie |

- SWITCH

| Lp. | ## Opis komponentów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Switch, liczba 1 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model, nr fabryczny, itp. ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji .………………………… (Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. |  |  |  |
|  | Porty | Przełącznik 1U wyposażony w minimum 24 porty 25 Gigabit Ethernet SFP28 oraz - - 4 x 100 Gigabit Ethernet QSFP28 - - port konsolowy RJ45 - - port zarządzający typu out-of-band management - - port typu USB | ………………………… Tak/Nie |
|  | System operacyjny | Zgodny ze standardem ONIE i umożliwiać instalacje systemów operacyjnych innych producentów, w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Zasilanie | 2 redundantne zasilacze AC , możliwość wymiany w trakcie pracy urządzenia, możliwość zamówienia przełącznika z zasilaczami DC | ………………………… Tak/Nie |
|  | Możliwość montażu | w szafie RACK 19” | ………………………… Tak/Nie |
|  | Pamięć | Pamięć CPU: 8GB, Pojemność bufora pakietów: 32MB, Dysk SSD 32GB | ………………………… Tak/Nie |
|  | Wydajność | posiada matrycę przełączającą o wydajności min. 2 Tbps (full-duplex), min. 1.4Bpps(full-duplex) | ………………………… Tak/Nie |
|  | Chłodzenie | posiada możliwość chłodzenia urządzenia w trybie przód-do-tyłu lub tył-do-przodu (ustawienia fabryczne) | ………………………… Tak/Nie |
|  |  | wyposażone w redundantne i wymienne w trakcie pracy (hot-swappable) wiatraki | ………………………… Tak/Nie |
|  | Funkcjonalności warstwy II | Obsługuje ramki „Jumbo” o długości min. 9216B. Obsługuje co najmniej 4000 VLANów. |  |
|  |  | Pamięć, dla co najmniej 220 000 adresów MAC. Obsługa protokołu PVST/ RPVST+ minimum 60 instancji, obsługa MSTP Obsługa mechanizmu Agregacji linków z protokołem LACP i statycznej orz LACP fallback. wspiera funkcjonalność wirtualnej agregacji portów typu MultiChassis LAG Obsługa protokołu UDLD lub podobnego Obsługa protokołu IGMP snooping oraz DHCP snooping Obsługa mechanizmu QinQ i Vlan Stacking Obsługa trybu cut-through-switching przełączania ramek Ethernet | ………………………… Tak/Nie |
|  | Funkcjonalności warstwy III | Obsługuje protokoły dynamicznego routingu dla IPv4 i dla IPv6: OSPF, BGP | ………………………… Tak/Nie |
|  |  | Obsługa co najmniej 128 tysięcy wpisów routingu Ipv4 Możliwość obsługi co najmniej 100 interfejsów z włączonym OSPF Możliwość obsługi co najmniej 128 sąsiadów BGP Obsługa protokołu BFD, co najmniej 128 sesji wspiera mechanizm L3 ECMP Load Balancing wspiera protokół redundancji VRRP Wsparcie dla DHCP server i DHCP Relay oraz DHCPv6 Relay Obsługa Policy Based Routing Obsługa Muticastów, IGMP Snooping oraz Multicast Snooping, protokołu PIM oraz filtrów dla PIM Obsługuje funkcjonalność VxLAN, Static VxLan Obsługuje funkcjonalność VXLAN BGP EVPN (Ethernet VPN) z MP-BGP Obsługa routingu między VxLAN-ami (VxLAN Routing) z wykorzystaniem BGP EVPN oraz funkcjonalności Anycast Gateway Obsługa Multi-AS dla EVPN oraz trybów Asymmetric IRB (Integrated routing and bridging) oraz Symmetric IRB Obsługa mechanizmu BGP unnumbered dla EVPN | ………………………… Tak/Nie |
|  | Mechanizmy bezpieczeństwa i QoS | Klasyfikacja ruchu dla klas różnej, jakości obsługi QoS poprzez wykorzystanie, co najmniej następujących paramentów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, vlan, wartość DSCP Implementacja, co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Możliwość obsługi jednej z powyższych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Implementacja mechanizmu Weighted Random Early Detection (WRED) Obsługa IP Precedence i DSCP Obsługa Control-Plane-Policing (ochrona systemu operacyjnego przd atakami DoS) Obsługuje DCB (Data Center Bridging), 802.1Qbb Priority-Based Flow Control oraz Priority Flow Control oraz Enhanced Transmission Selection i iSCSI TLV Co najmniej 3 poziomy dostępu administracyjnego przez konsole: Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o 802.1x Obsługa List dostępu ACL dla adresów MAC i adresów IPv4 i IPv6 Wsparcie dla Ipv6 RA Guard Obsługa protokołu Precision Time Protocol (PTP, IEEE 1588v2) | ………………………… Tak/Nie |
|  | Mechanizmy zarządzania | wspiera następujące mechanizmy zarządzania Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv1/2/3 i SSHv2 Obsługa monitorowania ruchu na porcie (Port Monitoring), ACL-Based Monitoring oraz RSPAN Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsolowy do zarządzania typu RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony typu ethernet 100/1000BaseT. Wsparcie dla mechanizmu Beacon LED control – włączenie diody danego interfejsu celem identyfikacji Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznej instalacji oprogramowania poprzez ściągnięcie z serwera TFTP pliku z oprogramowaniem (firmware), w trakcie pierwszego podłączenia do sieci Ethernet Urządzenie musi mieć możliwość utworzenia skryptów systemu linux oraz uruchomienia skryptów utworzonych w języku Python | ………………………… Tak/Nie |
|  |  | Możliwość konfiguracji restartu urządzenia w określonym czasie. | ………………………… Tak/Nie |
|  | Akcesoria | Dostarczone wspierane kable do połączenia bezpośredniego SFP28-SFP28, 25GbE, o długości min. 2,5 m | ………………………… Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

kwalifikowany podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy