Załącznik nr 2.1

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

wniosek 8316/NZA/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety.

Pakiet 1: Fantom pielęgnacyjny  – 2 szt.

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| Fantom pielęgnacyjny – 2 szt. |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | do ćwiczeń procedur pielęgniarskich i opiekuńczych |
|  | Rodzaje ćwiczeń i procedur | Co najmniej: - intubacja - wentylacja - zgłębnikowanie - karmienie sondą - iniekcje (dożylne, domięśniowe, podskórne) - lewatywa - cewnikowanie (żeńskie i męskie) - pielęgnacja stomii (kolostomia, ileostomia) - tracheostomia - pielęgnacja jamy ustnej i protez - irygacja pochwy i pobieranie wymazów - pielęgnacja ran i odleżyn |
|  | Budowa i cechy fizyczne | Pełnopostaciowy manekin dorosłego z: - realistyczną skórą (w tym twarzy) - ruchomymi kończynami - zamykanymi powiekami - co najmniej jedną rozszerzoną źrenicą - wymiennymi narządami płciowymi (żeńskie i męskie) - wymiennymi piersiami (co najmniej jedna z patologiami) |
|  | Elementy kontrolne i wskaźniki | Zintegrowany system kontroli jakości RKO – w formie świetlnej, mechanicznej lub elektronicznej – umożliwiający ocenę jakości ucisków i wentylacji. |
|  |  | Wymóg fakultatywny (Parametr punktowany P1) Generowanie i zapis raportu jakościowego z wykonanych czynności RKO |
|  |  | Wymóg fakultatywny (Parametr punktowany P2) Analiza kluczowych parametrów RKO w czasie rzeczywistym, obejmująca co najmniej: - głębokość uciśnięć klatki piersiowej - tempo (częstość) uciśnięć - długość przerw w uciskaniu (czas bez przepływu) |
|  | Wyposażenie | Co najmniej: - drogi oddechowe (wymienne lub przystosowane do czyszczenia) - protezy lub wkładki jamy ustnej do ćwiczeń higieny i intubacji - wymienne narządy płciowe (żeńskie i męskie), stomie oraz piersi - elementy do symulacji irygacji pochwy, lewatywy, tracheostomii, cewnikowania i karmienia |