Załącznik 2.2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wniosek 18379/1MR/2025

Postępowanie pn. Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2026

Pakiet 2: Dostawa  fantomu dziecka do nauki RKO

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Fantom dziecka do nauki RKO, liczba: 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Funkcjonalność | Fantom w postaci niemowlęcia do nauki RKO do treningu w zakresie min.: - wentylacja metodą usta – usta - wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego - obserwacja unoszenia i opadania klatki piersiowej - palpacyjne wyczuwanie tętna |  |
| 2. |  | Wymóg fakultatywny : - wprowadzanie przyrządów do udrażniania dróg oddechowych |  |
| 3. |  | Wymóg fakultatywny: - wykonywanie procedur związanych z intubacją dotchawiczą |  |
| 4. | Budowa | Realistyczny opór klatki piersiowej imitujący klatkę piersiową dziecka |  |
| 5. |  | Wymóg fakultatywny: - przygięcie i odchylenie głowy, aby udrożnić lub zablokować drogi oddechowe |  |
| 6. | Oprogramowanie | Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne (będące w posiadaniu Zamawiającego) lub tablet lub komputer z zainstalowanym oprogramowaniem |  |
| 7. |  | Informacje przekazywane do odczytu w czasie rzeczywistym, co najmniej: - Częstotliwość i głębokość uciśnięć - Nieprawidłowe ułożenie dłoni - Częstotliwość i objętość wentylacji |  |
| 8. |  | Dostępne co najmniej w języku angielskim |  |
| 9. |  | Wymóg fakultatywny: Dostępne w języku polskim |  |
| 10. | Zasilanie | Akumulatorowe lub bateryjne |  |
| 11. | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane |  |
| 12. | Inne wymagania | Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania. |  |