Załącznik 2.7

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wniosek 18629/1WR/2025

Postępowanie pn. Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2026

Pakiet 7: Dostawa  trenażerów do wykonywania iniekcji centralnych i do nauki intubacji

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| - Trenażer do wykonywania iniekcji centralnych; liczba: 1 szt. |  |  |
|  | Rozwijanie umiejętności | Minimum: – wyznaczanie punktów orientacyjnych palpacyjnie oraz przy użyciu USG, – wprowadzenie cewnika do żyły podobojczykowej, nadobojczykowej i szyjnej wewnętrznej, – rozwijanie umiejętności psychomotorycznych niezbędnych podczas wprowadzania cewnika. |
|  | Cechy budowy | - klinicznie poprawna anatomia, - tkanki kompatybilne z USG z poprawnym obrazem, - odporność mechaniczna tkanek na przeprowadzane iniekcje. |
|  | Punkty orientacyjne | Punkty wewnętrzne i zewnętrzne wyczuwalne podczas badania palpacyjnego oraz widoczne w obrazie USG, minimum: - górna część torsu i szyja - tchawica - obojczyk - wcięcie mostka - mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy - obojczykowa i mostkowa głowa mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego - rękojeść mostka - boczna część pierwszego żebra - żyła główna górna - górna część płuca |
|  | Anatomia naczyń żylnych | Prezentacja: - żyła szyjna zewnętrzna, - żyła podobojczykowa, - żyła ramienno-głowową, - tętnica szyjna i podobojczykowa |
|  | Skład zestawu | - tors dorosłego człowieka z ruchomą głową, - port do napełniania symulowanych naczyń krwionośnych, - pompka do generowania tętna, - regulator ciśnienia żylnego, - torba/walizka transportowa, - symulowana krew tętnicza (czerwona) – min. 400 ml, - symulowana krew żylna (niebieska) – min. 400 ml, |
| - Trenażer do nauki intubacji, bronchoskopii i konikotomii; liczba: 1 szt. |  |  |
|  | Cechy budowy | - model głowy umieszczony na podstawie z pełnym zakresem ruchów żuchwy, - realistycznie odwzorowana skóra, wykonana co najmniej z silikonu, - anatomicznie odwzorowane dróg oddechowych, - anatomicznie odwzorowana jama ustna i nosowa, - oskrzela z zaznaczoną ostrogą, oskrzelem i oskrzelikami, - wizualne punkty – co najmniej małżowiny nosowe, wcięcie szyi - wymienne płuca rozprężają się podczas prawidłowej wentylacji, - pierścienie tchawicy i krtani. |
|  | Rozwijanie umiejętności | Minimum: - intubacja przez nos i usta, - wentylacja dodatnim ciśnieniem, - wprowadzanie urządzeń nadgłośniowych, - laryngoskopia bezpośrednia, - intubacja światłowodowa, - wprowadzenie rurki dotchawicznej, - umieszczenie nadgłośniowego urządzenia do udrażniania dróg oddechowych typu Combitube, - wprowadzanie bronchoskopu i przeprowadzenie bronchoskopii diagnostycznej, - igłowa oraz chirurgiczna konikotomia, - tracheotomia przezskórna. |
|  | Cechy i funkcje | - funkcja symulacji obrzęku języka, - Funkcja wymiany skóry szyi zapewniająca wykonanie co najmniej 20 nacięć, - budowa trenażera zapewniająca założenie pod skórę szyi tkanki podskórnej, - symulowane płuca i żołądek umożliwiające sprawdzenie poprawności wykonanej intubacji, - wykorzystanie narzędzi podczas wykonywania procedur, co najmniej: - rurki do intubacji przez nos, nie gorsze niż 0-7.5 mm, - rurki do intubacji przez usta, nie gorsze niż 0-9.0mm, - maski krtaniowe LMA - rozmiar 3 i rozmiar 4, - w trakcie i po prawidłowym wprowadzeniu przyrządów do dróg oddechowych wyczuwalny feedback - funkcja zamontowania wymiennych dróg oddechowych, |