Załącznik nr 1a do SWZ

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

| Marka …………………………………………………… Typ/model …………………………………………………… Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.) …………………………………………………… (należy wpisać markę, typ/model oferowanej koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym oraz rok produkcji) |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie parametru/ów oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (właściwe zaznaczyć TAK lub NIE*) |
| -1- | -2- | -3- |
| OSPRZĘT KOPARKOWY |  |  |
| 1 | ramię wysuwane teleskopowo, kąt obrotu łyżki 203 stopni, kąt obrotu całego wysięgnika 180 stopni, głębokość kopania 5,881 m, zasięg na poziomie gruntu mierzony od sworznia obrotu 6,991 m, | TAK NIE |
| 2 | szybkozłącze koparkowe mechaniczne, | TAK NIE |
| 3 | łyżki: 300 mm, 600 mm, | TAK NIE |
| 4 | łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna szer. 1500 mm + linia hydrauliczna do łyżki | TAK NIE |
| 5 | pakiet dźwigowy (zamki na ramieniu koparkowym) | TAK NIE |
| 6 | hydrauliczny przesuw boczny wysięgnika koparkowego | TAK NIE |
| 7 | podkładki gumowe na podpory | TAK NIE |
| 8 | linia hydrauliczna wysokiego ciśnienia pod młot | TAK NIE |
| 9 | czujniki wysuniętych podpór | TAK NIE |
| 10 | sterowanie układem koparkowym typ: joysticki | TAK NIE |
| OSPRZĘT ŁADOWARKOWY |  |  |
| 11 | szybkozłącze mechaniczne | TAK NIE |
| 12 | karetka z widłami 1200 mm, udźwig 2,5 t | TAK NIE |
| 13 | łyżka wielofunkcyjna otwierana o pojemności 1,0 m3 z zębami i widłami do palet, automatyczny powrót do pozycji kopania, samopoziomowanie łyżki, system amortyzacji łyżki ładowarkowej, sterowanie układem ładowarkowym jednodźwigniowe typ: „joystick” | TAK NIE |
| 14 | pakiet dźwigowy (zamki na ramieniu ładowarkowym) | TAK NIE |
| SILNIK |  |  |
| 15 | ekonomiczny, wysokoprężny z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem o mocy 89 kW / 119 KM, maksymalny moment obrotowy 460 Nm przy 1400 obrotów na minutę | TAK NIE |
| UKŁAD HYDRAULICZNY |  |  |
| 16 | pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku z układem Load Sensing wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, maksymalny przepływ 165 l/min, maksymalne ciśnienie 205 bar | TAK NIE |
| UKŁAD NAPĘDOWY |  |  |
| 17 | skrzynia biegów Powershift (automatyczna), cztery biegi do przodu i trzy do tyłu, maksymalna prędkość 40 km/h | TAK NIE |
| MOSTY |  |  |
| 18 | 100% blokada dyferencjału tylnego mostu, most przedni wahliwy +/- 11 stopni, | TAK NIE |
| 19 | koła przednie R18, tylne R26 | TAK NIE |
| KABINA |  |  |
| 20 | spełniająca normy ROPS/FOPS, ogrzewanie, fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną z pełna regulacją i pasem bezpieczeństwa, pełne oświetlenie drogowe i robocze, radio i głośniki, prędkościomierz, klimatyzacja | TAK NIE |
| SZCZOTKA DROGOWA montowana na szybkozłącze ładowarkowe |  |  |
| 21 | Zbiornik na wodę min. 160 l. | TAK NIE |
| 22 | Szczotka boczna | TAK NIE |
| 23 | Zbiornik na nieczystości | TAK NIE |
| 24 | Kopiowanie terenu | TAK NIE |
| 25 | 3 koła podporowe 50/200 | TAK NIE |
| 26 | Kieszenie na widły paletowe | TAK NIE |
| 27 | Regulacja kąta pracy | TAK NIE |
| 28 | Mechaniczna regulacja wysokości szczotki | TAK NIE |
| 29 | Szczotka druciano-polipropylenowa | TAK NIE |
| 30 | Szerokość zamiatania 230 cm bez szczotki bocznej | TAK NIE |
| 31 | Waga 500 - 600 kg | TAK NIE |
| GWARANCJA |  |  |
| 37 | Gwarancja min 36 m-cy lub min. 3000 mth, przeglądy w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. | TAK NIE |
| 38 | częstotliwość przeglądu/serwisu podstawowego (interwał) zgodnie z przedłożonym harmonogramem częstotliwości i zakresu obejmującego w/w przeglądy/serwisy* | 300 mth 500 mth ………………mth jednak nie rzadziej jak raz do roku |
| 39 | częstotliwość przeglądu/serwisu rozszerzonego co 1000 mth zgodnie z przedłożonym harmonogramem częstotliwości i zakresu obejmującego w/w przeglądy/serwisy* | TAK NIE |
| 40 | częstotliwość przeglądu/serwisu innych wymaganych przez producenta w okresie gwarancji co ………. mth zgodnie z przedłożonym harmonogramem częstotliwości i zakresu obejmującego w/w przeglądy/serwisy* | TAK NIE |
| 41 | Autoryzowany serwis producenta maszyny na terenie Polski. Min. jeden punkt serwisowo - sprzedażowy na terenie małopolski. | TAK NIE |
| 42 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów - certyfikat CE, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną | TAK NIE |

* Wykonawca wypełnia kolumnę 3 potwierdzającą, że zaoferowana koparko-ładowarka spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego zaznaczając opcję: TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni tej kolumny Zamawiający uzna, że oferuje on sprzęt niespełniający wymagania postawione przez Zamawiającego, tym samym jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

*    Harmonogramy częstotliwości i zakresu obejmującego przeglądy/serwisy  wymienione w pkt. 38, 39 oraz 40 należy dołączyć do zał. nr 1a. - Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia.

Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt 
o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego