Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla zadania inwestycyjnego

pn. : „Zakup koparko-ładowarki”

- Przedmiotem zamówienia jest  dostawa koparko-ładowarki wraz ze szczotką drogową. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r, stan licznika max 20 mth – wynikające z testów fabrycznych, kompletny, nieużywany, wolny od wad fizycznych, powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca musi posiadać Certyfikat CE (WE) na koparko-ładowarkę.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienie wraz z przygotowaniem sprzętu do pracy.

- Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał poniższe wymagania:

Osprzęt koparkowy:

- ramię wysuwane teleskopowo, kąt obrotu łyżki 203 stopni, kąt obrotu całego wysięgnika 180 stopni,  głębokość kopania 5,881 m, zasięg na poziomie gruntu mierzony od sworznia obrotu 6,991 m;

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne;

- łyżki: 300 mm, 600 mm;

- łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna szer. 1500 mm + linia hydrauliczna do łyżki;

- pakiet dźwigowy (zamki na ramieniu koparkowym);

- hydrauliczny przesuw boczny wysięgnika koparkowego;

- podkładki gumowe na podpory;

- linia hydrauliczna wysokiego ciśnienia pod młot;

- czujniki wysuniętych podpór;

- sterowanie układem koparkowym typ: joysticki;

Osprzęt ładowarkowy:

- szybkozłącze mechaniczne;

- karetka z widłami 1200 mm, udźwig 2,5 t;

- łyżka wielofunkcyjna otwierana o pojemności 1,0 m3 z zębami i widłami do palet, automatyczny powrót do pozycji kopania, samopoziomowanie łyżki, system amortyzacji łyżki ładowarkowej, sterowanie układem ładowarkowym jednodźwigniowe typ: „joystick”;

- pakiet dźwigowy (zamki na ramieniu ładowarkowym);

Silnik:

- ekonomiczny,  wysokoprężny z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem  o mocy 89 kW / 119 KM, maksymalny moment obrotowy 460 Nm przy 1400 obrotów na minutę.

Układ hydrauliczny:

- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku z układem Load Sensing wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, maksymalny przepływ 165 l/min, maksymalne ciśnienie 205 bar.

Układ napędowy:

- skrzynia biegów Powershift (automatyczna), cztery biegi do przodu i trzy do tyłu, maksymalna prędkość 40 km/h.

Mosty:

- 100% blokada  dyferencjału tylnego mostu, most przedni wahliwy +/- 11 stopni;

- koła przednie R18, tylne R26;

- osłona wału napędowego;

Kabina:

- spełniająca normy ROPS/FOPS, ogrzewanie, fotel operatora 
z amortyzacją pneumatyczną z pełna regulacją i pasem bezpieczeństwa, pełne oświetlenie drogowe i robocze, radio i głośniki, prędkościomierz, klimatyzacja.

Szczotka drogowa montowana na szybkozłącze ładowarkowe:

- Zraszanie wodą

- Zbiornik na wodę min. 160 l.

- Szczotka boczna

- Zbiornik na nieczystości

- Kopiowanie terenu

- 3 koła podporowe 50/200

- Kieszenie na widły paletowe

- Regulacja kąta pracy

- Mechaniczna regulacja wysokości szczotki

- Szczotka druciano-polipropylenowa

- Szerokość zamiatania bez szczotki bocznej 230 cm

- Waga 500 - 600 kg

- Zamawiający wymaga, aby sprzęt posiadał gwarancję - na min. 36 m-cy 
lub min. 3 000 mth.

- Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w załączniku do SWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.

- Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.