WSTĘPNY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część I

„Pyłomierz grawimetryczny do pomiarów stężeń pyłu w gazach odlotowych – 3 zestawy”

- Przedmiot zamówienia

| Ilość | Ogólny opis przedmiotu zamówienia | CPV |
| --- | --- | --- |
| 3 zestawy | „Pyłomierz grawimetryczny do pomiarów stężeń pyłu w gazach odlotowych” wraz z dostawą na koszt własny Wykonawcy do wyznaczonego miejsca, oraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem w zakresie obsługi | 38433200-1 38420000-5 38410000-2 |

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wynikających z nałożonych zadań ustawowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu pomiarowego – 3 zestawów pyłomierzy do emisji wraz usługami niezbędnymi do ich prawidłowego użytkowania.

Dodatkowo zamówienie obejmuje dostawę zestawów pomiarowych do wyznaczonego miejsca na terenie Polski. Zadaniem Wykonawcy Zamówienia będzie dostarczenie na koszt własny zestawów pyłomierzy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Polski.

Poszczególne składowe (urządzenia, wyposażenie dodatkowe, oprogramowanie, serwis, szkolenia, materiały eksploatacyjne itd.) tworzą funkcjonalnie powiązany zestaw, który dopiero jako całość umożliwia wykonywanie pomiarów pyłu zgodnie z wymaganiami przepisów i metodyk referencyjnych. Z uwagi na charakter pomiarów środowiskowych pominięcie któregokolwiek z elementów skutkowałoby brakiem możliwości prawidłowej eksploatacji zestawów. Planowane jest nabycie trzech takich zestawów na potrzeby Oddziałów CLB w Białymstoku, Rzeszowie i Bydgoszczy, co pozwoli na zapewnienie jednolitych, referencyjnych warunków prowadzenia pomiarów w skali kraju.

| Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów Proszę określić czy oferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego, a w oznaczonych pozycjach dokładnie określić parametry oferowane przez Wykonawcę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego | Liczba | Parametry oferowane przez Wykonawcę – należy wskazać czy spełnia (TAK/NIE) lub wskazać dokładnie oferowany parametr |
|  | Jednostka sterująca pyłomierza wraz z urządzeniem zasysającym próbkę Spełniająca poniższe warunki: | 3 szt. | TAK / NIE |
| 1.1 | urządzenie zawiera wszystkie podzespoły wymagane do izokinetycznej aspiracji mieszczące się w jednej obudowie (przeciw udarowa obudowa jednostki sterującej) | - | TAK / NIE |
| 1.2 | pomiar próbki pyłu o wartościach poniżej 50 mg/mu3 wykonywany zgodnie z wymaganiami powołanych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 30-10-2014 norm PN-EN 13284-1:2018 oraz PN-Z-04030-7:1994 lub równoważne* | - | TAK / NIE |
| 1.3 | doraźny, referencyjny (kondensacyjno-absorpcyjny) oraz (kontaktowy) pomiar wilgotności badanego gazu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14790:2017-04 lub równoważne* | - | TAK / NIE |
| 1.4 | wyznaczanie prędkości i strumienia objętości badanego gazu metodą spiętrzeniową lub anemometryczną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 16911-1:2013 lub równoważne* | - | TAK / NIE |
| 1.5 | manualny oraz automatyczny pobór izokinetyczny strumienia próbki cząstek stałych z kontrolowanym, rzeczywistym natężeniem przepływu w zakresie od 1 m3/h do 10 m3/h potwierdzonym świadectwami wzorcowania (w zakresie co najmniej od 1 m3/h do 10 m3/h) , zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13284-1:2018; PN EN ISO16911-1:2013; PN EN 1948-1:2006; ISO 11338-1:2003; PN-EN 14791:2017; PN-EN 14792:2017; PN-EN 13211:2006; PN-EN 14385:2005 lub równoważne* | - | TAK / NIE |
| 1.6 | bieżąca wizualizacja parametrów charakteryzujących izokinetyczny pobór strumienia próbki, w tym wielkości mierzonych bezpośrednio oraz wyznaczonego współczynnika bieżącej izokinetyczności | - | TAK / NIE |
| 1.7 | raportowanie w postaci plików tekstowych, już na poziomie jednostki sterującej, procesu poboru próbki, wyników pomiaru wilgotności, strumienia objętości gazu oraz wyników końcowych tj. stężenia i strumienia masy pyłu (po wprowadzeniu masy zebranego pyłu); | - | TAK / NIE |
| 1.8 | buforowe zasilanie akumulatorowe jednostki sterującej zapewniające pracę elektronicznych układów pomiarowych | - | TAK / NIE |
| 1.9 | zapewnienie niepewności pomiaru ciśnień i temperatur nie gorszej niż 1% oraz objętości gazu nie gorszej niż 2% - potwierdzonych świadectwami wzorcowania, z godnie z wymaganiami norm PN 13284-1:2018; PN EN ISO 16911-1:2013; PN EN 1948-1:2006; ISO 11338-1:2003; 14791:2017; 14792:2017; 13211:2006; PN-EN 14385:2005 lub równoważne* | - | TAK / NIE |
| 1.10 | menu ekranowe i komunikaty w jęz. polskim | - | TAK / NIE |
| 1.11 | akceptacja wyposażenia zewnętrznego (np. osprzęt toru aspiracji) już posiadanego, a pochodzącego z produkcji EMIO Wrocław (np. agregat zasysający typu AZ-15, aspiracyjne sondy prędkościowe, rurki spiętrzające) | - | TAK / NIE |
| 1.12 | akceptacja dowolnych źródeł wymuszenia przepływu aspirowanego strumienia zapylonego gazu; | - | TAK / NIE |
| 1.13 | możliwość weryfikacji poprawnego działania urządzenia na poziomie odbioru po dokonanym serwisie; | - | TAK / NIE |
| 1.14 | świadectwa wzorcowania na wszystkie układy pomiarowe w pełnym zakresie pomiarowym, wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące z siedzibą w Polsce; | - | TAK / NIE |
| 1.15 | bezpłatna adiustacja i wzorcowanie po upływie 36 miesięcy | - | TAK / NIE |
| 1.16 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonywany w Polsce, w terminie do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia wady | - | TAK / NIE |
| 2 | oprogramowanie narzędziowe do szacowania niepewności pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu wraz z możliwością modyfikacji danych z pomiaru wielkości bezpośrednich z uwzględnieniem pomiarów prędkości metodą spiętrzeniową i anemometryczną oraz zawilżenia gazów metodą kondensacyjno – absorpcyjną i kontaktową. | 3 szt. | TAK / NIE |
| 3 | Separator wilgoci z przewodem | 3 szt | TAK / NIE |
| Wspólne wyposażenie dla poboru próbki pyłu oraz próbki z fazy lotnej w strumieniu głównym, izokinetycznie a także w strumieniu bocznym |  |  |  |
|  | Aspiracyjna sonda prędkościowa typ S, fi 38 mm, dł. 1,5 m, z torem poboru z tytanu, ogrzewana, z wbudowaną sondą temperatury, jarzmem, transformatorem zasilającym, z regulatorem temperatury, ze świadectwem wyznaczania stałej K wystawionym przez akredytowane laboratorium wzorcujące | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Separator pyłu, do filtracji zewnątrzkanałowej, ogrzewany, z torem poboru z tytanu, z regulatorem temperatury , z transformatorem zasilającym, na wkłady płaskie fi 50 mm, z dwoma zestawami sita w oprawce | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Separator pyłu tytanowy, fi 50 mm, na wkłady płaskie (do filtracji wewnątrzkanałowej) | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Separator pyłu tytanowy, fi 30 mm, na wkłady gilzowe 19mm x 90mm (do filtracji wewnątrzkanałowej) | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Końcówki aspiracyjne, 5 sztuk (kpl), tytanowe w tym o średnicy 8mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm wraz ze świadectwem sprawdzenia i zgodności z normą PN 13284-1:2018 oraz PN-Z-04030-7:1994 lub równoważne* | 3 kpl. | TAK / NIE |
|  | Podpora sondy i separatora | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Chłodziarka agregatorowa, schładzająca do temp. poniżej 0o C, przygotowana do umieszczenia stelaża z płuczkami, ze wskazaniem bieżącym temperatury komory | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Stelaż z 4 płuczkami uderzeniowe 500ml, kpl przyłączy tytanowych (separator pyłu – stelaż) | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Przewód impulsowy o długości nie krótszej niż 15 mb (może być inna długość) z kompletem złączy | 3 szt, | TAK / NIE |
|  | Przewód aspiracyjny o długości nie krótszej niż 15 mb (może być inna długość) z kpl złączy | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Agregat zasysający + rozdzielnica nie mniej niż 4 –gniazdowa, przenośna | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Akcesoria pomocnicze: klucze - narzędzia do demontażu odcinka pomiarowego, komplet uszczelek, szczotki do czyszczenia, pojemniki transportowe | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Aspiracyjna sonda prędkościowa, nie ogrzewana, z głowicą do filtracji wewnątrz kanałowej, segmentowa, wykonanie stal kwasoodporna (-głowica - segmenty długości 0,8m i 1,5m -rozdzielacz sondy) Świadectwo wyznaczenia stałej K wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące | 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Końcówki aspiracyjne, stal kwasoodporna, typoszereg 5 szt. , w tym o średnicy 8mm, 10 mm,13 mm,16 mm, 20 mm wraz ze świadectwem sprawdzenia i zgodności z normą PN 13284-1:2018 oraz PN-Z-04030-7:1994 lub równoważne* | 3 kpl. | TAK / NIE |
|  | Przyrządy z pkt 4 i 16 mają zawierać świadectwa wzorcowania układu z i bez separatorów pyłu z pkt 6 i 7. Stała K w punkcie prędkości (3m/s; 9 m/s; 13 m/s; 17 m/s; 24 m/s) | - | TAK / NIE |
|  | Szkolenie z obsługi zestawu (dowolna ilość pracowników wskazana przez zamawiającego) – szkolenie realizowane na koszt wykonawcy na instalacji przez niego wskazanej i ustalonej wcześniej z Zamawiającym - bezpłatne doradztwo podczas użytkowej eksploatacji urządzeń - serwis gwarancyjny minimum 12 m-cy – (proszę wskazać dokładny okres serwisu gwarancyjnego) - instrukcje obsługi urządzeń w jęz. polskim - deklaracje zgodności - świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium | - | Okres serwisu gwarancyjnego ……. |
| 21. | Dostawa zestawów na koszt i staraniem Wykonawcy do: ……………….. – 1 kompletny zestaw ……………….. – 1 kompletny zestaw ……………….. – 1 kompletny zestaw | - | TAK / NIE |

*  Tam, gdzie Zamawiający w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie się do do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia). (jeśli dotyczy)