WSTĘPNY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część IV

„Zakup miernika poziomu i nachylenia, miernika ciśnienia różnicowego oraz separatora wilgoci”

- Przedmiot zamówienia

| Ogólny opis przedmiotu zamówienia | CPV |
| --- | --- |
| „Miernik poziomu i nachylenia, miernik ciśnienia różnicowego oraz separator wilgoci” zakup wraz z dostawą na koszt własny Wykonawcy do wyznaczonego miejsca | 38433200-1 38420000-5 38410000-2 |

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w akcesoria niezbędne do realizacji zadań wynikających z nałożonych zadań ustawowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup miernika poziomu i nachylenia, miernika ciśnienia różnicowego oraz separatora wilgoci, które będą wykorzystywane przy pomiarach stężeń pyłu w gazach odlotowych”

Dodatkowo zamówienie obejmuje dostawę akcesoriów do wyznaczonego miejsca na terenie Polski. Zadaniem Wykonawcy Zamówienia będzie dostarczenie na koszt własny we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Polski.

| Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów Proszę określić czy oferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego, a w oznaczonych pozycjach dokładnie określić parametry oferowane przez Wykonawcę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego | Liczba | Parametry oferowane przez Wykonawcę – należy wskazać czy spełnia (TAK/NIE) lub wskazać dokładnie oferowany parametr |
|  | Cyfrowy miernik poziomu i nachylenia (kątomierz elektroniczny z magnesem), rozdzielczość nie gorsza niż ±0,01°, precyzja nie gorsza niż ±0,1° przy 0° i 90° zakres pomiarowy minimum 4-90°. Świadectwo wzorcowania w zakresie kąta odniesienia od 0° do 90° wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze. | 6 szt | TAK / NIE |
|  | Miernik ciśnienia różnicowego do kontroli/ sprawdzenia wzorcowania układu ciśnień (różnica nie może być większa niż 1 Pa) Zakres pomiarowy co najmniej ± 250,0 Pa. Minimalna rozdzielczość wskazań pomiaru ciśnienia: 0,1 Pa Całkowity błąd w całym zakresie pomiarowym <1%FSS Maksymalne przyłożone ciśnienie 0,5 kPa Świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze w pkt.: 0, 50, 100, 150, 200 i 250 Pa | 6 szt | TAK / NIE |
|  | Separator wilgoci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14790:2017-04 lub równoważna* | 6 szt | TAK / NIE |
|  | Dotyczy pkt 3: Akceptacja wyposażenia zewnętrznego (np. osprzęt toru aspiracji) już posiadanego, a pochodzącego z produkcji EMIO Wrocław (np. agregat zasysający typu AZ-15, aspiracyjne sondy prędkościowe, rurki spiętrzające, np. EMIOTEST 3114) | - | TAK / NIE |
|  | - serwis gwarancyjny minimum 12 m-cy – (proszę wskazać dokładny okres serwisu gwarancyjnego) - instrukcje obsługi urządzeń w jęz. polskim - deklaracje zgodności - świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium | - | Okres serwisu gwarancyjnego ……. |

*  Tam, gdzie Zamawiający w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie się do do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia). (jeśli dotyczy)