Załącznik nr 2 do rozeznania rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

SPECYFIKACJA przedmiotu zamówienia

| Ogólny opis przedmiotu zamówienia | CPV |
| --- | --- |
| Zakup i dostawa do laboratorium GIOŚ mikroskopów odwróconych wraz z wyposażeniem – 13 szt. | 38510000-3 |

Przedmiot zamówienia obejmuje transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, rozładunek oraz wniesienie Urządzenia na miejsce instalacji (łącznie jako dostawa), instalację (montaż i podłączenie zgodnie z zaleceniami producenta, uruchomienie i przeprowadzenie demonstracji poprawności działania Urządzenia w zakresie zgodnym z jego funkcjonalnością i przeznaczeniem) oraz szkolenie personelu Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ 
z obsługi bieżącej urządzenia, zasad konserwacji i podstawowych czynności serwisowych zgodnie z instrukcją producenta.

Poprzez „Urządzenie” rozumie się zestaw składający się z:

- mikroskopu odwróconego,

- oprogramowania do rejestracji i analizy obrazu (aplikacji),

- elementów dodatkowych,

- zestawu komputerowego z oprogramowaniem - komputer sterujący do obsługi Urządzenia wraz z 2 monitorami i urządzeniami peryferyjnymi (mysz i klawiatura).

Tabela 1. Wymagania ogólne dla Urządzenia

| Opis | Wymagania minimalne | Wskazać TAK/NIE – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty producenta (w języku polskim lub w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski), potwierdzające oferowane parametry techniczne w zakresie wymagań. Przykładem takich dokumentów mogą być m.in.: specyfikacja techniczna, noty aplikacyjne lub dane techniczne. Wykonawca potwierdza autentyczność ww. dokumentów. W dniu dostarczenia każdego z Urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - instrukcję obsługi (działanie, konserwacja, rysunki, schematy) producenta w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie .pdf lub doc/docx, - całą dokumentację producenta w formie elektronicznej w formacie .pdf lub doc/docx, - kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę, w formie papierowej, w dniu podpisania Protokołu Odbioru bez wad, - certyfikaty zgodności CE, oświadczenie o braku ukrytych funkcjonalności szpiegowskich oraz cyberzagrożeń, oświadczenie o zgodności procesów produkcji z zasadami ISO/IEC 27001 (o ile producent posiada taki certyfikat) - w formie elektronicznej w formacie .pdf, - certyfikat potwierdzający wdrożenie przez producenta normy zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub deklarację producenta poświadczającą wdrożenie normy zarządzania środowiskowego ISO (jeśli dotyczy) - w formie elektronicznej w formacie .pdf , - deklarację zgodności z normami środowiskowymi i unijnymi oraz krajowymi regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju - o ile dotyczy, - informację o śladzie węglowym produktu (jeżeli jest dostępna), - licencje dotyczące oprogramowania w formie elektronicznej w formacie .pdf (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązuje się również zgodnie z treścią oferty, stanowiącej załącznik nr 2a do Umowy, do zapewnienia dostępności serwisu, części zamiennych oraz oprogramowania dla dostarczonego Urządzenia, przez okres zadeklarowany w ofercie. Na potwierdzenie spełnienia zobowiązania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zobowiązanie producenta do zapewnienia dostępności serwisu, części zamiennych oraz oprogramowania przez zadeklarowany okres, w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zwane dalej „zobowiązaniem o dostępności serwisu”. Zobowiązanie o dostępności serwisu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu Dostawy Urządzenia pod rygorem pomniejszenia wynagrodzenia. | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe |
| oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazu (aplikacja) | W dniu dostarczenia każdego z Urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - aplikację niezbędną do obsługi kamery mikroskopu i programu do analizy obrazu zgodnie z zastosowaniem oferowanego Urządzenia, zwaną dalej „aplikacją” - w formie elektronicznej oraz - dokumentację aplikacji zawierającą instrukcję obsługi i opis funkcjonalności w formie elektronicznej plik pdf./doc/docx w języku polskim, na nośniku pamięci (płyta CD/DVD lub pendrive). | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe |
| Cechy | Urządzenia oraz wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i ewentualnych podwykonawców muszą odpowiadać polskim przepisom BHP i ochrony środowiska. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe (minimalny rok produkcji 2026), wyprodukowane zgodnie z zasadą DNSH (Wykonawca oświadcza, że producent Urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub równoważną). Wykonawca oświadcza, że Urządzenia: - są wykonane z materiałów, które nadają się do recyklingu lub pochodzą z recyklingu w jak największym stopniu, - nie zawierają substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne (SVHC) w rozumieniu rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, - posiadają energooszczędne systemy obsługi, które ograniczają zużycie energii elektrycznej (jeśli zapewni to jakość badań laboratoryjnych) - o ile dotyczy. Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jakości i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim w formie elektronicznej. Wykonawca zapewnia, że Urządzenia są pakowane w sposób minimalizujący odpady, przy użyciu materiałów biodegradowalnych lub nadających się do ponownego przetworzenia W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie materiałów, środków i technologii zgodnych z zasadą DNSH, w tym eliminowania stosowania substancji i technologii uznanych za szkodliwe dla środowiska, w zakresie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa unijnego i krajowego. Mikroskopy i aplikacja muszą być tej samej firmy. Urządzenia nie znajdują się w katalogu przedmiotowym PAD, określonym w przepisach Ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 731), w związku z czym nie muszą spełniać wymogów dostępności. | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe |
| Dostawa | Dostawa Urządzeń i instalacja odbywa się w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Testowanie i demonstracja poprawności pracy Urządzeń będą częścią potwierdzenia spełnienia kryteriów Wykonawcy. | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe |
| Szkolenie | - szkolenie instalacyjne z bieżącej obsługi i konserwacji Urządzeń dla co najmniej 2 osób w każdej z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, które obejmuje swoim zakresem przynajmniej: - zastosowania Urządzenia, - podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi i użytkowania Urządzenia, - przygotowanie do pracy Urządzenia, - konfigurację parametrów pracy Urządzenia, - konserwację Urządzenia, - zasady postępowania z Urządzeniem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, - szkolenie aplikacyjne dla co najmniej 2 osób wskazanych przez Zamawiającego dla każdego z Urządzeń z danej lokalizacji, w miejscu Dostawy, które będzie obejmować swoim zakresem przynajmniej: - szczegółowe zapoznanie z możliwościami i funkcjonalnością Urządzenia oraz aplikacji, - wskazanie możliwych problemów występujących podczas użytkowania Urządzenia oraz sposobów na ich rozwiązanie, Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia instalacyjnego i aplikacyjnego, zwanego dalej łącznie „szkoleniem” - 13 dni roboczych (1 dzień roboczy na dane Urządzenie) dla co najmniej 2 osoby w każdej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, w miejscu Dostawy, na warunkach określonych w Umowie i w OPZ. Szkolenie zostanie zakończone najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru i zostanie w nim potwierdzone. | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe |
| Uruchomienie, gwarancja, obsługa serwisowa | - Wykonawca udzieli na każde Urządzenie min. 36-miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru dane Urządzenia bez wad, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta, - zamówienie obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie i konfigurację Urządzeń, - zapewnienie w ramach wynagrodzenia Wykonawcy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta, w ilości zapewniającej poprawną pracę Urządzeń w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem, że materiały eksploatacyjne zostaną wyprodukowane zgodnie z zasadą DNSH, - gwarancję przedłuża się za każdy dzień przestoju Urządzenia spowodowanego naprawą/wymianą podzespołu Urządzenia/Urządzenia, - wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, o której mowa powyżej (w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym) obciążają Wykonawcę i są wliczone w wynagrodzenie, - naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania lub Wykonawca zobowiązuje się do odebrania wadliwego podzespołu Urządzenia/Urządzenia z miejsca użytkowania do miejsca wykonywania obowiązku gwarancyjnego i ponownego dostarczenia podzespołu Urządzenia/Urządzenia do miejsca użytkowania, - Zamawiający, może żądać wymiany podzespołów Urządzenia lub Urządzenia na nowe (wyprodukowane zgodnie z zasadą DNSH), wolne od wad, z tym zastrzeżeniem, że rok produkcji nowego podzespołu Urządzenia/Urządzenia nie będzie wcześniejszy, niż rok produkcji Urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy w przypadku: stwierdzenia wady, która nie kwalifikuje się do naprawy, a uniemożliwia prawidłową pracę Urządzenia lub, po dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych, spowodowanych awarią uniemożliwiającą prawidłową pracę Urządzenia, - w przypadku, gdy w ramach świadczenia pomocy zdalnej Wykonawca dostarczy dedykowane oprogramowanie do zdalnego dostępu, jest zobowiązany do zapewnienia pełnej legalności i ważności licencji na cały okres obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Licencja powinna umożliwiać nieprzerwany dostęp do wszystkich funkcjonalności wymaganych do realizacji wsparcia zdalnego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność oprogramowania z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie do zdalnego dostępu musi zapewniać możliwość pełnego ewidencjonowania sesji (co najmniej: data, czas rozpoczęcia i zakończenia sesji, identyfikacja użytkownika, zakres działań). Raporty z sesji muszą być dostępne dla Zamawiającego w trybie bieżącym lub generowane w formie plików dziennika/logów. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania na żądanie Zamawiającego rejestru wszystkich sesji zdalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy od ich zakończenia. Alternatywnie, dostęp zdalny może być realizowany z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego (SSLVPN). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z bezpiecznego połączenia SSLVPN udostępnionego przez Zamawiającego, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, polityki haseł oraz ewidencjonowania sesji zdalnych. Wszystkie sesje zdalne muszą być rejestrowane i mogą podlegać monitorowaniu przez Zamawiającego, - Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym lub Wykonawca zapewni tłumacza w kontaktach z użytkownikami Urządzeń, - realizacja świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany serwis gwarancyjny i osoby posiadające odpowiednio do zakresu czynności serwisowych aktualne uprawnienia, - przywrócenie zdolności pomiarowej Urządzenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze, - w okresie gwarancji i w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta, tj. (coroczne) przeglądy serwisowe Urządzeń w okresie gwarancji obejmujące m.in. czynności konserwacyjne wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu oraz wymianę części i materiałów eksploatacyjnych zapewnionych przez Wykonawcę, gwarantujące poprawną pracę zestawu, - w ostatnim roku trwania gwarancji i w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi coroczny przegląd techniczny Urządzeń, który wykonany będzie w ostatnich trzech miesiącach, - Wykonawca zapewni dostępność serwisu, części zamiennych i oprogramowania w okresie minimum 3 lat od podpisania Protokołu Odbioru bez wad. Szczegółowe wymagania dotyczące zobowiązania producenta dot. dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania określone zostały w części SPZ pn. Dokumentacja. | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe |

Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla Urządzeń

| Producent, typ i model Urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. Wypełnia Wykonawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne dla pojedynczego Urządzenia | Parametry oferowane przez Wykonawcę – Wypełnia Wykonawca Uwaga; należy wskazać czy spełnia - (TAK/NIE) i wskazać dokładnie oferowany parametr |
| I STATYW | Mikroskopy odwrócone z możliwością konfiguracji obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu, kontraście fazowym i kontraście Nomarskiego (DIC) | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Wyposażone w co najmniej dwa porty optyczne do podłączenia kamery zapewniające podłączenie kamery, która zapewni pole widzenia min. 24 mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Uchwyt rewolwerowy obiektywów 6 –cio gniazdowy z miejscami na wsuwki do kontrastu DIC dla wszystkich obiektywów. | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Współosiowe śruby mikro/makro | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Blokada ostrości, pozwalająca na zapamiętanie pozycji ostrości | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Kontrast fazowy w obiektywach 10x, 20x, 40x | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Kompletne wyposażenie do kontrastu Nomarskiego (DIC) dla obiektywu 40x, 60x lub 63x oraz 100x | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Wybudowany zmieniacz powiększeń o wartości min. 1,5x dający powiększenie we wszystkich portach optycznych mikroskopu | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| II TUBUS | Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Stały kąt nachylenia w przedziale 25-35 stopni | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Pole widzenia min. 22 mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Rozstaw okularów w zakresie minimalnym 50-75 mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| III OKULARY | Okulary szerokokątne z polem widzenia min. 22 mm z gumowymi osłonkami | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Każdy okular z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Powiększenie 10x | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Szerokopolowe dwa okulary z korekcją dioptri | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| IV PORT KAMERY | Porty boczne do podłączenia kamery umożliwiającego montaż kamer z mocowaniem C-mount lub F-mount | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Stały podział światła 100:0, 20:80 lub 100:0, 50:50 wbudowany w tubus portów kamery cyfrowej | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zamocowana kamera nie może utrudniać obsługi śrub makro/mikro i innych elementów mikroskopu | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| V STOLIK MECHANICZNY | Utwardzana powłoka, stolik o zakresie ruchu min. 115 x 85 mm z możliwością blokady w zakresie 75x 50 mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Uchwyty w ilości umożliwiającej mocowanie następujących nośników preparatów: - do szkiełek podstawowych, - szalek Petriego o średnicy w zakresie min. 30-55 mm, - komór sedymentacyjnych, - komór typu Raftera | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Możliwość przesuwu stolika w osiach x, y Pokrętło współosiowe XY | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Pokrętła przesuwu z prawej strony | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| VI KONDENSOR | Kondensor „Long Distance” 5 lub 6-cio pozycyjny, z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,50-0,60, odległość robocza min. 30 mm, do jasnego pola, kontrastu fazowego, kontrastu Nomarskiego DIC | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| VII OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO | Oświetlacz LED o ekwiwalencie świecenia żarówki halogenowej mocy 100W wbudowany w statyw | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Płynna regulacja natężenia świecenia | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Pokrętło do regulacji natężenia oświetlenia | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Regulowana przesłona polowa | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Oświetlenie z układem mikrosoczewkowym zapewniającym równomierne oświetlenie próbki | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| VIII OBIEKTYWY | Optyka korygowana do nieskończoności Długość optyczna (parafokalna) obiektywów w zakresie 45 mm do 60 mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Obiektyw klasy minimum Plan Fluor, korygowany na nieskończoność o powiększeniu 10x i aperturze w przedziale 0,30-0,35, kontrast fazowy, odległość robocza WD, min- 5,2mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Obiektyw klasy minimum Plan Fluor, korygowany na nieskończoność o powiększeniu 20x i aperturze w przedziale 0,4-0,5, kontrast fazowy , korekcja grubości szkła w przedziale 0-1,5 mm, odległość robocza WD min. 8,1mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Obiektyw klasy minimum Plan Fluor typu Long Working Distance o powiększeniu 40x i aperturze w przedziale 0,6-0,7, kontrast fazowy , korekcja grubości szkła w przedziale 0-1,5 mm, odległość robocza WD min. 3,2 mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Obiektyw klasy minimum Plan Fluor typu Long Working Distance o powiększeniu 40x i aperturze w przedziale 0,6-0,7, kontrast Nomarskiego DIC, korekcja grubości szkła w przedziale 0-1,5 mm, odległość robocza WD min. 3,2 mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Obiektyw klasy minimum Plan Fluor typu Long Working Distance o powiększeniu 60x lub 63x i aperturze 0,7-075 , kontrast Nomarskiego DIC, odległość robocza W.D min 2,2mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Obiektyw klasy minimum Plan Fluor o powiększeniu 100x i aperturze w przedziale 1,30-1,40, Odległość robocza WD w przedziale 0,15-0,20mm obiektyw przystosowany do kontrastu Nomarskiego DIC | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| VIII KAMERA CYFROWA | Wielkość piksela 2,7 µm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Matryca w formacie prostokąta lub kwadratu o wielkości min. 17mm x 17mm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Rozdzielczość kamery min. 20 mln pikseli | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Transfer danych do komputera za pomocą nowoczesnego złącza min. USB3.2 | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Prędkość :min. 9 klatek/s w maksymalnej oferowanej rozdzielczości oraz min. 50 klatek/s w trybie podglądu przy rozdzielczości Full HD | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Możliwość pracy w trybie kolorowym i monochromatycznym z możliwością szybkiego przełączania | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Regulacja czasu naświetlania w zakresie min. 100 µsec–60 sec | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Kamera powinna być dobrana do parametrów mikroskopu i pozwalać na rejestracje obrazu we wszystkich technikach w jakie wyposażono mikroskop. Adapter powinien umożliwić otrzymanie maksymalnie dużego pola widzenia. Wykonywane zdjęcia i obraz „na żywo” powinny być wolne od deformacji i utraty jakości obrazu w całym kadrze oraz winietowania | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| IX OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI I ANALIZY OBRAZU (APLIKACJA) | Akwizycja, rejestracja i analizy obrazu współpracująca z ww. kamerą powinna być realizowana za pomocą jednego programu. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, gdzie pobieranie obrazu odbywa się za pomocą jednego programu, a jego analiza za pomocą kolejnego ( innego ) Licencja bezterminowa | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Automatyczną i ręczną kontrolę ekspozycji i balansu bieli | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zmiany parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia, balansu kolorów RGB z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Obróbkę graficzną zdjęć | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Pomiary odległości (poziome, pionowe i w dowolnie określanych kierunkach), kątów, pól powierzchni, obwodów itp. w jednostkach metrycznych. Wszystkie pomiary na obrazie „na żywo”, na zdjęciu i obrazie „zamrożonym”. W trakcie pomiaru wyświetlana adnotacja o aktualnej wartości pomiaru, zmieniającej się wraz z przeciąganiem znacznika. | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Program musi zapewniać gromadzenie i edycję danych w obrazie „na żywo” i na zdjęciu. Możliwość obliczania średniej, minimum, maksimum wykonywanych pomiarów wraz z automatyczną aktualizacją danych w wyniku dokonywania kolejnych pomiarów i edycji pomiarów. Podgląd wyników i ich edycja bez potrzeby generowania kolejnych tabel i przenoszenia danych do arkuszy kalkulacyjnych. Usunięcie elementów pomiarowych z ekranu monitora nie może powodować utraty danych. | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Nanoszenie na obraz „na żywo” oraz na zdjęcia elementów umożliwiających zliczanie zaznaczonych obiektów. Nanoszenie na obraz „na żywo”, zdjęcie, „zamrożenie” siatki pomiarowej z możliwością dowolnego edytowania wielkości pól oraz skali pozwalającej na dowolną edycję miejsca wyświetlania wraz z trwałym umieszczaniem na zdjęciach | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zmiany obiektywów w obrazie „na żywo” nie powinny wymagać zatrzymywania działania programu i nie mogą powodować destabilizacji jego działania | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Przenoszenie uzyskanych danych do arkuszy kalkulacyjnych, generowanie raportów co najmniej w formatach PDF i CSV | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Nanoszenie na zdjęcia adnotacji, strzałek, opisów, skal | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zapis wraz z obrazem ustawień kamery oraz kalibracji | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zapis sekwencji filmowych co najmniej w formacie AVI | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zapis zdjęć minimum w formatach jpg, bmp, tiff, format natywny (wszystkie zapewnione) | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Składanie obrazów w osiach X, Y pojedynczych zdjęć przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| X STANOWISKO LABORATORYJNE | Biurko elektryczne z możliwością zmotoryzowanej regulacji do wysokości nie mniejszej niż 120 cm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Wymiary blatu pozwalające zmieścić cały zestaw tj. mikroskop + zestaw komputerowy, nie mniejsze niż 140cm x 80 cm | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Ergonomiczne krzesło biurowe | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| XI WYMAGANIA DODATKOWE | Wzorzec kalibracyjny z podziałką co 0,01 mm, o długości 1 mm z certyfikatem Głównego Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/EC17025 lub równoważne* | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony gumowe na okulary) | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Filtry jeśli są wymagane do prawidłowej pracy z technikami mikroskopowymi, w które wyposażono mikroskop. | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Okularowa płytka mikrometryczna z siatką 10/10 z możliwością jej łatwego montażu lub demontażu zależnie od potrzeb użytkownika | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Muszle oczne pozwalające na pracę z mikroskopem przez osoby noszące okulary | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Kable niezbędne do podłączenia całego zestawu | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Listwa przeciwprzepięciowe pozwalającej na bezpieczne podłączenie całego zestawu | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Zestaw narzędzi – o ile są wymagane do montażu lub demontażu mikroskopu | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Celem zachowania kompatybilności, mikroskop, kamera i oprogramowanie powinny być tej samej firmy | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Olejek immersyjny 50ml | TAK/NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| XII ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM (KOMPUTER STERUJĄCY) | - zestaw komputerowy musi spełniać wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie mikroskopu oraz zapewniać bezproblemową pracę. - Wykonawca zapewni niezbędne listwy zasilające umożliwiające podłączenie zestawu komputerowego oraz mikroskopu. - zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional lub równoważny, w najnowszym dostępnym wydaniu, w wersji polskiej, z licencją bezterminową, - zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2024 Professional Plus lub równoważne, w wersji polskiej. Licencja na oprogramowanie musi być bezterminowa, zgodna z licencją dla Urzędów Administracji Publicznej GOV, przeznaczoną dla jednostek powyżej 1300 użytkowników. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby licencje były przypisane do konta Zamawiającego na platformie zarządzania licencjami Microsoft, - zainstalowane oprogramowanie mikroskopu umożliwiające sterowanie całym zestawem, z licencją bezterminową umożliwiającą przeniesienie na inny zestaw komputerowy oraz zapewniającą bezpłatne aktualizacje, - procesor klasy x64, debiutujący na rynku min. w 2024 roku. Zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest co najmniej 25 000 punktów wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://cpubenchmark.net/cpu_list.php Należy załączyć wynik testu PassMark PerformanceTest – CPU Mark wraz z nazwą i modelem procesora, według danych dostępnych publicznie w serwisie PassMark w 2026 r. Dopuszcza się, aby data ostatniej aktualizacji rankingu wskazana w serwisie była wcześniejsza niż dzień złożenia oferty. - Procesor musi posiadać chłodzenie aktywne, - 64GB pamięci RAM DDR4 lub DDR5, min. 4 sloty na pamięć, z czego min. 2 wolne, - wystarczające jest, aby zestaw był wyposażony w kartę graficzną (zintegrowaną lub dedykowaną), zapewniającą obsługę wymaganych monitorów i oprogramowania, z zachowaniem deklarowanej wydajności zestawu oraz pełnej kompatybilności komponentów, - zestaw musi być wyposażony w odpowiedni kontroler RAID, umożliwiający konfigurację dysków NVMe w trybie RAID1, - zainstalowane muszą być dwa dyski NVMe M.2 o pojemności co najmniej 512GB każdy, - w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, zestaw musi być wyposażony w dwa dyski klasy Entrerprise o pojemności minimum 4TB każdy, przeznaczone wyłącznie do wykonywania kopii zapasowych, - w celu zapewnienia ochrony i redundancji danych dyski NVMe muszą być skonfigurowane w RAID 1 (mirror). - Kopie zapasowe systemu oraz danych muszą być wykonywane zgodnie z skonfigurowanym, cotygodniowym harmonogramem na dedykowanych dyskach klasy Enterprise, - system operacyjny oraz oprogramowanie mikroskopu muszą być zainstalowane na przestrzeni dyskowej skonfigurowanej w trybie RAID1, zapewniając tym samym najwyższy poziom dostępności i bezpieczeństwa danych, - zestaw musi być wyposażony w nagrywarkę DVD+/-RW, przy czym dopuszcza się zastosowanie nagrywarki w formie urządzenia podłączanego przez USB - zestaw musi mieć zainstalowane min. 2 karty sieciowe Gigabit Ethernet – złącze RJ45 WoL, obsługujące sieci 10/100/1000BASE-T, - zestaw musi być wyposażony w kartę sieciową WiFi zgodną z standardem WiFi 6 (802.11ax) lub wyższym. Dopuszcza się rozwiązanie w postaci karty rozszerzeń PCIe lub zintegrowanego modułu na płycie głównej. Karta powinna wspierać szybkie i stabilne połączenie bezprzewodowe, zapewniając prędkość transmisji danych odpowiednią do współczesnych standardów oraz kompatybilność z urządzeniami obsługującymi WiFi 6, - w systemie należy utworzyć odrębne konta lokalne, przeznaczone wyłącznie do celów dostępu serwisowego. Hasła przypisane do tych kont muszą spełniać następujące wymagania: minimalna długość 12 znaków, zawierające co najmniej jedną małą literę, jedną dużą literę oraz jedną cyfrę lub znak specjalny, - zestaw musi zawierać co najmniej jeden zewnętrzny dysk USB o pojemności minimum 2 TB, zgodny z interfejsem USB 3.2, który będzie w pełni kompatybilny z dostarczonym zestawem komputerowym, - liczba portów USB w zestawie komputerowym musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wszystkich urządzeń wymaganych w OPZ, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności zestawu komputerowego, - zasilacz o mocy wystarczającej do zasilenia zestawu komputerowego lub wyższy ze sprawność na poziomie 92% z aktywnym PFC, zakres napięcia wejściowego 100-240V. Sprawność zasilacza potwierdzona certyfikatem min 80 PLUS Platinum dostępnym na stronie jednostki certyfikującej 80 PLUS®. PSU Certification Program ¦ CLEAResult, - zestaw komputerowy będzie wykorzystywany dla potrzeb obsługi mikroskopu dlatego zaoferowany sprzęt musi być przystosowany do pracy ciągłej, a wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności, - zestaw musi być zgodny z deklaracją zgodności CE lub innym równoważnym dokumentem, który potwierdza zgodność z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska, zgodnie z wymogami prawa unijnego lub krajowego. Funkcjonalności oprogramowania równoważnego do systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Professional: 1. Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę: a. Klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy. b. Dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym polskim i angielskim. 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe. 4. Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje. 5. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 7. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 8. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 9. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana. z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 13. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 14. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 15. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 16. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 17. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 18. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 19. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 20. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 21. Zintegrowany z równoważnym systemem operacyjnym moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 22. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o: a. Login i hasło. b. Karty z certyfikatami (smartcard). c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). d. Wirtualnej tożsamości użytkownika potwierdzanej za pomocą usług katalogowych i konfigurowanej na urządzeniu. Użytkownik loguje się do urządzenia poprzez PIN lub cechy biometryczne, a następnie uruchamiany jest proces uwierzytelnienia wykorzystujący link do certyfikatu lub pary asymetrycznych kluczy generowanych przez moduł TPM. Dostawcy tożsamości wykorzystują klucz publiczny, zarejestrowany w usłudze katalogowej do walidacji użytkownika poprzez jego mapowanie do klucza prywatnego i dostarczenie hasła jednorazowego (OTP) lub inny mechanizm, jak np. telefon do użytkownika z żądaniem PINu. Mechanizm musi być ze specyfikacją FIDO. 26. Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania. 27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. 28. Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji. 29. Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk. Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego, wersji pliku. 30. Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym. 31. Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny. 32. Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji. 33. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 34. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 35. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 36. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 37. Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego (provisioning). 38. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 39. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 40. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 41. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 42. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 43. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 44. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 45. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. 47. Wbudowane w równoważny system operacyjny narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. 48. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 49. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 50. Mechanizm instalacji i uruchamiania równoważnego systemu operacyjnego z pamięci zewnętrznej (USB). 51. Funkcjonalność pozwalająca we współpracy z serwerem firmowym na bezpieczny dostęp zarządzanych komputerów przenośnych znajdujących się na zewnątrz sieci firmowej do zasobów wewnętrznych firmy. Dostęp musi być realizowany w sposób transparentny dla użytkownika końcowego, bez konieczności stosowania dodatkowego rozwiązania VPN. Funkcjonalność musi być realizowana przez system operacyjny na stacji klienckiej ze wsparciem odpowiedniego serwera, transmisja musi być zabezpieczona z wykorzystaniem IPSEC. 52. Funkcjonalność pozwalająca we współpracy z serwerem firmowym na automatyczne tworzenie w oddziałach zdalnych kopii (ang. caching) najczęściej używanych plików znajdujących się na serwerach w lokalizacji centralnej. Funkcjonalność musi być realizowana przez system operacyjny na stacji klienckiej ze wsparciem odpowiedniego serwera i obsługiwać pliki przekazywane z użyciem protokołów HTTP i SMB. 53. Mechanizm umożliwiający wykonywanie działań administratorskich w zakresie polityk zarządzania komputerami PC na kopiach tychże polityk. 54. Funkcjonalność pozwalająca na przydzielenie poszczególnym użytkownikom, w zależności od przydzielonych uprawnień praw: przeglądania, otwierania, edytowania, tworzenia, usuwania, aplikowania polityk zarządzania komputerami PC. 55. Funkcjonalność pozwalająca na tworzenie raportów pokazujących różnice pomiędzy wersjami polityk zarządzania komputerami PC, oraz pomiędzy dwoma różnymi politykami. 56. Mechanizm skanowania dysków twardych pod względem występowania niechcianego, niebezpiecznego oprogramowania, wirusów w momencie braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze PC. 57. Mechanizm umożliwiający na odzyskanie skasowanych danych z dysków twardych komputerów. 58. Mechanizm umożliwiający na wyczyszczenie dysków twardych. 59. Mechanizm umożliwiający na naprawę kluczowych plików systemowych systemu operacyjnego w momencie braku możliwości jego uruchomienia. 60. Funkcjonalność umożliwiająca edytowanie kluczowych elementów systemu operacyjnego w momencie braku możliwości jego uruchomienia. 61. Mechanizm przesyłania aplikacji na stację roboczą użytkownika oparty na rozwiązaniu klient – serwer, z wbudowanym rozwiązaniem do zarządzania aplikacjami umożliwiającym przydzielanie, aktualizację, konfigurację ustawień, kontrolę dostępu użytkowników do aplikacji z uwzględnieniem polityki licencjonowania specyficznej dla zarządzanych aplikacji. 62. Mechanizm umożliwiający równoczesne uruchomienie na komputerze PC dwóch lub więcej aplikacji mogących powodować pomiędzy sobą problemy z kompatybilnością. 63. Mechanizm umożliwiający równoczesne uruchomienie wielu różnych wersji tej samej aplikacji. 64. Funkcjonalność pozwalająca na dostarczanie aplikacji bez przerywania pracy użytkownikom końcowym stacji roboczej. 65. Funkcjonalność umożliwiająca na zaktualizowanie systemu bez potrzeby aktualizacji lub przebudowywania paczek aplikacji. 66. Funkcjonalność pozwalająca wykorzystywać wspólne komponenty wirtualnych aplikacji. 67. Funkcjonalność pozwalająca konfigurować skojarzenia plików z aplikacjami dostarczonymi przez mechanizm przesyłania aplikacji na stację roboczą użytkownika. 68. Funkcjonalność umożliwiająca kontrolę i dostarczanie aplikacji w oparciu o grupy bezpieczeństwa zdefiniowane w centralnym systemie katalogowym. 69. Mechanizm przesyłania aplikacji za pomocą protokołów RTSP, RTSPS, HTTP, HTTPS, SMB. 70. Funkcjonalność umożliwiająca dostarczanie aplikacji poprzez sieć Internet. 71. Funkcjonalność synchronizacji ustawień aplikacji pomiędzy wieloma komputerami. Funkcjonalności oprogramowania równoważnego do Microsoft Office 2024 Professional Plus Oprogramowanie równoważne poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji musi spełniać następujące wymagania: 1. Dostępność pakietu w wersji 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej u Zamawiającego usługi katalogowej Active Directory. 4. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu Microsoft Office i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w tym pakiecie. 5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, c. umożliwia kreowanie plików w formacie XML, d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 6. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. 8. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 9. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 10. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów. b. Arkusz kalkulacyjny. c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych. e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). f. Narzędzie do zarządzania bazami. g. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 11. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. c. Wstawianie oraz formatowanie tabel. d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. g. Automatyczne tworzenie spisów treści. h. Formatowanie nagłówków i stopek stron. i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). m. Wydruk dokumentów. n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. p. Zapis i edycję plików w formacie PDF. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. r. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco, s. Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób. 12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych. b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. g. Wyszukiwanie i zamianę danych. h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. i. Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS. j. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. m. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. n. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. o. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). p. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, - Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek. b. Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu. c. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. d. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. e. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo. f. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. g. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. h. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. i. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu. j. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013 i 2016. 14. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych. b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 15. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez wbudowane wsparcie integrujące z usługą Active Directory. b. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. c. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych. d. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. e. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. f. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. g. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. h. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów. i. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie. j. Zarządzanie kalendarzem. k. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników. l. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. m. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. n. Zarządzanie listą zadań. o. Zlecanie zadań innym użytkownikom. p. Zarządzanie listą kontaktów. q. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. r. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników. s. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. t. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 16. Narzędzie do zarządzania bazami danych musi umożliwiać: a. Tworzenie, edytowanie, przechowywanie oraz analizowanie baz danych relacyjnych, w tym wspieranie podstawowych operacji na danych (dodawanie, edytowanie, usuwanie, wyszukiwanie). b. Tworzenie formularzy do wprowadzania, edytowania i prezentowania danych w formie przyjaznej dla użytkownika. c. Generowanie raportów z danych, umożliwiając tworzenie wydruków i eksportowanie raportów do popularnych formatów, takich jak PDF, Excel czy CSV. d. Obsługę zapytań (queries) w celu selekcjonowania, filtrowania i analizowania danych w bazie danych. e. Wykorzystanie wbudowanego języka zapytań SQL oraz języka VBA (Visual Basic for Applications) do automatyzacji operacji na bazach danych i tworzenia makr. f. Integrację z innymi aplikacjami pakietu biurowego w celu importowania i eksportowania danych oraz współpracy z plikami zewnętrznymi. g. Możliwość pracy z danymi przechowywanymi zarówno lokalnie, jak i na serwerach baz danych (np. Microsoft SQL Server). h. Obsługę mechanizmów zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie baz danych, tworzenie kopii zapasowych oraz kontrola dostępu do danych na poziomie użytkowników i ról. i. Współpracę z chmurowymi bazami danych oraz możliwość synchronizacji danych z usługami zewnętrznymi. j. Możliwość tworzenia i zarządzania relacjami między tabelami w bazach danych, zapewniając integralność danych. k. Możliwość wdrożenia mechanizmów audytu i monitorowania dostępu do danych. l. Opcję udostępniania baz danych oraz raportów użytkownikom w obrębie organizacji. m. Obsługę importu i eksportu danych z różnych źródeł, w tym plików CSV, arkuszy kalkulacyjnych, oraz baz danych innych producentów. n. Integrację z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów ODBC oraz OLE DB, umożliwiając dostęp do baz danych z innych platform. | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe |
| MONITORY | Każdy zestaw komputerowy powinien być wyposażony 2 w monitory min. 27” LED z matowym ekranem, o minimalnym odświeżaniu 100 Hz oraz rozdzielczością natywną min. Full HD | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Czas reakcji matrycy Maksymalnie 8ms |  |
|  | Typ matrycy: IPS lub VA |  |
|  | Technologia podświetlania LED |  |
|  | Ekran matowy |  |
|  | Złącza: Cyfrowe zgodnie z kartą graficzną komputera |  |
|  | Jasność (typ.) Minimum 300cd/m2 |  |
|  | Kontrast (typ.) Minimum 1000:1 |  |
|  | Rozdzielczość Minimum 1440p |  |
|  | Pivot w zestawie |  |
|  | Regulacja wysokości monitora w zestawie |  |
|  | Możliwość pochylenia panelu w zestawie |  |
|  | Obrotowa podstawa monitora w zestawie |  |
|  | Certyfikaty i standardy: - Deklaracja zgodności CE lub równoważną - Deklaracja zgodności RoHS lub równoważna |  |
| ZABEZPIECZENIE UPS | Zasilanie awaryjne UPS typu online (VFI, double conversion), o mocy min. 3000 VA / 2700 W, z technologią czystej sinusoidy, zapewniające brak czasu przełączania (0 ms), wyposażone w interfejs komunikacyjny USB oraz slot na kartę SNMP, umożliwiające monitoring i zarządzanie sieciowe. UPS powinien umożliwiać rozbudowę o zewnętrzne moduły bateryjne, zapewniać czas podtrzymania min. 10 minut przy obciążeniu 70% oraz posiadać funkcję hot-swap wymiany baterii bez przerywania pracy urządzenia. Urządzenie musi spełniać wymagania CE, RoHS oraz być zgodne z zasadami DNSH. |  |

*Informacje w zakresie spełnienia zastosowań równoważnych:

UWAGA!

Ciężar udowodnienia zastosowań równoważnych dla normy w niniejszym opisie, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć niezbędną dokumentację w postaci certyfikatów, sprawozdań lub innych adekwatnych przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż norma równoważna w tym kompletnym zakresie bądź lepszym, spełnia normy wskazane przez Zamawiającego.

W przypadku złożenia certyfikatów, dokumentacji na normę inną niż wskazana, wymagane jest załączenie dowodów np. raportów, sprawozdań, potwierdzających jednoznacznie, iż norma równoważna wypełnia zakres wymagań normy pierwotnej.

Dokumentacja równoważna wraz z dowodami na spełnienie norm równoważnych składana jest wraz z ofertą.

w zależności od tego, co Wykonawca zadeklarował w ofercie