Załącznik nr 1 do SWZ -

Specyfikacja techniczna

DRUKARKA CYFROWA KOLOROWA

| L.P. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Obowiązkowe uzupełnienie o parametry techniczne oferowanego urządzenia (parametry mają być opisane w sposób wyczerpujący, z użyciem technicznych danych urządzenia i z unikaniem zwrotów potwierdzających) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PRODUCENT |  |  |
| 2 | MODEL (należy wymienić model, a także moduły rozszerzające funkcjonalności urządzenia z ich nazwami katalogowymi): |  |  |
| 3 | Technologia druku: | Druk elektrofotograficzny, tonerowy |  |
| 4 | Moduł drukujący | 5-kolorowy moduł drukujący: Cyan + Magenta +Yellow + Black + dodatkowa stacja wraz z pełnym wyposażeniem do drukowania tonerem białym (White) z możliwością druku jako kolorem podkładowym (w jednym przebiegu z CMYK) |  |
| 5 | Liczba i rodzaj kolorów | 5 ( CMYK ) + White + możliwość rozbudowania o dodatkowe kolory specjalne ( zamiennie z białym ) min. złoty, srebrny, bezbarwny |  |
| 6 | Rozdzielczość drukowania | Minimum 1200x1200 dpi |  |
| 7 | Dopuszczalne miesięczne obciążenie (wartość średnia) | Nie mniej niż 200 000 wydruków kolorowych jednostronnych A4 |  |
| 8 | Dopuszczalne miesięczne obciążenie (wartość maksymalna) | Nie mniej niż 1 500 000 wydruków kolorowych jednostronnych formatu A4 |  |
| 9 | Gramatura papieru | Minimalna: nie więcej niż 52 g/m2 Maksymalna: nie mniej niż 400 g/m2 |  |
| 10 | Format papieru podstawowy | Nie mniej niż 330 x 487,7 mm |  |
| 11 | Format papieru maksymalny | Nie mniej niż 330 x 900 mm |  |
| 12 | Format papieru minimalny | Nie więcej niż 100x146 mm |  |
| 13 | Prędkość druku | Nie mniej niż 85 wydruków jednostronnych A4 / min. |  |
| 14 | Automatyczny druk dwustronny | Automatyczny druk dwustronny dla maksymalnej gramatury papieru nie mniejszej niż 400 g/m2 i maksymalnego formatu nie mniejszego niż 330 x 487,7 mm (przy zachowaniu dokładności pasowania awers-rewers nie więcej niż 0,7 mm) |  |
| 15 | Rodzaje zadrukowywanych podłoży | Papiery błyszczące, matowe, offsetowe, papiery i folie samoprzylepne, papiery samokopiujące, kartony fakturowane, papiery barwione |  |
|  | PODAJNIKI PAPIERU |  |  |
| 15 | Podajniki papieru podstawowe | Podajniki o łącznej pojemności nie mniej niż 2500 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2. |  |
| 16 | Podajniki papieru dodatkowe | Minimum dwa Podajniki podciśnieniowe o łącznej pojemności nie mniej niż 2000 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2. |  |
| 17 | Pobieranie automatyczne format podstawowy | Automatyczne pobieranie arkuszy formatu podstawowego (określonego w pkt 10 ) z wszystkich podajników podciśnieniowych dla zakresu gramatur określonego w pkt 9 |  |
| 18 | Pobieranie automatyczne format maksymalny | Automatyczne pobieranie arkuszy formatu maksymalnego (określonego w pkt 11) z podciśnieniowego podajnika papieru. |  |
| 19 | Moduł prostowania arkuszy | Moduł umożliwiający korektę zwijania zadrukowanych arkuszy |  |
| 20 | Moduł identyfikacji mediów | Manualny lub automatyczny moduł identyfikacji mediów |  |
|  | TACE ODBIORCZE |  |  |
| 21 | Pojemność tac odbiorczych | Łączna pojemność nie mniej niż 3000 ark. 80g |  |
| 22 | Długość maksymalna papieru | Taca odbiorcza umożliwiająca odbiór arkuszy nie krótszych niż 900 mm |  |
| 23 | Finiszer | Finiszer zszywający – zszywanie min. w jednym miejscu – lewy górny róg arkusza |  |
|  | KONTROLER DRUKU |  |  |
| 24 | Kontroler druku | Kontroler zewnętrzny producenta maszyny lub producenta oprogramowania zarządzającego drukiem (autoryzowany przez producenta maszyny) zainstalowany na komputerze ( sprzęcie ) dostawcy drukarki |  |
| 25 | Procesor | Nie niższej klasy niż Intel Core i5 8500 |  |
| 26 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB |  |
| 27 | dysk SSD | Dysk SSD na oprogramowanie systemowe i sterujące |  |
| 28 | Dysk twardy | Dysk / dyski twarde o łącznej pojemności nie mniej niż 1 TB, przeznaczone na przetwarzanie i przechowywanie plików produkcyjnych do druku |  |
| 29 | Obsługiwane formaty danych | Adobe PostScript; PDF 1.7; PDF/X-1a, 3, 4 ; JPEG, TIFF, EPS. |  |
|  | KONTROLER DRUKU - MOŻLIWOŚCI |  |  |
| 30 | Impozycjoner z licencją nie krótszą niż 5 lat. | Impozycja plików w tym: zadawanie spadów, linii cięcia, marginesów itp. zadawanie ilości użytków w pionie i poziomie. Ustawianie rozmiaru arkusza druku. Tworzenie szablonów impozycji. Automatyczne wykrywanie pola cięcia i spadów z dokumentu źródłowego. Możliwość skalowania. Możliwość określania marginesów wewnętrznych i zewnętrznych. |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe | Kompletne wyposażenie startowe Maszyny drukującej umożliwiające druk tonerami CMYK oraz tonerem białym (White) jako podkładowym w jednym przebiegu z CMYK. Po jednym nowym pojemniku tonerów CMYK+Biały, pojemnik na zużyty toner. Dodatkowy monitor ( oprócz zintegrowanego z maszyną ) o przekątnej min. 27 cali, klawiatura, mysz; spektrofotometr. Inne wyżej niewymienione dodatkowe elementy wyposażenia dołączane standardowo przez producenta Maszyny drukującej. |  |

Uwaga: W puste pola w kolumnie nr 4 należy wpisać odpowiednio: producenta i model oferowanego urządzenia oraz precyzyjnie wskazać wszystkie parametry techniczne określające oferowane urządzenie.

Załącznik nr 3 do SWZ -

Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na Zakup drukarki cyfrowej kolorowej zgodnie ze specyfikacją techniczną załącznik nr 1  (nr postępowania: WIP.261.28.2026).

ja / my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

województwo: _________________________________________________________________________

NIP____________________________________________________

REGON________________________________________________

KRS lub z CEIDG ____________________________________________________

(dostępny/a za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod poniższymi adresami internetowymi:

______________________________________________________________________________________________________________________

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym umową oraz zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

________________________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ:

__________________________________zł netto, VAT_______________;       ___________________ zł brutto,

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

_____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko: 	___________________________________________________

Adres: 		___________________________________________________

Telefon: 	   ___________________________________________________

Adres e-mail:           ___________________________________________________

- ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ________________________________

  - ________________________________

  - ________________________________

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 4 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy*

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup drukarki cyfrowej kolorowej(nr postępowania WIP.261.28.2026), prowadzonego przez COAR, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/ podwykonawcy*:

* niepotrzebne skreślić

I. 	Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

II. 	Przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….………r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

...........................................................

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie w formacie PAdES kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ Rozdział

Załącznik nr 5 do SWZ

Grupa kapitałowa

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: Zakup drukarki cyfrowej kolorowej (nr postępowania WIP.261.28.2026),

Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę:

TAK   / NIE  *

* niepotrzebne skreślić

W przypadku odpowiedzi przeczącej:

Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie w formacie PAdES kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ Rozdział III.

### Załącznik nr 6 do SWZ -

### Wykaz Wykonawców 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

_____________________________________________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, województwo, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

_____________________________________________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, województwo, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117  ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE DOSTAW, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup drukarki cyfrowej kolorowej  (nr postępowania WIP.261.28.2026)

niniejszym oświadczam / oświadczamy*, iż:

1/ Wykonawca ____________________________  (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy: __________________________________________________________________________

2/ Wykonawca ____________________________  (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy: __________________________________________________________________________

3/ Wykonawca ____________________________  (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy: __________________________________________________________________________

* Niepotrzebne skreślić

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy

- Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

### Załącznik nr 7 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup drukarki cyfrowej kolorowej  (nr postępowania WIP.261.28.2026)

niniejszym oświadczam / oświadczamy*, iż:

nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

_________________________________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 8 do SWZ-

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: Zakup drukarki cyfrowej kolorowej  (nr postępowania WIP.261.28.2026)

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie w formacie PAdES kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ Rozdział III.