- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis elementów infrastruktury centrum przetwarzania danych, usług, szkolenia i wsparcia Zamawiającego opisują poniższe podpunkty:

  - Dysk do nadmiarowego serwera przestrzeni dyskowej – 2 szt.

Zamawiający planuje rozszerzyć zasoby dyskowe Dell PowerStore 1200T.

| Lp. | Wymagania minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
|  | Dysk przeznaczony do posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania nadmiarowego serwera przestrzeni dyskowej w postaci Dell PowerStore 1200T o numerze serwisowym S/T: 31BZ983. |  |
|  | Dysk: - Nie dopuszcza się stosowania dysków oraz dedykowanych modułów zamiast urządzeń dyskowych SSD NVMe z komórkami innymi niż SLC, MLC oraz TLC. - Dostarczony dysk musi być zamontowany przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. - Dysk musi pochodzić od producenta posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania Dell PowerStore 1200T i z jego oficjalnego kanału sprzedaży. - Zamawiający wymaga rozszerzenia posiadanych zasobów dyskowych (zwiększenia pojemności użytecznej skonfigurowanej puli dyskowej). - Obecnie stosowane dyski: - 3,84 TB NVMe SSD FIPS - Zamawiający wymagana dysków oznaczonych kodem producenta „400-BGJI” i zgodnych z certyfikacją FIPS lub pojemniejszych, o ile pozwolą na rozszerzenie pojemności użytecznej macierzy. |  |
|  | Gwarancja: - Dysk musi być fabrycznie nowy, nieodświeżany, a jego użycie nie może naruszać zasad gwarancji urządzenia w którym będzie on zamontowany, jak również musi on zostać objęty gwarancją producenta tegoż urządzenia. - Dysk twardy musi zostać objęty gwarancją i wsparciem producenta o okresie nie krótszym niż obowiązujący kontrakt dla Dell PowerStore 1200T o numerze serwisowym S/T: 31BZ983. - Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę. - Uszkodzone nośniki muszą pozostawać u Zamawiającego. |  |

  - Oprogramowanie do backupu – 1 szt.

Zamawiający planuje rozszerzyć dla posiadanego przez Urząd systemu backupu, tj. Veeam Data Platform Foundation

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| 1. | Veeam Data Platform Foundation, License ID: 894FB404-5E5C-4E1A-81F6-B3A4DA67842F Rozszerzenie o: 10 VUL Foundation Perpetual z rocznym wsparciem |  |

  - Serwer kopii – 1 szt.

Serwery kopii.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| 1. | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 12 dysków w formacie 3,5”. Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. Zamykana na klucz osłona czoła serwera. |  |
| 2. | Płyta główna z możliwością zainstalowania maksymalnie jednego procesora. Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM. |  |
| 3. | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach minimum jednoprocesorowych. |  |
| 4. | Procesory - zainstalowany jeden procesor maksimum 16-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście „SPEC CPU2017 Floating Point Speed” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji, wyniku dla SPECspeed2017_fp_base min. 196 punktów, dla oferowanego modelu serwera. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanych procesorów. Ilość rdzeni procesorów ograniczona ze względów licencyjnych wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania. |  |
| 5. | Pamięć RAM – minimum 128 GB. |  |
| 6. | Zabezpieczenia pamięci RAM obsługa Adaptive Double DRAM Device Correction (ADDDC). |  |
| 7. | Gniazda PCI - minimum trzy sloty PCIe, piątej generacji. Z czego co najmniej dwa x16. |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe: - minimum 8 portów typu Ethernet 10/25Gbps SFP28 |  |
| 9. | Kontrolery HBA: - minimum 2 porty typu FC 32Gbps wraz z wkładkami wielomodowymi ze złączem LC. |  |
| 10. | Przestrzeń dyskowa: - Dedykowany fizyczny moduł pozwalający na konfigurację nadmiarowej przestrzeni dyskowej (min. RAID 1) zrealizowanej z wykorzystaniem min. dwóch nośników FLASH i/lub SSD o pojemności min. 480GB każdy, pozwalający na instalację i uruchamianie systemu operacyjnego serwera. - min. 10 dysków twardych o pojemności minimalnej 15 TB 3,5” |  |
| 11. | Wbudowane porty: - minimum 2 porty USB 2.0 - minimum 1 port USB 3.0, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 porty do podłączenia monitora (dopuszcza się złącza VGA, DisplayPort, HDMI), |  |
| 12. | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13. | Wentylatory - redundantne |  |
| 14. | Zasilacze - nadmiarowe, Hot-Plug, minimum 1500W, Titanium |  |
| 15. | Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność: - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - szyfrowane połączenie (min. TLS 1.2) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja węzła, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera oraz przejęcia klawiatury i myszki. |  |
| 16. | Akcesoria: - Kabel Direct Attach Cable (DAC) SFP28-to-SFP28 o długości 3m – 8 szt. - Patchcord miedziany min. Cat 6A RJ45 o długości 2,5m – 1 szt. |  |
| 17. | Certyfikaty: • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 • Serwer musi posiadać deklaracja CE. • Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla kraju, w którym produkt będzie użytkowany, według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |  |
| 18. | Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2025, oraz Microsoft Windows Server 2022. |  |
| 19. | Oferowany serwer musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany i wyprodukowany najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE, z zapewnieniem pełnej obsługi gwarancyjnej na terenie Polski. |  |
| 20. | Oferowany serwer musi być objęty co najmniej 3-letnim wsparciem producenta sprzętu w dni robocze, z czasem reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji. |  |
| 21. | W zakresie wsparcia i gwarancji Zamawiający wymaga przestawienia oświadczenia producenta oferowanego serwera, wskazującego, że oferowany serwer będzie objęty serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta. Niniejsze oświadczenie ma zostać dostarczone wraz z ofertą. |  |
| 22. | Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition lub równoważne. Licencje wieczyste zgodne z liczbą fizycznych rdzeni zainstalowanego procesora, umożliwiające legalne uruchomienie zaoferowanego oprogramowania systemu operacyjnego na oferowanym serwerze.Należy dostarczyć licencje. Zamawiający dopuszcza licencje OEM. |  |