## Przedmiot i ogólna charakterystyka systemu

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie modułowego systemu wczesnego ostrzegania, obejmującego centralną platformę zarządzającą, infrastrukturę serwerową oraz sieć syren stacjonarnych.

- System musi zapewniać obsługę łącznie 395 syren stacjonarnych w tym:

  - - 226 nowych – zgodnie z wykazem lokalizacji wg Załącznik nr 1a;

  - - 5 będących w posiadaniu Urzędu Miasta Chełm – wykaz zostanie udostępniony po wyłonieniu wykonawcy;

  - -164 będących w posiadaniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Lublinie – wykaz numerów kart SIM zostanie udostępniony po wyłonieniu wykonawcy

  - ewentualną przyszłą rozbudowę.

- Centralne oprogramowanie do obsługi i zarządzania systemem alarmowym.

Oprogramowanie sterujące musi tworzyć centralną platformę do zarządzania i obsługi systemu ostrzegania i powiadamiania, ma być zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe z możliwością dalszej rozbudowy. Platforma musi umożliwiać jednoczesną pracę co najmniej 23 operatorów na odrębnych stanowiskach, przy czym każdy operator ma przydzielone uprawnienia zgodnie z rolą i zakresem terytorialnym.

- Wielowarstwowy system zarządzania syrenami alarmowymi.

System musi być zaprojektowany w architekturze wielowarstwowej (multi-tier) 
i wspierać hierarchiczne zarządzanie na poziomie województwa, powiatu i gminy. Centralna platforma ma zapewnić:

- dwukierunkową komunikację z 395 urządzeniami w terenie,

- bieżące monitorowanie dostępności kanałów komunikacyjnych

- selektywne i grupowe uruchamianie syren w tym:

- 226 nowych syren,

- 5 będących w posiadaniu Urzędu Miasta Chełm,

- 164 będących w posiadaniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Lublinie.

- Klaster wysokiej dostępności dla centralnej platformy

System musi działać na środowisku Zamawiającego – VMWARE 8 wszystkie maszyny wirtualne wchodzące w skład centralnej platformy. Musza być dostarczone w formie OVA.

- Sterowanie i aktywacja

Aktywacja alarmów musi być możliwa:

- poprzez wybór konkretnych obiektów w drzewie hierarchicznym (grupy, regiony, powiaty itp.),

- lub poprzez oznaczenie obszaru bezpośrednio na mapie (okrąg/kwadrat/wielokąt/ręczne tworzenie grupy na mapie lub w liście/drzewie),

- z możliwością automatycznego wyboru kanału komunikacyjnego.

Kanały komunikacyjne mają mieć konfigurację priorytetów. Mogą być konfigurowane jako główny i zapasowy lub jako dwa kanały równoległe.

- Uprawnienia i role

Platforma musi wspierać szczegółowe uprawnienia aż do poziomu pojedynczych syren lub wybranych jednostek terytorialnych. Obiekt, do którego operator nie ma uprawnień, nie będzie wyświetlany w jego interfejsie i nie będzie możliwe z nim operowanie.

Dla każdej grupy operatorów można zdefiniować dozwolone akcje, w szczególności:

- uruchamianie i zatrzymywanie alarmu,

- diagnostykę (ciche testy, odczyt stanu),

- komunikację głosową (odtwarzanie zapisanych nagrań audio oraz opcjonalna nie będąca przedmiotem postępowania transmisja na żywo).

Wskazany model umożliwić ma tworzenie ról od lokalnego operatora (tylko testy
 i alarmy w przydzielonym obszarze) aż po nadrzędnego administratora z pełnymi prawami do zarządzania infrastrukturą.

8. Funkcje audio

Platforma musi wspierać:

- odtwarzanie wcześniej zdefiniowanych plików audio (np. MP3/WAV) z pamięci wewnętrznej urządzeń.

- możliwość wgrywania przez użytkownika dodatkowych plików audio do pamięci syren

- możliwość rozbudowy o transmisję na żywo – funkcjonalność transmisji na żywo nie jest przedmiotem postępowania w tym postępowaniu

9. GIS i wizualizacja

Interfejs użytkownika musi zawierać widok mapy (GIS) oraz wizualizację obiektów, 
w tym stanu urządzeń, za pomocą dynamicznych ikon (alarm/test/awaria/ingerencja 
w obudowę/utrata połączenia).

W skład funkcjonalności wchodzić ma również modelowanie pokrycia akustycznego – graficzne przedstawienie rzeczywistego zasięgu dźwięku na mapie, uwzględniające parametry syreny, orientację, konfigurację głośników, tłumienie zależne od typu zabudowy oraz tło akustyczne definiowane przez punkt lub wielokąt.

10. Diagnostyka, monitoring i bezpieczeństwo

System ma zapewniać przegląd aktualnych stanów operacyjnych (tryb pracy, aktualność ostatniego testu) oraz umożliwiać:

- zdalne „ciche testy” kluczowych komponentów bez emisji dźwięku,

- odczyt parametrów technicznych (napięcie baterii, temperatura elektroniki, stan poszczególnych gałęzi dźwiękowych urządzenia, stan ładowarki, stan podłączenia 230V),

- wyświetlenie różnicy czasu między serwerem a urządzeniem, uzyskanie historii uruchomień alarmów i testów bezpośrednio z urządzenia,

- wyświetlenie odebranych asynchronicznych wiadomości z urządzeń:

- uprawniony dostęp, nieuprawniony dostęp

- lokalna aktywacja syreny przez panel syreny lub wejście binarne.

Wszystkie dane mają być przechowywane w bazie danych systemu.

Baza danych musi być szyfrowana i ma wspierać zabezpieczenie dostępu bez konieczności używania lokalnie przechowywanego hasła.

Serwer aplikacyjny ma być chroniony zaporą aplikacyjną (application firewall).

Komunikacja między klientem a serwerami ma odbywać się za pomocą szyfrowanego połączenia VPN, skonfigurowanego na UTM dostarczonego przez zamawiającego dodatkowo być szyfrowana przy użyciu asymetrycznego certyfikatu bezpieczeństwa (TLS1.3 lub wyższy).

Komunikacja między Serwerem aplikacyjnym  a urządzeniami ma być szyfrowana przy użyciu symetrycznego algorytmu kryptograficznego z kluczem o minimalnej długości 256 bitów.

Uwierzytelnianie użytkownika ma odbywać się na podstawie nazwy użytkownika
 i hasła, weryfikowanych po stronie Serwera aplikacyjnego .

11. Raporty i statystyki

System musi umożliwiać:

- generowanie szczegółowych raportów dotyczących aktywacji (czas, czas trwania, wynik dla każdego obiektu, identyfikacja operatora).

- generowanie raportów dotyczących stanów urządzeń,

- filtrację raportów według obiektu, poszczególnych parametrów stanów lub błędów w celu późniejszej analizy.

- generowanie statystyk technicznych dotyczących baterii oraz RSSI w komunikacji bezprzewodowej, z możliwością filtrowania.

- eksport raportów do formatu xlsx oraz ich wydruk.

## Wymagania sprzętowo – programowe w centrach kontrolnych

- Usługi

Zamawiający wymaga zrealizowania kompleksowej dostawy, montażu i wdrożenia rozwiązania przy uwzględnieniu kompleksowego działania całości systemu obecnego centrum przetwarzania danych Zamawiającego rozciągniętego na dwie lokalizacje.

Czas pracy podczas wdrożenia: prace wykonywane w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Jeżeli prace wymagać będą zatrzymania jednego lub więcej systemów, muszą być przeprowadzone w godzinach 16:00-8:00 lub w weekend po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

Miejsce: siedziba Zamawiającego

- W opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy własne (np. Dell PowerStore 1200T, Broadcom VMware vSphere, Veeam Backup & Replication, Dell DataDomain, Quantum i3), które dotyczą systemów, urządzeń oraz oprogramowania eksploatowanego przez Zamawiającego. Wskazanie tych nazw jest niezbędne z następujących powodów:

- Używane systemy  stanowią funkcjonujące środowisko produkcyjne urzędu. Zamawiający posiada infrastrukturalne rozwiązanie oparte na ściśle zintegrowanych komponentach sprzętowo-programowych, obejmujących serwery, macierze, systemy backupu oraz wirtualizację. Każdy z wymienionych elementów współpracuje w ramach jednolitej architektury, która była projektowana
 i konfigurowana jako spójne środowisko.

- Brak możliwości zamiany komponentów bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów i ryzyka dla bezpieczeństwa danych. Wymiana któregokolwiek
 z elementów na produkt innego producenta wymagałaby:

- przeprojektowania środowiska sieci SAN i macierzowego,

- migracji danych o krytycznym znaczeniu (w tym kopii zapasowych),

- weryfikacji kompatybilności sterowników, bibliotek i systemów backupu,

- naruszenia integralności oraz poziomów wydajności i bezpieczeństwa danych.

Taka zmiana generowałaby wysokie koszty oraz ryzyko przestoju systemów urzędu.

- Utrzymanie ciągłości działania i kompatybilności technicznej.

Oprogramowanie i urządzenia wymienione z nazw stanowią integralną część wdrożonego ekosystemu klasy enterprise. Stosowanie równoważnych produktów mogłoby zakłócić pracę istniejącej infrastruktury oraz utrudnić integrację z systemami kopii i wirtualizacji.

- Ochrona danych publicznych i stabilność operacyjna urzędu.

Środowisko przechowuje i przetwarza dane operacyjne organu administracji publicznej. Każda zmiana komponentów sprzętowych lub programowych wymagałaby ponownego certyfikowania i testowania środowiska bezpieczeństwa, co byłoby czasochłonne
 i kosztowne.

- Efektywność ekonomiczna i organizacyjna.

Utrzymanie spójnego środowiska technologicznego zmniejsza ryzyko błędów, pozwala na wykorzystanie istniejących licencji, kompetencji pracowników, a także objęte jest aktualnymi umowami serwisowymi i wsparciem producenta.

- Zakres wymaganych prac musi obejmować minimum:

- Weryfikację poprawności dostawy,

- Montaż

- Instalacja dostarczonego serwera w szafie serwerowej,

- Aktualizacja oprogramowania układowego dostarczonego serwera,

- Konfiguracja przełączników sieci SAN w zakresie zoningu,

- Podłączenie dostarczanego serwera do macierzy i biblioteki taśmowej 
z wykorzystaniem protokołu FC,

- Konfiguracja nadmiarowego serwera przestrzeni dyskowej posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania - Dell PowerStore 1200T,

- Dołożenie dysków

- Konfiguracja przestrzeni dyskowej,

- Udostępnienie zasobów macierzowych do posiadanego przez Zamawiającego klastra wirtualizacji opartego o oprogramowanie Broadcom VMware vSphere,

- Udostępnienie zasobów macierzowych do dostarczanego serwera.

- Konfiguracja serwera kopii,

- Instalacja systemu operacyjnego Windows Server 2025 Standard Edition lub równoważnego,

- Instalacja systemu kopii zapasowych Zamawiającego (Veeam Backup and Replication)

- Dołożenie Licencji VUL do systemu kopii zapasowych Zamawiającego (Veeam Backup and Replication)

- Konfiguracja kont administracyjnych,

- Konfiguracja środowiska backupowego obejmującego przeniesienie konfiguracji zadań z istniejącej instalacji oraz integrację z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami do składowania danych w postaci deduplikatorów Dell DataDomain oraz biblioteki taśmowej Quantum i3.

- Konfiguracja alertów i powiadomień na wdrożonych elementach systemu,

- Wykonanie testów zapisu i odtworzenia danych kopii zapasowych,

- Przygotowanie harmonogramu testów oraz ich realizacja,

- Wykonanie testów niezawodnościowych,

- Wykonanie testów funkcjonalnych,

- Wykonanie testów akceptacyjnych,

- Wykonanie dokumentacji technicznej wdrożonego systemu, obejmującego swym zakresem finalnie wprowadzoną konfigurację systemu. Kompletność dokumentacji zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od przesłania przez Wykonawcę i będzie podstawą do rozpoczęcia procedury odbiorowej i sporządzenia protokołu odbioru.

- Opis równoważności dla Oprogramowania Systemu Operacyjnego

Dot. Pkt. 11.3.6 Oprogramowanie systemowe – Windows Server 2025 Standard Edition

Cechy rozwiązania równoważnego dla Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition:

I.	Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania równoważnego, poprzez które należy rozumieć oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od opisanych jako wymagane, umożliwiające wykorzystanie urządzeń, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co oprogramowanie określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.	Oprogramowanie Systemu Operacyjnego (OSO) musi posiadać następujące cechy, funkcje i minimalne parametry:

  - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

  - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

  - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

  - Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie minimum Microsoft Windows Server 2016.

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) 
w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji 
w dokumentach (Digital Rights Management).

  - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach,

- Pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

- PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

- Automatyczne rejestrowanie certyfikatów pomiędzy rożnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

  - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

## Sterowanie syrenami

W ramach zamówienia wykonawca dostarczy bramkę sms/2 bramki zapewaniające redundancje w celu sterowania syrenami będącymi w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej.

- Syreny stacjonarne

W ramach dostawy syren stacjonarnych dostawca zapewni urządzenia obejmujące: głośniki szczelinowe, wzmacniacze, jednostki sterujące, akumulatory zapasowe, moduły GSM oraz lokalne sterowniki. Dostarczony system musi zapewniać emisję dźwięku o wymaganej mocy i ciśnieniu akustycznym, niezawodną pracę w różnych warunkach pogodowych oraz ciągłą pracę w przypadku awarii głównego zasilania. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukuje  maksymalnie do  12 miesięcy przed datą składania ofert.

1. Wymagania akustyczne

System musi generować zdefiniowane sygnały ostrzegawcze, umożliwiać nagrywanie i odtwarzanie plików dźwiękowych z pamięci wewnętrznej oraz posiadać wejście audio

2. Wymagania dotyczące części mocy syreny

Syrena musi mieć minimalną moc wyjściową 600W. Urządzenie musi umożliwiać pracę dwóch niezależnych kanałów audio.

3. Wymagania dotyczące ciśnienia akustycznego (SPL) syreny

Syrena musi zapewniać minimalne ciśnienie akustyczne (SPL) mierzone w odległości 30 m od źródła dźwięku, na wysokości 1,5 m nad ziemią, na otwartej przestrzeni 
z twardą, równą powierzchnią (np. beton, asfalt), w następujących konfiguracjach:

- Emisja dwustronna (180°): minimum 109 dB(A)

- Emisja jednostronna (0°): minimum 115 dB(A), mierzone na głównej osi głośnika

Wymagane ciśnienie akustyczne musi być utrzymane przez co najmniej 3 minuty 
w całym zakresie temperatur roboczych urządzenia.

5. Wymagania dotyczące używanych częstotliwości sygnałów ostrzegawczych
Sygnał ostrzegawczy musi być typu „dual tone” (podstawowa i pierwsza harmoniczna częstotliwość) i składać się z dwóch jednocześnie odtwarzanych podstawowych tonów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach:

- Kanał 1: 400–417 Hz, tolerancja ±2 Hz

- Kanał 2: 425–430 Hz, tolerancja ±2 Hz

6. Wymagania dotyczące charakterystyki częstotliwościowej dźwięku
Charakterystyka częstotliwościowa dźwięku musi wynosić co najmniej 300–5000Hz.

## Wymagania środowiskowe i konfiguracyjne

      - Wymagania dotyczące głośników

Obudowy muszą być wykonane ze stopu aluminium. W obudowach muszą być użyte głośniki ciśnieniowe. Wymagany minimalny stopień ochrony całego zestawu to co najmniej IP65, zakres temperatur pracy od –25°C do +65°C lub szerszy.

      - Wymagania dotyczące liczby głośników i ich konfiguracji

Minimalna liczba głośników w cyfrowych syrenach musi wynosić cztery głośniki. Głośniki muszą być rozmieszczone w konfiguracji zapewniającej pokrycie dźwiękiem w zakresie 360°. Modyfikacja rozmieszczenia jest możliwa po uzyskaniu zgody zamawiającego. Głośniki muszą być w pełni kompatybilne z systemem wzmacniaczy, zapewniając wymagane parametry akustyczne.

      - System sterowania i interfejsy

System sterowania cyfrowych syren musi umożliwiać sterowanie lokalne oraz zdalne. Sterowanie lokalne składa się ze sterownika lokalnego oraz cyfrowych wejść do aktywacji alarmów. Moduł sterujący musi być zasilany z systemu zasilania syreny.

Zdalne sterowanie syrenami powinno odbywać się poprzez:

- Kanał Zapasowy:

Cyfrowy system radiowy standardu Tetra z obsługą szyfrowania TEA 2.

- Kanał Podstawowy:

Łączność GSM/LTE z wykorzystaniem prywatnych punktów dostępowych (APN) i statycznych adresów IP.

- Za pomocą aplikacji

Wykonawca dostosuje konfigurację systemu syren do lokalnych uwarunkowań. 
W szczególności w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych system musi być zintegrowany z systemem selektywnego wywołania stosowanym w PSP w danej lokalizacji.

      - Cyfrowe wejścia do aktywacji alarmów

Każde wejście musi umożliwiać przewodowe sterowanie alarmami i być przypisane do konkretnego typu alarmu.

Minimalna wymagana liczba wejść:

- 4 wejścia galwanicznie izolowane

- Styk bezpotencjałowy

- Zakres napięć: 12 lub 24 V DC

- 1 wejście kombo aktywowane napięciem 12V DC lub 230V AC (np. do podłączenia zewnętrznego przycisku lub integracji z modułami zdalnego uruchamiania syren).

      - Lokalny sterownik

Syrena musi zawierać lokalny sterownik z co najmniej alfanumerycznym lub graficznym wyświetlaczem oraz sterowaniem za pomocą klawiatury, enkodera obrotowego lub panelu dotykowego. Lokalny sterownik musi umożliwiać obsługę
 i zarządzanie funkcjami syreny przez menu.

Lokalny sterownik musi wyświetlać:

- Typ zasilania

- Poziom napięcia akumulatorów

- Stan akumulatorów

- Stan wzmacniaczy

- Liczbę uszkodzonych głośników

- Wyniki przeprowadzonych testów

- Stan modułu GSM

- Stan radia TETRA

- Stan cyfrowych wejść

- Aktualną datę i godzinę

- Aktywny tryb pracy

- Komunikaty diagnostyczne i wyniki operacji

Funkcje operacyjne lokalnego sterownika:

- Lokalna autoryzacja obsługi po otwarciu drzwi syreny

- Wybór i aktywacja zdefiniowanych sygnałów ostrzegawczych

- Dezaktywacja syreny

- Automatyczne wykrywanie stanu modułu GSM i TETRA

- Dostęp do funkcji diagnostycznych:

  - Ręczne uruchomienie testu syreny, który testuje:

    - Głośniki

    - Wzmacniacze

    - Zasilanie

    - Akumulatory

  - Monitorowanie parametrów pracy syreny

  - Ustawienie i zmiana kodu dostępu do menu konfiguracyjnego

  - Wyświetlanie zapisów zdarzeń i błędów w pamięci, która przechowuje dane nawet po wyłączeniu zasilania (min. 100 ostatnich zdarzeń)

Lokalny sterownik musi być odporny na wpływy środowiskowe oraz zasilany z systemu zasilania cyfrowej syreny.

      - Moduł TETRA

Moduł TETRA musi umożliwiać zdalne uruchamianie alarmów oraz sterowanie funkcjami syreny za pomocą cyfrowej sieci radiowej standardu TETRA. Wymaga się, aby moduł obsługiwał dwukierunkową transmisję danych, umożliwiał wysyłanie poleceń sterujących oraz odbieranie potwierdzeń i stanów syreny w czasie rzeczywistym.

- Wymagane funkcje modułu TETRA:

- Zdalne uruchamianie alarmów: uruchamianie sygnałów ostrzegawczych i innych zdarzeń systemowych za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SDS (Short Data Service) lub pakietów danych IP

- Szyfrowanie i bezpieczeństwo: moduł musi zapewniać bezpieczną transmisję danych za pomocą standardu szyfrowania TEA 2, chronić system przed nieautoryzowanym dostępem i ingerencją osób trzecich

- Potwierdzenia operacji: automatyczne wysyłanie potwierdzeń o otrzymaniu polecenia i pomyślnym wykonaniu akcji (np. aktywacja alarmu lub zakończenie testu) do systemu nadrzędnego)

- Monitorowanie stanu: monitorowanie dostępności sieci radiowej i raportowanie parametrów siły sygnału (RSSI) do centrum sterowania zgodnie z wymaganiami.

- Format wiadomości sterujących:

Wiadomości przesyłane kanałem TETRA muszą zawierać identyfikator syreny oraz kod zdarzenia zgodnie z konfiguracją systemu. System musi umożliwiać konfigurację unikalnego adresu w sieci TETRA dla każdego urządzenia końcowego.

- Parametry techniczne modułu TETRA:

- Obsługiwane pasma: zgodnie ze standardem TETRA dla służb bezpieczeństwa (np. zakres 380–430 MHz)

- Szyfrowanie: sprzętowe wsparcie algorytmu TEA 2

- Antena TETRA: zewnętrzna, dookólna lub kierunkowa, dostosowana do lokalnych warunków propagacji

- Zasilanie: z systemu zasilania cyfrowej syreny

- Odporność: moduł musi być przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur, zgodnym z blokiem sterującym cyfrowej syreny.

      - Moduł GSM

Moduł GSM musi umożliwiać zdalne uruchamianie alarmów oraz sterowanie funkcjami systemu za pomocą wiadomości SMS. Wymaga się, aby moduł obsługiwał co najmniej 20 różnych zdarzeń z możliwością wysyłania potwierdzeń SMS po otrzymaniu polecenia i wykonaniu akcji. Moduł komunikacji komórkowej musi zapewniać pełną, dwukierunkową łączność z Platformą Zarządzającą przez cały okres wsparcia technicznego zaoferowany przez Wykonawcę jako wydzieloną
 i odseparowaną sieć transmisji danych (prywatny APN), bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem dostępu. Parametry kanału komunikacyjnego muszą gwarantować pełną funkcjonalność systemu zgodnie z wymaganiami OPZ.

- Wymagane funkcje modułu GSM

- Zdalne uruchamianie alarmów i innych zdarzeń przez wiadomości SMS

- Użycie czterocyfrowego kodu dostępu w celu zabezpieczenia

- Automatyczne wysyłanie potwierdzeń SMS po otrzymaniu polecenia i wykonaniu akcji

- Monitorowanie stanu modułu GSM i sygnalizacja stanów operacyjnych.

- Format wiadomości SMS

Wiadomości SMS muszą zawierać czterocyfrowy kod dostępu oraz numer zdarzenia (np. PIN Alarm X do uruchomienia zdarzenia „alarmowa syrena”, gdzie PIN to kod aktywujący akcję na syrenie, a X to numer alarmu w formacie dziesiętnym: 1–63). Każda syrena musi być zdolna odpowiedzieć na otrzymane polecenie, np. czy alarm został aktywowany, jest nieaktywny lub odrzucony. Każda syrena musi mieć unikalny identyfikator, który można skonfigurować. Szczegółowy format wiadomości SMS zostanie uzgodniony z zamawiającym.

- Parametry techniczne modułu GSM:

- Obsługiwane pasma: GSM 900/1800 MHz, LTE

- Typ karty SIM: standardowa SIM, micro-SIM lub nano-SIM

- Antena GSM: zewnętrzna, dookólna lub kierunkowa, dostosowana do lokalnych warunków propagacji

- Zasilanie: z systemu zasilania cyfrowej syreny

      - Zasilanie

Syrena musi być zasilana z sieci 230V oraz z akumulatorów.

- . Zasilanie z sieci 230V

Zasilanie z sieci musi zapewniać ładowanie akumulatorów oraz pracę syreny w trybie stand-by. Zasilacz w syrenie musi być zdolny do pracy z siecią o napięciu 230 V AC, 
z tolerancją ±10% (207V–253V) i częstotliwością 50 Hz ±1 Hz. Współczynnik mocy musi wynosić PF ≥ 0,8. Część zasilająca musi zawierać ochronę przed przepięciem, spadkiem napięcia oraz mieć wbudowany obwód ochrony przed zwarciem 
i przeciążeniem.

- Pobór energii z sieci 230V w trybie stand-by

Pobór energii syreny w trybie stand-by nie może przekraczać 10 W (bez dodatkowego wyposażenia, np. GSM, TETRA, GPS, czujniki).

- Zasilanie z akumulatorów

Zasilanie akumulatorowe musi zapewniać niezawodną pracę syreny podczas jej aktywacji, w tym zasilanie stopnia audio o dużej mocy. W przypadku awarii napięcia sieciowego 230 V system automatycznie przełącza się na akumulatory, zapewniając ciągłą funkcjonalność syreny. Syrena musi być wyposażona w co najmniej dwa akumulatory 12 V o pojemności co najmniej 75 Ah (każdy), typu AGM, połączone szeregowo. Akumulatory muszą pracować w zakresie temperatur od 0°C do +50°C lub szerszym, zapewniając:

- Czas pracy w trybie stand-by: co najmniej 10 dni przy poborze do 10 W

- Liczbę cykli alarmowych: co najmniej 12 cykli po 3 minuty każdy, w trybie pełnego obciążenia

System zasilania musi być wyposażony w funkcję automatycznego przełączania między zasilaniem z sieci a z akumulatorów oraz umożliwiać kontrolę stanu akumulatorów, zapewniając monitorowanie poziomu naładowania i sygnalizację ich stanu. Rozwiązanie musi zawierać elementy ochronne przed głębokim rozładowaniem i przeładowaniem akumulatorów.

- Wymagania dotyczące ładowania akumulatorów

Obwód ładowania musi realizować ładowanie akumulatorów AGM metodą CC/CV. Minimalny prąd ładowania 4A, a czas ładowania od 0% do 80% nominalnej pojemności akumulatorów maksymalnie 24 godziny.

      - Sygnały dźwiękowe

- Generowanie zdefiniowanych sygnałów ostrzegawczych

System cyfrowych syren musi być dostarczony z co najmniej czterema zdefiniowanymi sygnałami ostrzegawczymi, które są zgodne z operacyjnymi wymaganiami systemu ostrzegania i alarmowania. Zdefiniowane sygnały muszą być przypisane do cyfrowych wejść (np. Alarm 1 – aktywowany pierwszym wejściem cyfrowym itd.).

Sygnały i ich nazwy zostaną dostarczone przez zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy lub będą zgodne z poniższymi sygnałami:

- Alarm 1 (ALARM 1) – ALARM LUDNOŚCI, czas trwania 3:00 min

- Alarm 2 (ALARM 2) – ODWOŁANIE, czas trwania 3:00 min

- Alarm 3 (ALARM 3) – ALARM Strażaków (OSP), czas trwania 3:00 min

- Alarm 4 (ALARM 4) – ĆWICZENIOWY, czas trwania 1:00 min.

- Sterowanie i wybór alarmów
Operator musi mieć możliwość wyboru i uruchomienia alarmów:

- za pomocą lokalnego sterownika,

- poprzez zdalne mechanizmy sterujące.

Sygnały muszą być zapisane w pamięci urządzenia jako zdefiniowane wzory. System musi umożliwiać definiowanie priorytetów poszczególnych kanałów sterujących.

- Możliwość rozszerzenia liczby alarmów

System musi umożliwiać dodanie co najmniej 10 nowych sygnałów ostrzegawczych 
w przyszłości.

- Nagrywanie i odtwarzanie nagrań dźwiękowych z pamięci wewnętrznej

System cyfrowych syren musi umożliwiać przechowywanie i odtwarzanie plików audio z pamięci wewnętrznej. Minimalna pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB. Urządzenie musi mieć możliwość rozszerzenia pamięci co najmniej do 4 GB za pomocą karty micro SD. Użytkownik musi mieć możliwość nagrywania i aktualizacji plików audio. Pliki dźwiękowe muszą być uporządkowane w strukturze katalogów.

Nazwy plików audio:

- maksymalna długość 8 znaków;

-dozwolone znaki: litery, cyfry i podkreślenie.

System musi automatycznie rozpoznawać nowe pliki audio po ich dodaniu.

- Odtwarzanie plików audio z pamięci wewnętrznej

System musi umożliwiać odtwarzanie dowolnych plików audio zapisanych w pamięci urządzenia, lokalnie i zdalnie. Czas dostępu do pliku audio (od wydania polecenia do odtworzenia) nie może przekraczać 2 sekund. System musi obsługiwać formaty typu: WAV.

- Bezpieczeństwo i niezawodność:
W przypadku błędów podczas odczytu pliku audio system powinien:

- wyświetlić ostrzeżenie o problemie (np. błąd pliku audio)

- automatycznie przełączyć się na odtwarzanie zdefiniowanych sygnałów ostrzegawczych

      - Testy syren

- Ręczne testowanie podsystemów

Syrena musi umożliwiać ręczne testowanie podsystemów i zapisywać wyniki testów 
w pamięci urządzenia, w tym datę, godzinę, typ testu oraz opis ewentualnych usterek.

- Funkcje testowania:
Syreny musi być wyposażona w funkcję ręcznego/automatycznego testu następujących komponentów:

- poszczególnych głośników

- wzmacniaczy

- modułu GSM – komunikacja przez sieć komórkową

- modułu TETRA – komunikacja przez sieć TETRA

- zasilania z sieci 230V i z akumulatorów

- akumulatorów

- Sygnalizacja błędów
W przypadku wykrycia usterki syreny muszą sygnalizować błąd poprzez:

- wyświetlenie komunikatu o błędzie na wyświetlaczu lokalnego sterownika

- wysłanie powiadomienia do nadrzędnego systemu monitorującego.

- Rejestracja wyników testów

Wyniki testów, muszą być zapisane w pamięci urządzenia. Mają być przechowywane w przypadku braku zasilania (wyłączeniu zasilania). Rejestr musi zawierać:

- datę i godzinę testu

- typ przeprowadzonego testu

- wynik testu

      - Konstrukcja i wymiary

- Wymiary i masa komponentów

Wymagania dotyczą maksymalnych wymiarów i masy komponentów systemu cyfrowych syren. Podane wymiary są wartościami podstawowymi, a masa obejmuje tolerancję  +15% względem podstawowej wartości.

- Pojedyncza obudowa głośnika

    - - maksymalne wymiary (szerokość × wysokość × głębokość): 900 mm × 	 900 mm × 170 mm

    - - maksymalna masa: 11 kg+/- 15%

- Blok sterujący syreny

- - maksymalne wymiary (szerokość × wysokość × głębokość): 700 mm × 700 mm × 350 mmm

- - maksymalna masa (bez akumulatorów i dodatkowego wyposażenia): 
55 kg +/-15%

- Materiały i ochrona komponentów

Materiały użyte do produkcji komponentów systemu cyfrowych syren muszą zapewniać trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

- Obudowy głośników

Obudowa głośników musi być wykonana ze stopu aluminium o stopniu ochrony co najmniej IP56.

- Blok sterujący

Blok sterujący musi mieć metalową lub kompozytową obudowę, zabezpieczoną przed korozją o stopniu ochrony co najmniej IP56 z wbudowaną wentylacją oraz co najmniej jednym zamkiem bezpieczeństwa.

      - Warunki pracy i odporność

- Zakres temperatur pracy system

System cyfrowych syren musi zapewniać pełną funkcjonalność oraz utrzymanie parametrów akustycznych i operacyjnych w wymaganych warunkach środowiskowych w tym:

Obudowy głośników:

- Zakres temperatur od –25°C do +65°C lub szerszy

Blok sterujący:

- Zakres temperatur od -20°C do +50°C lub szerszy

- Ochrona antykorozyjna komponentów instalacji cyfrowych syren

Wszystkie elementy instalacji systemu cyfrowych syren, które są narażone na wpływ warunków atmosferycznych, muszą być skutecznie chronione przed korozją.

      - Gwarancja i trwałość

Wymagania dotyczące minimalnych okresów gwarancji, przewidywanej trwałości komponentów oraz realizacji przeglądów gwarancyjnych.

  - Głośniki szczelinowe

- Przewidywany okres eksploatacji: minimum 25 lat

- Okres gwarancji:  min 36 miesięcy (3lata)

  - Akumulatory

- Okres gwarancji: 24 miesiące (2 lata)

- Gwarancja dla akumulatorów obejmuje:

- Wady produkcyjne akumulatorów w technologii AGM.

- Spadek pojemności poniżej 80% wartości nominalnej w okresie gwarancyjnym.

  - Pozostałe komponenty między innymi (wzmacniacz, transformator, zasilacz, modem GSM, moduł radiowy)

- Okres gwarancji: 60 miesięcy (5 lat) – max 120 miesięcy

Objęte oceną w ramach kryterium

  - Przeglądy gwarancyjne

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym będzie zobowiązany do realizacji wszystkich wymaganych przez producenta przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

Zakres przeglądów obejmuje weryfikację i konserwację:

- głośników szczelinowych.

- wzmacniaczy i innych komponentów systemu.

- akumulatorów (pomiar pojemności, kontrola stanu technicznego).

- systemu sterowania i zasilania.

Przeglądy będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym,

a ich wyniki powinny być udokumentowane w formie protokołów.

Wszelkie usterki wykryte podczas przeglądów Wykonawca i usunięte w ramach

gwarancji.

  - Okres gwarancji liczy będzie się od dnia dokonania odbioru przedmiotu, potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru całego przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy, co oznacza, że w przypadku odbioru całego przedmiotu umowy okres gwarancji biegnie od momentu dokonania odbioru całego przedmiotu umowy, zaś w przypadku odbioru części przedmiotu umowy w różnych terminach z powodu wad ujawnionych w części przedmiotu umowy, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg odrębnie w stosunku do odebranych części przedmiotu umowy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności przedmiotu umowy lub jego elementów albo jego wyposażenia, które uniemożliwiają jego wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. od dnia zgłoszenia usterki do dnia usunięcia usterki, naprawy lub innej czynności serwisowej przywracającej sprawność urządzenia. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

  - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia konieczności usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu powiadomienia, a czas usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia podjęcia serwisu. Przez czas reakcji serwisu rozumie się rozpoczęcie prac przez pracowników serwisu mających na celu zdiagnozowanie przyczyny usterki i podjęcie działań prowadzących do usunięcia usterki.

  - Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminów określonych powyżej na wniosek Wykonawcy, jeżeli będzie on uzasadniony szczególnymi lub nadzwyczajnymi okolicznościami, takimi jak np. siła wyższa albo będzie wynikał z braku dostępności części zamiennych lub konieczności ich sprowadzenia z innych krajów, a które to okoliczności nie będą wynikać z zaniedbań i braku należytej staranności po stronie Wykonawcy albo osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  - Czas realizacji ulega wstrzymaniu w przypadku zdiagnozowanie przyczyny usterki, której powodem jest braku zasięgu sieci GSM lub TETRA wynikającego z winy operatora lub samego systemu TETRA, na który Wykonawca nie ma wpływu.