SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S-00.01.02

INSTALACJA KANALIZACYJNA

- WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej sanitarnej dla zadania pn. MODERNIZACJA POMIESZCZENIA BUDYNKU FILLI PUP W MORAGU NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE DLA PUP I STAROSTWA POWIATOWEGO

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45330000-9 |  | Hydraulika i roboty sanitarne |
|  |  | 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym	podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją , specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

- MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polsk ą Norm ą , aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. W celu wykonania robót określonych niniejszą ST należy użyć następujących materiałów:

- rury i kształtki kanalizacyjne PVC kielichowe SN8 - rury ciśnieniowe PE100, fi40, dla kanalizacji - rury i kształki PVC klejone dn32

- rury i kształki PVC klejone dn40 - rury i kształki PVC klejone dn50 - Uchwyty i zawiesia dedykowane do rur

- Suchy syfon - Klej - Zawiesia - Izolacja

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptację.

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- Samochód samowyładowczy 5t,

- Samochód dostawczy do 0,9t,

- TRANSPORT

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.

  - TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

-	Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

- Rury powinny by ć ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez

podklinowanie lub inny sposób.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

-	W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowy

waniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

-	Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.

- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach

i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

-	Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. - kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych  zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją , Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur.

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa ć na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- Rury kielichowe powinny by ć układane kielichami w stron ę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności

dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).

- Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej.

- Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

- Przewody kanalizacyjne w miar ę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i fundamentów.

- Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą pierścienia

gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm.

- Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich zgrzewarek. Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko kleje opisane w niej.

- Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru sanitarnego podane w tabeli poniżej:

| Urządzenia lub przybory | Minimalne średnice przewodu przyłączeniowego D(mm) |
| --- | --- |
| Pojedyncza umywalka | 40 |

- Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie :

o przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia, o czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację.

- Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku zależnego od jej średnicy.

- Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych zgodnie z odpowiednimi rysunkami

- Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku wysokości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Montaż armatury (rewizji, zaworów zwrotnych, zasuwy, itp.)

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji.

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana, tak żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych.

- Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg PN/B-10700.

Montaż przyborów i urządzeń

Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów. Wysokości dla różnych przyborów podano w załączonej tabeli :

| Lp. | Rodzaje przyborów | Minimalna wysokość syfonu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miski ustępowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki | 50 75 mm |
| 2 | Wpusty podłogowe | 50 mm |

  - ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Wszystkie przejścia	przez posadzkę wykonać jako szczelne.

W miejscach przejść przez przegrody pożarowe rurociągi zabezpieczyć pożarowo. Przejście wykonać w klasie odporności danej przegrody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze powinna być wykonana z rur PE100 do

ścieków fi40, zgrzewane doczołowo

instalacja.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy muszą być zabezpieczone przejściami ppoż. posiadającymi dopuszczenia do stosowania i atesty ppoż. Instalacja kanalizacji sanitarnej w miejscach ewentualnych przejść między szachtami oraz w szachtach zlokalizowanych w ścianach sal ogólnodostępnych będzie wyciszona za pomocą otuliny akustycznej. Piony kanalizacji sanitarnej mogą być narażone na mechaniczne uszkodzenia, piony należy obudować np. płytami g-k i wygłuszyć specjalnymi matami do ochrony akustycznej. Produkty izolacyjne muszą być niepalne i muszą posiadać aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne.

  - PRÓBY SZCZELNOŚCI

Zamontowaną instalację kanalizacji sanitarnej, należy poddać próbie szczelności:

- podejścia i przewody spustowe (piony) należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- przewody odpływowe (poziomy) sprawdzić po napełnieniu woda powyżej kolana łączącego pion z poziomem

poprzez oględziny.

- - przewody ciśnieniowe poddać próbie jak dla instalacji wodociągowej

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - OGÓLNE ZASADY

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej

  - KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- stwierdzenie, że elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie ułożenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami obmiarowymi są:

- Przejścia gazoszczelne szczelne DN 150 - przejście,

- Wykopy, zasypanie wykopów, zgęszczenie gruntu, wywóz gruntu - m3,

- Opłata za składowanie ziemi na wysypisku - t,

- Podsypki - m3,

- Ułożenie rurociągów - m,

- Kształtki (kolana, czwórniki, redukcje, trójniki, czyszczaki) - kpl

- Roboty ziemne (wykopy, wywóz ziemi, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu)- m3,

- Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową - podejście,

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Atesty i zaświadczenia,

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.

- DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogólne przepisy podano w części PN-76/8860-01/01 BN-69/8864-24

PN-92/B-01707

PN-74/H-74200

PN-H-74200:1998

PN-77/H-04419

PN-74/C-89200

PN-81/C-89204

PN-78/B-12630

BN-80/6366-08

PN-B-02861

PN-B-02863

Wymagania ogólne” pkt 9.

Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej

Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Próba szczelności

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Suche piony

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999

PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 PN-ISO 4064-3:1997 PN-ISO 7858-1:1997 PN-ISO 7858-2:1997 PN-ISO 7858-3:1997 PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740

PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996

PN-88/M-54870

PN-88/M-54901.00

PN-88/M-54901.01

PN-88/M-54901.02

PN-92/M-54901.03

PN-92/M-54901.04

PN-88/M-54901.05

PN-88/M-54907

PN-88/M-54909

PN-88/M-54911

PN-74/M-74011

PN-89/M-74091

PN-85/M-75002

PN-91/M-75160

PN-91/M-75161

PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002 PN-EN 1519-1:2002

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wo

dociągowych

Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznico-

wych. Ogólne wymagania techniczne

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Metody badań i wyposażenie

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba

dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych

ocynkowanych

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba

dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wo

dociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania

Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania

Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika

Łączniki kołnierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwin

tem walcowym. Wymiary

Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1

MPa

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania

Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych

Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych

Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ci

śnieniowe

Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe

Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia

PN-76/B-02440

PN-78/B-12630

PN-81/B-12632

PN-80/B-12633

PN-79/B-12634

PN-81/B-12635

PN-77/B-12636

Norma ISO

PN-EN 274:1996

PN-B-01440:1998

PN-B-01706

PN-B-01707

PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637

PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996

PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002

PN-87/H-74051.00

PN-H-74051-1:1994

PN-H-74051-2:1994

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085

PN-64/H-74086

PN-75/H-75001

PN-79/H-75010

PN-75/H-75115

PN-80/H-75120

PN-57/H-75210

PN-81/H-75215

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów za

pewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości

Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien

kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba

dania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wy

magania i badania

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i

badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

Włazy kanałowe. Klasa A 15

Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piw

niczne

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe

Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie

publikowana

Zlewozmywaki żeliwne emaliowane

Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 Żeliwne płuczki ustępowe

Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm

Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

PN-55/H-75220

PN-64/H-75221

PN-57/H-75223

PN-92/M-75014

PN-93/M-75020

PN-91/M-77570

PN-89/M-75178.02

PN-79/M-75178.03

PN-89/M-75178.05

PN - EN - ISO 9001

Syfon klozetowy z kielichem 100/45o

Syfon klozetowy z kielichem 100/70o

Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość

nominalna PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. częśc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarów przyłączeniowych Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywaków

Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty norma jakościowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Kontraktu.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.