Nazwa inwestycji: REMONT PODŁÓG W  BUDYNKU ZSL W MORĄGU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST - B.07 POSADZKI – OKŁADZINY DREWNIANE

KOD CPV 45430000-0

1

Nazwa inwestycji: REMONT PODŁÓG W BUDYNKU ZSL W MORĄGU

SPIS TREŚCI:

1 WSTĘP..................................................................................................................................................................3

1.1 PRZEDMIOT SST..............................................................................................................................................3

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST..............................................................................................................................3

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.......................................................................................................................3

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE.............................................................................................................................3

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.....................................................................................................3

1.6 DOKUMENTACJA ROBÓT..................................................................................................................................3

2 MATERIAŁY.......................................................................................................................................................4

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE.....................................................................................................................................4

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW...................................................................................................................................4

3 SPRZĘT I NARZĘDZIA.....................................................................................................................................5

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W ST – 00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT. 3..........5

3.2 SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA WYKŁADZIN I OKŁADZIN...............................................................5

4 TRANSPORT.......................................................................................................................................................6

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO ST-00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT 4...........6

4.2 TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW....................................................................................................6

5 WYKONANIE ROBÓT.......................................................................................................................................6

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT PODANO W ST-00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT 5..................6

5.2 WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................6

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT......................................................................................................................9

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W ST-00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT 6.............9

6.2 ODBIÓR MATERIAŁÓW.....................................................................................................................................9

6.3 SPRAWDZENIE WARUNKÓW PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT POSADZKOWYCH......................................................9

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA POSADZKI NALEŻY SPRAWDZIĆ; - TEMPERATURĘ POMIESZCZEŃ,. 9

6.4 6.4. BADANIA W CZASIE ROBÓT.......................................................................................................................9

7 OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................................9

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W ST-00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT 7.............................9

7.2 ZASADY OBMIAROWANIA................................................................................................................................9

8 ODBIÓR ROBÓT..............................................................................................................................................10

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST-00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" PKT 8...........................10

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.........................................................................10

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY......................................................................................................................................11

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)................................................................................................................11

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY............................................................................................................................12

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI...............................................................................................................................12

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE"

PKT 9....................................................................................................................................................................12

9.2 ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI...............................................................................................................12

9.3 ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ...................................................................................................13

10 PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................................13

2

Nazwa inwestycji: REMONT PODŁÓG W  BUDYNKU ZSL W MORĄGU

1 WST Ę P

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania oraz odbioru robót w zakresie podłóg drewnianych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie

podłogi drewnianej z desek podłogowych i parkietów. Specyfikacja obejmuje wykonanie podłogi

drewnianej na legarach, na betonie, wylewce samopoziomującej oraz renowację istniejących podłóg

drewnianych.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i

sposobów oceny podłoży, wykonanie i renowację podłogi oraz jej odbiór.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi norma oraz określeniami

podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-

00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

Podłogi z desek iglastych, zwane potocznie podłogami białymi, należy wykonać zgodnie z projektem,

który powinien określić konstrukcje podłogi, rodzaj drewna i grubość desek. Projekt powinien również

określić miejsce łączenia w dużych pomieszczeniach, sposób rozwiązania styku posadzki z desek z

innymi posadzkami oraz sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej.

1.6 Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowi:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.

(jeżeli występuje)

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr

202, poz.2072),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z

badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

3

2 MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00

„Wymagania ogólne" pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2 Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego

stosowania w budownictwie.

I. Deski podłogowe powinny być wykonane z tarcicy iglaste j ogólnego przeznaczenia klasy nie

niższej niż: K24. Szerokość desek powinna byś dostosowana do potrzeb oraz zaakceptowana przez

Zamawiającego.

Deski podłogowe iglaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła

powierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem

przeciwgrzybowym.

- wilgotność desek nie powinna przekraczać 14%

- legary powinny być wykonane z listew, łat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o

przekroju co najmniej 30X63 mm.

- wilgotność drewna legarów nie powinna być wyższa niż 18%;

- listwy działowe powinny mieć grubość równą grubości desek podłogowych i szerokość 38-45 mm:

Powierzchnie kryte listew działowych powinny być zaimpregnowane solnym preparatem

przeciwgrzybowym. Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być z drewna iglastego i

odpowiadać wymaganiom jak wyżej.

Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 2,5-3 krotnej

grubości desek.

II. Deszczułki posadzkowe winny spełniać następujące wymagania techniczne:

- wymiar klepki wg wskazań Zamawiającego w zależności od pomieszczeń,

- deszczułki posadzkowe dębowe kl. I,

- wilgotność max 8%

- twardość wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa

- nasiąkliwość (po 24 h) - 1,5 %

- ścieralność na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

Deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) zgodnie z PN-EN 13647:2004.

III. Listwy podłogowe przyścienne dębowe o wysokości zależnej od pomieszczenia wg wskazań

Zamawiającego.

- w razie potrzeb pustką na ułożenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe,

telefoniczne, antenowe, inne), maskujące szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu podłóg.(parkiet,

panele, terakota, wykładziny) posiadające atest PZH,

- odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych (pomieszczenia mieszkalne i biurowe).

IV. Lakier podkładowy i lakier nawierzchniowy połysk o bardzo wysokiej odporności na ścieranie

i zarysowania przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej. Wg. zaleceń Zamawiającego w

zależności od pomieszczenia:

- lakiery wodne,

- lakiery rozpuszczalnikowe jedno- i dwuskładnikowe,

- lakiery chemoutwardzalne.

VI. Olejowanie parkietów

- olej np. Natural Parkett und Fußbodenöl

- twardy wosk nabłyszczający np. Natural Hartglanz – Wachs

- roślinne mydło olejowe np. natural Pflanzenöl – Seife

- pielęgnacyjny olej woskowy np. Natural Pflege – Wachsöl

3 SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

Umową.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli przedmiar lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska niego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być

później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

Sprzęt do wykonywania prac musi być sprawny technicznie i gwarantować ograniczenie wytwarzania

pyłu podczas obróbki drewna.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

– cykliniarka mechaniczna bezpyłowa

– cykliniarka, lub cyklina ręczna

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4

4.2 Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.2 Wykonanie robót

I. Posadzki z desek iglastych mogą być układane:

1. na drewnianych belkach stropowych, z uwzględnieniem odpowiedniego wypełnienia izolacyjnego

między belkami,

2. na legarach ułożonych na ciągłych podkładkach materiału izolacyjnego tłumiącego dźwięki

uderzeniowe lub z zastosowaniem wypełnienia przestrzeni między legarami odpowiednią warstwą

izolacji cieplnej,

3. na warstwach wyrównawczych uprzednio przygotowanych i zagruntowanych.

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w

pomieszczeniach.

Konstrukcja podłogi powinna zapewnić możliwość wentylacji przestrzeni pod posadzką.

Belki stropowe lub legary stanowiące podkład pod posadzkę z desek iglastych powinny być ze

wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym,

najlepiej metodą zanurzeniową. Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża co

najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara, jeżeli projekt

nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy legarów powinien wynosić, zależnie od grubości desek 50-70

cm. Im cieńsze deski podłogowe, tym rozstaw legarów powinien być mniejszy.

Odstęp legarów położonych wzdłuż ścian murowanych albo betonowych powinien wynosić około 30

cm. Połączenia legarów na długość należy wykonać na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich

legarów powinny być przesunięte wzajemnie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny być

unieruchomione przez zaklinowanie przy ścianach, końce legarów oraz kliny należy oddzielić od

ściany paskiem papy asfaltowej. Legar, na którym nastąpi łączenie desek podłogowych na długość z

zastosowaniem listwy działowej, powinien być odpowiednio szerszy.

Deski podłogowe należy układać prostopadle do ściany okiennej. Między posadzką a stałymi

pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o szerokości 10-25 mm. Pierwszą deskę

ułożoną wzdłuż ścian z odstępem jak wyżej należy przybić na każdym legarze z gwoździem z góry

przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w płaszczyznę boczną (nad piórem lub we wpust). Główki

gwoździ powinny być zagłębione za pomocą pobijaka. Kolejne deski należy przybijać na kryty gwóźdź,

na każdym legarze po uprzednim silnym dociśnięciu każdej deski do deski zamocowanej za pomocą

klamer ciesielskich i klinów. Łączenie desek na długość, należy wykonywać za pomocą listwy

działowej przymocowanej do legara, a połączenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu

wpuszczonego.

Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew podłogowych przyściennych

lub cokołów według wymagań jak wyżej. W listwach lub cokołach powinny być wyrobione od strony

ściany wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni pod podłogowej. Posadzkę z desek iglastych

należy wygładzić przez szlifowanie, które wykonuje się pasmami równoległymi do długości desek.

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych powinna być bezpośrednio po

oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcieńczonym w terpentynie lub benzynie lakowej

w stosunku 1:12

III. Parkiety

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w

pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości

przygotowanego podłoża.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonu je się wymianę posadzki z deszczułek nie

powinna być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem

robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju i lakieru. Wilgotność względna

powietrza w granicach 45-65 %. Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do temperatury i

wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.

Posadzki deszczułkowe układać metodą przyklejania do podłoża. Przy mocowaniu parkietu do

podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecane stosowanie klejów bezwodnych, a w

przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów dwuskładnikowych.

Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i

zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co klej ),

Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać sukcesywnie w

zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej

szpachli ), Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym

wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu,

Między posadzką deszczułkową, a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.)

należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Posadzka deszczułkowa

powinna być trwale związana z podkładem. Deszczułki maja być łączone na własne pióro i wpust.

Posadzka deszczułkowa powinna być: ułożona szczelnie, równa i pozioma.

Wymagania dotyczące jakości wykonania:

- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno

być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia, powierzchnia podłogi z deszczułek powinna

być równa i pozioma,

- dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm,

- dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w

dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej

długości łaty,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe

niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

- listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.

Posadzka winna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie może być

widocznych śladów zarysowania materiałem ściernym.

Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być

polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem IV (oraz zgodnie z

instrukcją producenta).

IV. Renowacja podłóg drewnianych

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w

pomieszczeniach.

Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać drobnych napraw istniejącego

parkietu. Sposób ich wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Zakłada się wykonanie

dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami:

· pierwszego zgrubnego,

· drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego.

Miejsca trudno dostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie.

W związku z tym, że prace będą wykonywane budynkach użyteczności publicznej Wykonawca

zapewni:

- szczelne zabezpieczenie trwających robót cykliniarskich aby zminimalizować skutki ewentualnego

przenikania pyłów

· elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru

· sukcesywne sprzątanie pomieszczeń i korytarzy objętych pracami

Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie

powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich

należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Planuje się renowację obecnie istniejących parkietów z drewna liściastego. Cały parkiet należy

poddać dokładnemu cyklinowaniu za pomocą szlifierki taśmowej z papierem ściernym o ziarnistości

36. Pierwszy szlif wykonać po przekątnej do słoi drewna i poprzecznie do źródła światła. Drugi szlif

należy wykonać prostopadle do pierwszego. Należy zwrócić uwagę, aby szlifować zawsze od lewej

strony pomieszczenia, „ścieżka w ścieżkę” z każdorazowym przesunięciem o połowę szerokości szlifu.

Następnie należy zmienić uziarnienie papieru ściernego na 60 i wykonać kolejne szlifowanie

poprzecznie do źródła światła. Na końcu wykonać szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdłuż

włókien, aby otworzyć pory drewna. W przypadku utrudnionego dostępu (np. przy grzejnikach, w

narożnikach) użyć szlifierki kątowej. W miejscach większych ubytków deszczułki należy wymienić.

Po wyszlifowaniu podłogi, należy oczyścić ją z wszelkich pyłów i przystąpić do zabezpieczania

poprzez olejowanie na gorąco lub lakierowanie.

Olejowanie przeprowadzić za pomocą thermopadu. Olej podgrzany do temperatury 80ºC nanieść na

podłogę i dokładnie wetrzeć do całkowitego wchłonięcia. Po ok. 3 godzinach olejowanie należy

powtórzyć. Po zakończeniu należy przeszlifować podłogę beżowym padem. Po upływie ok. 48 godzin

na podłogę należy nanieść wosk na gorąco za pomocą maszyny jednotarczowej z thermopadem. Przy

użyciu białego pada wosk jest wcierany i polerowany Po ok. 3 godzinach od zakończenia woskowania

należy ponowić polerowanie, a następnie parkiet pozostawić do wyschnięcia na ok. 6 godzin w

temperaturze 20-23ºC i wilgotności powietrza 50-60%.

Lakierowanie.

Na tak przygotowana podłogę nałożyć lakier podkładowy w systemie wg. wskazań Zamawiającego.

Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć warstwę lakieru nawierzchniowego - lakier

do podłóg narażonych na duże obciążenie .Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć

drugą warstwę lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać montażu listew przypodłogowych i

wykonać lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym ( R - 9 ).

6 KONTROLA JAKO Ś CI ROB Ó T

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta,

stwierdzających zgodność użytych materiałów ż dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione

laboratoria.

6.3 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić;

- temperaturę pomieszczeń,

- wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),

- wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych)

- stan podkładu.

Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu

umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła.

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu umieszczonego

w odległości 10 cm od powierzchni podkładu.

Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić:

-przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania,

-dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu powinny być

wpisane do dziennika budowy.

6.4 6.4. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z dokumentacją

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ

na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii

wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających".

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchnie podkładów, wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych

bezpośrednio na gruncie pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z

obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów

większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym

powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się wg stanu

faktycznego.

Długość listew przypodłogowych oblicza się w mb na podstawie pomiarów stanu faktycznego. Od

łącznej długości odlicza się szerokość w świetle otworów drzwiowych.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.3. niniejszego opracowania.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i

okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru.

W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości)

podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

Zamawiającego (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.1. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

-po przygotowaniu podłoża,

-po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej,

-przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu.

Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie materiałów,

-sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,

-sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana),

-sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej,

- w wypadku zastosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami zawierającymi

rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

Badania należy przeprowadzić w sposób przewidziany dla izolacji ciepłochronnych.

8.2.2. Odbiór podkładu

Odbiór powinien być przeprowadzony następujących fazach robót:

-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

-podczas układania podkładu,

-po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach

kontrolnych.

Odbiór powinien obejmować;

- sprawdzenie jakości materiałów

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona

wymagana,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych.

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli

umowa taką formę przewiduje.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- projekt budowlany (jeżeli występuje),

- projekty wykonawcze (jeżeli występuje)

- dokumentację powykonawczą,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone

przez porównanie wykonanej podłogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji

podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy

przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na

podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez

posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od rodzaju

posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie

wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych do cokołów; badania

należy wykonać przez oględziny.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do

usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i

wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

-wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. Protokół

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w okresie

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z

usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie

zauważone wady w wykonanych posadzkach.

9 PODSTAWA PŁATNO Ś CI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"

pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty posadzkowe może być

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami

określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu

odbioru

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z

technologii robót z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny.

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich, jak np. osadzenie elementów

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych podłóg, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W

przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWI Ą ZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.

Terminologia. PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990

rok

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r.

13