Załącznik nr 2 do PPU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 346 przy ulicy Andriollego 1 w Warszawie”

- Zakres robót modernizacyjnych boiska do piłki nożnej ze sztuczna murawą wraz z niezbędną infrastrukturą.

- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Roboty przygotowawcze.

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni.

- Demontaż wyposażenia boiska.

- Demontaż uszkodzonego drenażu.

- Roboty w zakresie branży drogowej.

- Uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy do projektowanych spadków nawierzchni.

- Wymiana zniszczonych elementów obramowania boiska.

- Odtworzenie podbudowy w miejscu remontowanego drenażu.

- Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy oraz poliuretanowej zgodnie z rys. 3 Projektu wykonawczego.

Charakterystyka nawierzchni „sztuczna trawa” - wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów sportowych – na boiskach do piłki nożnej. W ramach remontu należy zastosować nawierzchnię z włókien polietylenowych, wypełnioną granulatem EPDM i białym piaskiem kwarcowym, o parametrach podanych poniżej. Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

- trawa o wysokości minimum 50 mm, układana na macie elastycznej,

- wypełnienie: biały piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu (nie dopuszcza się granulatu gumowego),

- dtex pęczka: min. 12.000,

- grubość włókna: min. 300 mikronów,

- ilość włókien: min. 115.000/m2,

- rodzaj włókna: proste włókno monofilowe (dwubarwne), wzmocnione rdzeniem,

- podkład: polietylen lub latex,

- mata elastyczna (shoc pad) wykonana z pianki poliuretanowej z otworami drenażowymi w celu skutecznego odprowadzenia wody, grubość maty min. 10 mm

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poniższe dokumenty dotyczące nawierzchni:

- deklarację właściwości użytkowych zgodną z normą PN-EN 15330-1:2008 i wyniki badań specjalistycznego laboratorium lub dokument równoważny,

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta,

- autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

- atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni, maty i wypełnienia.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej – ze względu na częściowy remont bieżni, tj. tylko w części północnej, należy odtworzyć istniejącą konstrukcję z zachowaniem tych samych parametrów technicznych co istniejąca na pozostałym odcinku. (W miejscu gdzie rozebrano podbudowę w celu usunięcia korzeni drzewa należy odtworzyć pełną konstrukcję nawierzchni). Minimalne wymagania dot. nawierzchni:

- wytrzymałość na rozciąganie: min. ≥0,40MPa,

- wydłużenie względne przy zerwaniu: min. ≥40%,

- tarcie/opór poślizgu: nawierzchnia mokra 55÷110, nawierzchnia sucha 80÷110,

- przepuszczalność: nieprzepuszczalna

- Roboty w zakresie branży sanitarnej.

- Modernizację odwodnienia powierzchniowego należy wykonać wykorzystując korytka już obecnie wbudowane lub inne o tych samych parametrach i przykryte rusztem ze stali ocynkowanej. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacji na terenie szkoły zgodnie ze stanem obecnym. Bilans wód deszczowych dla przedmiotu odwodnienia pozostaje bez zmian. Odcinki kanałów łączące projektowane elementy z istniejącymi kanałami zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 Ø110, Ø160 i Ø 200, łączone na uszczelki gumowe. Przewody PVC-U układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Zasypkę przewodów prowadzić zgodnie z „Wytycznymi producenta rur”. Na trasie kanałów zaprojektowano studzienki Ø1,2m typowe żelbetowe, połączeniowe wg PN-B-10729 z włazem typu ciężkiego na obciążenie C 250 wg PN-124:2000 lub równoważne. Całość instalacji zewnętrznej zaprojektowano jako odtworzenie istniejącego układu.

- Modernizacja drenażu boiska. Zaprojektowano ciągi drenarskie wzdłuż boiska do piłki nożnej po trasach i wg rzędnych istniejących przewodów. Ciągi drenarskie zaprojektowano z rur drenarskich PVC Ø 100 perforowanych na całym obwodzie i zabezpieczonych przed zamuleniem dodatkowo otuliną z włókna kokosowego lub PP. Drenaż należy obsypać warstwa żwiru 35 cm i ułożyć na podsypce 35 cm. Należy stosować żwir o granulacji ≤ 32 mm. Warstwę drenarską żwirową należy zabezpieczyć geowłókniną na całym obwodzie. Na ciągach drenarskich zaprojektowano studzienki Ø315 mm połączeniowe, trójniki T100/100 i studnie drenarskie Ø315 mm z osadnikiem. Lokalizację studzienek w terenie należy oznaczyć płytami chodnikowymi lub innym kolorem nawierzchni. Całość instalacji zewnętrznej zaprojektowano jako odtworzenie istniejącego układu.

- Modernizacja odwodnienia piaskownicy (skoczni). Piaskownica przy skoczni będzie odwodniona poprzez studzienkę ogrodową lub podobną z rusztem żeliwnym. Studzienkę należy obsypać z wierzchu tłuczniem kamiennym. Między rusztem a studzienką należy wykonać warstwę geowłókniny, aby uniemożliwić dostawanie się do niej piasku. Na warstwie tłucznia również należy położyć geowłókninę.

- Roboty dodatkowe.

- Oznakowanie boisk i bieżni

Oznakowanie boiska do piłki nożnej - oznakowanie boiska należy wykonać w kolorze białym o gr. 12 cm. Wymiary boiska nie są normatywne i stanowią odtworzenie istniejącego oznakowania.

Oznakowanie boiska do piłki ręcznej / 6-piłkarskich - oznakowanie boiska należy wykonać w kolorze żółtym o gr. 5 cm i 8 cm (gr. linii bramkowych).

Oznakowanie bieżni - dodatkowo w ramach opracowania należy odtworzyć starte oznakowanie na bieżni lekkoatletycznej. Linie wyznaczające szerokość torów na bieżni należy wykonać jako cienkowarstwowe grubości 5 cm.

Szczegółowe wymiary boisk podano w części rysunkowej – rys. nr 4.

- Montaż nowych bramek.

Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować istniejące bramki. Po wykonaniu prac związanych z wymianą nawierzchni istniejące zniszczone bramki należy wymienić na nowe. Bramki muszą być zgodne z wymaganiami PN-EN 748-2001 oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.

- Bramka do piłki nożnej o wymiarach 5,00 x 2,00 m – 2 szt.

- wykonane z profilu aluminiowego owalnego,

- powierzchnia profilu malowana lakierem proszkowym, kolor biały

- wszystkie elementy bramki ocynkowane

- wymiary bramki w świetle 5,00x 2,00 m,

- bramka powinna być przystosowana do montażu na podłożu płaskim, z jednoczesnym zamocowaniem do osadzonych w podłożu uchwytów.

- fundament do mocowania uchwytów: beton C16/20 wymiary 60x60x60cm.

- siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych uchwytów tworzywowych.

Rys. nr 1 – Schemat bramki do piłki nożnej 5,00 x 2,00 m

- Bramka do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m – 6 szt.

- wykonane z profilu aluminiowego owalnego,

- powierzchnia profilu malowana lakierem proszkowym, kolor biały / czerwony

- wszystkie elementy bramki ocynkowane

- wymiary bramki w świetle 3,00x 2,00 m,

- bramka powinna być przystosowana do montażu na podłożu płaskim, z jednoczesnym zamocowaniem do osadzonych w podłożu uchwytów.

- fundament do mocowania uchwytów: beton C16/20 wymiary 40x40x40cm.

- siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych uchwytów tworzywowych.

Rys. nr 2 – Bramki do piłki nożnej 5,00 x 2,00 m

- Modernizacja piłkochwytów.

Istniejące słupki ogrodzenia i piłkochwytów są w dobrym stanie technicznym. Siatka stalowa i polipropylenowa wymaga jednak wymiany.

W ramach remontu należy zdemontować siatkę stalową i polipropylenową.

Przed rozpoczęciem malowania należy sprawdzić stan techniczny słupków i naprawić ewentualne wady tj. poluzowane bądź skorodowane kotwy, wymienić lub uzupełnić ewentualne ubytki elementów składowych istniejących słupków, wsporników.

Słupki ogrodzenia i piłkochwytów należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie farby antykorozyjnej do stali ocynkowanej (np. farba antykorozyjna - C3 C4 C5 C5I C5M - na stal, ocynk, korozję firmy noxan lub podobna) w kolorze zielonym. Przed aplikacją powierzchnię należy jedynie zmyć za pomocą mocnej myjki ciśnieniowej (nie wymaga piaskowania - St2).

Na słupki po pomalowaniu należy zamontować siatkę plecioną wykonaną z drutu stalowego (oczko 50x50mm) ocynkowanego w kolorze zielonym. Wysokość siatki - 3.0m. Pomiędzy siatką rozciągnąć drut napinający średnicy 3mm ocynkowany i powlekany montowany co 60 cm (5 rzędów).

Pomiędzy słupkami piłkochwytów rozwiesić siatkę polipropylenową bezwęzłową, wielkość oczek w siatce: 80x80 mm, grubość splotu: 5 mm, kolor: zielony.

- Montaż siedzisk.

W ramach inwestycji należy doposażyć w 6 szt. ławek dla zawodników (1 ławka - 8 siedzisk).Należy zastosować ławki na konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskami wykonanymi ze stabilizowanego polipropylenu z wysokim oparciem. Siedziska mają posiadać dopływa dla wody .Fundament do mocowania ławek: beton C16/20 wymiary 40x40x40cm.

Rys. nr 3 – Ławka stadionowa z siedziskami z polipropylenu

- Uporządkowanie przyległego terenu.

- Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV:

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,

45111300-1 Roboty rozbiórkowe,

45233140-9 Drenaże,

45233140-2 Roboty drogowe,

45400000-1 Roboty porządkowe dla zieleni.

- Termin wykonania robót:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Prace budowlane będą odbywały się przy czynnym obiekcie – prowadzone będą zajęcia lekcyjne szkoły, dlatego prace należy prowadzić tak, aby nie zakłócały funkcjonowania placówki. Należy oddzielić w sposób trwały plac budowy na którym będą trwały prace remontowe od pozostałej części terenu szkoły, w której będą realizowane zajęcia dydaktyczne.

- Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń:

Przekazane w dokumentacji postępowania informacje, odnoszące się do określenia i opisu materiałów i urządzeń, poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, stanowią określenie wymaganego standardu tych elementów.

Wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do poszczególnych producentów i typów, wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów równoważnych. Materiały użyte do wykonania robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania zgodne z art. 101 ust 4 ustawy PZP.

Za oferty równoważne uważa się technologie, materiały i urządzenia, które posiadają parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż przytoczone jako standard w dokumentacji projektowej oraz te, które są kompatybilne pod względem wymiarów i powiązań technologicznych z innymi technologiami, materiałami i urządzeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia użyto znaków towarowych Zamawiający informuje,
 iż znaki towarowe zostały zastosowane wyłącznie w celach informacyjnych. W takim przypadku zostały wskazane w dokumentacji technicznej parametry brzegowe produktu/materiału/wyrobu
 i możliwe jest zastosowanie innych produktów/materiałów /wyrobów o nie gorszych parametrach, spełniających wymogi Zamawiającego.

- Wymogi dotyczące gwarancji i dokumentów atestacyjnych:

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem specyfiki na okres zadeklarowany w ofercie (z zastrzeżeniem, 
iż zadeklarowany okres nie może być krótszy niż 60 miesięcy), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Każde z zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, które stanowią przedmiot obrotu handlowego musi spełniać warunki określone przedmiotową Polską Normą, a w przypadku braku normy aprobatą techniczną (wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej). Aprobata Techniczna jest wydawana przez ITB na wyroby, które posiadają pozytywną opinię pod względem zdrowotnym Państwowego Zakładu Higieny. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, uwzględnia się normy europejskie zgodnie z zapisami art. 101 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych – Dz. U. 2021r., poz. 1213).

- Dokumentacja Wykonawcza:

Zamawiający przekazuje następującą dokumentację projektową:

- Projekt wykonawczy remont boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz, przy ul. Andriollego 1 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla potrzeb „Remont boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz, przy ul. Andriollego 1 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy”.

- Poglądowe przedmiary robót dla potrzeb „Remont boiska na terenie Szkoły Podstawowej
nr 364 im. Konstancji Markiewicz, przy ul. Andriollego 1 w Dzielnicy Bemowo 
m. st. Warszawy”.