# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (OPZ)

## 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana kotła w istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojciechowskiego 15. Zakres prac będzie obejmował między innymi wykonanie robót demontażowych, wymianę kotła na nowy o tej samej mocy cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku, wymianę elementów instalacji kotłowni: istniejących pomp, podgrzewacza ciepłej wody, rurociągów i armatury, wymianę istniejących rozdzielaczy instalacji c.o. oraz podłączenie istniejącej linii zasilającej do zaprojektowanej rozdzielnicy RK kotłowni, montaż rozdzielnicy szafkowej 400/230V RK, montaż skrzynki z wyłącznikiem bezpieczeństwa WB, montaż przewodów do silników pomp obiegowych, montaż i podłączenie urządzeń automatyki kotłowni, montaż instalacji sygnalizującej awarię gazu w kotłowni typu GAZEX, instalację oświetleniową w pomieszczeniach kotłowni, instalację gniazd 230V, 50 Hz, w pomieszczeniach kotłowni, instalację połączeń wyrównawczych, roboty wykończeniowe, wykonanie badań, prób, pomiarów.

2. Kody CPV i ich nazwy:

45232460-4 Roboty sanitarne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

## Ogólna charakterystyka budynku:

Budynek mieszczący się przy ul. Wojciechowskiego 15 stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy. Rok budowy budynku 1999 r., jego kubatura wynosi: 9096,30 m3. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący. Posiada trzy kondygnacje naziemne i jest podpiwniczony. W budynku znajdują się 33 lokale mieszkalne. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Budynek posiada 2 klatki schodowe, dostęp na dach poprzez dwa wyłazy dachowe z przestrzeni stropodachu. Kotłownia gazowa zlokalizowana jest na najniższej kondygnacji w budynku.

## 3. Zakres prac określają niżej wymienione dokumenty:

1) Projekt budowlany – wymiana kotła w istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Wojciechowskiego 15 – roboty sanitarne, z dnia 25.08.2025 r.,

2) Projekt budowlany – wymiana kotła w istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – instalacje elektryczne - ul. Wojciechowskiego 15, z dnia 25.08.2025 r.,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - wymiana kotła w istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym –instalacje sanitarne - ul. Wojciechowskiego, z dnia 25.08.2025 r.,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - wymiana kotła w istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – instalacje elektryczne - ul. Wojciechowskiego 15, z dnia 25.09.2025 r.,

5) Przedmiar – wymiana kotła w istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Wojciechowskiego 15 – branża sanitarna, z dnia 31.10.2025 r., opracowany dla celów informacyjnych,

6) Przedmiar – wymiana kotła w istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Wojciechowskiego 15 – branża elektryczna, z dnia 28.08.2025 r., opracowany dla celów informacyjnych,

5. Termin i sposób realizacji zamówienia.

1) Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

2) Budynek jest zamieszkały. Roboty winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynku i osób postronnych. Teren budowy należy utrzymywać w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci. Podczas prowadzenia robót należy utrzymywać czystość wewnątrz i na zewnątrz budynku. Niedopuszczalne jest składowanie odpadów budowlanych w altanie śmietnikowej oraz na terenach przyległych. Wykonawca winien usuwać sukcesywnie odpady we własnym zakresie lub gromadzić w wynajętym kontenerze lub w worku na gruz;

3) Wszystkie kluczowe prace , a w szczególności te, które ulegają zakryciu powinny być na bieżąco uzgadniane z inspektorami nadzoru w poszczególnych branżach;

4) uzyskanie pozytywnego odbioru kotła przez Urząd Dozoru Technicznego;

5) Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje dopuszczające kocioł gazowy oraz pozostałą armaturę do eksploatacji oraz niezbędne do uruchomienia kotłowni i jej późniejszego użytkowania (m. in. uzgodnienie oraz zarejestrowanie nowego kotła i pozostałej armatury w Urzędzie Dozoru Technicznego) oraz pokrycie ewentualnych kosztów ustalonych przez UDT;

6) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z właściwymi normami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz według najlepszej wiedzy i woli Wykonawcy, a także z poszanowaniem interesów Zamawiającego, a w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418),

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

7) Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użytku;

8) W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania raz w roku przeglądu (nie później niż do 30 września każdego kolejnego roku), w zakresie zgodnym z wytycznymi producentów urządzeń, obejmującymi między innymi czyszczenie kotła, filtrów, automatyki, sprawdzanie urządzeń elektrycznych, armatury regulacyjnej i zabezpieczającej Zb (zawory bezpieczeństwa), systemu detekcji gazu i instalacji gazowej. Dokonanie całego zakresu przeglądu będzie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego;

Pozostałe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy.