# Załącznik nr 1 do Umowy

# Opis przedmiotu zamówienia – cześć II

# Wymagania techniczne

dotyczące zakupu sprzętu sieciowego do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej m.st. Warszawy.

- Ramowe wymagania:

- Zamawiający dokonuje zakupu fabrycznie nowego sprzętu teleinformatycznego i rozbudowuje infrastrukturę sieciową opartą na rozwiązaniach Huawei Technologies.

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Serwis – warunki ramowe

    - Wymagany serwis na wszystkie urządzenia, akcesoria i oprogramowanie wynosi minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego; serwis musi być realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta w miejscu instalacji.

    - Wszystkie dostarczone licencje subskrypcyjne muszą być na co najmniej taki sam okres jak określony w ust. 1 serwis producenta.

    - Wszystkie dostarczane urządzenia oraz oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane przez jednego producenta i dostarczone z legalnych kanałów dystrybucji tego producenta.

    - Nośniki danych nie podlegają zwrotowi do serwisu, pozostają u Zamawiającego.

    - Zamawiający wymaga dołączenia do urządzeń dokumentacji – instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim (w wersji elektronicznej  na pamięci USB FLASH).

    - Zamawiający wymaga zapewnienia samodzielnego dostępu do serwisu webowego producenta umożliwiającego:

- zakładanie zgłoszeń serwisowych w centrum technicznym producenta;

- dostęp do dokumentacji urządzeń i oprogramowania;

- dostęp do pomocy technicznej producenta.

- Ramowe warunki dostawy

- Urządzenia mają zostać dostarczone do Centrum Przetwarzania Danych UM na ulicę Młynarską 43/45.

- Po dostarczeniu urządzeń nastąpi sprawdzenie ilościowe i jakościowe, zgodności dostarczonego sprzętu.

- Zamawiający wymaga zapewnienia pełnego wyposażenia montażowego dostarczanych urządzeń.

- Ramowe warunki usługi Wdrożenia, audytu konfiguracji i stosowanych technologii – usługa polegająca na montażu oraz konfiguracji dostarczanych urządzeń - wykonaniu wdrożenia urządzeń oraz funkcjonalności w ramach dostarczanych licencji w sieci MAN oraz SD-WAN:

  - Przygotowanie harmonogramu oraz planu wdrożenia w ramach, którego Wykonawca musi dostarczyć propozycję aktualizacji dokumentacji technicznej w formie elektronicznej, przedstawionej do weryfikacji. Propozycja ta musi określać etapy wdrożenia i minimalizować jego ryzyka, a dane techniczne muszą być uzgodnione z pracownikami Zamawiającego.

  - Przeprowadzenie analizy konfiguracji obecnie używanego sprzętu.

  - Po akceptacji propozycji technicznej i omówieniu planu projektu zostanie uruchomiona procedura wdrożeniowa w godzinach pracy urzędu.

  - Wykonanie montażu dostarczanych urządzeń oraz deinstalacji obecnych urządzeń oraz usług.

  - Prace wymagające czasowej niedostępności usług świadczonych przez Zamawiającego mogą być wykonywane po godz. 17 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu prac z Zamawiającym w każdej z lokalizacji.

  - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych dla środowiska (testy powinny być zaakceptowane na poziomie tworzenia dokumentacji technicznej).

  - Uruchomienie części sprzętowo-programowej wraz z aktualizacją obiektów dot. wdrażanych urządzeń w systemie Zamawiającego – eSight oraz iMaster.

  - Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej zawierającej opis rozwiązania, topologię fizyczną i logiczną, nazewnictwo, adresację, konfigurację urządzeń.

  - Wszystkie prace mają być przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami oraz wymaganiami dokumentacji Producenta oferowanych rozwiązań wykonane przez co najmniej jednego inżyniera posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie administracji i implementacji rozwiązań sieciowych Routing & Switching Producenta, potwierdzoną certyfikatem na poziomie Experta Routing & Switching oferowanych rozwiązań.

  - Przeprowadzeniu trzydniowego (3x8 godzin) warsztatu szkoleniowego dla grupy do 8 pracowników Zamawiającego w zakresie technologii SD-WAN dot. konfiguracji i monitorowania usług. Warsztaty muszą być prowadzone w języku polskim. Warsztaty muszą być przeprowadzone przez inżyniera posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie administracji i implementacji rozwiązań sieciowych Routing & Switching Producenta.W ramach warsztatu wymagane są zadania konfiguracyjne w środowisku labowym. Zamawiający wymaga poświadczenia uczestnictwa w formie pisemnej dla uczestników warsztatu szkoleniowego. W przypadku zaoferowania szkolenia w centrum autoryzowanym przez producenta, Zamawiający dopuszcza dostawę vouchera szkoleniowego. Zamawiający dopuszcza , aby warsztat szkoleniowy był realizowany w trybie online.

  - Przeprowadzeniu pięciodniowego (5x8 godzin) warsztatu szkoleniowego dla grupy do 6 pracowników Zamawiającego w zakresie technologii Routing & Switching na poziomie „Associate” producenta rozwiązań. Warsztaty muszą być prowadzone w języku polskim. Warsztaty muszą być przeprowadzone przez inżyniera posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie administracji i implementacji rozwiązań sieciowych Routing & Switching Producenta. Zamawiający wymaga poświadczenia uczestnictwa w formie pisemnej dla uczestników warsztatu szkoleniowego. W przypadku zaoferowania szkolenia w centrum autoryzowanym przez producenta, Zamawiający dopuszcza dostawę vouchera szkoleniowego. Zamawiający dopuszcza , aby warsztat szkoleniowy był realizowany w trybie online.

  - Przeprowadzeniu pięciodniowego (5x8 godzin) warsztatu szkoleniowego dla grupy do 2 pracowników Zamawiającego w zakresie technologii Routing & Switching na poziomie „Professional” producenta rozwiązań. Warsztaty muszą być prowadzone w języku polskim. Warsztaty muszą być przeprowadzone przez inżyniera posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie administracji i implementacji rozwiązań sieciowych Routing & Switching Producenta. Zamawiający wymaga poświadczenia uczestnictwa w formie pisemnej dla uczestników warsztatu szkoleniowego. W przypadku zaoferowania szkolenia w centrum autoryzowanym przez producenta, Zamawiający dopuszcza dostawę vouchera szkoleniowego. Zamawiający dopuszcza , aby warsztat szkoleniowy był realizowany w trybie online.

- Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sieciowych

  - Router  agregacyjny – 4 sztuki fabrycznie nowe, ukompletowane oraz zgodne z poniższą specyfikacją techniczną.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany, minimalny parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Charakter urządzenia | - router agregacyjny pełniący rolę routera PE (Provider Edge) sieci MAN, w konfiguracji z co najmniej: a) 16 interfejsów 1/10 Gigabit Ethernet z portem SFP+ (obsługa standardów, min. 10GBase-LX/LH, 10GBase-SX, 10GBase-BX-U, 10GBase-BX-D oraz obsługa standardów, min. 1000Base-LX/LH, 1000Base-SX, 1000BASE-BX10); b) 10 interfejsów 1 Gigabit Ethernet z portem SFP obsługa standardów, min. 1000Base-LX/LH, 1000Base-SX, 1000BASE-BX10); c) 4 interfejsy 1 Gigabit Ethernet z portem 1000 Base-T; Router ma możliwość zmiany/rekonfiguracji interfejsów – zamiany: 10 interfejsów 10 GE na 2 interfejsy 50GE oraz zamiany 4 interfejsów 10 GE na 2 interfejsy 25GE; W przypadku portów 25G SFP28 (obsługa standardów, min. obsługa standardów, min. 25GBase-SR, 25GBASE-LR); W przypadku portów 50G SFP56 (obsługa standardów, min. obsługa standardów, min. 50GBASE-LR); - wszystkie interfejsy muszą być „aktywne” lub muszą posiadać licencje lub klucze aktywacyjne; - interfejs wejścia/wyjścia Clock/Time; |
|  | Wydajność urządzenia | - urządzenie posiada zasoby sprzętowe pozwalające przełączać 276Mpps oraz 368 Gbps ruchu; |
|  | Skalowalność urządzenia | - urządzenie obsługuje 512 000 prefiksów w tablicach FIB IPv4; - urządzenie obsługuje 512 000 prefiksów w tablicach RIB IPv4; - urządzenie obsługuje 64 000 prefiksów w tablicach FIB IPv6; - urządzenie obsługuje 64 000 prefiksów w tablicach RIB IPv6; - urządzenie obsługuje 2 048 ACL v4; - urządzenie obsługuje 2 000 ACL v6; - urządzenie obsługuje 256 000 adresów |
|  | Typ obudowy | - obudowa nie większa niż 1U zoptymalizowana do instalacji w szafie 19” (wyposażenie montażowe) i głębokości nie większej niż 23 cm; - możliwość wymiany modułów z wentylatorami oraz zasilaczy w trakcie pracy urządzenia typu „hot swap”; - wielkość pamięci operacyjnej (RAM) – min. 4 GB; - wielkość pamięci nieulotnej (FLASH) – min. 64 MB; - wielkość pamięci storage – min. 8 GB; - poziom hałasu niższy niż 56 dB w temp. 27oC; |
|  | Zarządzanie urządzeniem | - CLI (SSHv2, Telnet); - port zarządzania Ethernet i konsolowy; Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci jednego fizycznego portu; - SNMPv3; - diodowa sygnalizacja stanu urządzenia oraz poszczególnych portów; - wsparcie dla IEEE1588v2, 1588 ATR, 1588 ACR i synchronizacji Ethernet; |
|  | Funkcjonalności sieciowe dot. warstwy 2 (L2) | - wsparcie dla IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ab oraz STP/RSTP/MSTP; |
|  | Funkcjonalności sieciowe dot. routingu Ipv4/IPv6 | - obsługa protokołów routingu dynamicznego IPv4 - BGP, OSPF, IS-IS, RIP oraz routingu statycznego; - obsługa protokołów routingu dynamicznego IPv6 – MP-BGP, RIPng, OSPFv3 oraz IS-ISv6; - obsługa IPv6 neighbor discovery, PMTU discovery, TCP6, ping IPv6, tracert IPv6, socket IPv6 oraz IPv6 PBR; - obsługa translacji IPv4-to-IPv6: manualnej, 6to4, 6PE; |
|  | Funkcjonalności sieciowe dot. multicastów | - obsługa ruchu multicast: IGMP v1/v2/3, IGMP Snooping, PIMv2; - IPv6 multicast, static multicast routing, PIM-SM, PIM-SSM, MBGP, BIER; |
|  | Funkcjonalności sieciowe dot. L2/L3 VPN | - obsługa protokołu MPLS(LDP) oraz MPLS TE (Traffic Engineering); - obsługa MPLS L3VPN; - obsługa MPLS L2VPN (Martini); - obsługa VPLS oraz H-VPLS; - obsługa wirtualnych instancji routingu (VRF); - obsługa VxLAN; - obsługa VLANIF; |
|  | Funkcjonalności sieciowe dot. SR/EVPN | - obsługa SR/SRv6; - obsługa EVPN L3VPN, EVPN VPWS, EVPN VPLS; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | - urządzenie musi obsługiwać zaawansowane funkcjonalności bezpieczeństwa: - wsparcie dla ACL; - obsługa mechanizmu Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF); - obsługa mechanizmów uwierzytelnienia, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS/TACACS+; - obsługa MACsec; |
|  | Funkcjonalności sieciowe urządzenia | - obsługa protokołu GRE; - obsługa protokołu NTP; - obsługa syslog; - obsługa eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow, NetStream, JFlow lub Sflow; - obsługa tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika); - obsługa BFD (Bidirectional Forwarding Detection); - wsparcie NSR dla OSPF, LDP, RSVP-TE, PIM, MSDP, ARP, L3VPN, IS-IS, BGP; - wsparcie dla Ethernet OAM, Y.1731, IP FPM, MPLS OAM, MPLS-TP OAM, iFIT, NQA, TWAMP, VRRP, Ethernet LPT, 802.1ag i 802.3ah; - wsparcie dla NAT44, NAT ALG, wewnętrznego serwera NAT, NAPT i NoAT; - obsługa protokołu DHCP; - obsługa URPF; - obsługa 802.1X; - obsługa IPsec; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług QoS w sieci | - obsługa mechanizmu WRED; - obsługa hierarchicznego QoS (H-QoS); - wsparcie dla QPPB; - obsługa DifferServ; - obsługa kolejek QoS: SQ: 1024, FQ:8192 |
|  | Zasilanie | - napięcie: 230V, prąd przemienny: 50Hz, przewody zasilające; - wymagana instalacja redundantnych zasilaczy AC 230V (niedopuszczalne rozwiązania zewnętrzne); |
|  | Instalacja i konfiguracja | - zapewnienie pełnego wyposażenia montażowego w celu instalacji w szafie 19”; |
|  | Wymagania w zakresie interfejsu systemu operacyjnego | - musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej; - konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; - musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów; - wsparcie dla potwierdzania dla wykonania konfiguracji typu poleceniem „commit” oraz przywracania stanu wcześniejszego poleceniem typu „rollback”; |
| 16. | Kompatybilność i współdziałanie | - pełna kompatybilność, integracja i współdziałanie ze wszystkimi funkcjami Systemu zarządzania i monitorowania urządzeń eSight Network posiadanego przez Zamawiającego; - pełna kompatybilność w zakresie interfejsu użytkownika z routerami Zamawiającego - Huawei Technologies serii NetEngine; |
| 18. | Licencje | - zapewnienie licencji dla wymaganych funkcjonalności; - w przypadku licencji subskrypcyjnych dla wymaganych funkcjonalności i mechanizmów – czas trwania subskrypcji wynosi 36 miesięcy. |

  - Router  brzegowy SD-WAN – 35 sztuk fabrycznie nowych, ukompletowane oraz zgodne z poniższą specyfikacją techniczną.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany, minimalny parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Charakter urządzenia | - urządzenie brzegowe pełniące rolę wielofunkcyjnego routera , z co najmniej: a) 1 interfejs Gigabit Ethernet typu „COMBO” ze stykiem określanym przez port SFP – wymagana obsługa następujących wkładek – 1000Base-LX/LH, 1000Base-SX, 1000BASE-BX10, CWDM; b) 8 interfejsów Gigabit Ethernet 1000BaseT – możliwość wykorzystania jako wewnętrzny przełącznik z portami 10/100/1000 Mbs ; c) 1 interfejs 10Gigabit Ethernet ze stykiem określanym przez port SFP+ (obsługa standardów, min. 10GBase-LX/LH, 10GBase-SX, 10GBase-BX-U, 10GBase-BX-D); d) możliwość instalacji co najmniej 2 kart rozszerzeń dla różnych interfejsów w dwóch slotach; e) możliwość wyposażenia routera w kartę z modułem interfejsu 4G/5G; f) wszystkie interfejsy muszą być „aktywne”. - zintegrowany sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania 3DES/AES; - urządzenie wyposażone w co najmniej 2 porty (USB2.0 i USB3.0); |
|  | Wydajność urządzenia | - urządzenie musi oferować wydajność Forwarding minimum 2 Gbps; - urządzenie musi oferować wydajność IPsec (pakiety 1400 bajtów) minimum 4Gbps; - urządzenie musi oferować wydajność minimum 2 Gbps z włączona usługa FW (firewall); |
|  | Typ obudowy | - obudowa 1U zoptymalizowana do instalacji w szafie 19” (wyposażenie montażowe); - wielkość pamięci operacyjnej (RAM) – min. 4 GB; - wielkość pamięci nieulotnej (FLASH) – min. 1 GB; - sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę kartami sieciowymi muszą mieć możliwość obsadzenia modułami umożliwiającym komunikację do sieci komórkowej w technologii 3G/4G/5G oraz innymi; - poziom hałasu niższy niż 50 dB w temp. 27oC; |
|  | Zarządzanie urządzeniem | - CLI (SSHv2, Telnet); - console (port szeregowy konsoli); - HTTP/HTTPS; - SNMPv3; - CWMP(CPE WAN Management Protocol) TR-069 (Technical Report 069); - diodowa sygnalizacja stanu urządzenia oraz poszczególnych portów; |
|  | Funkcjonalności sieciowe urządzenia | - obsługa protokołów routing IPv4/IPv6 - BGPv4, MBGP, OSPFv3, OSPFv2, IS-IS, RIPv2, routingu multicastowego PIM (Sparse i SSM) oraz routingu statycznego; - obsługa 4-bajtowych ASN dla protokołu BGP; - obsługa ruchu multicast: IGMP v3, PIMv2; - obsługa mechanizmu Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF); - wsparcie dla IEEE 802.1Q; - obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP; - obsługa NAT dla ruchu IP unicast oraz PAT dla ruchu IP unicast; - obsługa tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika); - obsługa protokołu GRE – co najmniej 256 tuneli; - obsługa protokołu NTP; - obsługa protokołu DHCP w zakresie klient i serwer; - obsługa PPPoE; - obsługa eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu NetStream/Netflow/JFlow lub Sflow; - urządzenie musi wspierać i obsługiwać zaawansowane funkcje sieciowe: - obsługa protokołu MPLS (funkcje LER i LSR); - obsługa MPLS over GRE; - obsługa QoS dla MPLS i MPLS Traffic Engineering; - MPLS VPN; - obsługa wirtualnych instancji routingu (VRF); - obsługa BFD (Bidirectional Forwarding Detection); - obsługa Layer-2 Tunneling Protocol Version 3; - urządzenie posiada narzędzia IP SLA lub odpowiednik, umożliwiające pomiar parametrów jakościowych łącza (np. czas odpowiedzi aplikacji/serwera, opóźnienie, jitter, straty pakietów) i dostęp do tych informacji za pomocą SNMP; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | - urządzenie musi obsługiwać zaawansowane funkcjonalności bezpieczeństwa: - wbudowany firewall z funkcjonalnością: - inspekcji pakietów; - podział interfejsów na strefy nie przekazujące pomiędzy sobą ruchu bez odpowiednich polis; - tworzenia polis zezwalających na kontrolowanie ruchu z uwzględnieniem warstwy 4 ISO/OSI; - obsługa konfiguracji tuneli IPSec VPN w oparciu o protokół IKEv2 (Internet Key Exchange v2). Wsparcie dla IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i dynamicznych, dla ruchu IPv4; - szyfrowanie IPSec ruchu unicast IPv4 bez konieczności tworzenia tuneli, z wykorzystaniem protokołu Group Domain of Interpretation (GDOI) zdefiniowanego w RFC 3547; - zapewnienie szyfrowania ruchu z pełną wydajnością routera - obsługę co najmniej 256 tuneli IPSec; - obsługa mechanizmów uwierzytelnienia, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS/TACACS+; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług QoS w sieci | - obsługa mechanizmu DiffServ; - możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (policing, shaping) w oparciu o klasę ruchu; - obsługa mechanizmów kolejkowania ruchu: - z obsługą kolejki absolutnego priorytetu; - ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu; - WFQ; - obsługa mechanizmu WRED; - obsługa mechanizmu ograniczania pasma dla określonego typu ruchu; |
|  | Zasilanie | - napięcie: 230V, prąd przemienny: 50Hz, przewód zasilający; |
|  | Wyposażenie | - zapewnienie pełnego wyposażenia montażowego w celu instalacji w szafie 19”; |
|  | Wymagania w zakresie interfejsu systemu operacyjnego | - musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej; - konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; - musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów; |
|  | Wymagania dodatkowe | - pełna kompatybilność, integracja i współdziałanie ze wszystkimi funkcjami Systemu zarządzania i monitorowania urządzeń eSight Network posiadanego przez Zamawiającego; - pełna kompatybilność w zakresie interfejsu użytkownika z routerami Zamawiającego - Huawei Technologies serii AR; - urządzenie musi być kompatybilne i w pełni współpracować z kartami rozszerzeń Zamawiającego instalowanymi w slotach SIC w routerach serii AR6121; |
|  | Licencje | - router musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem iMaster NCE-Campus w zakresie zarządzania zaoferowanym urządzeniem sieciowym z wykorzystaniem protokołu Netconf; - zapewnienie licencji dla wymaganych funkcjonalności; - w przypadku licencji subskrypcyjnych dla wymaganych funkcjonalności i mechanizmów – czas trwania subskrypcji wynosi 36 miesięcy. |

  - Przełącznik dostępowy Ethernet typ I – 45 sztuk fabrycznie nowych, ukompletowane oraz zgodne z poniższą specyfikacją techniczną.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany, minimalny parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Charakter urządzenia | - przełącznik o zamkniętej konfiguracji, z co najmniej: a) 48 interfejsów Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; b) 4 interfejsy Gigabit Ethernet 1/10G BASE-X ze stykiem określanym przez moduły typu SFP+ (obsługa standardów, min. 10GBase-LX/LH, 10GBase-SX, 10GBase-BX-U, 10GBase-BX-D) oraz SFP (obsługa standardów, min. 1000Base-LX/LH, 1000Base-SX, 1000Base-BX-U, 1000Base-BX-D, 1000 Base-T, CWDM); c) 2 interfejsy stakujące 12GE (SFP+); - wymagane przełączanie w warstwie drugiej (L2); - wsparcie dla routingu w warstwie trzeciej (L3); - wsparcie dla standardu IEEE 802.3af (15,4W) na co najmniej 24 portach Gigabit Ethernet lub wsparcie dla standardu IEEE 802.3at (30W) na co najmniej 12 portach Gigabit Ethernet; - wymagana funkcjonalność w zakresie tworzenia stosów „stack”; |
|  | Wydajność urządzenia | - wydajność w zakresie Forwarding min. 168 Mpps; - matryca przełączająca o wydajności min. 224 Gbps; |
|  | Typ obudowy | - obudowa 1U zoptymalizowana do instalacji w szafie 19” (wyposażenie montażowe); - głębokość poniżej 25 cm; - poziom hałasu nie przekraczający 50 dB w temp. 27oC; |
|  | Zarządzanie urządzeniem | - CLI (SSHv2,Telnet); - console (port szeregowy konsoli); - HTTPS; - SNMPv3; - diodowa sygnalizacja stanu urządzenia oraz poszczególnych portów; - port USB – wsparcie dla pamięci typu flash; - obsługa mechanizmu łączenia w stos grupy takich samych urządzeń w jedno logicznie zarządzalne urządzenie (możliwość stakowania co najmniej 9 przełączników w jeden logiczny stos) -urządzenie musi mieć wszystkie niezbędne licencje; - wsparcie obsługi poprzez programowalny interfejsu za pomocą języka Python; -wsparcie dla interfejsów NETCONF i YANG; |
|  | Skalowalność urządzenia | - wielkość pamięci operacyjnej (RAM) – min. 2048 MB; - wielkość pamięci nieulotnej (FLASH) – min. 1024 MB; - jednoczesna obsługa min.: a) 32000 adresów MAC; b) 4000 identyfikatorów VLAN; |
|  | Funkcjonalności urządzenia w zakresie warstwy 2 (L2) | - obsługa VLANów w warstwie 2 oraz trunków - IEEE 802. 1Q VLAN; - obsługa IEEE 802.1s; - obsługa IEEE 802.1w; - wsparcie LLDP (Link Layer Discovery Protocol)/LLDP-MED; - wsparcie dla LACP (Link Aggregation Control Protocol); - obsługa Jumbo frames (9216 bytes); - obsługa MTU (ramki Jumbo); - obsługa VOICE VLAN; - wsparcie dla ERPS(G.8032) |
|  | Funkcjonalności urządzenia w zakresie warstwy 3 (L3) | - wsparcie routingu statycznego, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3; - obsługa 4096 wpisów w FIBv4; - obsługa 1024 wpisów w FIBv6; - obsługa PMTU; - obsługa IPv6 ping, IPv6 tracert i IPv6 Telnet; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | - funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym; - współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równoważnym; - możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu; - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - wsparcie dla TACACS+ i RADIUS; - wsparcie dla protokołu 802.1x w tym możliwość autoryzacji stacji roboczych w oparciu o certyfikaty, w oparciu o adresy MAC oraz autentykacji na porcie per adres MAC; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci | - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP; - implementacja co najmniej ośmiu kolejek na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; - implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; - możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (rate limiting); |
|  | Technologie sieciowe | - funkcjonalności DHCP: Relay, snooping; - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN; |
|  | Zasilanie | - napięcie: 230V, prąd przemienny: 50Hz, przewód zasilający; |
|  | Wymagania w zakresie interfejsu | - musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; - musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów; |
|  | Licencje | - przełącznik musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem iMaster NCE-Campus w zakresie zarządzania zaoferowanym urządzeniem sieciowym z wykorzystaniem protokołu Netconf; - zapewnienie licencji dla wymaganych funkcjonalności; - w przypadku licencji subskrypcyjnych dla wymaganych funkcjonalności i mechanizmów – czas trwania subskrypcji wynosi 36 miesięcy. |

  - Przełącznik agregacyjny Ethernet typ II – 15 sztuk fabrycznie nowych, ukompletowane oraz zgodne z poniższą specyfikacją techniczną.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany, minimalny parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Charakter urządzenia | - przełącznik o zamkniętej konfiguracji, z co najmniej: a) 24 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; b) 4 interfejsy Gigabit Ethernet 1/10G BASE-X ze stykiem określanym przez moduły typu SFP+ (obsługa standardów, min. 10GBase-LX/LH, 10GBase-SX, 10GBase-BX-U, 10GBase-BX-D) oraz SFP (obsługa standardów, min. 1000Base-LX/LH, 1000Base-SX, 1000Base-BX-U, 1000Base-BX-D, 1000 Base-T, CWDM); c) 2 interfejsy stakujące 12GE (SFP+); - wymagane przełączanie w warstwie drugiej (L2); - wsparcie dla routingu w warstwie trzeciej (L3); - wsparcie dla standardu IEEE 802.3af (15,4W) na co najmniej 24 portach Gigabit Ethernet lub wsparcie dla standardu IEEE 802.3at (30W) na co najmniej 13 portach Gigabit Ethernet; - wymagana funkcjonalność w zakresie tworzenia stosów „stack”; |
|  | Wydajność urządzenia | - wydajność w zakresie Forwarding min. 132 Mpps; - matryca przełączająca o wydajności min. 176 Gbps; |
|  | Typ obudowy | - obudowa 1U zoptymalizowana do instalacji w szafie 19” (wyposażenie montażowe); - głębokość poniżej 25 cm; - poziom hałasu nie przekraczający 50 dB w temp. 27oC; |
|  | Zarządzanie urządzeniem | - CLI (SSHv2,Telnet); - console (port szeregowy konsoli); - HTTPS; - SNMPv3; - diodowa sygnalizacja stanu urządzenia oraz poszczególnych portów; - port USB – wsparcie dla pamięci typu flash; - obsługa mechanizmu łączenia w stos grupy takich samych urządzeń w jedno logicznie zarządzalne urządzenie (możliwość stakowania co najmniej 9 przełączników w jeden logiczny stos) -urządzenie musi mieć wszystkie niezbędne licencje; - wsparcie obsługi poprzez programowalny interfejsu za pomocą języka Python; -wsparcie dla interfejsów NETCONF i YANG; |
|  | Skalowalność urządzenia | - wielkość pamięci operacyjnej (RAM) – min. 2048 MB; - wielkość pamięci nieulotnej (FLASH) – min. 1024 MB; - jednoczesna obsługa min.: a) 32000 adresów MAC; b) 4000 identyfikatorów VLAN; |
|  | Funkcjonalności urządzenia w zakresie warstwy 2 (L2) | - obsługa VLANów w warstwie 2 oraz trunków - IEEE 802. 1Q VLAN; - obsługa IEEE 802.1s; - obsługa IEEE 802.1w; - wsparcie LLDP (Link Layer Discovery Protocol)/LLDP-MED; - wsparcie dla LACP (Link Aggregation Control Protocol); - obsługa Jumbo frames (9216 bytes); - obsługa MTU (ramki Jumbo); - obsługa VOICE VLAN; - wsparcie dla ERPS(G.8032) |
|  | Funkcjonalności urządzenia w zakresie warstwy 3 (L3) | - wsparcie routingu statycznego, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3; - obsługa 4096 wpisów w FIBv4; - obsługa 1024 wpisów w FIBv6; - obsługa PMTU; - obsługa IPv6 ping, IPv6 tracert i IPv6 Telnet; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | - funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym; - współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równoważnym; - możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu; - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - wsparcie dla TACACS+ i RADIUS; - wsparcie dla protokołu 802.1x w tym możliwość autoryzacji stacji roboczych w oparciu o certyfikaty, w oparciu o adresy MAC oraz autentykacji na porcie per adres MAC; |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci | - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP; - implementacja co najmniej ośmiu kolejek na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi; - implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; - możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (rate limiting); |
|  | Technologie sieciowe | - funkcjonalności DHCP: Relay, snooping; - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN; |
|  | Zasilanie | - napięcie: 230V, prąd przemienny: 50Hz, przewód zasilający; |
|  | Wymagania w zakresie interfejsu | - musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; - musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów; |
|  | Licencje | - przełącznik musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem iMaster NCE-Campus w zakresie zarządzania zaoferowanym urządzeniem sieciowym z wykorzystaniem protokołu Netconf; - zapewnienie licencji dla wymaganych funkcjonalności; - w przypadku licencji subskrypcyjnych dla wymaganych funkcjonalności i mechanizmów – czas trwania subskrypcji wynosi 36 miesięcy. |

  - Punkt dostępowy – 70 sztuk fabrycznie nowych, ukompletowane i zgodne z poniższą specyfikacją techniczną:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany, minimalny parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Charakter urządzenia | - punkt dostępowy umożliwiający pracę w standardach IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax (Wi-Fi6)/be(Wi-Fi7) - wsparcie dla pracy w trybie lokalnym, NCE (wymagana pełna współpraca z kontrolerami Zamawiającego) oraz cloud; - obsługa do 1200 użytkowników (600 per radio) - wydajność do 6,4 Gbs; |
| 2. | Typ obudowy | - przeznaczony do instalacji pod sufitem – wymagany niski profil urządzenia, nieprzekraczający 6 cm; wymagane wyposażenie umożliwiające montaż urządzenia do ściany lub sufitu; - diodowa sygnalizacja stanu urządzenia; |
| 3. | Zarządzanie urządzeniem | - pełne współdziałanie oraz obsługa kontrolerów SD-WAN Zamawiającego - iMaster NCE-Campus; - obsługa automatycznej konfiguracji – PnP (Plug-and-Play) - wsparcie dla zarządzania opartego na chmurze; - CLI (telnet/SSH); - SNMP v1/v2/v3; - zarządzenie poprzez WEB (http/HTTPS); - wsparcie dla NTP; - zdalna bezprzewodowa obsługa i konserwacja (O&M) poprzez port szeregowy Bluetooth; |
| 4. | Ilość interfejsów | - 1 x GigabitEthernet 100/1GE/2,5GE Base-T (RJ-45) (z możliwością zasilania z przełącznika sieciowego (standard IEEE 802.3at/af) - 1 x GigabitEthernet 10/100/1GE Base-T (RJ-45); - zasilanie 12V (DC); - przycisk resetu ustawień do wartości fabrycznych; - wbudowany Bluetooth - BLE5.4; |
| 5. | Anteny i radio | - anteny zintegrowane i dookólne: a) dla pasma 2.4 GHz, zysk min. 4 dBi, maksymalna moc radia 23 dBm, b) dla pasma 5 GHz, zysk min. 5 dBi, maksymalna moc radia 26 dBm, - obsługa podwójnego radia: 2.4GHz (2x2) + 5GHz (4x4) oraz sześciu strumieni przestrzennych |
| 6. | Funkcjonalności urządzenia | - obsługa DL/UL MU-MIMO oraz DL/UL OFDMA; - wsparcie dla Space Time Block Code (STBC); - zgodność z modulacją 4096-QAM, 1024-QAM oraz kompatybilność z 256-QAM/64-QAM/16-QAM/8-QAM/QPSK/BPSK; - obsługa Beamforming; - obsługa Low-Density Parity-Check (LDPC); - obsługa Maximum-Likelihood Detection (MLD); - obsługa MRC (Maximal Ratio Combining); - obsługa DFS (Dynamic Frequency Selection); - obsługa Short guard interval (GI) w trybach pracy 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz; - obsługa trybu pracy 320 MHz przy Wi-Fi7; - obsługa Signal Sustain Technology; - wsparcie dla Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD); - wsparcie dla Multi-user CAC; - zgodność z protokołem CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points , RFC 5415); - wsparcie protokołów bezpieczeństwa: 802.11i, Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), WPA2, WPA oraz 802.1x; - wsparcie dla Wi-Fi Multimedia (WMM™); - wbudowany analizator widma umożliwiający wykrywanie interferencji; - wsparcie dla usług lokalizacji – lokalizacja terminali Wi-Fi; - wsparcie dla BOYD (OUI, UA, opcje DHCP); - obsługa DHCP snooping; - obsługa Dynamic ARP Inspection (DAI); - obsługa Wireless Intrusion Detection System (WIDS) and Wireless Intrusion Prevention System (WIPS); - obsługa roaming: IEEE 802.11k oraz IEEE 802.11v smart roaming i IEEE 802.11r fast roaming (≤ 50 ms); - obsługa Wi-Fi CSI Sensing (wykrywanie urządzeń przy użyciu informacji o stanie kanału); - obsługa Wi-Fi Shield (przesyłanie dodatkowych sygnałów zakłócających, aby zapewnić, że tylko terminal docelowy może dokładnie odbierać pakiety danych i sygnały, uniemożliwiając złośliwym użytkownikom podsłuchiwanie transmisji); |
| 7. | Certyfikaty | - certyfikat konsorcjum WiFi Alliance; - zgodność z polskimi regulacjami; - zgodność z dyrektywami UE; |
| 8. | Wymagania dodatkowe | - wymagana pełna kompatybilność ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi iMaster NCE-Campus posiadanym przez Zamawiającego; |
| 9. | Licencje | - AP musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem iMaster NCE-Campus w zakresie zarządzania zaoferowanym urządzeniem sieciowym z wykorzystaniem protokołu Netconf; - zapewnienie licencji dla wymaganych funkcjonalności; - w przypadku licencji subskrypcyjnych dla wymaganych funkcjonalności i mechanizmów – czas trwania subskrypcji wynosi 36 miesięcy. |

# Załącznik nr 2a do Umowy UMIA/IT/…….

# Protokół Dostawy do Umowy …….

# zawartej pomiędzy miastem stołecznym Warszawa,

a ………………………………

| Miejsce realizacji |  |
| --- | --- |
| Data dostawy przedmiotu Umowy |  |

Zamawiający potwierdza realizację dostawy.

Informacje dodatkowe, uwagi, zastrzeżenia:

Wykonawca                                                                                Zamawiający

# Załącznik nr 2b do Umowy UMIA/IT/…….

# Protokół Odbioru do Umowy UMIA/IT/

# zawartej pomiędzy miastem stołecznym Warszawa,

a ………………………………

| Miejsce |  |
| --- | --- |
| Data odbioru przedmiotu Umowy |  |

Zamawiający potwierdza realizację umowy przez zastrzeżeń.

Informacje dodatkowe, uwagi

Wykonawca                                                                                Zamawiający

Załącznik nr 3 do Umowy UMIA/IT

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykaz osób

przy pracach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Adres e-mail | Telefon kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do Umowy UMIA/IT/

Oświadczenie

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Urzędu m.st. Warszawy

Miejscowość i data

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe/ funkcja

Adres

Nr dowodu osobistego

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy

  - Oświadczam niniejszym, że:

1/  	zostałem poinformowany o obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z czynnościami dotyczącymi wykonania umowy zawartej w dniu ………………... pomiędzy ………………………………………. z dnia …………..….

2/  	zostałem poinformowany, że wszelkie informacje, w tym informacje programowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, księgowe, finansowe, personalne, handlowe, statystyczne, pracownicze dotyczące Miasta st. Warszawy i danych osobowych posiadanych przez Miasto st. Warszawa (Zamawiającego)  stanowią informacje prawnie chronione i mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy, o której mowa w pkt 1 i nie mogą być ujawniane lub udostępniane żadnej osobie trzeciej.

3/ 	zostałem poinformowany, że obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje również wszystkie wszelkie pisma, notatki służbowe, wiadomości przesyłane poczta elektroniczną jeżeli ich treść obejmuje  informacje, o których mowa w pkt 2, w tym także utrwalone na nośnikach magnetycznych lub cyfrowych.

4/ 	zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje o których mowa w pkt 2 powyżej

5/ 	zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę ………………………………………. oraz Miasto st. Warszawa o uzyskanych przeze mnie informacjach dotyczących każdego przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji, o których mowa w pkt 2.

  - Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część umowy określonej w ust. 1 pkt 1.

  - Jednocześnie potwierdzam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz U. z 2022 r. poz. 1233 ).

…................................................................

(czytelny podpis – imię i nazwisko)

- Załącznik nr 5 do Umowy nr UMIA/

Wykaz podwykonawców

Ze strony Wykonawcy:

|  | Nazwa/ Imię i Nazwisko | Adres siedziby ,adres email, nr telefonu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- Załącznik nr 6 do Umowy nr UMIA/

Klauzula informacja o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Urzędzie m.st. Warszawy obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych wprowadzona zarządzeniem nr 1542/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z 13 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie m.st. Warszawy.

W związku z Procedurą, mają Państwo prawo zgłoszenia naruszenia prawa polegającego 
na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, we wszystkich dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy:

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą następujących środków komunikacji:

- na adres sygnalista@um.warszawa.pl;

- na adres korespondencyjny Urzędu: „Dyrektor Biura Zgodności” z dopiskiem „Do rąk własnych”;

- telefonicznie – w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 pod dedykowanym numerem: 725 850 144;

- osobiście – na wniosek złożony za pośrednictwem wymienionych powyżej kanałów. Spotkanie zorganizowane będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przekazane w związku ze zgłoszeniem sygnalistycznym nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że ujawnienie takie następuje za wyraźną zgodą sygnalisty, bądź ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakładce Akty Prawne, Zarządzenia pod nr 1542/2024 https://bip.um.warszawa.pl/web/prezydent/-/zarzadzenie-nr-1542/2024-z-2024-09-13

- Załącznik nr 7 do Umowy nr UMIA/

ZASADY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

- Postanowienia ogólne

  - W celu zagwarantowania maksymalnej ochrony Zamawiającego w zakresie cyberbezpieczeństwa, Strony wprowadzają dodatkowe obowiązki po stronie Wykonawcy związane z przestrzeganiem zasad i wymogów Zamawiającego dotyczących cyberbezpieczeństwa określone w niniejszym dokumencie.

  - Wykonawca zapewnia, że:

    - według jego najlepszej wiedzy nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie uznania go za dostawcę wysokiego ryzyka w rozumieniu przepisów odrębnych;

    - personel, którym będzie posługiwać się w toku realizacji Umowy posiada wszelkie niezbędne umiejętności i kwalifikacje pozwalające na prawidłowe i terminowe zrealizowanie Umowy, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz podlega regularnym szkoleniom z zakresu cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami prawa, standardami i najlepszymi praktykami w tym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z zastosowaniem środków, mechanizmów i funkcjonalności zapewniających cyberbezpieczeństwo produktów, procesów lub usług świadczonych w ramach Umowy, rozumianych jako odporność na zdarzenia naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oraz pozwalające na bezpieczną eksploatację i opiekę nad oprogramowaniem lub systemem informatycznym (w tym infrastrukturą) dostarczanym Zamawiającemu lub wykorzystywanym do realizacji Przedmiotu Umowy. Środki, mechanizmy i funkcjonalności, o których mowa w zdaniach poprzednich:

    - będą odpowiednie i proporcjonalne do oszacowanego ryzyka wystąpienia incydentu, przy uwzględnieniu najnowszego stanu wiedzy i zaleceń oraz wytycznych organów właściwych w zakresie cyberbezpieczeństwa, standardów i praktyk branżowych, a także uwzględniające koszty ich wdrożenia, wielkość Zamawiającego, prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów oraz narażenie Zamawiającego na ryzyka;

    - zapewnią poufność, integralność, dostępność, autentyczność i ochronę danych przetwarzanych w ramach Przedmiotu Umowy, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją i wykorzystaniem tych danych;

    - w przypadku wystąpienia incydentu pozwolą zminimalizować jego skutki, w tym zwłaszcza odzyskać i zabezpieczyć dane przetwarzane w ramach Przedmiotu Umowy;

    - zapewnią ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją Systemu lub Rezultatów Prac, uwzględniając ogólną ich jakość oraz podatności związane z Wykonawcą.

  - Wykonawca zobowiązuje się ponadto w przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek luk lub podatności systemów, usług lub prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, naruszających lub mogących naruszać cyberbezpieczeństwo – przekazać Zamawiającemu informację o zidentyfikowanych lukach lub podatnościach oraz ich potencjalnych lub zaistniałych skutkach, a także podjąć działania mające na celu minimalizację skutków luk lub podatności.

  - Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku, gdy realizacja Umowy wymagać będzie nadania przez Zamawiającego Wykonawcy lub innym osobom działającym w jego imieniu lub na jego zlecenie (w tym osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę) upoważnienia do dostępu do Urządzeń lub innych systemów informatycznych Zamawiającego, takie upoważnienia zostaną wydane na okres nie dłuższy niż wskazany w § 4 Umowy.

- Dodatkowe obowiązki na wypadek rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zwrotu lub usunięcia wszelkich danych, dokumentów lub informacji otrzymanych od Zamawiającego w celu realizacji Umowy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w sposób trwały oraz zgodny z najlepszymi praktykami w tym zakresie, co obejmuje również wszelkie posiadane kopie – na żądanie Zamawiającego dopiero po ich uprzednim przekazaniu Zamawiającemu za pomocą bezpiecznego połączenia teleinformatycznego w sposób ustalony przez Strony. Zwrot przez Wykonawcę danych, dokumentów, informacji lub ich kopii zostanie potwierdzony odrębnym protokołem podpisanym przez Strony, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może zachować kopie w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak, niż do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń;

  - złożenia Zamawiającemu, w terminie 10 Dni Roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, pisemnego, pod rygorem nieważności oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców o skutecznym i trwałym usunięciu przez Wykonawcę ze środków informatycznych (w tym nośników infrastruktury oraz innych zasobów użytych do wykonania Umowy) wszelkich danych uzyskanych od Zamawiającego lub pozyskanych w toku wykonywania Umowy oraz wszelkich ich kopii (jeżeli Zamawiający nie zażądał ich zwrotu zgodnie z postanowieniami pkt 4.1.) oraz wszelkich ich kopii.

- Dodatkowe postanowienia związane z implementacją dyrektywy NIS2

  - Z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dostosowującej przepisy tej ustawy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2), Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązani są do realizacji Umowy w sposób nie naruszający przepisów tejże ustawy oraz jej aktów wykonawczych. W szczególności Wykonawca lub podwykonawca mający status podmiotu kluczowego lub podmiotu ważnego w rozumieniu tejże ustawy albo nie mający takiego statusu, ale realizujący Umowę, której przedmiotem jest usługa ICT, dostawa ICT lub produkt ICT w rozumieniu tejże ustawy, zobowiązany jest spełniać wszystkie wymagania ww. ustawy (w tym jej aktów wykonawczych) odnoszące się odpowiednio do podmiotu kluczowego, podmiotu ważnego oraz podmiotów świadczących usługę ICT, dostawę ICT lub produkt ICT.

  - Jeżeli w wyniku wejścia w życie nowych przepisów, w szczególności nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o której mowa w pkt 5.1., na Zamawiającego nałożone zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa, których prawidłowa realizacja w kontekście Umowy będzie wymagała czynności po stronie Wykonawcy lub obowiązki inne od określonych w Umowie, wówczas Strony uregulują takie dodatkowe czynności w aneksie do Umowy, a w braku zgody obu Stron na aneks, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy, zgodnie z pkt 8.2. W treści aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony mogą w szczególności uregulować lub doprecyzować kwestie związane z ich współdziałaniem podczas obsługi incydentów.

- Audyt

  - Od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o której mowa w pkt 5.1., Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, umożliwi Zamawiającemu, podmiotom działających w imieniu Zamawiającego lub właściwym organom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie audytu wykonywania Umowy (dalej: „Audyt”). W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do:

    - udzielenia dostępu do wszelkich danych, dokumentów i informacji oraz dostępu do systemu informatycznego wykorzystywanego do realizacji Umowy;

    - umożliwienia przeprowadzenia kontroli zdalnie lub w siedzibie Wykonawcy, lub jakichkolwiek podmiotów, którymi Wykonawca posługuje się do wykonania Umowy.

  - W uzupełnieniu postanowień pkt 6.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

    - wdrożenia, w terminie uzgodnionym przez Strony zaleceń, wynikających z Audytu (w braku uzgodnienia termin wyznacza Zamawiający);

    - przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie, dowodów wdrożenia zaleceń Audytu;

    - w przypadku audytów przeprowadzanych przez właściwe organy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – wdrożenia jakichkolwiek nakazów, zakazów lub środków organizacyjnych i technicznych określonych przez te organy.

  - Koszt Audytu ponosi Zamawiający. W przypadku, gdy Audyt wykaże nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń Audytu na własny koszt.

  - Zamawiający może odstąpić od Audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje sprawozdaniem z audytu wydanym w ciągu ostatnich [•] miesięcy, przeprowadzanym przez:

    - jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych;

    - co najmniej dwóch audytorów spełniających kryteria określone w art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Dodatkowe postanowienia dotyczące zarządzania incydentami

  - Od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o której mowa w pkt 5.1 Wykonawca ma również obowiązek:

    - niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wczesne ostrzeżenie o incydencie poważnym lub innym incydencie, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci lub systemów Zamawiającego, nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu jego wykrycia, przekazując wszystkie informacje wymagane na mocy przepisów prawa;

    - niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu incydent poważny lub inny incydent, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci lub systemów Zamawiającego, nie później niż w ciągu 18 godzin od momentu jego wykrycia, przekazując wszystkie informacje wymagane na mocy przepisów prawa;

    - współdziałać podczas obsługi incydentu poważnego w zakresie wymaganym przez Zamawiającego lub właściwe organy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- Dodatkowe przesłanki rozwiązania Umowy

  - Niezależnie od innych postanowień Umowy regulujących przesłanki zmiany Umowy, Strony zgodnie postanawiają, że od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o której mowa w pkt 5.1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, również z następujących ważnych powodów:

    - wszczęcia wobec Wykonawcy przez organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa postępowania w przedmiocie zastosowania wobec Wykonawcy środków, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 ww. ustawy lub podjęcia decyzji o zastosowaniu wobec Wykonawcy takich środków;

    - wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o uznaniu Wykonawcy lub oferowanego przez niego oprogramowania jako dostawcy wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 67b ww. ustawy;

    - co najmniej trzykrotnego przekroczenia terminu zawiadomienia o incydencie poważnym lub innym incydencie, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci lub systemów Zamawiającego lub wstępnego ostrzeżenia o incydencie poważnym;

    - wystąpienia w infrastrukturze Wykonawcy incydentu poważnego lub innego incydentu, który stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa sieci lub systemów informatycznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji i danych Zamawiającego;

  - Zamawiający jest również uprawniony do wcześniejszego rozwiązania Umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy na skutek odmowy przez Wykonawcę zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w pkt 5.2., Zamawiający nie będzie mógł prawidłowo realizować obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa nałożonych na niego przez nowe (zmienione) przepisy.

Wariant II (umowy o dzieło, np. wdrożeniowe, rozwojowe, utrzymaniowe w modelu rezultatu)

6.1. Niezależnie od innych postanowień Umowy regulujących przesłanki zmiany Umowy Strony zgodnie postanawiają, że od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o której mowa w pkt 5.1, Zamawiający może odstąpić od Umowy na przód (ex nunc) w następujących przypadkach:

    - wszczęcia wobec Wykonawcy przez organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa postępowania w przedmiocie zastosowania wobec Wykonawcy środków, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 9 ww. ustawy lub podjęcia decyzji o zastosowaniu wobec Wykonawcy takich środków;

    - wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o uznaniu Wykonawcy lub oferowanego przez niego oprogramowania jako dostawcy wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 67b ww. ustawy;

    - co najmniej trzykrotnego przekroczenia terminu zawiadomienia o incydencie poważnym lub innym incydencie, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci lub systemów Zamawiającego lub wstępnego ostrzeżenia o incydencie poważnym;

    - wystąpienia w infrastrukturze Wykonawcy incydentu poważnego lub innego incydentu, który stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa sieci lub systemów informatycznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji i danych Zamawiającego;

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, w terminie 30 dni od powzięcia informacji, o wystąpieniu którejkolwiek z ww. przesłanek.

  - Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy na przód (ex nunc) w przypadku, gdy na skutek odmowy przez Wykonawcę zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w pkt 5.2., Zamawiający nie będzie mógł prawidłowo realizować obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa nałożonych na niego przez nowe (zmienione) przepisy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający może skorzystać z takiego umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni, licząc od daty poinformowania go przez Wykonawcę pisemnie lub mailowo o odmowie zawarcia aneksu, od momentu zerwania negocjacji albo od zakończenia negocjacji bez zgody na aneks (w zależności co nastąpi wcześniej).

- Dodatkowe przesłanki naliczenia kar umownych

  - Niezależnie od innych postanowień Umowy regulujących przesłanki naliczenia kar umownych, Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia, a Wykonawca zobowiązany do zapłacenia, następujących kar umownych:

    - w przypadku odmowy poddania się przez Wykonawcę Audytowi na zasadach określonych w pkt 6 – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek;

    - w przypadku zwłoki we wdrożeniu zaleceń wynikających z Audytu Zamawiającego lub właściwych organów krajowego systemu cyberbepieczeństwa – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00  PLN za każdy przypadek;

    - w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu na jego żądanie dowodów wdrożenia zaleceń Audytu – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00  PLN za każdy przypadek;

    - w przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu wstępnego ostrzeżenia o incydencie poważnym – Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 100,00  PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

    - w przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu zawiadomienia o incydencie poważnym – Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 200,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

    - w przypadku zwłoki w realizacji, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, obowiązku zwrotu wszelkich danych otrzymanych od Zamawiającego w celu realizacji Umowy – Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 1000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - O ile pozostałe postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, kary umowne wskazane w pkt 7.1 podlegają kumulacji oraz mogą być naliczanie niezależnie od siebie. Jeżeli pozostałe postanowienia Umowy wprowadzają maksymalną wysokość kar umownych, wówczas obejmuje ona również kary wskazane w pkt 7.1.

- Dodatkowe warunki podwykonawstwa

  - Niezależnie od innych postanowień Umowy regulujących kwestię podwykonawstwa, jeżeli potrzeba powierzenia wykonywania określonych prac podwykonawcy pojawi się w toku wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zbadania czy podwykonawca gwarantuje cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw;

  - przekazania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji o posiadanych przez podwykonawcę środkach organizacyjnych i technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania Umowy, kopii wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, procedur i polityk;

  - uprzedniego przekazania Zamawiającemu informacji o takim podwykonawcy, ze wskazaniem nazwy i siedziby podwykonawcy oraz zakresu powierzanych mu obowiązków;

  - uzyskania, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego na udział danego podwykonawcy w realizacji Umowy.

  - Wykonawca zapewni w umowie z podwykonawcą obowiązek przestrzegania przez podwykonawcę wszelkich wymogów Zamawiającego określonych w Umowie, które pozostają w adekwatnym związku do zakresu czynności realizowanych przez takiego podwykonawcę, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  - Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego zaprzestania wykonywania Umowy z udziałem określonego podwykonawcy w przypadku, gdy okaże się, że stosowane przez niego środki techniczne lub organizacyjne są niewystraczające dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w toku wykonywania Umowy lub gdy stwierdzono wystąpienie Incydentu lub podatności w infrastrukturze lub środowisku podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność na wszelkie opóźnienia wynikające z braku możliwości wykonywania Umowy z udziałem tego podwykonawcy.

- Dodatkowe przesłanki zmian Umowy

  - Niezależnie od innych postanowień Umowy regulujących przesłanki zmiany Umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących sytuacjach:

    - o ile taka konieczność wynika z wykonania przez Zamawiającego polecenia zabezpieczającego, wydanego przez właściwe organy krajowego 	systemu cyberbezpieczeństwa;

    - w przypadku gdy konieczność taka wynika ze zmiany przepisów prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa lub wydania przez właściwe organy 	krajowego systemu cyberbezpieczeństwa nowych rekomendacji lub zaleceń, w tym w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego 	Załącznika okażą się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa, które weszły w życie po zawarciu Umowy.

  - Zmiany warunków Umowy w następstwie przyczyn wymienionych w pkt 9.1. mogą dotyczyć w szczególności:

    - terminów realizacji i zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy;

    - dostosowania Umowy do zmian przepisów prawa albo nowych wytycznych lub interpretacji wydanych przez odpowiednie organy;

    - procedur o charakterze formalnym, w szczególności zmiany wzorców dokumentów, stanowiących załączniki do Umowy;

    - wynagrodzenia;

    - wymagań określonych w OPZ.