OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:

Konserwacja tężni solankowej.

Przedmiot zamówienia – bieżąca konserwacja tężni solankowej zlokalizowanej na terenie działki 100/10 obręb 2-09-06 przy ul. Zagłoby 6 w Warszawie, polegająca na wykonywaniu czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Zakres prac obejmuje wszystkie prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu , a w szczególności:

- Wykonanie czynności niezbędnych do rozruchu tężni

- Przeprowadzenie próbnego rozruchu tężni

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń wchodzących w skład obiektu

- Czyszczenie koryt i tarniny

- Uzupełnianie zbiornika solanką

- Utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym: obsługa, konserwacja oraz naprawy i usuwanie awarii

- Kontrola poprawności działania urządzeń znajdujących się w tężni

- Codzienne kontrolowanie ubytku solanki w komorze zbiornika, poinformowanie o konieczności dowozu wody. Cotygodniowe badanie stężenia solanki.

- Bieżąca konserwacja pracy pompy i zaworu tłoczącego solankę, sprawdzenie dysz i czyszczenie wylotu rury odprowadzającej nadmiar solanki, sprawdzenie sterowników i poprawności działania programów zegara astronomicznego załączającego pracę tężni.

- Przygotowanie tężni przed zimą: opróżnienie zbiornika z solanki, wyczyszczenie elementów odprowadzających nadmiar solanki, opróżnienie i przedmuchanie dysz, zabezpieczenie pompy przed zimą, zabezpieczenie tarniny.

- Pozostałe obowiązki zlecone przez Zleceniodawcę