Załącznik nr 2 do Umowy ……….……………………………………… .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury parkowej w na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej” – taras dolny

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

45233200-1 - 	Roboty w zakresie różnych nawierzchni – ciągi piesze i place utwardzone

45212120-3 -	Drobne formy architektoniczne

45112710-5 - 	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45310000-3- 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury, schodów parkowych, muru parkowego, oświetlenia parkowego na dolnym tarasie południowego stoku Górki Szczęsliwickiej 
w Warszawie, realizowanej ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury parkowej w na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej” zgodnie z dokumentacją pn.: „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, SCHODÓW PARKOWYCH, MURU PARKOWEGO, OŚWIETLENIA PARKOWEGO NA DOLNYM TARASIE POŁUDNIOWEGO STOKU GÓRKI SZCZĘŚLIWICKIEJ” opracowaną przez STUDIO BUDOWLANE „UNITY” s.c. ul. Kędzierskiego 2/66, 01- 493 Warszawa w roku 2025.

Dla zamierzenia inwestycyjnego Zamawiający uzyskał Decyzję 5/OCH/PB/2026 Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz udzielający pozwolenia na budowę.

- Cel Przedmiotu Zamówienia:

Roboty objęte przedmiotem zamówienia mają na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwo użytkowania tarasu dolnego znajdującego się na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej wraz z remontem schodów, których zły stan techniczny może powodować niezamierzone zagrożenie dla użytkowników.

- Zakres zamówienia:

Zakres projektu przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych na terenie tarasu dolnego znajdującego się na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej, w tym m. in.:

- Rozbiórkę murka parkowego i budowa nowego;

- rozbiórkę części utwardzeń i budowa nowych;

- rozbiórkę istniejących siedzisk, montaż nowych siedzisk, ławek oraz koszy parkowych;

- rozbiórkę istniejących schodów parkowych i budowę nowych;

- budowę oświetlenia parkowego;

- plantowanie, humusowanie, obsianie trawą;

- nowe nasadzenia;

- uporządkowanie przyległego terenu.

Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

- Lokalizacja obiektu, na którym będą prowadzone roboty budowlane:

Przedmiotowy teren inwestycyjny zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym 59/13 z obrębu 2-03-12, na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, woj. Mazowieckie. Obszar inwestycji znajduje się na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej i obejmuje tzw. teren tarasu dolnego.

# Istniejące zagospodarowanie – opis i ocena stanu technicznego

Teren inwestycji znajduje się na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej i obejmuje tzw. taras dolny. Teren wzdłuż tarasu stanowi wypłaszczenie stoku górki. Poza tarasem nachylenie skarpy jest znaczne. Od strony północnej tarasu występuje roślinność (drzewa, krzewy), która miejscami pojawia się w obszarze chodnika, korzenie drzew lokalnie powodują wybrzuszenia powierzchni chodnika. Stan ogólny nawierzchni jest dostateczny, lokalnie niezadowalający ze względu na wybrzuszenia, rozsunięcia i zapadanie kostki. Poza zakresem zgłoszenia przewidziano lokalną naprawę utwardzeń w miejscu wybrzuszeń, rozwarstwień i zapadnięć. W obrębie terenu inwestycji nie stwierdzono instalacji podziemnych. Na terenie tarasu nie ma oświetlenia parkowego przewiduje się jego budowę w ramach tego zamierzenia. Istniejący murek parkowy zbudowany jest z kostki granitowej o zmiennej wysokości użytkowej (wystającej ponad poziom kostki chodnikowej) od 30cm do 40cm i szerokości ok. 37-40cm. Konstrukcyjnie mur ma wysokość ok. 50 - 52 cm (3 warstwy kostki granitowej) układanej w gruncie, nie stwierdzono warstwy separacyjnej (izolującej) pomiędzy murem a gruntem. Stwierdzono znaczne ubytki spoinowania i rozwarstwienia muru, lokalne ubytki kamienia w murze, intensywnie zabrudzenia. Ze względu na brak fundamentowania projektuje się jego uzupełnienie i wynikającą z tego konieczność przemurowania murka. Stwierdzono również lokalne odchylenie muru od pionu związane z naporem bezpośrednio przyległych drzew. W tych miejscach zaleca się rozbiórkę muru i osadzenie obrzeża betonowego na krawędzi chodnika. Przedmiotowe schody od strony zachodniej łączą taras górny i dolny Górki Szczęśliwickiej. Schody o konstrukcji terenowej układane w gruncie, szerokość użytkowa ok. 156-158cm. Stopnice z kostki kamiennej, obrzeża podstopnic i policzkowe betonowe. Stan techniczny schodów oceniono jako dostateczny ze względu na lokalne wyłomy w obrzeżach i nierówności nawierzchni. Stwierdzono wystające obrzeża czołowe z płaszczyzny stopni, co może powodować niezamierzone zagrożenie dla użytkowników schodów. Zaleca się ich remont poprzez zastąpienie okładziny z kostki prefabrykowanymi stopniami o antypoślizgowej strukturze betonowej (eliminacja uskoku na styku kostki i obrzeża od czoła stopni).

- Obowiązki Wykonawcy, zasady realizacji zmówienia:

- Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Dokumentacją projektowo-kosztorysową „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, SCHODÓW PARKOWYCH, MURU PARKOWEGO, OŚWIETLENIA PARKOWEGO NA DOLNYM TARASIE POŁUDNIOWEGO STOKU GÓRKI SZCZĘŚLIWICKIEJ” (zwana dalej „dokumentacją, projektem) opracowaną w roku 2025 przez STUDIO BUDOWLANE „UNITY” S.C.

ul. Kędzierskiego 2/66, 01- 493 Warszawa, (zwaną dalej „Projektem” lub „dokumentacją”) wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej „STWiORB”), (łącznie zwanych „dokumentacją techniczną”), stanowiącą załącznik nr 3 do umowy,

- Decyzją 5/OCH/PB/2026 Prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającą pozwolenia na budowę,

- zapisami umowy,

- zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego dalej „OPZ”).

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- sporządzenia kosztorysu szczegółowego i przekazania go Zmawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy;

- zabezpieczenia na własny koszt dostępu do mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (woda, energia elektryczna),

- zorganizowania zaplecza niezbędnego do realizacji robót, w tym biura budowy w którym powinna być przechowywana dokumentacja wraz z Dziennikiem budowy,

- umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie oraz informacji o planowanym wyłączeniu z użytkowania terenu na czas robót, minimum 3 dni przed ich rozpoczęciem,

- naprawy ewentualnych zniszczeń ogrodzenia terenu budowy w terminie do 1h, liczonym od momentu zgłoszenia przekazanego w formie mailowej lub telefonicznej, również w dni ustawowo wolne od pracy,

- Wykonawca ma bezwzględny zakaz zanieczyszczania zbiorników wodnych oraz terenu parku podczas prowadzenia prac budowlanych w tym wrzucania odpadów do zbiornika. W przypadku faktu zanieczyszczenia zbiornika Wykonawca zobowiązany jest do jego całkowitego oczyszczenia (cały zbiornik) na własny koszt,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu projektu organizacji ruchu określającego drogi transportu i wywozu materiałów na terenie parku w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, wybór odpowiednich środków transportu należy do Wykonawcy i musi być dostosowany do warunków lokalnych,

- przeprowadzenia inwentaryzacji stanu dróg dojazdowych na terenie parku, ujętych w w/w projekcie organizacji ruchu (jeśli dotyczy) oraz terenu robót budowlanych, w tym sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Inwentaryzacja winna szczegółowo wskazywać stan techniczny dróg dojazdowych (alejek parkowych) przed rozpoczęciem robót. Wszelkie braki w inwentaryzacji, które nie pozwolą w sposób jednoznaczny określić stanu alejek wraz z przyległymi terenami zielonymi przed rozpoczęciem robót, w odniesieniu do kwestii spornych, będą rozstrzygane na korzyść Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy oraz uszkodzenia nieujęte w protokole inwentaryzacyjnym, a ujawnione w chwili odbioru obciążają Wykonawcę,

- bieżącego utrzymywania dróg dojazdowych do terenu budowy/alejek parkowych w niepogorszonym stanie technicznym poprzez bieżącą naprawę wszystkich zniszczeń, usuwanie zanieczyszczeń w tym piachu, gliny, mogących dostać się na alejki,

- bieżącej naprawy chodników/ciągów pieszych/terenów zielonych, które uległy zniszczeniu podczas realizacji robót,

- utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, w tym sukcesywnego wywozu zbędnego urobku, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, (w tym biura budowy) oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót, czystego i nadającego się do użytkowania,

- zabezpieczenia wszystkich drzew znajdujących się na terenie inwestycji,

- uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym ewentualnej zgody na zjazd z drogi publicznej, związanych z potrzebą zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót oraz poniesienia kosztów zajęcia terenu, w tym pasa drogowego oraz kosztów ustawienia, obsługiwania oraz likwidacji wymaganych znaków drogowych i elementów zabezpieczenia ruchu zapewniających bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

- Inne zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek powołania kierownika budowy,

- najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, kierownik budowy/kierownik robót zobowiązani są dostarczyć oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót, którego treść stanowi załącznik nr 1 OPZ,

- całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie budowy, w szczególności za zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, w szczególności dzieci ponosi Wykonawca,

- roboty nie mogą być prowadzone w terminie: sobota - niedziela oraz w czasie zaplanowanych imprez na terenie parku,

- w czasie realizacji przedmiotu zamówienia na Wykonawcy ciąży obowiązek zapobiegania czynom nieprzyzwoitego zachowania przez jego pracowników, które to podlegają karze z Art. 141 Kodeksu wykroczeń,

- niedopuszczalne jest, aby pracownicy przebywali na terenie budowy 
w niekompletnych ubraniach roboczych (dotyczy m.in. braku koszulek), odzież musi być schludna, odpowiednia do rodzaju wykonywanych robót, spełniająca normy ochronne,

- Wykonawca ma zakaz udzielania informacji o prowadzonych pracach osobom nieuprawnionym. Osobami uprawnionymi są przedstawiciele Zamawiającego oraz instytucji nadzorujących,

- niedopuszczalne jest udostępnianie terenu budowy lub wpuszczanie na teren budowy osób postronnych,

- roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach, przepisami ruchu drogowego, przepisami bhp. i ppoż. oraz branżowymi, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, z zachowaniem właściwej organizacji pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej dla przedmiotu zamówienia, zawierającą m.in. inwentaryzację powykonawczą, atesty, certyfikaty i instrukcje.

Załączniki:

- Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót.

Załącznik 1 do OPZ

_____________ dnia _________________

Oświadczenie

o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych

Ja niżej podpisany ….……………………………….…………………………………………..

(imię i nazwisko)

zamieszkały w .………………………………………………….…………

zgodnie z wymogami art.12 ust.1 i 2, art.22-24, art.41 ust.4 pkt.1, art.42 oraz art.45 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Dz.U.2025.0.418 t.j.), zawiadamiam niniejszym o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki / robót obiektu (podać nazwę i rodzaj obiektu lub zespół obiektów) ………………………..……. na nieruchomości (nr geodezyjnej działki) ……………………. stanowiącej własność ………………… położonej w ……………………...………………………………..……

W/wym. budowa/rozbiórka/roboty będzie/będą prowadzona/e na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę / adaptację /zmianę sposobu użytkowania numer ………………… z dnia …………..………… wydanej przez ………………………….………………………

Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane nr ……..……… z dnia ……………… w zakresie .……………… wydane przez ……………………………………………………………….…. których kserokopię załączam.

Oświadczam, że jestem wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego ………… nr ……………….

Informuję, że w związku z obowiązkiem wynikającym z art.21a ust.1 w/wym. ustawy Prawo budowlane, sporządzony został dla w/wym. przedsięwzięcia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w formie i w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzającym zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.z poźn.zm.) Autorem tego planu jest …………………...posiadający/a odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywania robót budowlanych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej, wynikające z przepisów w/wym. ustawy Prawo budowlane.

…………………………………………………………………………

podpis osoby składającej oświadczenie