OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego: 100 drzew dla Chomiczówki 2.0”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania polegającego na zakupie, dostawie oraz wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych
i roślin cebulowych na terenach osiedla Chomiczówka w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w tym na terenach placówek oświatowych oraz na terenach zieleni przy pętli Chomiczówka, wraz z wykonaniem prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych oraz z zachowaniem ochrony istniejącej zieleni.

Zakres obejmuje w szczególności:

- przygotowanie terenu pod nasadzenia,

- dostawę materiału roślinnego,

- wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i roślin cebulowych,

- zabezpieczenie drzew i rabat (paliki i wygrodzenia drewniane),

- wykonanie mis przy drzewach i podlewanie bezpośrednio po posadzeniu,

- ściółkowanie (mulczowanie) rabat,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualne odtworzenie zniszczonych trawników,

- wykonanie i montaż oznakowania informującego o realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy.

2. Lokalizacja realizacji

Nasadzenia realizowane będą na terenach następujących placówek oświatowych:

- Przedszkole nr 422 „Kolorowa Sowa”, ul. Brązownicza 17,

- Przedszkole nr 328 „Akademia pod Czereśnią”, ul. M. Dąbrowskiej 5A,

- Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina”, ul. J. Conrada 10A,

- Szkoła Podstawowa nr 352 im. J. H. Wagnera, ul. J. Conrada 6,

- Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej, ul. Aspekt 48.

Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka”, ul. Bogusławskiego 8A, nie uczestniczy w projekcie z uwagi na brak możliwości lokalizacyjnych.

Dodatkowo zakres realizacji obejmuje tereny zlokalizowane w przestrzeni publicznej:

- teren przy pętli Chomiczówka, pomiędzy ul. J. Conrada a ul. Brązowniczą.

3. Podstawa prawna i wymagania formalne

Inwestycja musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, tj.:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- „Standardu sadzenia drzew na terenie m.st. Warszawy z doborem gatunkowym” przyjętego zarządzeniem nr 452/2026 Prezydenta m.st. Warszawy z 12 marca 2026 r.

- „Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy” przyjętego zarządzeniem nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy
z 30 grudnia 2022 r.

- wszystkich pozostałych przepisów prawa, w tym norm PN i EN, niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zasady organizacji robót i bezpieczeństwo na terenach placówek oświatowych

Ze względu na charakter obiektów, Wykonawca zobowiązany jest organizować prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci, personelu i użytkowników terenów.
W szczególności:

- wykopane doły pod drzewa i krzewy muszą zostać obsadzone materiałem roślinnym tego samego dnia;

- zakazuje się pozostawiania niezabezpieczonych pustych dołów;

- drzewa nie mogą być pozostawiane nieposadzone lub leżące na terenie;

- stabilizację (paliki) i zabezpieczenia pni należy wykonać niezwłocznie po posadzeniu, tj. w tym samym dniu;

- urobek (ziemia z wykopów) należy na bieżąco usuwać i wywozić; zakazuje się jej składowania na terenie placówek oraz zagęszczania gruntu urobkiem i sztucznego podnoszenia poziomu terenu;

- prace należy prowadzić z zachowaniem ciągów pieszych i użytkowych oraz w uzgodnionych godzinach, tak aby nie dezorganizować pracy placówki;

- wszelkie elementy robót (paliki, narzędzia, materiały) należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5. Ochrona istniejącej zieleni

Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia należy prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzeń drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie oraz niepogarszający ich stanu fitosanitarnego.

W zasięgu koron istniejących drzew i krzewów zakazuje się:

- wjazdu, poruszania się i postoju wszelkich pojazdów i maszyn budowlanych,

- pracy sprzętem mechanicznym (dopuszcza się wyłącznie prace ręczne),

- odkładania urobku, składowania sprzętu, materiałów i ziemi, w tym z wykopów,

- lokalizowania zaplecza robót (kontenerów, toalet),

- zanieczyszczania gleby substancjami chemicznymi, w tym resztkami zapraw cementowych, olejami i paliwami,

- zmiany poziomu gruntu i jego zagęszczania.

W przypadku odsłonięcia systemów korzeniowych istniejących drzew lub krzewów, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego zabezpieczenia przed przesuszeniem, przemarznięciem oraz uszkodzeniami mechanicznymi poprzez szczelne okrycie zwilżoną geowłókniną lub matami słomianymi/jutowymi. Zabezpieczenie musi być utrzymywane w stanie stałej, wysokiej wilgotności aż do momentu całkowitego zasypania korzeni ziemią urodzajną.

Uszkodzone trawniki oraz powierzchnie biologicznie czynne należy odtworzyć niezwłocznie po zakończeniu robót w danym miejscu, w terminie umożliwiającym wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej i wymogami agrotechnicznymi, chyba że wystąpią obiektywne warunki pogodowe lub agrotechniczne uniemożliwiające ich wykonanie.

Odtworzenie trawników obejmuje w szczególności:

- uprzednie mechaniczne rozluźnienie (spulchnienie) zagęszczonego gruntu do głębokości minimum 20 cm,

- uzupełnienie warstwy humusu,

- wykonanie siewu traw właściwą mieszanką nasion.

W przypadku wystąpienia warunków pogodowych lub agrotechnicznych uniemożliwiających wykonanie odtworzenia trawników (w szczególności okres zimowy, zamarznięcie gruntu, długotrwałe opady), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu tych okoliczności oraz je udokumentować, zgodnie z postanowieniami umowy.

Odtworzenie uszkodzonych trawników i powierzchni biologicznie czynnych należy wykonać w pierwszym możliwym terminie agrotechnicznym wskazanym przez Zamawiającego, wynikającym z warunków pogodowych i zgodnym z zasadami wiedzy ogrodniczej.

6. Prace przygotowawcze i wymagania glebowe

Wykonawca wykona prace przygotowawcze, w tym:

- usunięcie niepożądanego podłoża (zanieczyszczeń, gruzu) w strefie nasadzeń i wymianę na ziemię urodzajną w warstwie min. 20 cm w obrębie rabat,

- przygotowanie dołów sadzeniowych pod drzewa z zalecaną całkowitą wymianą gleby w dole sadzeniowym,

- zapewnienie, że podłoże jest wolne od gruzu, kamieni, zanieczyszczeń, przerośniętych chwastów i korzeni, ma właściwe pH i jest wolne od patogenów.

7. Wymagania dotyczące materiału roślinnego

7.1. Wymagania ogólne:

- materiał roślinny musi być zdrowy, wolny od uszkodzeń, chorób i szkodników,

- niedopuszczalne jest stosowanie roślin osłabionych, zdeformowanych lub z uszkodzeniami mechanicznymi,

- materiał roślinny musi posiadać udokumentowane pochodzenie i jakość zgodną ze standardami Związku Szkółkarzy Polskich,

- materiał roślinny dla danego gatunku i odmiany musi pochodzić z jednolitej partii produkcyjnej i wykazywać jednorodność pod względem wysokości, pokroju i stopnia rozwoju,

- drzewa muszą posiadać wykształcony przewodnik, prawidłową formę pokrojową właściwą dla gatunku oraz równomiernie rozłożoną koronę,

- wszystkie sadzonki muszą posiadać etykiety z nazwą polską i łacińską,

- rośliny w pojemnikach muszą być prawidłowo ukorzenione i nieprzesuszone,

- rekomendowany termin rozpoczęcia nasadzeń: nie wcześniej niż 01/10/2026 r.

7.2. Drzewa:

- obwód pnia: 16–18 cm (mierzony na wysokości 100 cm),

- rozstawa sadzenia: nie mniejsza niż 4 m,

- wymóg obwodu pnia i minimalnej rozstawy nie dotyczy sadzonek grabu przeznaczonych na żywopłoty, dla których obowiązuje wysokość roślin 150–200 cm i rozstawa sadzenia 3 szt. na 1 mb.

7.3. Krzewy, byliny i trawy:

- pojemniki P11, C1, C2, C3, C5 zgodnie z opisem,

- krzewy muszą posiadać co najmniej 2–3 silne pędy szkieletowe (chyba że specyfika gatunku stanowi inaczej),

- rośliny o pokroju typowym dla gatunku i odmiany,

- rośliny muszą być wolne od chwastów w pojemniku,

- w przypadku trudności w pozyskaniu materiału roślinnego w pojemnikach o wielkości wskazanej w OPZ, wynikających z ograniczonej dostępności rynkowej danej odmiany w danym sezonie produkcyjnym, dopuszcza się – po uprzednim wykazaniu przez Wykonawcę braku dostępności oraz po uzyskaniu zgody Zamawiającego – zastosowanie roślin w pojemniku o jeden rozmiar mniejszym lub o jeden rozmiar większym niż wskazany w OPZ.

7.4. Rośliny cebulowe:

- materiał handlowy pierwszego wyboru,

- cebule zdrowe, twarde, bez oznak pleśni i uszkodzeń,

- sadzenie na głębokości odpowiadającej trzykrotności wysokości cebuli

8. Technologia sadzenia drzew

Wykonawca zobowiązany jest wykonać nasadzenia zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i dendrologicznej, w tym:

- przed posadzeniem usunąć nadkład ziemi z bryły korzeniowej sadzonego drzewa tak, aby widoczne były nabiegi korzeniowe,

- drzewo posadzić równo lub do 5 cm nad poziomem gruntu; zakazuje się posadowienia „w kopcu/kopczyku” ponad poziomem terenu,

- dół sadzeniowy wykonać o głębokości nie większej niż wysokość bryły korzeniowej po usunięciu nadkładu,

- w dole sadzeniowym wykonać całkowitą wymianę gleby oraz uformować warunki sprzyjające przyjęciu się drzewa,

- wykonać stabilizację pionową drzewa z wykorzystaniem trzech palików,

- wykonać misę wokół pnia (wklęsłą lub na równo, nie wypukłą),

- wykonać obfite podlewanie bezpośrednio po posadzeniu.

9. Zabezpieczenia

9.1. Zabezpieczenia drzew

- montaż trzech palików stabilizujących oraz wiązań elastycznych, niepowodujących obtarć kory,

- wszystkie elementy zabezpieczeń montować w dniu sadzenia.

9.2. Zabezpieczenia rabat kwietnych przy pętli Chomiczówka

- słupki wykonane z litego drewna sosnowego lub dębowego, klasa jakości drewna: I (pierwsza), bez pęknięć konstrukcyjnych

- przekrój słupka: 6 × 6 cm, wysokość nadziemna ok. 60 cm, część podziemna
ok. 30–40 cm, łączna długość słupka ok. 100 cm,

- wszystkie krawędzie, w tym górna, sfazowane lub zaokrąglone w celu zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa użytkowników,

- otwór przelotowy o średnicy 2 cm, wykonany 10 cm poniżej górnej krawędzi,

- słupki zabezpieczone impregnatem do drewna przeznaczonym do stosowania na zewnątrz, w kolorze „dąb”, dwukrotnie malowane,

- osadzenie słupków poprzez wbijanie, z punktową stabilizacją przy użyciu betonu na sucho, w przypadku podłoża miękkiego dopuszcza się zastosowanie punktowych kotew stalowych ocynkowanych,

- lina konopna lub bawełniana, skręcana, o średnicy 10 mm, w kolorze naturalnym, prowadzona przez otwory w słupkach i napięta na całej długości, z niewielkim zwisem, umożliwiającym kompensację wydłużenia liny pod wpływem wilgoci,

- rozstawa słupków: 1–1,5 m,

- osadzenie słupków należy wykonać w sposób trwały i stabilny, zapewniający odporność na rozluźnienie w gruncie, przechyły oraz możliwość ręcznego wyciągnięcia słupka z podłoża,

- w przypadku stosowania punktowej stabilizacji betonem na sucho należy zapewnić odpowiednią głębokość posadowienia oraz zagęszczenie gruntu, tak aby beton pełnił funkcję trwałego elementu stabilizującego.

Fot. Przykładowe wygrodzenie rabat w formie słupków drewnianych połączonych liną.

10. Prace wykończeniowe i porządkowe

Wykonawca wykona prace wykończeniowe:

- ściółkowanie rabat korą średniozmieloną frakcji 2/4 w warstwie 5 cm,

- uporządkowanie terenu po pracach,

- wywóz odpadów i nadmiaru ziemi,

- odtworzenie zniszczonych trawników.

11. Zestawienie nasadzeń i zakres rzeczowy

11.1. Przedszkole nr 422 „Kolorowa Sowa”, ul. Brązownicza 17

Żywopłoty z grabu – forma szpalerowa (materiał szkółkowany):

- grab pospolity szkółkowany (Carpinus betulus) – gotowa sadzonka żywopłotowa, wysokość 150–200 cm, rozstawa sadzenia: 3 sztuki na 1 mb, na odcinku 33 mb, łącznie 99 szt.

Krzewy:

- dereń biały ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica’), pojemnik C3, obsada 3 szt./m²,
na powierzchni 6 m², łącznie 18 szt. – rabata nr 1

- dereń biały ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica’), pojemnik C3, obsada 3 szt./m²,
na powierzchni 6 m², łącznie 18 szt. – rabata nr 2

11.2. Przedszkole nr 328 „Akademia pod Czereśnią”, ul. M. Dąbrowskiej 5A

Krzewy ozdobne:

- pęcherznica kalinolistna ‘Red Baron’ (Physocarpus opulifolius ‘Red Baron’), pojemnik C3, 7 szt. – kolor kropki czarny,

- pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ (Physocarpus opulifolius ‘Luteus’),
pojemnik C3, 8 szt. – kolor kropki fioletowy,

- dereń biały ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica’), pojemnik C3, 6 szt. – kolor kropki niebieski,

- forsycja pośrednia (Forsythia × intermedia), pojemnik C3, 6 szt. – kolor kropki żółty,

- hortensja bukietowa ‘Limelight’ na pniu (Hydrangea paniculata ‘Limelight’), pojemnik C5, 6 szt. – kolor kropki zielony.

11.3. Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina”, ul. J. Conrada 10A

Krzewy (rabata liniowa ok. 50 m²):

- dereń biały ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica’), pojemnik C3, 60 szt.,

- pęcherznica kalinolistna ‘Red Baron’ (Physocarpus opulifolius ‘Red Baron’), pojemnik C3, 90 szt.,

- sadzenie w układzie dwurzędowym: od strony ogrodzenia dereń, od strony użytkowej pęcherznica.

Nasadzenia uzupełniające:

- hortensja bukietowa ‘Polar Bear’ (Hydrangea paniculata ‘Polar Bear’), pojemnik C5, 20 szt. – kolor kropek biały,

- hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ (Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’), pojemnik C5, 10 szt. – kolor kropek różowy,

- hortensja bukietowa ‘Limelight’ na pniu (Hydrangea paniculata ‘Limelight’), pojemnik C5, 5 szt. – kolor kropek czarny,

- hakonechloa smukła „trawa bambusowa” (Hakonechloa macra),
pojemnik C2, 30 szt. – kolor linii czarny. Przeznaczona do nasadzeń pod hortensją ‘Polar Bear’ jako warstwa okrywowa.

11.4. Szkoła Podstawowa nr 352 im. J. H. Wagnera, ul. J. Conrada 6

Żywopłot z grabu szkółkowanego:

- grab pospolity szkółkowany (Carpinus betulus) – gotowa sadzonka żywopłotowa, wysokość 150–200 cm, rozstawa sadzenia: 3 sztuki na 1 mb, na odcinku 15 mb, łącznie 45 szt.

11.5. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej, ul. Aspekt 48

Drzewa:

- magnolia ‘Galaxy’ (Magnolia ‘Galaxy’), 5 szt., lokalizacja za boiskiem wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Renesansowej.

Krzewy:

- magnolia gwiaździsta ‘Royal Star’ (Magnolia stellata ‘Royal Star’), pojemnik C3, 5 szt., sadzenie liniowe w rozstawie ok. 2,0 m, długość pasa ok. 10 mb.

W przypadku realizacji nasadzeń w późnym okresie jesiennym (po 15 października) wykonawca zobowiązany jest do zastosowania zwiększonej grubości warstwy ściółki, w celu zabezpieczenia wrażliwego systemu korzeniowego magnolii przed przemarzaniem.

11.6. Dodatkowe nasadzenia w przestrzeni publicznej

Kwiatowy zagajnik przy pętli Chomiczówka:

- rabata z o łącznej powierzchni 350 m² (pomarańczowa pole),

- krzewy w pojemnikach C2, byliny w pojemnikach P11 lub C1,

- rośliny najwyższe należy sytuować w tylnej części rabaty lub w jej osi kompozycyjnej,

- rośliny średniej wysokości należy sadzić w strefie środkowej,

- rośliny niskie i okrywowe należy sytuować w przedniej części rabaty, przy krawędziach i ciągach pieszych,

- rośliny cebulowe należy sadzić w nieregularnych, naturalistycznych grupach, a nie w równych rzędach,

- niedopuszczalne jest sadzenie gatunków wysokich przy krawędzi rabaty oraz gatunków niskich w jej centralnej lub tylnej części,

- rośliny należy sadzić w plamach gatunkowych, a nie w rozproszeniu pojedynczych egzemplarzy,

- każda plama jednego gatunku powinna obejmować minimum 5–7 sztuk (byliny) lub 3–5 sztuk (krzewy),

- rozmieszczenie roślin musi uwzględniać docelową szerokość i wysokość roślin po 2–3 latach wzrostu, a nie wielkość sadzonki w dniu sadzenia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania naturalistycznego charakteru rabaty.

- przed rozpoczęciem sadzenia Wykonawca zobowiązany jest do rozłożenia roślin na powierzchni rabaty i uzyskania akceptacji Zamawiającego co do rozmieszczenia gatunków.

Dobór gatunkowy:

| Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Rozstaw (szt./m²) | Pow. (m²) | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocimiętka Faassena 'Junior Walker' | Nepeta × faassenii 'Junior Walker' | 5 | 40 | 200 |
| 2 | Krwawnik pospolity 'Terracotta' | Achillea millefolium 'Terracotta' | 7 | 35 | 245 |
| 3 | Jeżówka purpurowa 'Magnus' | Echinacea purpurea 'Magnus' | 5 | 35 | 175 |
| 4 | Mikołajek płaskolistny | Eryngium planum | 5 | 25 | 125 |
| 5 | Szałwia omszona 'Ostfriesland' | Salvia nemorosa 'Ostfriesland' | 7 | 35 | 245 |
| 6 | Żeleźniak Russela | Phlomis russeliana | 3 | 30 | 90 |
| 7 | Liliowiec 'Pink Damask' | Hemerocallis 'Pink Damask' | 4 | 30 | 120 |
| 8 | Rozplenica wschodnia 'Fairy Tails' | Pennisetum orientale 'Fairy Tails' | 3 | 30 | 90 |
| 9 | Róża okrywowa 'The Orange Fairy' / 'Jazz' | Rosa 'The Orange Fairy' / 'Jazz' | 3 | 25 | 75 |
| 10 | Trzmielina oskrzydlona 'Compactus' | Euonymus alatus 'Compactus' | 1 | 20 | 20 |
| 11 | Forsycja pośrednia 'Spectabilis' | Forsythia × intermedia 'Spectabilis' | 1 | 15 | 15 |
| 12 | Czosnek ozdobny 'Millennium' | Allium 'Millennium' | 10 | 10 | 100 |
| 13 | Czosnek ciemnopurpurowy | Allium atropurpureum | 10 | 10 | 100 |
| 14 | Tulipan ‘Triumph Yellow Flight’ | Tulipa ‘Triumph Yellow Flight’ | 60 | 5 | 300 |
| 15 | Narcyz 'Dutch Master' | Narcissus 'Dutch Master' | 60 | 5 | 300 |

Lokalizacja:

Wizualizacja – materiał inspiracyjny i poglądowy (niewiążący, określający charakter kompozycji, a nie jej dokładny wygląd):

12. Zasady uzgodnień terenowych i mapy

- mapy załączone do OPZ mają charakter pomocniczy i obrazują orientacyjne rozmieszczenie planowanych nasadzeń,

- dokładne lokalizacje drzew oraz granice rabat należy wyznaczyć w terenie na podstawie załączonych materiałów i w porozumieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac,

- w przypadku braku możliwości wykonania nasadzenia drzew, krzewów lub innych roślin w lokalizacji wskazanej w OPZ, w szczególności z uwagi na kolizję z infrastrukturą podziemną, nieodpowiednie warunki glebowe, siedliskowe lub inne uwarunkowania terenowe uniemożliwiające realizację nasadzenia, Wykonawca zobowiązany jest – po uzyskaniu zgody Zamawiającego – do wykonania nasadzenia z wykorzystaniem wcześniej zakupionego materiału roślinnego w alternatywnej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Zmiana lokalizacji nie będzie traktowana jako zmiana zakresu zamówienia.

13. Okres gwarancji i rękojmi za wady

Wykonawca udziela gwarancji na cały materiał roślinny na okres 36 miesięcy, licząc
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje w szczególności obowiązek wymiany roślin, które się nie przyjęły, obumarły, wykazują oznaki chorób,
są porażone przez szkodniki lub utraciły walory estetyczne z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego.
W przypadku bylin i traw ozdobnych gwarancja obejmuje skuteczne zimowanie oraz zachowanie zdolności do prawidłowego wzrostu i odtworzenia części nadziemnej
w kolejnych sezonach wegetacyjnych, właściwych dla danego gatunku.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji obowiązków gwarancyjnych.

14. Oznakowanie

  - wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych o realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym 1 tablica dla: Przedszkola nr 422, Przedszkola nr 328, Przedszkola nr 327, SP nr 352, terenu przy pętli Chomiczówka,

  - wymiar: 10 × 32 cm (±2 cm),

  - materiał: dibond 3 mm lub PCV spienione 5 mm z laminatem UV,

  - treść: nazwa projektu, źródło finansowania, rok realizacji (2026),

  - tablice muszą być trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne,

  - lokalizacje nasadzeń muszą zostać trwale oznakowane po zakończeniu prac,

  - dodatkowo należy wykonać 5 tabliczek informacyjnych o realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, wykonanych z dibondu aluminiowego z grawerem montowanych na palikach przy każdym z 5 nowo posadzonych drzew, wymiar 30 × 94 mm (±2 cm),

  - projekt oznaczeń (tablic i tabliczek), w tym treść, układ graficzny, sposób montażu i lokalizacja, musi zostać uprzednio zatwierdzony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji.

15. Zalecenia pielęgnacyjne

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu zaleceń pielęgnacyjnych dla wykonanych nasadzeń w formie operatu pielęgnacyjnego zieleni.
Dokument powinien zawierać w szczególności zalecenia dotyczące podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym, w szczególności podlewania, cięć pielęgnacyjnych, czy nawożenia.
Operat należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej, w dniu odbioru końcowego prac, jako warunek dokonania odbioru.
Operat powinien być kompletny, czytelny i umożliwiać prawidłowe prowadzenie pielęgnacji nasadzeń w okresie gwarancyjnym.