WM Arkońska 37

Remont klatki z prześwitem bramowym, wykonanie śmietnika, naprawa studzienki kanalizacji sanitarnej

Zakres prac remontowych:

1. Klatka schodowa wraz z prześwitem bramowym

- odkucie zwietrzałych tynków na ścianach - ok. 15 %

- uzupełnienie tynków wraz z szpachlowaniem ścian

- montaż korytek maskujących przewodów

- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową

- gruntowanie ścian

- malowanie lamperii farbą olejną

- wymiana tralek balustradowych prostych na toczone (75% biegów)

- wymiana stopnic schodów drewnianych trzech pierwszych biegów

- malowanie balustrad

- pokrycie podestów i  stopni wykładziną winylową z aluminiowymi okuciami krawędzi

- położenie gresu w prześwicie bramowym

- wymiana skrzynek na listy

2. Śmietnik modułowy na 9 pojemników 240 litrowych

- konstrukcja metalowa śmietnika z drzwiami zamykanymi na klucz

- wykonanie podbudowy betonowej

- montaż konstrukcji śmietnika na przygotowanym podłożu

3. Studzienka kanalizacji sanitarnej na podwórku

- nadbudowa studni dla podniesienia poziomu pokrywy studziennej

- skucie pokruszonej nawierzchni wokół pokrywy

- wylanie wokół studni nowej nawierzchni żelbetowej (gr. min. 15 cm zbrojonej prętami  fi 10 mm)