SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia publicznego:

Modernizacja fragmentu dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użytkowym położonym na os. Jagiellońskim 7 w Krakowie.

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45261210-9: Wykonywanie pokryć dachowych

45321000-3: Izolacja cieplna

Adres obiektu:

Kraków, os. Jagiellońskie 7.

- WSTĘP

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: Termomodernizacja fragmentu dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użytkowym położonym na os. Jagiellońskim 7 w Krakowie.

- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.

- Zakres robót budowlanych objętych Specyfikacja Techniczną.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i towarzyszących.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty remontowe obejmują:

- wymiana części obróbek blacharskich;

- wymiana części rynien i rur spustowych;

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej (zwodów poziomych, pionowych, przewodów odprowadzających i uziemiających, złączy, wsporników ściennych i dachowych),

- demontaż konstrukcji pod reklamy, nieczynnych anten;

- rozbiórka fragmentu istniejącego pokrycia dachowego, oczyszczenie i naprawa podłoża,

- zagruntowanie podłoża, ułożenie paroizolacji;

- montaż krawędziaków drewnianych;

- montaż styropapy, z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej, analogicznie jak dla budynku,

- montaż papy podkładowej i nawierzchniowej, wykonanie obróbek z papy.

- Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych: roboty budowlane.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachów wraz z obróbkami z blacharskimi, wymianą instalacji odgromowej, naprawą kominów, naprawą i malowaniem tynków.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący dach, na którym przewiduje się wykonanie prac znajduje się się na budynku położonym na os. Jagiellońskim 7 w Krakowie. Budynek parterowy, z płaskim dachem. Dach betonowy, pokryty papą termozgrzewalną. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Dostęp na dach z drabiny dostawnej.

- Informacja o terenie budowy.

- Organizacja robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę                    i wliczony w cenę kontraktową.

Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. Wszystkie materiały pochodzące z demontażu należy wywieźć na składowisko odpadów.

Zamawiający nie przewiduje udostepnienia pomieszczeń socjalnych dla pracowników.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

- Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki bezpieczeństwa pracy.

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Teren budowy, na którym znajdują się czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas wykonywania Robót pod stałym nadzorem Zamawiającego.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym zadaniem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy.

- MATERIAŁY.

  - Wymagania ogólne.

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane:

- nowe i nieużywane;

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

- zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych przewidzianych do realizacji Robót, które winny być właściwie oznaczone.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na terenie budowy.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego.

  - Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.

- paroizolacja: elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna

- grubość - minimum 4 mm,

- wkładka nośna: kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż – minimum 400 N/50 mm i kierunek w poprzek – minimum 400 N/50 mm;

- przepuszczalność pary wodnej (współczynnik sd; EN 1931) [m]> 1500;

- styropapa:

- warstwowe płyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu EPS 100, grubości 22 cm, w okładzinie jednostronnej z termozgrzewalnej papy asfaltowej, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła rdzenia: λD =min 0,036 W/mK

- okładzina płyt wykonana ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej:

- grubość - minimum 5 mm (-0 / +0,2 mm),

- włóknina poliestrowa minimum 250g/m2,

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż – minimum 950 N/50 mm i kierunek w poprzek – minimum 750 N/50 mm;

- giętkość w niskiej temperaturze: -25°C;

- papa termozgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej:

- grubość - minimum 4,0 mm (-0 / +0,2 mm),

- włóknina poliestrowa minimum 250g/m2,

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż – minimum 950 N/50 mm i kierunek w poprzek – minimum 750 N/50 mm;

- giętkość w niskiej temperaturze: -20°C;

- blacha ocynkowana na obróbki blacharskie – grubość minimum 0,5 mm.

- rury i rynny spustowe - blacha cynk grubość minimum 0,5 mm.

- ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem, jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów.

- SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów a także na stan środowiska naturalnego na terenie objętym zadanie.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

- WYKONYWANIE ROBÓT

  - Wymagania ogólne.

Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

  - Wymagania szczegółowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca

- ODBIÓR ROBÓT

  - Wymagania ogólne.

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na wykonywaniu robót dekarskich powinny być dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.

Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

- Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

- Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów:

- dokumenty materiałowe dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych,

- protokół z pomiarów instalacji odgromowej,

- oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- OBMIAR ROBÓT

Podstawową dokonywanych obmiarów, określających zakres wykonywanych prac jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.