Ławki miejskie

Dane techniczne:

- długość ławki – 180cm

- rozstaw podpór żeliwnych w osiach – 160cm

- wysokość ławki (do oparcia) – 73cm

- wysokość elementu żeliwnego – 75cm

- szerokość całej ławki (element żeliwny) 57cm

- podpory ławki – odlew żeliwny kolor czarny

- odległość między nogami w jednej podporze (w osiach)– 45cm

- waga podpory żeliwnej – minimum 14 kg

- szerokość podłokietnika w najszerszym miejscu – 6cm

- ilość desek siedziska – 4 szt

- ilość desek oparcia – 2 szt.

- wolna przestrzeń między deskami siedziska a oparciem – ok. 15cm

- szerokość desek – 8cm

- grubość desek 3,5cm

- wierzchnie krawędzie desek wyokrąglone

- deski z drewna świerkowego, sezonowanego (odżywiczonego), impregnowanego, utwardzonego

- odległość między deskami – 2-2,5cm

- szerokość siedziska – ok. 40cm

- mocowanie desek – śruby z łbem grzybkowym (zamkowe)

- układ mocowań desek – jak na zdjęciu obok

- kolor orzech – Zamawiający określa kolor na podstawie lakierobejcy firmy REMMERS w kolorze orzech

Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji (niegwarantowane, opcjonalne).

ilość ławek przewidzianych w zamówieniu podstawowym do 25 szt.

ilość ławek przewidzianych w zamówieniu opcjonalnym do 25 szt.

Ławki zmontowane gotowe do użytku. Transport po stronie wykonawcy