załącznik nr 4 do SWZ nr ZOPO.26.2.19.2026

Opis przedmiotu zamówienia

pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Miejskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji w Płońsku”

1.Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz fabrycznie nowym osprzętem w postaci: ładowacza czołowego, zamiatarki hydraulicznej, pługu odśnieżnego prostego z zawieszeniem sztywnym, kosiarki samozbierającej, przyczepki jednoosiowej, aeratora do nawierzchni trawiastych rozsiewacza komunalnego.

W zakres zamówienia wchodzi zakup oraz dostarczenie ciągnika oraz maszyn do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenie na koszt Wykonawcy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pracowników, którzy będą obsługiwać zakupiony sprzęt.

- Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

16700000-2 Ciągniki

34223300-9 Przyczepy

16311100-9 Kosiarki do  trawników

43250000-4 Ładowarki czołowe

34921100-0 Zamiatarka hydrauliczna

34390000-7  Akcesoria od ciągników

16141000-5 Rozsiewacz do nawozów

43313000-0  Maszyny do odśnieżania i usuwania śniegu.

- Parametry techniczne ciągnika rolniczego:

- Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2025

- Pojazd spełnia wszystkie wymagania i posiada homologację umożliwiającą zarejestrowanie na terenie RP

- Liczba przepracowanych motogodzin do 5

- Minimalny promień zawracania nie więcej niż 2,2 m

- Paliwo: olej napędowy.

- Sinik diesel turbo, 4 cylindrowy, chłodzony wodą, z bezpośrednim wtryskiem, common rail. Moc minimum 39,5KM. Moment obrotowy minimum 117,5 Nm. Norma emisji spalin: Stage V

- Pojemność zbiornika paliwa min. 32 l

- Długość bez TUZ-a max  2907mm.

- Rozstaw osi max  1695 mm

- Wysokość nie większa od 2167 mm.

- Masa w wyposażeniu standardowym maks 1215 kg

- Napęd na cztery koła, 4WD oraz włączalny system zacieśniania skrętu, zwiększający prędkość obrotową przednich kół w stosunku do tylnych

- Opony przemysłowe 220-55R14 PRZÓD I 320-70R20 TYŁ lub szersze

- Kabina fabryczna, Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących Klimatyzacja Duże, otwieralne tylne okno z zintegrowanym ogrzewaniem i wycieraczką, światła robocze(przednie x2 - tylne x2) Komfortowy, amortyzowany pneumatycznie fotel operatora, powietrzem fotel z pasem i kontrolą obecności operatora, Nowy design wewnątrz i zewnątrz, Deska rozdzielcza z dużym wyświetlaczem LCD

- Przekładnia hydrostatyczna: 3-stopniowa, Tempomat, Automatyczne sterowanie obrotami   silnika przez pedał jazdy

- Wydajność pompy hydraulicznej, min. 20 l/min na TUZ i wyjścia hydrauliczne oraz min 15 l/min na wspomaganie kierownicy

- Tylny WOM obroty 540/540E, oraz WOM międzyosiowy

- Tylny TUZ kat. I  o udźwigu minimum 1150kg

- Przedni TUZ o udźwigu min. 0,5t

- WOM międzoosiowy o obrotach 2460 obr/min

- 1 x zawór dwustronnego działania,1 x zawór dwustronnego działania z blokadą w położeniu pływającym.  Dodatkowo 4 pary wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika sterowane niezależnie.

- Pomarańczowe światło błyskowe  w technologii LED "kogut

- Ostrzegawczy Trójkąt powolności

- Serwis świadczony bezpośrednio przez dostawcę, nie dopuszcza się podwykonawców.  Maksymalna odległość dojazdu po drogach twardych do siedziby zamawiającego 30 km.

- Reakcja serwisowa jeden dzień roboczy, czas naprawy do 14 dni roboczych od zgłoszenia lub w uzasadnionym przypadku w innym ustalonym terminie. Transport do i z serwisu na koszt dostawcy z miejsca postoju wskazanego przez zamawiającego.

- Okresowa obsługa techniczna w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Dostępność części zamiennych u dostawcy przez okres minimum dziesięciu lat od dostawy.

- Parametry techniczne fabrycznie nowego osprzętu:

Ładowacz czołowy samopoziomujący, trzysekcyjny, o udźwigu minimum 400kg

- Wysokość podnoszenia min 2,55

- Kolor wysięgnika zbliżony do koloru ciągnika

- Łopata o szerokości min  1,3m i objętości min. 0,25m3

- Widły do palet o udźwigu min 300kg

- Przeciwciężar betonowy, wieszany na tylny TUZ o masie min 250kg

Zamiatarka hydrauliczna zawieszaną na tylny TUZ z włosiem mieszanym

- Minimalna szerokość robocza zamiatarki 2000mm

- Pojemność opróżnianej hydraulicznie wanny na zanieczyszczenia: min 200 litrów

- Ciężar zamiatarki: 249-375kg

- Zamiatarka wyposażona w układ zraszania

- Zamiatarka wyposażona w szczotkę boczną

- Maksymalna prędkość obrotowa walca zamiatającego: 130obr/min

Pług odśnieżny prosty z zawieszeniem sztywnym na przedni TUZ traktora

- Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych: od 1260 do max. 1485 mm

- Ilość pozycji roboczych: 2

- Listwy zgarniające: gumowe

- Sterowanie: hydrauliczne z ciągnika

- Masa: 145 – 155kg

- Prędkość robocza: 10km/h

Kosiarka samozbierająca, montowaną na tylny TUZ

- Zasilaną z wałka odbioru mocy, ze zbiornikiem na trawę o pojemności min 700l, podnoszonym i otwieranym hydraulicznie

- Szerokość robocza min 1200mm

- Wyposażoną w min 40 noży bijakowych

- Kosiarka ma mieć możliwość doinstalowania noży do wertykulacji i jednoczesnego wykonywania zabiegu koszenia i wertykulacji

- Masa kosiarki maks. 330kg

Przyczepka jednoosiowa

- Ciągnik wyposażony w fabrycznie nową przyczepkę o parametrach nie gorszych niż:

- Długość, mm 3600 -3700

- Szerokość, mm 1320 - 1400

- Wysokość, mm 1000 - 1070

- Wymiary skrzyni ładunkowej:

- długość, mm 2500 -2600

- szerokość, mm 1260 -1400

- wysokość, mm 400 – 1000

- Masa własna, kg 420 - 450

- Ładowność, kg 1070- 2000

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, kg 1490

- Liczba kół, szt. 2 (10,0/80/12)

- Burty aluminiowe

- Prędkość, km/h 40

- Oświetlenie, napięcie znamionowe 12V

- Nadstawy burt siatkowe – dodatkowo poza standardowymi

Aerator do nawierzchni trawiastych o szerokości min 1,3m

- Ilość zębów do rdzeniowania min 56szt

- •Wymiary zewnętrzne maszyny maks.: 142x85x80 cm

- Maszyna bierna, nie wymagająca napędu

Rozsiewacz komunalny-(stal nierdzewna)  z modułem wibracyjnym

- Pojemność zbiornika: 0,40 m3

- System wysiewu: tarczowo-odśrodkowy

- Szerokość rozrzutu: 1,2-5 m

- Wymogi ogólne:

- Ciągnik rolniczy oraz wszystkie maszyny muszą być wzajemnie kompatybilne 
i gotowe do natychmiastowej pracy.

- Okres gwarancji na osprzęt: 24 miesiące

- Dostawa, uruchomienie oraz przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego 
w cenie zamówienia, odbywać się będzie w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia ponosi Wykonawca.

- Ciągnik musi spełniać wymagania polskich i europejskich wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie 
z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz.1251 ze zm. ) oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. r. poz. 502 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych 
z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2024 r. r. poz. 1709 ze zm.),

- Komplet dokumentacji, w tym  niezbędnej do rejestracji pojazdu:

- badania techniczne,

- fabryczna instrukcja obsługi, książka serwisowa i karta gwarancyjna w języku     polskim

- wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, katalog części zamiennych (w formie   elektronicznej),

- komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem stanowiącym przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji, zgodnie z obowiązującym prawem oraz rejestrację pojazdu na terenie RP. Sprzęt odebrany zostanie w siedzibie Zamawiającego. Ciągnik będzie posiadał pełen zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po bezusterkowym protokólarnym odbiorze przez komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie miał obowiązek wyeliminowania ewentualnych usterek w ustalonym terminie.