SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie  Gminy Raszyn

Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg o nawierzchni bitumicznej:

- Bieżący remont nawierzchni bitumicznej:

- wycięcie i skucie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów,

- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km,

- bieżący remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową, (wzmocnienie podbudowy naprawionego miejsca masą mineralno- asfaltową oraz wbudowanie mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa - remont nawierzchni przy użyciu grysów 
i emulsji  asfaltowej (podwójne powierzchniowe utrwalenie),

- skropienie  ręczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i oczyszczenie naprawianego  miejsca nawierzchni,

- uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca,

- malowanie daty wykonania naprawy,

- przełożenie istniejących krawężników z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego,

- ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym,

- przełożenie istniejących obrzeży z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego,

- ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem betonowym,

- ustawienie oporników wraz z ławą i oporem betonowym,

- ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,

- przełożenie istniejące kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,

- ułożenie ścieku z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,

- rozebranie krawężników, obrzeży, oporników, kostki betonowej, nawierzchni z betonu,

- korytowanie,

- wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wraz z pielęgnacją,

- wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5,

- wykonanie nawierzchni/podbudowy z kruszywa 0-31,5, 0-63.

- kruszywo frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63.

- Nawierzchnia z destruktu bitumicznego:

- profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z destruktu bitumicznego

- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, rozścielenie i zagęszczenie,

- wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem,

- lokalne uzupełnienie nawierzchni destruktem asfaltowy, rozścielenie i zagęszczenie,

- przewóz destruktu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładki asfaltowej:

- frezowanie istniejącej nawierzchni,

- skropienie i mechanicznie czyszczenie nawierzchni drogowej,

- wywóz destruktu z terenu rozbiórki na odległość do 5 km,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej.

- Regulacja i wymiana istniejących urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej:

- regulacja pionowa infrastruktury podziemnej (studni kanalizacyjnych, wodociągowych

teletechnicznych, zaworów wodociągowych, kratek ściekowych, ulicznych)

- wymiana krat wpustu drogowego, pokryw studni oraz skrzynek ulicznych do zasuw

i hydrantów,

- demontaż i montaż płyty nastudziennej.

- Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w miejscu wykonanego remontu.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót utrzymaniowych na drogach o nawierzchni bitumicznej zarządzanych przez Gminę Raszyn zgodnie z załącznikiem nr 2.

UWAGA:

Podane na druku formularza ofertowego ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego nawierzchni i potrzeb Zamawiającego.

2. Realizacja robót

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Bieżący cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni  i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia, np.: głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać za pomocą:

- Mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w Wytwórni Mas Bitumicznych w postaci betonu asfaltowego:

  - Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale 1/3 do ¼ głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowanego oddzielnie o dobrym uziarnieniu i właściwościach fizykomechanicznych dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

  - Kruszywo. Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanycm 
w PN-B-11112:1996.

  - Lepiszcze. Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-60, K1-65, K1-70. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe szybko rozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia badania laboratoryjnego wbudowanej masy asfaltowej oraz jej recepty. Przed przystąpieniem do naprawy, miejsca uszkodzone należy oczyścic z zanieczyszczeń i niezwiązanych części nawierzchni bitumicznej oraz wyciąć krawędź nawierzchni nadając jej regularne kształty.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie poprzez:

- pionowe wykucie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta lub frezowanie.

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.

Podczas wykonywania remontu cząstkowego przy użyciu mas mineralno- asfaltowych wymagane jest skropienia dna i ścianek miejsca uszkodzonego w ilości 0,8 -1,5 kg/m2 przed wbudowaniem masy mineralno- asfaltowej. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Po wykonaniu wypełnienia  masą mineralno- asfaltową miejsce wyremontowane należy zagęścić walcem ogumionym lub walcem lekkim stalowym. Po zakończeniu prac uprzątnąć teren  z resztek materiałów pozostałych po remoncie jedni oraz uszczelnić krawędź emulsją asfaltową i wykonać „datę wykonania naprawy”. Naprawione miejsca nie powinny zmieniać profilu podłużnego i poprzecznego jezdni.

Bieżący remont nawierzchni bitumicznej winien być wykonany nową masą mineralno- asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią. Dotyczy to również naprawy warstwy wiążącej/podbudowy. W okresie gdy wytwórnia mas bitumicznych nie funkcjonuje z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tzn. niskie temperatury dopuszcza się użycie recyklera.

- Podwójnego powierzchniowego utrwalenia istniejących nawierzchni z destruktu emulsją asfaltową i grysami w dwóch warstwach polegające na kolejnym rozłożeniu warstwy lepiszcza, warstwy kruszywa, drugiej warstwy lepiszcza i drobniejszej warstwy kruszywa. Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo o frakcjach 2-4 mm/6,3-10 mm/2-5 mm/8-11 mm. Jako lepiszcze należy stosować drogową kationową emulsje asfaltową szybkorozpadową. W przypadku ubytków w istniejącej nawierzchni z destruktu przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia należy roboty polegające na wyrównaniu istniejącej nawierzchni z destruktu z wypełnieniem ubytków i nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych wraz zagęszczeniem.

W przypadku złego stanu technicznego elementów betonowych jezdni i chodników tj. kostki betonowej, krawężników, oporników, obrzeży należy dokonać naprawy poprzez przełożenie istniejących lub ustawienie nowych elementów jezdni 
i chodników. Bieżący remont nawierzchni należy realizować (gdy jest taka potrzeba) poprzez zastosowanie następującego asortymentu robót tj. robót rozbiórkowych, robót ziemnych,  rozbiórce istniejących  elementów jedni i chodników tj. kostki betonowej, krawężników, obrzeży, rozbiórce podbudowy z betonu C12/15, podbudowy/nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- Nawierzchnia z destruktu bitumicznego:

Zaleca się aby układanie i zagęszczenie destruktu asfaltowego odbywało się przy temperaturze otoczenia powyżej 20 °C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni  z destruktu podczas opadów deszczu. Na żądanie, przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym                              z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych destruktu bitumicznego celem oceny przydatności materiału do wykonania warstwy nawierzchni.

- Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładki asfaltowej:

Frezowanie należy wykonać mechanicznie w miejscach wynikających z konieczności dostosowania do właściwej niwelety i spadków poprzecznych jezdni. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać prace pomiarowe w celu wyznaczenia docelowej niwelety i spadków poprzecznych i na ich podstawie wyznaczyć miejsca frezowania nawierzchni. Przed wykonaniem nakładki należy wykonać remont cząstkowy istniejącej nawierzchni polegający na naprawie ubytków betonem asfaltowym z otaczarki o zmiennej grubości            w zależności od głębokości  ubytku a następnie wykonać oczyszczenie i skropienie podłoża. Na całej powierzchni jezdni drogi należy wykonać warstwę wiążącą i ścieralną           z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2. Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem robót do przedłożenia badania laboratoryjnego masy mineralno- asfaltowej oraz jej recepty.

- Regulacja i wymiana istniejących urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej

W przypadku zmiany wysokościowej nawierzchni wszelkie istniejące uzbrojenie podziemne (studnie, kratki uliczne, zasuwy, hydranty) należy wyregulować do rzędnej nawierzchni i wymienić skrzynki uliczne do zasuw na 18 cm, hydrantów i pokrywy studni na D400 w przypadku ich złego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia płyty nastudziennej należy ją zdemontować i zamontować nową.

- Organizacja ruchu:

Odtworzenie oznakowania cienkowarstwowego w miejscu wykonanego remontu. Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić nawierzchnię od zanieczyszczeń 
(pyłu, kurzu, piasku, smarów olejów i innych), które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na spełnienie wymagań wobec znakowania. Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi być sucha i czysta. Znakowanie powinno być prowadzone w warunkach atmosferycznych zapewniających prawidłowe jego wykonanie i trwałość a w szczególności w temperaturze powietrza i nawierzchni, co najmniej 5°C. Grubość oznakowania - min. 
0.6 mm.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia. Stosowane materiały podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: atesty oraz inne dokumenty wymagane do oznakowania danego wyrobu znakiem budowlanym ”B” lub znakiem „CE” (deklarację i/lub certyfikat zgodności  z odpowiednią Normą lub aprobatą techniczną).

Przed wbudowaniem materiałów należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie nadzór inwestorski.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do Zamawiającego.

Roboty związane z remontami ulic wykonywane są przy istniejącym ruchu lokalnym dlatego bardzo ważne jest poinformowanie użytkowników drogi o planowanych robotach oraz                               o konieczności przestrzegania specyficznych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych opracowanym przez Wykonawcę robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony w cenę umowną.

Koszt opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jego wprowadzenie i utrzymanie robót ponosi Wykonawca robót.

Zamawiający nie zapewnia miejsca zaplecza i zwałki materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania na własne potrzeby materiałów  pochodzących z rozbiórki typu destrukt bitumiczny nadających się do powtórnego wykorzystania. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązany jest do transportu w/w materiałów na odległości do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Szczegółowe warunki realizacyjne.

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do patrolowania dróg gminnych zgodnie z wykazem dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, bieżącego raportowania z przeprowadzanych objazdów, oznakowywania niebezpiecznych ubytków i wybojów wykrytych podczas objazdów oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

3.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, której usunięcie przekracza jego możliwości natychmiastowego usunięcia zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

W przypadku ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszych zobowiązany jest zabezpieczyć niebezpieczne miejsce  w pasie drogowym niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót  w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym
okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

3.4. Za bezpieczeństwo ruchu  od chwili  przyjęcia zlecenia dotyczącego remontu nawierzchni asfaltowej do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.

3.5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

3.6. Wykonawca winien  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach.

3.7. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

3.8. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku 
z realizacją zlecenia obciążają Wykonawcę robót.

3.9. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

3.10. Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem i posiadać materiały do wykonywania robót drogowych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności objętych przedmiotem umowy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w szczególności do zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej pełnego wymiaru czasu pracy przy realizacji zamówienia, co najmniej 3 (trzech) osób łącznie wykonujących czynności 
w zakresie robót drogowych (operator maszyn budowlanych; kierowca samochodu ciężarowego; pracownik fizyczny) na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały czas realizacji Umowy – 
1 czynnej stacjonarnej linii telefonicznej oraz będącego w stałej gotowości i sprawności technicznej urządzenia odbiorczego – faksu oraz przynajmniej 
1 numeru służbowego w dowolnej sieci telefonii komórkowej przez 24 godziny 
w celu prowadzenia bieżących kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy.

4.  Odbiór robót.

Rozliczenie Wykonawcy robót będzie następowało każdorazowo kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie cen jednostkowych przyjętych do przetargu oraz faktycznego obmiaru wykonanych robót.

W przypadku gdy grubość (głębokość) odbiega od założonej grubości wartość będzie obliczana proporcjonalnie do danej ceny.

Roboty podlegają następującym etapom:

- odbiorowi robót zanikających,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawą dokonania wstępnej oceny jakości i odbioru wykonanych robót budowlanych powinny być następujące dane i dokumenty:

-wyniki badań materiałów, aprobaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów budowlanych

-wyniki badań i pomiarów prowadzonych w czasie wykonywania robót  i po wykonaniu robót,

-inne dokumenty, oceny i opinie sporządzone przez nadzór i inne organy kontrolujące, dotyczące przestrzegania wymagań niniejszej specyfikacji oraz wydanych poleceń                   i ustaleń,

-oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją,

-zestawienie wykonanych remontów na danych ulicach lub odcinkach wraz ze szkicami 
i szczegółowymi obliczeniami.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona niezbędne badania laboratoryjne na własny koszt  i dostarczy komplet wymaganych dokumentów.

5.   Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokóły robót wraz z kosztorysami powykonawczymi sprawdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

6.   Wymagania Zamawiającego odnośnie wymagań jakie musi spełnić Wykonawca.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                  w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

- dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w zakresie odpowiadającymi zakresowi robót niniejszego zamówienia, wydanymi

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2)   dysponują co najmniej 3 osobami łącznie wykonującymi czynności w zakresie robót drogowych

(operator maszyn budowlanych; kierowca samochodu ciężarowego; pracownik fizyczny) na

cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę.

Dla wykazania się wymaganym doświadczeniem o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

Wykonali  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na remont, budowę (rozbudowę, przebudowę) dróg publicznych o wartości: min.  300 000,00 zł. brutto każde.

7. Termin realizacji.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dn. 25.12.2023 r.