SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn”

Do wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg:

- rozebranie nawierzchni: z tłucznia kamiennego, z betonu, z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- rozebranie podbudowy: z tłucznia kamiennego, z betonu,

- rozebranie elementów dróg takich jak: płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża, kostka

betonowa, części przelotowe przepustów, płyty żelbetowe MON, płyty betonowe

(trylinka),

- wywóz ziemi i gruzu z terenu budowy na odległość do 5 km,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

0-63 gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

31,5-63 gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa, 5 MPa) gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 lub 0-63 gr. 10 cm,

- separacja warstw gruntu geowłókniną,

- równanie i profilowanie przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wykonanie koryta gr. 10 cm, 15 cm, lub 20 cm wraz z zagęszczeniem ,

- wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm,

- uzupełnianie ubytków kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5, 4-31,5 lub 0-63 gr. 10 cm,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0-31,5, 4-31,5 gr. 7cm,

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonowej, betonem B-35, grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm,

- zagęszczenie przez wałowanie,

- kruszywo stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63,

- przewóz materiałów sypkich np. piasek, kruszywo, destrukt wraz z załadunkiem 
   i rozładunkiem na odległość do 5 km,

- miejscowe uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, gr. 10 cm,

- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 10 cm lub 20 cm,

- obłożenie skarp rowów płytami betonowymi, ażurowymi. Wypełnienie wolnych

przestrzeni humusem i obsianiem trawą,

- przełożenie płyt betonowych, ażurowych. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem 
   i obsianiem trawą,

- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PCVØ 400,

- wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=15cm,

- wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=25cm,

- ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki 8 cm układanego na płask na podsypce

cementowo- piaskowej 4 cm,

- ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 na podsypce

cementowo- piaskowej 4 cm,

- odtworzenie trawników- posianie trawy z warstwą humusu gr. 10 cm,

- przełożenie nawierzchni z elementów betonowych tj. płyt drogowych gr. 15 cm (trylinka),

płyt chodnikowych 50x50x7, kostki betonowej 8 cm lub 6 cm, krawężników 15x30x100,

20x30x100, obrzeży 8x30x100, 6x20x100,

- wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych MON (100x300x19),

- ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50, płyt betonowych 35x35 na podsypce

cementowo- piaskowej lub piaskowej,

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm (szarej lub kolorowej),

- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 i 15x30x100 na ławie i oporem z betonu

C12/15,

- ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 i 8x30x100 na ławie i oporem z betonu

C12/15,

- ustawienie krawężników betonowych peronowych profilowanych (przystankowych

z zaokrągleniem w stopie) wraz z ławą i oporem z betonu C12/15 (F= 0,085 m3)

- ułożenie płyt wskaźnikowych z wypustkami  koloru żółtego 0,3x0,3 m na podsypce

cem-piaskowej 4 cm,

- ułożenie płyt chodnikowych 0,3x0,3 m na podsypce cem-piaskowej 4 cm,

- ułożenie płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych 200x50x5,5 cm,

- wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm,

- cięcie mechanicznie nawierzchni betonowej lub asfaltowej,

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 4 cm,

spoiny wypełnione piaskiem – progi zwalniające,

- ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 5 km,

- wykonanie palisady z prefabrykowanych elementów betonowych – słupków o przekroju

kołowym fi 20 cm, dł. 1,0 m zakotwionych w ławie betonowej C20/25

- przewóz materiałów typu kostka, płyta betonowa trylinka na paletach z załadunkiem

i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- wymiana krat wpustu drogowego, studni na D400, skrzynek ulicznych do zasuw

i hydrantów,

- demontaż i montaż płyty nastudziennej,

- regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych, wodociągowych,

- regulacja kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i hydrantu, studni

telekomunikacyjnych.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót utrzymaniowych na drogach zarządzanych przez Gminę Raszyn zgodnie z załącznikiem nr 2.

UWAGA:

Podane na druku formularza ofertowego ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego nawierzchni i potrzeb Zamawiającego.

2. Realizacja robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów                               i wykonanych robót oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie                            z obowiązującymi normami, przepisami oraz uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia. Stosowane materiały podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w  stosunku do wskazanych materiałów: atesty oraz inne dokumenty wymagane do oznakowania danego wyrobu znakiem budowlanym ”B” lub znakiem „CE” (deklarację i/lub certyfikat zgodności  z odpowiednią Normą lub aprobatą techniczną).

Przed wbudowaniem materiałów należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie nadzór inwestorski.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do Zamawiającego.

Roboty związane z remontami ulic wykonywane są przy istniejącym ruchu lokalnym dlatego bardzo ważne jest poinformowanie użytkowników drogi o planowanych robotach oraz o konieczności przestrzegania specyficznych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych opracowanym przez Wykonawcę robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony w cenę umowną.

Koszt opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jego wprowadzenie i utrzymanie robót ponosi Wykonawca robót.

Zamawiający nie zapewnia miejsca zaplecza i zwałki materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania na własne potrzeby materiałów  pochodzących z rozbiórki typu kostka betonowa, płyty betonowe itp. nadające się do powtórnego wykorzystania. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązany jest do transportu w/w materiałów na odległości do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przekazane materiały winny być posortowane, złożone na paletach.

3. Szczegółowe warunki realizacyjne.

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do patrolowania dróg gminnych zgodnie z wykazem dróg gminnych, bieżącego raportowania z przeprowadzanych objazdów, oznakowywania niebezpiecznych ubytków i wybojów wykrytych podczas objazdów oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

3.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, której usunięcie przekracza jego możliwości natychmiastowego usunięcia zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego

W przypadku ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszych zobowiązany jest zabezpieczyć niebezpieczne miejsce  w pasie drogowym niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót  w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz  dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym
okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

3.4. Za bezpieczeństwo ruchu  od chwili  przyjęcia zlecenia dotyczącego remontu do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.

3.5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3.6. Wykonawca winien  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy                  w pomieszczeniach w maszynach i pojazdach.

3.7. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

3.8.Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku                   z realizacją zlecenia obciążają Wykonawcę robót.

3.9. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

3.10. Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem i posiadać materiały do wykonywania robót drogowych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności objętych przedmiotem umowy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w szczególności do zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej pełnego wymiaru czasu pracy przy realizacji zamówienia, co najmniej 3 (trzech) osób łącznie wykonujących czynności 
w zakresie robót drogowych (operator maszyn budowlanych; kierowca samochodu ciężarowego; pracownik fizyczny) na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały czas realizacji Umowy – 
1 czynnej stacjonarnej linii telefonicznej oraz będącego w stałej gotowości                            lub sprawności technicznej urządzenia odbiorczego – faksu lub przynajmniej 
1 numeru służbowego w dowolnej sieci telefonii komórkowej przez 24 godziny 
w celu prowadzenia bieżących kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy

4.  Odbiór robót.

Rozliczenie Wykonawcy robót będzie następowało każdorazowo kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie cen jednostkowych przyjętych do przetargu oraz faktycznego obmiaru wykonanych robót.

W przypadku gdy grubość (głębokość) odbiega od założonej grubości wartość będzie obliczana proporcjonalnie do danej ceny.

Roboty podlegają następującym etapom:

- odbiorowi robot zanikających

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru wykonanych robót budowlanych powinny być następujące dane i dokumenty:

- wyniki badań materiałów, aprobaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów budowlanych

- wyniki badań i pomiarów prowadzonych w czasie wykonywania robót  i po wykonaniu robót,

- inne dokumenty, oceny i opinie sporządzone przez nadzór i inne organy kontrolujące, dotyczące przestrzegania wymagań niniejszej specyfikacji oraz wydanych poleceń                   i ustaleń,

- oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją,

- zestawienie wykonanych remontów na danych ulicach lub odcinkach wraz ze szkicami 
i szczegółowymi obliczeniami.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona niezbędne badania laboratoryjne na własny koszt  i dostarczy komplet wymaganych dokumentów.

5.   Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokóły robót wraz z kosztorysami powykonawczymi sprawdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

6.   Wymagania Zamawiającego odnośnie wymagań jakie musi spełnić Wykonawca.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                  w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

- dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w zakresie odpowiadającymi zakresowi robót niniejszego zamówienia,

wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2)   dysponują co najmniej 3 osobami łącznie wykonującymi czynności w zakresie robót

drogowych (operator maszyn budowlanych; kierowca samochodu ciężarowego;

pracownik fizyczny) na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy

o pracę.

Dla wykazania się wymaganym doświadczeniem o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

Wykonali  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na remont, budowę (rozbudowę, przebudowę) dróg publicznych o wartości: min.  300 000,00 zł. brutto każde.

7. Termin realizacji.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy                          do dn. 25.12.2023 r.