## `

## ZAŁĄCZNIK NR …….

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

„Rozbudowa drogi  w ciagu ul.  Opaczewskiej w miejscowości Raszyn gm. Raszyn” na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworkową (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Pruszkowską (bez skrzyżowania). – dróga wewnętrzna, położona w miejscowości Raszyn gmina Raszyn, roboty należy realizować na podstawie:

- dokumentacji projektowej zrealizowanej przez Pracownię Projektową KOMI Sp. z o.o. z siedzibą w 15-274 Białymstoku ul. Waszyngtona 24 m 197,

- Decyzji nr 6/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- ZAKRES ZAMÓWIENIA:

UWAGA: FRAGMENT UL. OPACZEWSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DWORKOWĄ (ZE SKRZYŻOWANIEM) DO ROWU OPACZEWSKIEGO JEST JUŻ REALIZOWANY NA MOCY POPRZEDNIO PODPISANEJ UMOWY. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM Z WYCENY NALEŻY WYŁĄCZYĆ WSPOMNIANY FRAGMENT DROGI. DODATKOWO DO WYCENY NALEŻY DOLICZYĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH DROGI.

2. Założenia - dot. – budowy (- rozbudowy drogi)  w ciągu ulicy Dworkowej  wraz z odcinkiem ul. Opaczewskiej  ( od ul. Dworkowej do Rowu Opaczewskiego)

Zamówienie obejmuje budowę  (rozbudowę ) drogi w ciągu ul. Opaczewskiej od skrzyżowania z ulicą Pruszkowską do skrzyżowania (wyniesione) z ulicą Dworkową – długości ok. 441,5 m  Inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Dla ulicy Opaczewskiej przyjęto następujące parametry techniczne:

- kategoria drogi: D

- kategoria ruchu: KR1

- prędkość  projektowa: 50 km/h

Zakres robót branży drogowej:

- nawierzchnia jezdni  z kostki betonowej,

- nawierzchnia opasek  i chodnika  z kostki betonowej (kolor),

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej,

Zakres robót branży sanitarnej:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami  do wpustów deszczowych,

- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  (w ramach pasa drogowego),

Zakres robót branży teletechnicznej:

- budowa kanału technologicznego,

Zakres nasadzeń terenów zielonych:

- zagospodarowanie zieleni około 225 m2 terenu zielonego ( około 550x0,5m)

W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura:

- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,

- napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,

- kanalizacja  sanitarna i wodociąg,

-  gazociąg.

2.1. Rozwiązania drogowe.

Projektowany przekrój ulicy  Opaczewskiej to jezdnia o szerokości 5,0 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 15x22 cm o daszkowym przekroju ze spadkami 2%, chodnik o szerokości 2,0 m.

Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni:

- nawierzchnia jezdni:

warstwa ścieralna – kostka betonowa - kolor szary  gr. 8 cm,

podsypka cemetowo-piaskowa  - gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego  (0/31.5 mm ) -gr. 25 cm

 warstwa mrozoochronna – gr. 15 cm ,

- chodnik i utwardzone pobocze :

warstwa ścieralna – kostka betonowa -   gr. 8 cm,

podsypka cementowo- piaskowa  - gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego  (0/31.5 mm) -gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna – gr. 10 cm,

- zjazdy :

nawierzchnia z kostki betonowej (kolor) -  gr. 8 cm,

podsypka  cementowo- piaskowa  -  gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego  ( 0/31,5 mm ) - gr. 15 cm,

 warstwa mrozoochronna – gr. 10 cm,

- ściek :

nawierzchnia z kostki betonowej szarej-  gr. 6 cm,

podsypka  cementowo-piaskowa  -  gr. 4cm,

ława betonowa C12/15 ( B15) – gr 25 cm,

 warstwa mrozoochronna – gr. 15 cm,

Zestawienie projektowanych powierzchni  łącznie w zakresie ul. Dworkowej i ul. Opaczewskiej:

- nawierzchnia  jezdni z kostki betonowej szarej  – 2277-305(realizowane)=1972 m2

- nawierzchnia zjazdów  –  270 – 27,5(realizowane) = 242,5 m2

- nawierzchnia chodników -  861- 126,5(realizowane) = 734,5 m2

- nawierzchnia ścieku  z kostki betonowej –  283 - 27(realizowane) = 256 m2

- krawężniki betonowe – 1050- 110(realizowane) = 940 mb

- obrzeża betonowe -   590 - 63(realizowane) = 527 mb

- zieleńce – 342- 101(realizowane) =231 m2  uwaga: w wycenie należy uwzględnić roczną ich  pielęgnacje

Organizacja ruchu i oznakowanie.

Projekt stałej organizacji ruchu przewiduje zamontowanie  łącznie  znaków pionowych w liczbie 7 szt. oraz wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni 2,50 m2.

2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

-  Kanalizacja deszczowa

Projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi z odprowadzeniem wód do Rowu Opaczewskiego. Trasę kanału deszczowego projektuje się na odcinku:

- od studni D5 do studni istniejącej -tj. od skrzyżowania ul. Dworkowej z Opaczewską  do skrzyżowania ul. Dworkowej z ul. Pruszkowską.

Zakres robót przewiduje wykonanie :

- kanałów średnicy  500 mm -rury z jednorodnego polietylenu PEHD SN8 - dł. 378,5 - 49,0(realizowane)= 329,5 m.

- przyłączy     :        -średnicy 315 mm PVC-U-Lite SN8 – dl. 113,5- 15(realizowane)= 98,5 m

-średnicy 200 mm PVC-U-Lite SN8 – dl. 109- 28,5(realizowane)= 80,5m

-  montażu uzbrojenia łącznie :

- studni kanalizacyjnych śr.1200 mm betonowych wibroprasowanych lub polimerobetonowych przykryte odpowiednio płytami żelbetowymi z wyłazem żeliwnym klasy D400 -   
12 - 4(realizowane) = 8 kpl.,

- studzienek ulicznych ściekowych  betonowych średnicy 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim D 400 i częścią osadową H=1,0 m z pierścieniem odciążającym – 9  - 4(realizowane) = 5 szt,

-   Sięgacze wodociągowe i sięgacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie  z warunkami technicznymi, w ramach budowy drogi należy wykonać :

- w zakresie sieci wodociągowej:

- przebudowy sieci wodociągowej  W1 i W2 z rur polietylenowych o śr. zew. 110 mm- dł. 10 m

- budowy sięgacza wodociągowego do granicy pasa drogowego W3 z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 11 PN16 o śr. 50x4,6 mm o łącznej długości 3,0 m oraz wymienić  istniejące skrzynki uliczne  na duże żeliwne o wymiarach korony korpusu   190 mm – 23 – 5(realizowane) = 18 szt.

- w zakresie sieci sanitarnej :

- budowę sięgacza kanalizacji sanitarnej (do granicy pasa drogowego) z rur PVC-U lite klasy SN8 o średnicy Dz 160mmm – o długości 4,0 m zakończonego  korkiem PCV,  wymiany włazów istniejących studni na włazy żeliwne ciężkie klasy D 400 w liczbie: 
23 – 5(realizowane) = 18 szt.

- w zakresie sieci gazowej :

- odcinek GA – GB - istniejący gazociąg z rur PA o średnicy Ø32mm na projektowany odcinek docelowy o średnicy D 40x3,7 mm z rur PE RC 100 SDR 11 o długości L=290,0m.

- Przyłącza;

  - od węzła G1, G2, G3, G4 - istniejące przyłącze gazowe z rur PA o średnicy Ø12mm

  - od węzła G5, G8 - istniejące przyłącze gazowe z rur stalowych o średnicy Ø20mm

  - od węzła G6, G7, G9 - istniejące przyłącze gazowe z rur PE o średnicy Ø25mm

-  Kanał technologiczny

Projekt obejmuje roboty związane z ułożeniem kanalizacji kablowej 2-otworowej.

Kanał technologiczny  składa się z modułu:

- 2 x  rura HDPE 110/4,0 – 510- 58(realizowane) = 2 x 452 m

- 2 x rura RHDPEp 110/6,3  - 2 x 16 m

- Studnie typu SKR-1- dostosowanych do wprowadzenia projektowanej ilości rur odpowiednio - 6- 2(realizowane)=4 szt.

-  Nasadzenia terenów zielonych

- Około 550 szt. 2- letnich sadzonek: świerk biały alberta globe

- Około 550 szt. 2- letnich sadzonek: róże rabatowe: pałace, castele, georgeous, poulelap

- Posianie trawy na pozostałej powierzchni

Zalecenia i uwagi:

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest  sprawdzić aktualność mapy      w obrębie projektowanej inwestycji,

- Teren robót powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją ruchu na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, gazowe powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

- Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które 
    w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację                  i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania        i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektorów Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.

Roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanym projektem  z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających  z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane  z późniejszymi zmianami.

W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Wymagania technologiczne określają odpowiednio Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót opracowane dla tego zadania, które należy przestrzegać w procesie realizacyjnym .

W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych.

Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z odpowiednim Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.

W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót.

Od momentu wprowadzenia na budowę Wykonawca odpowiada za stan techniczny pasa drogowego.

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

– w zakresie techniczno – realizacyjnym  - Piotr Gąsiorowski  22 701 79 99

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACYJNE:

Do obowiązków Wykonawcy robót należy:

- Uzyskanie zgody Zamawiającego na transport materiałów budowlanych na potrzeby wykonywania robót po wyznaczonych drogach na terenie gminy.

- Wdrożenie czasowej organizacji ruchu i jej utrzymania podczas wykonywania robót.

- Prowadzenie robót  w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz  dojazd dot. obsługi posesji.

- Poinformowanie właścicieli, użytkowników przyległych posesji z siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu i utrudnieniu w ruchu drogowym.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

- Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów na pełnych sekcjach.

- Prowadzenie robót pod nadzorem osób posiadających stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.

- Wykonanie trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy i przepisów BHP.

- Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania                              i odbioru robót (STWiOR dla poszczególnych branż)  i obowiązującymi przepisami dot. ochrony środowiska w szczególności wykonywanie cięć elementów betonowych w sposób ograniczający zapylenie powietrza (cięcie „na mokro”).

- Zlecanie właściwym akredytowanym jednostkom badawczym wykonania w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego oraz innych badań i prób wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zabezpieczenie wykopów w sposób uniemożliwiający zniszczenie ogrodzeń.

- Wykonanie przeglądu terenu przed przystąpieniem do robót poprzez wykonie dokumentacji (fotograficznej i video) ogrodzeń, budynków i innych obiektów budowlanych.

- Wyregulowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego (studnie, zasuwy, hydranty) do rzędnej terenu i wymiana skrzynek  ulicznych do zasuw, hydrantów i pokrywy studni w przypadku ich złego stanu technicznego.

- W pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych, gazociągu roboty prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściciela sieci.

- Usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia po uzyskaniu zgody odpowiednich eksploratorów.

- Przedstawienie na każdy wbudowany materiał atestu technicznego lub aprobaty świadczącej o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz uzyskanie potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski na jego wbudowanie.

- Poniesienie wszelkich opłat związanych z uzyskaniem wymaganych opinii pozwoleń itp.

- Zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (m.in. gazownia,  energetyka , telekomunikacja itp.).

- Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej oraz STWiOR), jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać umowy, takie jak w szczególności rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wynikające  z nieuwzględnienia wszystkich elementów, czy prac, błędy w dokumentacji projektowej  i przedmiarowej nie uwzględniające wszystkich prac. Wykonanie wszystkich niezbędnych robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz robót nieprzewidzianych bez których nie można wykonać zamówienia.

- Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót.

- Prowadzenie robót  w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz  dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się sprzęt Wykonawcy, naprawy ewentualnych zniszczeń, powstałych podczas realizacji  robót i transportu związanego z budową, w tym dróg wykorzystywanych na potrzeby objazdu. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca.  W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych i powiatowych (w tym dróg wykorzystywanych na potrzeby objazdu) ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Zapewnienie stałej obecności kierownika budowy oraz zapewnienie prowadzenia robót i ich nadzoru przez kierowników robót o odpowiedniej specjalności.

- Ograniczenia do minimum zniszczenia powierzchni biologicznej czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzewa i krzewy na uszkodzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew należy wykonywać ręcznie. Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu poprzedniego (odtworzyć).

- Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy:

- pozyskać oświadczenia od eksploatatorów urządzeń podziemnych o dokonaniu

prawidłowej regulacji istniejących skrzynek, zaworów, zasuw i studzienek rewizyjnych,

- przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego

kompletną dokumentację powykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika

budowy/robót.

- przygotować i przekazać wymaganą przepisami prawa dokumentację odbiorową ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot Umowy zobowiązuje się do wykonania czynności objętych przedmiotem umowy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w szczególności do zatrudnienia , o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie umowy o prace w wymiarze co najmniej pełnego wymiaru czasu prac przy realizacji zamówienia, co najmniej 5 (pięciu) osób łącznie wykonujących czynności w zakresie robót drogowych, sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych na cały okres realizacji zamówienia- zgodnie z zapisami § 5 projektowanych postanowień umowy.

IV. W ofercie Wykonawca powinien określić:

Cenę ryczałtową za wykonanie całości robót brutto (wraz z  należnym  podatkiem VAT 23 %).

Uwaga:  W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności, na etapie prowadzonego postępowania. Wystąpienie powinno być pisemne.

V. Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy : 3 miesięcy od podpisania umowy

VI. Projektowane postanowienia umowy

- przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ma obowiązek przedstawić    Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, który stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy oraz kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej sporządzony wg wyżej wymienionego    załącznika,

-  zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 1 pkt 2 projektowanych postanowień  umowy załączonych do SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę brutto nie niższą niż 5 000 000,00 zł.( słownie : pięć milionów złotych o 0/100).