Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	4

1.1.	Oświadczenie projektantów	4

1.2.	Kserokopie decyzji o wydaniu uprawnień projektantów do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie	5

1.3.	Kserokopie aktualnych zaświadczeń o członkostwie projektantów we właściwych izbach samorządu zawodowego.	7

2.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI	9

2.1.	Podstawa opracowania	9

2.2.	Przedmiot i zakres inwestycji	9

3.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU I JEGO PRZEZNACZENIE	9

4.	OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	10

4.1.	Ocena stanu technicznego części budynku istniejącego objętego opracowaniem	10

5.	OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH	10

5.1.	Warunki gruntowo-wodne i posadowienie	10

5.2.	Poszerzenie istniejących otworów w ścianach	11

5.3.	Wykonanie wewnętrznych schodów żelbetowych	12

5.4.	Wykonanie ściany żelbetowej Sc.01 i Sc.02	12

5.5.	Uzupełnienie stropu	12

6.	Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych	12

7.	Uwagi końcowe	13

CZĘŚĆ GRAFICZNA: PROJEKT

Rys. K-01		Rzut piwnic – szalunek																1:100

Rys. K-02		Schemat nadproża stalowego												1:20/10

Rys. K-03		Zbrojenie schodów wewnętrznych									1:50/20

Rys. K-04		Zbrojenie ściany żelb. Sc.01													1:50/25

Rys. K-05		Zbrojenie ściany żelb. Sc.02													1:50/25

Rys. K-06 		Uzupełnienie stropu																	1:50/20

# DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

## Oświadczenie projektantów

Lublin, dnia 22.08.2022r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

w trybie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami)

dotyczy projektu:

PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ. I HIGIENICZNO-SANITARNYCH POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W PIOTRKOWE PIERWSZYM, GMINA JABŁONNA

Gmina Jabłonna

Dz. Nr: 917/3

Obręb: 9 - Piotrków Pierwszy

Jedn. ewid.: 060906_2

Niniejszym, własnoręcznym podpisem potwierdzam, że opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa specjalności konstrukcyjnej, wchodząca w skład niniejszego projektu jest opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz  zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant | mgr inż. Bartłomiej Furtak LUB/0235/PWBKb/21 |  |
| --- | --- | --- |

Niniejszym, własnoręcznym podpisem potwierdzam, że sprawdzona przeze mnie dokumentacja projektowa specjalności konstrukcyjnej, wchodząca w skład niniejszego projektu jest opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz  zasadami wiedzy technicznej.

| Sprawdzający | Mgr inż. Ireneusz Górny 2276/Lb/74 |  |
| --- | --- | --- |

## Kserokopie decyzji o wydaniu uprawnień projektantów do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem

## Kserokopie aktualnych zaświadczeń o członkostwie projektantów we właściwych izbach samorządu zawodowego.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

## Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budowlana

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Wizja lokalna i pomiary własne

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane

## Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z dostosowaniem do przepisów p.poż. i higieniczno-sanitarnych pomieszczeń kuchennych zlokalizowanych w szkole w Piotrkowie Pierwszym w Gminie Jabłonna.

W zakresie branży konstrukcyjnej wchodzić będzie:

- Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych,

- Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach działowych

- Wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych

- Wykonanie ściany żelbetowej w miejscu projektowanych prefabrykowanych schodów zewnętrznych wg opisu branży architektonicznej

- Demontaż istniejącego biegu schodowego wraz z uzupełnieniem przestrzeni, stropem prefabrykowanym na belkach stalowych I180 typu WPS „90”

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU I JEGO PRZEZNACZENIE

Przedmiotem opracowania są wybrane pomieszczenia budynku Szkoły zlokalizowanej w Gminie Jabłonna w miejscowości Piotrków Pierwszy, usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 917/3, obręb 9 Piotrków Pierwszy; Piotrków Pierwszy 105.

W budynku znajduje się: szkoła podstawowa, przedszkole oraz klub dziecięcy dla dzieci w wieku powyżej 1 roku i do lat 3.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wolnostojący, podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i nieużytkowym poddaszem, ocieplony. Ściany murowane: wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, zewnętrzne warstwowe z cegły ceramicznej pełnej (od wewnątrz) i cegły silikatowej (od zewnątrz). Stropy: między podpiwniczeniem a parterem Kleina na belkach stalowych, między parterem a piętrem oraz między piętrem a poddaszem DZ-3. Obiekt przekryty jest dachem wielospadowym, krytym blachą falistą, konstrukcja dachu drewniana. Stolarka okienna PCV, drzwiowa zróżnicowana: drewniana i aluminiowa.

Część elewacji narożnej objętej opracowaniem

# OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

## Ocena stanu technicznego części budynku istniejącego objętego opracowaniem

Na podstawie dokonanych oględzin budynku oraz analizy stanu technicznego stwierdza się że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie wykazują nadmiernego zużycia.

Na podstawie polskiej normy PN-82/B-02003 : Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe stwierdza się, iż nowa funkcja przebudowywanych pomieszczeń nie wymaga wzmacniania elementów nośnych budynku a projektowane zmiany nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

# OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

## Warunki gruntowo-wodne i posadowienie

Warunki gruntowo-wodne opracowano na podstawie „Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża i projektem geotechnicznym  wykonanej przez p. Lecha Maciąga upr. geol. VIII-1125 z sierpnia 2021 r.. Poniżej przedstawiono treść dokumentacji opisującej warunki geologiczno-inżynierskie na projektowanym obszarze:

„WARSWA I: obejmuje nasyp budowlany z piasku drobnego. Stan zagęszczenia piasku oceniono na średnio zagęszczony. Miąższość tej warstwy oceniono na ok. 0,4 m.

WARSTWA II: obejmuje nasyp budowlany z pyłu wymieszanego z piaskiem drobnym. Jest to prawdopodobnie zasypka z wykopów. Stan lekko mokrego pyłu oceniono na plastyczny i przypisano mu uogólniony stopień plastyczności IL=0,30.

WARSTWA III: obejmuje mokry pył w stanie plastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,35.

WARSTWA IV: obejmuje wilgotną glinę piaszczystą w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,20. Grunt ten stanowi zasadnicze podłoże badanego terenu.

WARSTWA V: obejmuje lekko mokry, ale nie nawodniony piasek pylasty i piasek drobny na granicy piasku pylastego. Stan tych piasków oceniono na średnio zagęszczony. Grunty te nawiercono na różnej głębokości od powierzchni terenu, a miąższość jego warstw wahała się od 0,2 do 0,6 m.

Wnioski i zalecenia

- Należy zastosować dobrą izolację przeciwwilgociową fundamentów. Wody opadowe (z dachu budynku) należy odprowadzić daleko od fundamentów.

- Do głębokości 3m ppt nie nawiercono wody gruntowej. Głębokość przemarzania hz = 1,0 m – wartość wg normy PN/B-03020.

Wg ww. opinii geotechnicznej warunki gruntowe należą do prostych, natomiast projektowany budynek należy do drugiej kategorii geotechnicznej.

## Poszerzenie istniejących otworów w ścianach

Wykonanie nadproży stalowych

W miejscu projektowanych nowych otworów, projektuje się nadproże stalowe złożone z 2 kształtowników C180, ze stali S275 długości wskazanych wg. rysunków wykonawczych, połączonych ze sobą za pomocą śrub M16 kl. 4.8 w rozstawie wg dokumentacji rysunkowej. Przed zamontowaniem wyżej wymienionych elementów należy je zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie (2 warstwy farby miniowej oraz 2 warstwy farby chloro-kauczukowej wierzchniego krycia).

W pierwszej kolejności należy wykuć otwór w ścianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania podlewki grubości 10cm z zaprawy montażowej. Następnie należy wykonać podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki. Po podstemplowaniu należy wykuć bruzdę z jednej strony ściany pod belkę stalową. Montaż belki stalowej może zostać wykonany po stwardnieniu podlewki min. 72h oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym. Następnie na górnej stopce dwuteownika, pomiędzy nią a górną krawędzią bruzdy, ułożyć zaprawę montażową i dobić belkę za pomocą stalowych klinów wbijanych pomiędzy blachę podstawy, a dolną stopkę dwuteownika. Czynności wyżej powtórzyć przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie. Następnie należy wywiercić otwory o średnicy d+3mm pod śruby oraz zamontować śruby na szerokich podkładkach. Demontaż stempli może zostać wykonany po całkowitym stwardnieniu zaprawy.

## Wykonanie wewnętrznych schodów żelbetowych

Zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne z uwagi na różnicę wysokości posadzki w pomieszczeniu komunikacji 1.14. Grubość płyty biegu 16 cm.

Schody wykonane będą z betonu C20/25 (B25) i zbrojone stalą A-IIIN (RB500W). Przyjęto otulinę zbrojenia - dolną i górną 2 cm oraz dopuszczalną wartość zarysowania 0.3 mm.

## Wykonanie ściany żelbetowej Sc.01 i Sc.02

Zaprojektowano ściany oporowe zlokalizowane na zewnątrz budynku o grubości 24 cm ściany oraz 20 cm grubości płyty fundamentowej. Lokalizacja ścian oporowych wg rysunku szalunkowego K-01.

Ściany oporowe wykonane będą z betonu C20/25 i zbrojone stalą A-IIIN (RB500W). Przyjęto otulinę zbrojenia – dolną płyty fundamentowej 5cm oraz pozostałe otuliny zbrojenia 2,5cm.

## Uzupełnienie stropu

Projektuje się uzupełnienie stropu w miejscu istniejących schodów żelbetowych przeznaczonych do rozbiórki. Strop projektowany jako płyta żelbetowa oparta na belkach dwuteowych typu HEA120 opartych na ścianach nośnych.

W pierwszej kolejności należy osadzać belki stalowe typu HEA opartych w uprzednio wykutych gniazdach na głębokość 25cm. Kształtowniki należy opierać w gniazdach z wykonaną wcześniej poduszką z zaprawy montażowej gr. 10cm. Belki w rozstawie wg części graficznej opracowania.

Elementy stalowe powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie przed wykonaniem płyty żelbetowej gr. 12cm z betonu C20/25, zbrojonej stalą zbrojeniową A-IIIN (Rb500W).

Warstwy wykończeniowe stropu wykonać zgodnie z opisem części architektonicznej.

# Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych

Elementy stalowe należy dokładnie oczyścić do 2 stopnia czystości zgodnie z aktualnymi normami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niewielkie ogniska korozji powstałe w czasie składowania elementów stalowych, które muszą być oczyszczone b. dokładnie, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

Po oczyszczeniu, a przed malowaniem gruntującym konstrukcja stalowa musi być odebrana protokolarnie przez inspektora w zakładzie produkcji.

Gruntowanie : 2 * farba chlorokauczukowa do gruntowania czerwona tlenkowa o symbolu 7221-006-250.

Malowanie nawierzchniowe : 2 * emalia chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XX0.

Łączna grubość minimum 150 μm.

Zabezpieczenie poszczególnych elementów stalowych wykonać w wytwórni. Wykonanie uzupełnień powłoki na budowie ograniczyć do niezbędnego minimum (miejsca połączeń spawanych, otarcia itp.).

# Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uważa się wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz. 883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy określa m. in. sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wymagane systemy oceny zgodności i sposób znakowania wyrobów budowlanych.

Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" oraz przepisami BHP.

Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Furtak

nr upr. LUB/0235/PWBKb/21