Załącznik nr 11 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej z wykonaniem zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej oraz dwóch zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o poj. 9,8 m3 każdy na działkach o nr geod. 102/6 i 102/7 w Rogowie gm. Choroszcz,  zgodnie z dokumentacją techniczną.

DANE LICZBOWE:

Budynek mieszkalny A:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego A ........................................................................................76 m2

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego A .................................................................................... 58,62 m2

Kubatura budynku mieszkalnego A ..............................................................................................................448 m3

Budynek mieszkalny B:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego B .........................................................................................79 m2

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego B .................................................................................... 59,25 m2

Kubatura budynku mieszkalnego B ...............................................................................................................455 m3

POW. TERENU OPRACOWANIA INWESTYCJI ............................ 725 m2 = 100 % = 0,0725 ha

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA .................................................... 382 m2 = 53 % = 0,0382 ha

POW. ZABUDOWY ...................................................................... 155 m2 = 21 % = 0,0155 ha

POW. UTWARDZONE .................................................................... 188 m2 = 26 % = 0,0188 ha

schody i tarasy ............................................................................................... 14m2 = 0,0014 ha

inne utwardzenia ........................................................................................ 174 m2 = 0,0174 ha

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- Roboty ziemne:

- Odkopanie fundamentów,

- Zdjęcie próchniczej warstwy gleby w miejscach przewidywanych wykopów lub prac niwelacyjnych,

- Zasypanie wykopów wraz z częściową wymianą gruntu,

- Prace niwelacyjne związane z ukształtowaniem terenu wokół budynków

- Wykonanie i zasypanie wykopów pod instalacje zewnętrzne do budynków.

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- Rozbiórka istniejącej podłogi na legarach

- Rozbiórka zadaszeń i pochylni

- Odbicie tynków ze stropów

- Demontaż istniejącej instalacji wod-kan oraz c.o.  i kotła grzewczego gazowego

- Roboty betoniarskie i murarskie:

- Wykonanie posadzek betonowych w budynkach

- Wykonanie ścian działowych z gazobetonu w budynkach

- Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod naziemny zbiornik na gaz płynny

o poj. 4850 dm3

- Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne

- Wydłużenie istniejących schodów zewnętrznych, oczyszczenie, wypełnienie ubytków,

wykonanie hydroizolacji i ułożenie płytek gresowych,

- Wykonanie nowych schodów zewnętrznych,

- Docieplenie istniejących ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm, z wyprawą z tynku

silikonowego

- Wykonanie izolacji termicznej, przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentów,

- Tynkowanie cokołów,

- wykonanie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych,

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,

- Wykonanie sufitów z płyt g-k

- Tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem cementowo-wapiennym,

- Szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów,

- Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń sanitarnych

oraz kuchni (częściowo)

- Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu ,

- Wymiana klamek okiennych w istniejących oknach,

- Wykończenie podłóg płytkami gresu /wiatrołap, komunikacja, kuchnie, łazienki/; pozostałe

pomieszczenia - panele drewnopodobne

- Montaż zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami zewnętrznymi

- Roboty instalacyjne

- Roboty elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznych (zasobników kablowych wraz              z rozdzielnicami elektrycznymi, linii kablowych, tras przewodów w bruzdach i rurarzu, zarabianie końcówek kabli i przewodów, montaż urządzeń odbiorczych- opraw oświetlenia, gniazd wtykowych, włączników i pozostałego osprzętu, instalacji odgromowej  i uziemiającej, instalacji RTV

- Roboty wodociągowe – wykonanie zewnętrznych doziemnych przyłączy wodociągowych oraz wewnętrznych instalacji  wodociągowych w budynkach,

- Roboty kanalizacyjne - montaż dwóch zbiorników szczelnych  o poj. 9,8m3, wykonanie

zewnętrznych przyłączy kanalizacji sanitarnej do zbiorników oraz wewnętrznych instalacji

sanitarnych, biały montaż w łazienkach i kuchniach.

Roboty montażowe c.o. – montaż naziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 4850 dm3, wykonanie przyłączy doziemnych od zbiornika do pomieszczeń kotłowni, montaż dwóch kotłów gazowych o mocy 24 kW z automatyką i osprzętem oraz niezbędnym wyposażeniem kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem grzejników stalowych, uruchomienie kotłowni