INWESTYCJAZmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”ADRES OBIEKTUDziałka nr ewid. 331

Obręb geodezyjny Śliwice

gmina ŚliwiceINWESTORSamodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Szkolna 7

89-530 Śliwice KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO „Kategoria XI” - Budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej – poradnia specjalistycznaDATA OPRACOWANIA16  marca   2023r

BranżaProjektantPodpisArchitektoniczno - konstrukcyjnaMgr Inż.  Mariusz Kłosowski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Nr UAN-KZ-7210/94/89,

GP-KZ-7342/81/93

Spis treści.

2

PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 	3

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 	3

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Zakres opracowania	3

1.4. Istniejący stan zagospodarowania działki	3

1.5. Projektowane zagospodarowanie działki	4

1.6. Zestawienie powierzchni 	5

1.7. Informacje i dane 	5

1.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	6

1.9. Niezbedne dane 	6

1.10. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	6

Projekt zagospodarowania działki [skala1:500] 	9

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	10

2. OPIS  PROJEKTU   ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	11

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 	11

2.2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego	11

2.3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna	11

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	12

2.5. Opinia geotechniczna i sposób posadowienia obiektu budowlanego	13

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych w projektowanym budynku 	13

2.7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 	13

2.8. Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne i starsze	13

2.9. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko	13

2.10. Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło	14

2.11. Analiza wykorzystania urządzeń, które automat. regulują temperaturę	14

2.12. Wyposażenie budowlano-instalacyjne	14

2.13. Ochrona przeciwpożarowa	14

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU   ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO	16

2. Rzut przyziemia 	18

3. Przekrój poprzeczny A-A	19

4. Rzut dachu	20

5. Rzut elewacji	21

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 	22

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 	25

Spis załczników .	26

1.  Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	27

2. Oświadczenie i uprawnienia projektantów	31

3. Kopia mapy dla działki do celów projektowychi [skala1:500] 	34

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

3

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Ks. Dra St. Sychowskiego 18 w miejscowości Śliwice w gminie Śliwice na działce o numerze ewidencyjnym 331, obręb geodezyjny Śliwice w gminie Śliwice. Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą na ul. Szkolna 7, 89-530 Śliwice.

1.2. Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Śliwice nr RS.6730.23.2020 z 08.05.2020r.;

- Mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych dla działki nr 331, obręb Śliwice w skali 1:500;

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Projekt zagospodarowania działki o nr ewid. 331 obręb Śliwice, Gm. Śliwice;

- Projekt budowlano - architektoniczny przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania  istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG
 i zespół poradni specjalistycznych (Budynek użyteczności publicznej - usługowy będą 
w nim wykonywane usługi medyczne, diagnostyczne  tj.  między innymi  RTG , USG );

1.4. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działka o nr ewid. 331 obręb Śliwice, zlokalizowana jest w ścisłej zabudowie wsi Śliwice przy ul. Ks. Dra St. Sychowskiego 18 w gminie Śliwice stanowi własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą na ul. Szkolna 7,
 89-530 Śliwice. Zgodnie z decyzją lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej działki 
nr 331 - działka jest przeznaczona pod zabudowę budynku - „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”. Działka jest obecnie zabudowana i zagospodarowana, znajduje się na niej parterowy budynek mieszkalny jednorodzinny, którego projektuje się zmianę sposobu użytkowania w ramach niniejszego opracowania, wiata na instalację fotowoltaiczną, przyłącze i zewnętrza instalacja wodociągowa, przyłącze i zewnętrza instalacja kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja elektroenergetyczne. Działka posiada istniejący zjazd z drogi gminnej ul. Podgórna - działka nr 329/5. Na terenie działki znajduje się instalacja fotowoltaiczna zasilania budynku zainstalowana na samonośnej konstrukcji drewnianej. Na działce znajdują się trzy stanowiska postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie od budynku na działce 332/1 – 3,63 m, do budynku na działce 330 – 15,97m, do budynku na działce 362 – 15,73m.

1.5. Projektowane zagospodarowanie działki.

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz z decyzją o warunkach zabudowy dla działki 331 obręb Śliwice zaprojektowano zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”. Na terenie przedmiotowej działki nie przewiduje się wykonanie robót budowlanych, działka w całości przygotowana do projektowanej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych.

Istniejący budynek mieszkalny, którego projektuje się zmianę sposobu użytkowania zlokalizowany na działce ewid. nr 331 obręb Śliwice w miejscowości Śliwice przy granicy 
z drogą powiatową – działka nr 334/3 oraz w odległości 3,62 m od działki ewid. nr 332/1, 2,47 m od działki nr 330.

Trasy instalacji zewnętrznych i istniejących przyłączy pokazano w części graficznej projektu zagospodarowania.

4

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

- Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza gminnej sieci wodociągowej.

- Odprowadzanie wody deszczowej - z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe odprowadzane są bezpośrednio na teren nieutwardzony przedmiotowej działki.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną – w ramach istniejącej mocy z istniejącej rozdzieli 
w budynku mieszkalnym.

- Składowanie odpadów stałych - na przedmiotowej działce istnieją miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych i umożliwiający ich segregację. Zachowano minimalne odległości usytuowania pojemników względem otworów okiennych i drzwiowych oraz granicy działki. Odpady są okresowo wywożone przez służby posiadające stosowną koncesję na tego typu usługi.

- Wokół budynku wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 6cm.

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

- Odprowadzanie ścieków – w budynku nie przewidziano kanalizacji sanitarnej.

Układ komunikacyjny.

- Na działce istnieją trzy stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Zachowano minimalne odległości usytuowania stanowisk postojowych względem otworów okiennych budynku i granicy działki.

- Powierzchnie utwardzone wykonano z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 20cm. Ukształtowanie przejść, dojazdów pokazano w PZT projektu.

Sposób dostępu do drogi publicznej.

- Dostęp do drogi publicznej - obsługa komunikacyjna z drogi publicznej istniejącym zjazdem z działki drogowej nr 329/5.

Parametry techniczne instalacji  i urządzeń uzbrojenia terenu.

Parametry zgodnie z opisem technicznym.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni pokazano w części graficznej projektu zagospodarowania działki. Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu w stosunku do stanu istniejącego, tzn. nie ulegną zmianie charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu wokół inwestycji. Na działce nie występuje zadrzewienie w postaci lasu. Układ komunikacyjny, trawniki, roślinność, przedstawiono w części graficznej projektu zagospodarowania działki.

1.6. Zestawienie powierzchni

| Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego do zmiany sposobu użytkowania | 122,03 | m2 | 23,16 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnie podjazdu i schodów | 7,73 | m2 | 1,47 % |
| Powierzchnie utwardzone | 291,40 | m2 | 55,29 % |
| Powierzchnia terenu czynnego biologicznie | 105,84 | m2 | 20,08 % |
| Razem powierzchnia działki | 527,00 | m2 | 100,00 % |

Powierzchnia podlegająca wyłączeniu z gruntów rolnych wynosi 421,16 m2 co stanowi 79,92% całej powierzchni działki.

5

1.7. Informacje i dane.

a) Rodzaje ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikające aktów prawnych i decyzji o warunkach zabudowy:

- funkcja terenu — teren zabudowy użyteczności publicznej;

- rodzaj inwestycji — zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego 
na budynek przeznaczony na cele społeczne (budynek użyteczności publicznej) „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”;

- budynek wolno stojący, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem z częściowym podpiwniczeniem;

- wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej istniejącego budynku (do okapu):3,97m;

- wysokość głównej kalenicy dachu istniejącego budynku: 9,65m;

- powierzchnia zabudowy istniejącego budynku: 122,03 m2;

- szerokość elewacji frontowej: 11,03m, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

- geometria dachu — dach łamany mansardowy z naczółkami, składa się z dwóch części połaci – górnej i dolnej o różnym kącie nachylenia, z czego dolna ma znacznie większe nachylenie, niemal pionowe;

- kąt nachylenia połaci dachowych — 71°i 44° połaci głównej,

- powierzchnia zachowana w formie biologicznie czynnej (nieutwardzonej 
i niezabudowanej oraz istniejąca zabudowa – 20,08 %.

b) informacja o umiejscowieni działki  w rejestrze, ewidencji zabytków lub działka jest objęta ochroną konserwatorską:

Działka, na której jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Podczas wykonywania robót budowlanych, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy zabezpieczyć odkryty przedmiot i niezwłocznie zawiadomić właściwy Urząd Ochrony Zabytków.

C) Opis wpływu eksploatacji górniczej:

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych.

d) informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu:

Teren planowanej inwestycji nie leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne.

Projektowana inwestycja zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację, nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie spowoduje zmiany sposobu dotychczasowego użytkowania działki.

Z obiektu nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Projektowane zamierzenie położone jest w obszarze Natura 2000 PLB220009. Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. W granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1183). Projektowana inwestycja nie powoduje powstania zagrożeń dla zachowania przedmiotów ochrony określonych w ww. zarządzeniu, a także nie powoduje ryzyka nieosiągnięcia określonych w zarządzeniu celów ochrony dla poszczególnych przedmiotów ochrony. Przedsięwzięcie nie powoduje również zajęcia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. obszary Natura 2000, a także nie powoduje zagrożeń określonych w formularzach danych ww. obszarów Natura 2000. Z uwagi na charakter, zakres inwestycji i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na ten obszar.

6

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązują uwarunkowania określone w uchwale 
Nr XXIII/343/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.06.2020r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Spełniono nakazy i zakazy z tym związane. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstania zagrożeń dla zachowania przedmiotów ochrony określonych w ww. uchwale, a także nie powoduje ryzyka nie osiągnięcia określonych w uchwale celów ochrony.

Planowana budowa nie spowoduje jakiejkolwiek znaczącej ingerencji w środowisko powierzchni ziemi, ponieważ nie będą wykonywane żadne głębsze wykopy budowlane, 
a niemal wszystkie planowane obiekty będą posadowione powyżej poziomu istniejącego terenu. Wobec powyższego prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Prace w trakcie budowy obiektów należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu, wody powierzchniowej i podziemnej, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia ich poprzez wyciekający olej z pracujących maszyn.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Do budynku doprowadzone są utwardzone dojścia i dojazdy, nie projektuje się wewnętrznych dróg pożarowych. W odległości do 75m od budynku znajduje się nadziemny hydrant p.poż. DN80 zasilany z gminnej sieci wodociągowej.

  - Niezbędne dane.

Lokalizacja i eksploatacja obiektu budowlanego nie będzie miała wpływu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wpłynie też negatywnie na zmianę krajobrazu.

  - Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.

Mając na uwadze Ustawę prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu wzięto  również pod uwagę ograniczenia wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [WT], dotyczące:

ochrony przeciwpożarowej - obiekt usytuowany przy granicy z drogą powiatową – działka nr 334/3 oraz w odległości 3,62 m od działki ewid. nr 332/1, 2,47 m od działki nr 330.

- zacieniania - obiekt nie ogranicza dopływu światła słonecznego do budynków istniejących na sąsiednich działkach; istniejące budynki nie ograniczają dopływu światła do projektowanego obiektu - zgodnie z § 13 w. w. rozporządzenia,

stanowiska postojowe dla samochodów – na działce znajdują się stanowiska postojowe, które zlokalizowano w odległościach nie mniejszych niż opisane w rozdziale 3 w WT.

7

- odpady stałe – przewidziano miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z zamykanymi otworami wrzutowymi w odległościach nie mniejszych niż opisane w rozdziale 4 w. w. rozporządzenia, odpady będą okresowo wywożone przez upoważnione podmioty,

- odległości od ujęć wody - obiekt usytuowany został w odpowiedniej odległości od ujęć wody, w odległości większej niż § 31 w. w. rozporządzenia WT,

- odległości od zbiorników na nieczystości ciekłe - obiekt usytuowany został 
w odpowiedniej odległości od zbiorników na nieczystości ciekłe, w odległości większej niż § 36 w. w. rozporządzenia WT,

Usytuowanie i odległości budynków i urządzeń budowlanych pokazano w części graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego - zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1.03.2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne.

- ochrona przed hałasem - Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. Spełnia warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- lokalizacja inwestycji na terenie objętym ochroną - obiekt znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską (znajduje się w gminnej ewidencji zabytków), nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej, ani nie leży w strefie powodziowej lub osuwania się mas ziemnych, prace budowlane nie będą prowadzone w otoczeniu zabytków.

W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach rezerwatów przyrody.

Wnioskowana działka leży w Śliwickim Obszarze Chronionego Krajobrazu – spełniono wymogi dla danego terenu. Projektowane zamierzenie położone jest również 
w obszarze Natura 2000 PLB220009. Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Projektowana inwestycja nie powoduje powstania zagrożeń dla zachowania przedmiotów ochrony określonych w ww. zarządzeniu, a także nie powoduje ryzyka nieosiągnięcia określonych w zarządzeniu celów ochrony dla poszczególnych przedmiotów ochrony. Przedsięwzięcie nie spowoduje również zajęcia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. obszary Natura 2000, a także nie powoduje zagrożeń określonych w standardowych formularzach danych ww. obszarów Natura 2000. 
Z uwagi zakres i lokalizację inwestycji nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na obszar Natura 2000. W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne. Normowe wymogi zostały zachowane w celu ograniczenia oddziaływania projektowanego budynku na środowisko.

- odległości od krawędzi jezdni - obiekt usytuowany przy granicy z drogą.

- zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych - Prace związane z budową obiektu będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów, jakości środowiska. Instalacje wewnętrzne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne - budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania, zapewniono maksymalną retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu z uwzględnieniem §28 WT - z zakazem odprowadzania wód opadowych na działki sąsiednie.

8

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego - budynek nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; obiektach nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.

- oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze i krajobraz – na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem.

- Charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, iż obszar oddziaływania inwestycji 
wykracza poza omawianą działkę 331 na działki 330, 334/3 i 332/1.

| Branża | Projektant | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ###### Architektoniczno - konstrukcyjna | ###### Mgr Inż. Mariusz Kłosowski ###### Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej Nr UAN-KZ-7210/94/89, GP-KZ-7342/81/93 |  |

INWESTYCJAZmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”ADRES OBIEKTUDziałka nr ewid. 331

Obręb geodezyjny Śliwice

gmina ŚliwiceINWESTORSamodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Szkolna 7

89-530 Śliwice KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO„Kategoria XI” - Budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej – poradnia specjalistycznaDATA OPRACOWANIA16  marca   2023r

BranżaProjektantPodpisArchitektoniczno - konstrukcyjnaMgr Inż.  Mariusz Kłosowski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Nr UAN-KZ-7210/94/89,

GP-KZ-7342/81/93

10

2. OPIS PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

11

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych (Budynek użyteczności publicznej - usługowy będą w nim wykonywane usługi medyczne, diagnostyczne  tj.  między innymi  RTG , USG).

Kategoria obiektu budowlanego – „XI” budynek służby zdrowia, opieki społecznej
 i socjalnej.

2.2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych (budynek użyteczności publicznej - usługowy będą w nim wykonywane usługi medyczne, diagnostyczne  tj.  między innymi  RTG , USG) na terenie działki 331 w miejscowości Śliwice przy ul. Ks dra St Sychowskiego 18 w Gminie Śliwice. Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych 
na parterze budynku na gabinet lekarski, gabinet zabiegowy i USG i gabinet RTG, oraz recepcję WC dla kobiet, WC dla osób niepełnosprawnych i mężczyzn i pomieszczenie sprzątaczki. Na pierwszej kondygnacji budynku zaprojektowano pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi tj.: pomieszczenie socjalne dla personelu pracującego w budynku wraz z ubikacją oraz cztery pomieszczenia gospodarcze. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne z pompą ciepła
 i rekuperatorem wentylacji mechanicznej oraz pomieszczenie na odpady medyczne.

Osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do budynku z poziomu terenu 
do pomieszczeń poprzez istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma barier architektonicznych.

Zmiana sposobu użytkowania dotyczyć będzie następujących działań inwestycyjnych:

- Montaż okładzin ściennych ołowianych w gabinecie RTG;

Nie przewiduje się integrację w istniejącą konstrukcję budynku.

Przewiduje się, iż jednocześnie będzie w pomieszczeniach przebywać do 2 kobiet i 2 mężczyzn oraz 3 osoby obsługi.

2.3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych (budynek użyteczności publicznej - usługowy będą w nim wykonywane usługi medyczne, diagnostyczne tj. między innymi RTG, USG). Istniejący budynek to obiekt wolnostojący parterowy dwukondygnacyjny (parter z użytkowym poddaszem), z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku tradycyjna – murowana na zaprawie termicznej cienkowarstwowej z cegieł wapienno-piaskowych z ociepleniem z wełny mineralnej fasadowej gr 14cm i wyprawą elewacyjna silikatową. Przykryty dachem mansardowym
z naczółkami o konstrukcji płatwiowo kleszczowej przykryty dachówką karpiówką o kącie nachylenia połaci głównej 44o i 71o.

Na przyziemiu istniejącego budynku znajdują się trzy pomieszczenia przeznaczone na gabinety lekarskie (gabinet zabiegowy, gabinet lekarski z USG i gabinet RTG), pomieszczenie gospodarcze sprzątaczki, WC damskie, WC męskie i dla osób niepełnosprawnych, holl. Każde pomieszczenie dostępne jest z wspólnej komunikacji z klatką schodową prowadzącą do piwnicy i na poddasze. Na poddaszu, które stanowi nie publiczką część budynku zlokalizowano pomieszczenie socjalne dla personelu, WC i cztery pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na stały pobyt ludzi. W piwnicy zlokalizowana jest pomieszczenie techniczne (powietrzna pompa ciepła, zestaw pomp CO), pomieszczenie gospodarcze przystosowane do magazynowania odpadów medycznych i komunikacja z klatką schodową. Schody do piwnicy żelbetowe na poddasze drewniane.

Wentylacja pomieszczeń na parterze mechaniczna z odzyskiem ciepła poprzez rekuperator sanitarny z odzyskiem ciepła. Wentylacja poddasza i piwnicy naturalna - grawitacyjna. Nawiewy poprzez nawiewniki okienne, wywiew poprzez kanały wentylacyjne.

12

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne.

Fundamenty:

Ławy fundamentowe betowe.

Ściany:

Ściany zewnętrzne trójwarstwowe z pustką powietrzną murowane na zaprawie wapiennej z cegieł wapienno - piaskowych gr. 38cm ocieplonych wełną mineralną gr 14 cm (współczynniku przenikania ciepła dla ściany U=0,20W/m²K).

Mury fundamentowe murowane na zaprawie wapiennej z cegieł wapienno - piaskowych gr. 40cm ocieplonych styrodurem gr 12 cm (współczynniku przenikania ciepła dla ściany U=0,22W/m²K)..

Nadproża i wieńce, podciągi słupy żelbetowe:

Nad otworami drzwiowymi przyjęto belki nadprożowe ceglane i L19.

Dach:

Dach mansardowy z naczółkami o konstrukcji płatwiowo kleszczowej przykryty dachówką karpiówką o kącie nachylenia połaci głównej 44o i 71o.

Drewno konstrukcyjne C-24 z tarcicy budowlanej struganej, suszonej i impregnowanej ciśnieniowo. Konstrukcję dachową ognio uodpornić 3 krotnie zabezpieczającą np. „FOBOS 4”. Dach nie rozprzestrzeniający ognia.

Stolarka:

Drzwi i okna drewniane. Szyby w oknach dwukomorowe zespolonymi 
o współczynniku przenikania ciepła min. U=0,9 W/m²K w kolorze białym. Drzwi do piwnicy w klasie EI 30. Wszystkie drzwi na parterze i I kondygnacji wyposażone w samozamykacze.

Strop:

Strop nad piwnicą monolityczno żelbetowy REI 60. Strop nad parterem z drewnianych belek stropowych 18x24 wygłuszony wełną mineralną i zabezpieczony płytami G-K ogniotrwałymi w systemie do poziomu min. REI 30 (rozwiązanie zabezpieczenia p.poż stropu drewnianego musi posiadać aktualną Krajową Ocenę Techniczną i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych).

Schody wewnętrzne z piwnicy na parter  żelbetowe, schody na poddasze drewniane.

Projektowane rozwiązania wykończenia.

Izolacje termiczne: - poddasza dachu wełna mineralna gr. 30cm; (U=0,16W/m²K);

- mury parteru – wełna fasadowa gr. 14 cm (U=0,20W/m²K);

- mury fundamentowe – styrodur XPS100 gr. 12cm (U=0,21W/m²K);

- posadzki na gruncie – styrodur XPS100 gr. 10cm (U=0,23W/m²K);

Izolacje paroszczelne:  	- folia PCV;

Izolacje przeciwwilgociowa: - poziome ścian fundamentowych – 2 x papa termozgrzewalna;

- pionowe ław i ścian fundamentowych – 2x Abizol R+P;

- pozioma posadzki – 2 x papa termozgrzewalna;

Posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano posadzki z płytek ceramicznych typu GRES natomiast w gabinetach i w komunikacji posadzki wykonać z wykładzin PCV TARKIET zgrzewanej. Na poddaszu posadzka z płyt OSB 22mm i paneli podłogowych w łazience z płytek gresowych.

Wykończenia wewnętrzne.

13

- Tynki wewnętrzne: zwykłe, cementowo-wapienne kat. III na ścianach;

- Sufity z płyt gipsowo-kartonowych podwieszane na stelażu metalowym EI60.

- Płytki na ścianach w WC do pełnej wysokości i wykonać fartuchy nad umywalkami i zlewozmywakami,

- Malowanie: ścian i sufitów farbami emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych odpornych na szorowanie, wykonać lamperię z tapety nakrapianej zmywalnej h=1,5m;

- Parapety: kamienne;

Stolarka wewnętrzna.

Zaprojektowano stolarkę drzwiową drewnianą o wymiarach jak na rysunkach. 
W drzwiach do sanitariatów wykonać otwory nawiewne o powierzchni netto min. 200cm2, 
w drzwiach do gabinetu szczelina przy podłodze o powierzchni netto min. 80cm2. Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacze.

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Tab.1	Powierzchnie pomieszczeń obiektu budowlanego

| PIWNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Komunikacja | 12,6 | m2 |
| 0.2 | Pomieszczenie na odpady medyczne | 21,2 | m2 |
| 0.3 | Pomieszczenie techniczne | 17,7 | m2 |
| Razem Pnetto: |  | 51,5 | m2 |
| PARTER |  |  |  |
| 1.1 | Holl | 10,5 | m2 |
| 1.2 | WC damskie | 2,5 | m2 |
| 1.3 | WC dla niepełnosprawnych i męskie | 4,0 | m2 |
| 1.4 | Komunikacja | 18,1 | m2 |
| 1.5 | Gabinet RTG | 18,9 | m2 |
| 1.6 | Gabinet zabiegowy i USG | 22,3 | m2 |
| 1.7 | Pomieszczenie gospodarcze | 1,7 | m2 |
| 1.8 | Gabinet lekarski | 13,6 | m2 |
| Razem Pnetto: |  | 91,6 | m2 |
| PODDASZA |  |  |  |
| 2.1 | Komunikacja | 12,6 | m2 |
| 2.2 | Pomieszczenie socjalne | 11,4 | m2 |
| 2.3 | Łazienka | 6,6 | m2 |
| 2.4 | Pomieszczenie gospodarcze | 26,5 | m2 |
| 2.5 | Pomieszczenie gospodarcze | 9,0 | m2 |
| 2.6 | Pomieszczenie gospodarcze | 12,9 | m2 |
| 2.7 | Pomieszczenie gospodarcze | 14,6 | m2 |
| Razem Pnetto: |  | 93,6 | m2 |

Tab.2 	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| Parametry budynku |  |
| --- | --- |
| powierzchnia zabudowy - [m2] | 122,03 |
| powierzchnia całkowita - [m2] | 313,56 |
| powierzchnia użytkowa - [m2] | 120,50 |
| powierzchnia netto - [m2] | 236,70 |
| kubatura budynku - [m3] | 820,10 |
| wysokość budynku - [m] | 9,66 |
| długość / szerokość budynku - [m] | 10,79 / 11,31 14 |
| kąt nachylenia połaci głównej - [o] | 44 o i 71 o |

2.5. Opinia geotechniczna i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Przyjęto, że obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej budynku 
wg rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 r. (2.4.126, poz. 839), która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. W poziomie posadowienia fundamentów występują grunty spoiste oraz nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Parametry geotechniczne ustalono metodą „C” – przyjęto wartość parametru na podstawie praktycznych doświadczeń na innych podobnych terenach, uzyskanego dla budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach.

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje się grunt suchy piaszczysto-gliniasty, ustabilizowany, który przenosi obciążenia z fundamentów, a woda podskórna i gruntowa nie występują na głębokości posadowienia. Możliwe jest bezpośrednie posadowienie budynku na grunt nośny rodzimy. Wartość jednostkowa oporu obliczeniowego podłoża przyjęto 150 MPa. Wymiary elementów konstrukcyjnych dostosowano do miejscowych warunków gruntowych oraz projektowanych obciążeń. W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych należy powiadomić projektanta. Stwierdzony grunt potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkód górniczych.

  - Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych w projektowanym budynku.

Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych zaprojektowano jako jeden lokal użytkowy - użyteczności publicznej.

  - Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Nie dotyczy - budynek użyteczności publicznej.

  - Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne i starsze.

Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych, zapewnione zostały warunki do korzystania
z obiektu przez osoby o utrudnionym sposobie poruszania.

  - Wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu (Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu), oraz zlokalizowany jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie PLB220009 Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie powoduje niszczenia i nie ingeruje w siedliska gatunków, będących celem ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Zapotrzebowanie i jakość wody oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych:

Istniejący budynek z zewnętrzną instalacją wodociągową zasilaną z gminnej sieci wodociągowej i przyłącze gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Tab.3. 	Zapotrzebowanie budynku w media

| Parametry techniczne | Przewidywane ilości |
| --- | --- |
| Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych - [dm3/s] | 0,69 |
| Ilość ścieków sanitarnych - [m3/d] | 0,90 |
| Ilość wytwarzanych odpadów gospodarczych - [m3/miesiąc] | 0,8 |
| Emisja drgań i promieniowania | 0 |
| Emisja pyłów z spalin - [mg/m3] | <50 |

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych:

15

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery. Nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych.

Wytwarzanie odpadów stałych:

Nie będą powstawać odpady stałe mogące być zagrożeniem dla środowiska. Odpadki stałe będą składowane w szczelnych pojemnikach w miejscu oznaczonym na rys. nr 1 
i okresowo wywożone na gminne wysypisko śmieci.

Emisja hałasów i wibracji i promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące:

Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji.

Budynek zasilany będzie prądem elektrycznym o niskim napięciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W budynku nie będzie urządzeń emitujących promieniow. jonizujące.

Wpływ na istniejący drzewostan,  glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz nie powoduje naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych
 i podziemnych. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na teren działki. Charakter użytkowania budynku nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. W zakresie gospodarki wodno - ściekowej 
nie będzie obiektem uciążliwym dla środowiska.

2.10.  Analiza alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

EU,c.o.+w = 31,52 kWh / (m2 rok);

EU,c.w.u.. = 3,86 kWh / (m2 rok);

EU = 35,38 kWh / (m2 rok).

b) dostępne nośniki energii:

– pompa ciepła (powietrze – woda);

– ekogroszek.

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego:

SYSTEM 1: konwencjonalny- projektowana - głównym źródłem ciepła – pompa ciepła (powietrze-woda) w energię cieplną ogrzewania grzejnikowego i podłogowego. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Instalacja pracująca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania CO i instalacja ciepłej wody użytkowej zasilająca zasobnik izolowany stojący. Instalacja będzie wyposażona w cyrkulację. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny – zamienna - instalacja centralnego ogrzewania: głównym źródłem ciepła jest kocioł na ekogroszek. Instalacja pracująca na parametrach 75/50°C. Instalacja ogrzewania CO i instalacja CWU zasilająca zasobnik izolowany stojący. Instalacja będzie wyposażona w cyrkulację. Baterie jednouchwytowe. Wentylacja naturalna.

c) obliczenia optymalizacyjno – porównawcze

Obliczeń, zgodnych z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dokonano w programie komputerowym CERTO.

d) wyniki analizy porównawczej

Tab. 4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotna EP [kWh/(m2 rok)]

16

| Systemy | Ogrzewanie i wentylacja | Oświetlenie wbudowane | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM 1 konwencjonalny | 29,9 | 8 | 5,2 | 0,2 | 43,3 |
| SYSTEM 2 alternatywny | 33,4 | 8 | 6,8 | 0,4 | 48,6 |

Wybór systemu zaopatrzenia w energię: system konwencjonalny EP =43,3 kWh/(m2 rok)

Wyniki analizy: zastosowanie źródeł alternatywnych jest niekorzystnie pod względem eksploatacyjnym.

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane 
i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Ocena dostępności i warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych dla następujących nośników / źródeł energii, w tym OZE:

2.11. Analiza możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.

W obiekcie zalecono zastosowanie w komunikacji regulatora pogodowego wraz z termostatem pokojowym w celu optymalizacji pracy układu i oszczędności energii. Regulacja w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie poprzez regulatory termostatyczne grzejnikowe. Zastosowanie systemów automatycznych regulatorów BMS indywidualnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach jest ekonomicznie niezasadne.

2.12. Wyposażenie budowlano-instalacyjne

Budynek wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną:

a) Instalację elektryczną obejmuje swoim zakresem:

- instalację oświetleniową i instalację gniazd,

- ochronę przeciwprzepięcową i ochronę od porażeń;

- instalację IT i alarmową;

b) Instalacje sanitarne obejmują swoim zakresem:

- instalację centralnego ogrzewania z źródłem ciepła CO i CWU pompa ciepła (powietrze –woda);

- instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

- instalacja wentylacji mechanicznej parteru budynku.

Uwagi końcowe.

  - Wszelkie uwagi techniczne dotyczące projektu będą konsultowane przez projektantów w ramach nadzoru autorskiego.

  - Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane 
i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi oraz ustaleniom odnośnych norm budowlanych.

  - Zmiany do niniejszego projektu mogą być wprowadzone za zgodą autora dokumentacji.

  - Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami Budowlanymi 
oraz wymaganiami technicznymi.

  - Projekt jest chroniony Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - Wykopy wykonywać ręcznie i mechanicznie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
oraz prawidłowo oznakować.

  - Zlecić wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą uprawnionym służbom geodezyjnym.

2.13. Ochrona przeciwpożarowa.

Projektowana rozbudowa, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
 oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722), wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, budynek usługowy zatrudniający do 10 osób, niski z dwiema kondygnacjami nadziemnymi , częściowo podpiwniczony. Druga kondygnacja nadziemna nie przeznaczona na pobyt ludzi ( łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby , a wykonywane czynności mają charakter dorywczy).

17

Informacje o obiekcie:

Przedmiotem inwestycji Zmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych.

Charakterystyka zagrożenia pożarowego:

Budynek ze względu na swoje przeznaczenie nie ma zagrożenia pożarowego.

Kategoria zagrożenia ludzi:

Projektowany budynek ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczono do kategorii ZLIII.

Gęstość obciążenia ogniowego:

Gęstość obciążenia ogniowego dla budynku ZLIII nie przekracza Q<500 [MJ/m2].

Ocena zagrożenia wybuchem:

W budynku nie występuje strefa zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się występowania substancji niebezpiecznych ogniowo.

Klasa odporności pożarowe, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia:

Klasa odporności pożarowej ustalona na podstawie paragrafu 212 pkt.3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale na podstawie par. 213 pkt. 2 c (budynek będzie w klasie "D" jako rozwiązanie zamienne).

Podział na strefy pożarowe :

Budynek o jednej strefie pożarowej - pomieszczenia na parterze i I kondygnacja budynku. Piwnica zgodnie z par 250 WT oddzielona od pozostałej części budynku ścianami i stropami REI 60 i zamknięta drzwiami EI 30

Usytuowanie obiektu ze względu na bezpieczeństwo pożarowe:

Projektowany budynek usytuowano jest w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy sąsiednich działek budowlanych.

Budynek ze ścianami zewnętrznymi posiadającymi na powierzchni większej niż 65% powierzchni ścian, klasę odporności ogniowej E 30.

Budynek z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia.

Brak planowanej zabudowy sąsiedniej wymuszającej zwiększenie odległości minimalnych. Brak wykazania w dokumentach planistycznych zachowania zwiększonych odległości od granic działek sąsiednich.

Informacja o warunkach ewakuacji ludzi w razie pożaru:

Zapewnia się ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi do komunikacji połączonej z klatką schodową z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz obiektu.

Informacja o sposobie zabezpieczenia p.poż. instalacji użytkowych:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – nie wymagany.

Informacja o urządzeniach ppoż. w obiekcie:

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru - nie wymagane.

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych - nie wymagane.

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze - zastosowano.

18

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie – zastosowano.

W odległości do 75 m od budynku znajduje się hydrant p.poż. gminnej sieci wodociągowej.

Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do działań ratowniczo gaśniczych:

Drogą pożarową jest dojazdowa droga publiczna.

| Branża | Projektant | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ###### Architektoniczno - konstrukcyjna | ###### Mgr Inż. Mariusz Kłosowski ###### Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej Nr UAN-KZ-7210/94/89, GP-KZ-7342/81/93 |  |

INWESTYCJAZmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”ADRES OBIEKTUDziałka nr ewid. 331

Obręb geodezyjny Śliwice

gmina ŚliwiceINWESTORSamodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Szkolna 7

89-530 Śliwice KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO„Kategoria XI” - Budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej – poradnia specjalistycznaDATA OPRACOWANIA16  marca   2023r

Spis Załączników

26

- Informacje o BiOZ;

- Oświadczenie projektantów;

- Kserokopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego projektantów;

- Mapa do celów projektowych.

Informacja dotycząca

24

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna:

§ 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTUŁOWA

| INWESTYCJA | Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych” |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | Działka nr ewid. 331 Obręb geodezyjny Śliwice gmina Śliwice |
| INWESTOR | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Szkolna 7 89-530 Śliwice |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | „Kategoria XI” - Budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej – poradnia specjalistyczna |
| DATA OPRACOWANIA | 16 marca 2023r |

.............................................

mgr inż. Łukasz Janicki

Nr KUP/0202/PWBS/17

Ul. Tucholska 41

89-530 Śliwice

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów budowlanych:

Niniejsze zamierzenie obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych”. Inwestycja obejmuje następujący zakres i kolejność robót budowlanych:

- wykonanie okładzin ściennych i stropowych ołowianych pracowni RTG;

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Teren przedmiotowej działki jest zabudowany i zagospodarowany budynkiem mieszkalnym z przyłączami i wiata na instalację fotowoltaiczną.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przedmiotowej działki nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przewiduje się występowanie następujących zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych:

- 	uszkodzenie ciała w czasie pracy z użyciem narzędzi i elektronarzędzi

- porażenie prądem elektrycznym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż stanowiskowy pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dot. występowania i zapobiegania zagrożeniom pracowników mogących przebywać 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom:

- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi 
z wykonywaną pracą,

- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

- czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości 
i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte 
są w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, zwłaszcza osób wykonujących roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m zabezpiecza się balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej
 na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, wyznaczając strefy niebezpieczne. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać 
z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Zabrania się wykonywania robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych, a także chodzenia
 po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów 
i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady.

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

.............................................

mgr inż. Łukasz Janicki

Nr KUP/0202/PWBS/17

Ul. Tucholska 41, 89-530 Śliwice

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTÓW

Zgodnie z Art. 34, ust 3d, pkt.3 Prawa Budowlanego

Niniejszy projekt budowlany dotyczy:

| INWESTYCJA | Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na „Zakład diagnostyki obrazowej RTG i USG i zespół poradni specjalistycznych” |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | Działka nr ewid. 331 Obręb geodezyjny Śliwice gmina Śliwice |
| INWESTOR | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Szkolna 7 89-530 Śliwice |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | „Kategoria XI” - Budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej – poradnia specjalistyczna |
| DATA OPRACOWANIA | 16 marca 2023r |

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sporządzono projet techniczny zgodny z projektem budowlanym.

| Branża | Projektant | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ###### Architektoniczno - konstrukcyjna | ###### Inż. Marek Kozłowski ###### Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej Nr AUB-KZ/7210/179/90 |  |