Rybnik, dnia 23 maja 2023 r.

I-I.271.10.2023

Dokument : 2023-79656

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:  BUDOWA KANALIZAJI DESZCZOWEJ W CIĄGU UL. PARKOWEJ W RYBNIKU -  PROJEKT I ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):

71320000-7Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45233100-0Roboty w zakresie budowy autostrad,dróg

45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Opis ogólny

  - Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej na odcinku wg załącznika nr 1 – Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej w ciągu  ul. Parkowej.

  - W ramach zadania należy wykonać co najmniej:

- inwentaryzację stanu istniejącego

- aktualizację podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz 
z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi,

- badania geotechniczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego – 3 odwierty,

- opracować projekt budowlano-techniczny,

- projekty branżowe przebudowy urządzeń obcych kolidujących z przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

- wykonać roboty budowlane polegające na z przebudowie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej na podstawie projektu budowlano-technicznego,

- wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi,

1.1 Stan istniejący

Na przedmiotowym odcinku ul. Parkowej znajdują się następujące sieci:

- energetyczna,

- wodociągowa,

- kanalizacyjna:  deszczowa, sanitarna,

- teletechniczna,

- gazowa,

- inne niezinwentaryzowane uzbrojenie.

Ewentualne kolizje istniejących sieci i urządzeń obcych (podziemnych 
i nadziemnych) z robotami budowlanymi wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej poszczególnych branż należy przebudować, przełożyć lub zabezpieczyć na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej uzgodnionej z gestorami sieci i urządzeń obcych a koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Istniejąca średnica kanalizacji deszczowej do przebudowy to 400mm a istniejące studnie rewizyjne ( 2 szt.) do wymiany mają średnicę 1200mm o głębokości do 3,0 m

1.3.    Orientacyjne wytyczne do projektowania:

- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,

- projektowany zakres nie może wychodzić poza granice pasa drogowego dróg publicznych i terenów własności Miasta Rybnik.

1.4.    Rodzaje robót występujących w części zamówienia

1.4.1. W zakresie robót kanalizacyjnych

- oznakowanie tymczasowe,

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe istniejącego odcinka przebudowywanej  kanalizacji deszczowej,

- wykonanie robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej – przebudowa kanału deszczowego z rur PVC-U o średnicy 400 mm i o długości ~ 65 mb wykonany metodą tradycyjną/wykopową, wymiana studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, głębokość do 3,0m – 2 szt.

- roboty wykończeniowe.

1.4.2. w zakresie robót innych

- zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień 
z właściwymi właścicielami sieci,

- regulacja istniejącego uzbrojenia terenu (studzienki kanalizacyjne, zasuwy, itp.).

2.    Opis szczegółowy

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

  - Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych ( do celów projektowych)  umożliwiających realizację zadania.

  - Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.

  - Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej wymagań obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU i zawierającej:

2.3.1. część kanalizacyjna obejmującą między innymi:

-	projekt przebudowy kanalizacji deszczowej,

- projekty przebudów urządzeń niebędących własnością Zamawiającego na podstawie uzyskanych uzgodnień z ich właścicielami,

- -	projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót.

Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i cyfrowej na nośniku CD w formacie DGN(DWG) i PDF. Projekt budowlano - techniczny musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie        
z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

  - Przygotowania dokumentacji w celu  zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów.

  - Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych 
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót

  - Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:

- -	zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- -	skutecznego zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę,

- -	zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,

- - zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne.

  - Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

  - Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.

  - Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

  - Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian       
   w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

  - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej 
   w formacje PDF i DGN(DWG).

  - Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu oraz praw autorskich   
    do dokumentacji projektowej.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

3.     Ustalenie wyceny robót.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1996 r. ) z późn. zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty                
         należy kierować się:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika 
z załączonego podkładu mapowego, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączony podkład mapowy ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.

4.     Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

4.1.    Wymagania techniczne

4.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego.

4.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża 
i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane.

4.1.3. Roboty nawierzchniowe

Po wykonywaniu robót kanalizacyjnych, należy dokonać odbudowy uszkodzonej nawierzchni ul. Parkowej – kategoria ruchu KR2 i innych koniecznych robót.

4.1.4. Roboty związane z uzbrojeniem terenu

W projekcie należy ująć roboty związane z przebudową kolidujących sieci uzbrojenia kolidujących z przedmiotową przebudową.

4.1.5.  Wykończenie

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy 
z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw 
(wraz z nawiezieniem i podlewaniem/pielęgnacją).

4.2.    Wymagania materiałowe

- Ciąg kanalizacji deszczowej wykonany metoda wykopową.

Materiały;

Kanalizację przewidziano z: rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej 
z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U o sztywności obwodowej SN 12 - typ ciężki „S” o średnicy 500mm, produkowanych wg PN-EN 1401:2009; (systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej).

Posadowienie:

Rurociągi deszczowe układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 tzn. głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie Hz. było większe od głębokości przemarzania gruntu. Dla II strefy klimatycznej: hz= 1,0m; h przykrycia = 1,0 + 0,4 = 1,4m

Posadowienie rurociągów na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm.

Rury należy obsypać piaskiem oraz wykonać zasypkę rur piaskiem o gr. 30 cm.

Zasypka ciągu kanalizacji deszczowej do spodu warstwy humusu o gr. 10 cm należy wykonać piaskiem wraz z zagęszczeniem.

- Uzbrojenie rurociągów:

Studnie kanalizacyjne.

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okrągłe o średnicy 1200mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego z żeliwa szarego.

Studnie kanalizacyjne wykonane jako betowe z kręgów prefabrykowanych 
z przyłączami i przejściami przez ścianę (tuleje) dla rur PCV. Regulację wysokości studzienek należy wykonać przy pomocy pierścieni wyrównawczych.

Studnie (dno, kręgi, płyty oraz pierścienie odciążające) należy wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004 jako prefabrykowane z typowych elementów.

Kręgi betonowe wykonane wg normy DIN 4034 oraz PN-EN 1917: 2004, produkowane z betonu C35/45 wg PN-EN 206/1. Kręgi betowe o wodoszczelności W8, nasiąkliwość ≤5%, i mrozoodporności F150, łączone na uszczelki.

Studnie kanalizacyjne należy zabudować na betonie klasy C12/15 o grubości 10 cm.

Jako zwieńczenia studzienek stosować włazy kanałowe z żeliwa szarego DN600 klasy: D 400 (wg PN-EN 124). Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym.

Otwory pod przewody w studniach wykonane powinny być w zakładzie prefabrykacji – przejścia szczelne.

W przypadku wykonania otworów na terenie budowy (włączenie się do istniejących studni) używać specjalistycznych narzędzi (wiertnic).

Studnie muszą posiadać aprobatę IBDiM.

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4.3.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty

4.3.1. Część techniczna

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny 
z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów.

4.3.2. Część ekonomiczna

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem programu funkcjonalno - użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.

5.       Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowego remontu, 
w tym branżę kanalizacyjną, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót  jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów wynikających 
z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:

5.1.    Projekty budowlano – techniczny

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża,

- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

- przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane 
z przedmiarem,

- opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

5.2.    Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Opracowany przez Wykonawcę robót wraz z zatwierdzeniem przez Wydział Dróg UM Rybnik.

5.3.  Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a także obowiązkowo zlecić nadzory branżowe, jeżeli takie wynikają z wcześniejszych uzgodnień na etapie projektowania.

5.4.  Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

5.4.1.    Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień 
i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania tj. zgodnie z umową – obejmuje zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.

5.4.2. 	Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych raportów 
z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót.

5.4.3.    Ilość egzemplarzy opracowań projektowych

-  projekty budowlano – technicznego	 				3 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe					3 egz.

W/w wymienione dotyczy tylko materiałów przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG.

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym CD (formaty DGN lub DWG i PDF).

5.4.4.    Ustalenia wyjściowe

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.

5.4.5.    Płatności

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę 
w ofercie.

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na  wykonanie zamówienia.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez zamawiającego protokołu. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:

Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace:

– pierwsza płatność w wysokości do 20% wartości całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami itp.,

– druga płatność w wysokości do 40% wartości całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego przebudowy sieci 
i urządzeń obcych.

–  płatność końcowa – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu zadania.

5.4.6.    Inne ustalenia

- specyfikacje techniczne i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego

- grunt pochodzący z prac budowanych, odpady przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z rozbiórek należy przekazać za potwierdzeniem odbioru do Rybnickich Służbach Komunalnych, przy czym o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność wykonawcy i podlegają utylizacji.

6.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

6.1.       Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 
          1118 z późn. zmianami )

6.2.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami.

6.3.     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430 ).

6.4.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9.02.2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

6.5.       Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( t.j. Dz.U.2007r. Nr 19, 
           poz. 115 z późn. zmianami ).

6.6      Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym

6.7        Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2003 r. nr 58. 
           poz. 515 z późn. zmianami )

6.8    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzaniem ( dz.U. 2003 r. nr 177,poz. 1729 )

6.9    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2003 r.  nr 220, poz. 2181 )

7.            Wytyczne i Instrukcje

7.1.         Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 
             1998 z późn. zmianami