| L.p. |  | Nazwa | opis wymiary (w cm) |  | Ilość (szt.) |  | Zdjęcie poglądowe |  |  |  | cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł |  | cena jednostkowa brutto w zł |  |  | Wartość brutto w zł* |  | Nazwa producenta i typ/model/nr katalogowy *Należy załączyć kartę techniczna/ wydruk ze strony , który należy opatrzyć odpowiednim nr porządkowym) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Aparat EKG 6 kanałowy | - Wbudowana drukarka termiczna. - Funkcja szybkiego uruchamiania, - Ładowanie przez USB - Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych - Szerokość papieru 110-112 mm - Tryb wydruku 1, 3 lub 6 przebiegów wybranej grupy - Drukowanie w układzie standardowym 1, 3 lub 6 przebiegów wybranej grupy - Wydruk z bazy pacjentów, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG - Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3 lub 6 przebiegów EKG - Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi - Wyświetlacz / ekran 240x128, monochromatyczny - Bateria do 130 badań automatycznych - Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz - Filtr zakłóceń mięśniowych - Filtr izolinii - Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdej elektrody - Język menu polski - Wykryte pobudzenia stymulatora serca dzwiękowa sygnalizacja - Zabezpieczenie impuls defibrylujący - Prezentacja impulsów stymulujących na wyświetlaczu, na wydruku - wydruk w czasie rzeczywistym, z automatycznym przełączeniem kolejnych odprowadzeni wyposażenie: - elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP) - elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK) - kabel KEKG-30R - papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej | Powinien zawierać AMBU, zestaw przeciwwstrząsowy, wkłucia, zestaw do nawadniania, ssak, - Torba -duża, profesjonalna torba Rescue Bag. - Torba medyczna wykonana zgodnie z zaleceniami koordynatora ds. ratownictwa medycznego. - Uszyta z materiału: CORDURA. - Torba z elementami odblaskowymi koloru zielonego zwiększającymi Twoją widoczność. Dodatkowo biza odblaskowa w kolorze zielonym. - Pojemność: ok 100 litrów Zawartość: - wkład apteczny DIN13164: - 1 szt. Opatrunek indywidualny G - 2 szt. Opatrunek indywidualny M - 1 szt. Opatrunek indywidualny K - 1 kpl. Zestaw plastrów (14szt.) - 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm - 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm - 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm - 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm - 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm - 3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.) - 2 szt. Chusta trójkątna - 1 szt. Nożyczki 14,5cm 2 szt. chusteczka nasączana - 4 szt. Rękawice winylowe - 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm - 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych - Resuscytator PVC jednorazowego użytku dla dorosłych z maską lub resuscytator PVC jednorazowego użytku dla dzieci z maską (do wyboru z rozwijanego menu) - 7 sztuk rurek Guedel - sterylizowanych, pojedynczo pakowanych w rozmiarach: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 90mm, 100mm, 110mm. - Ssak ręczny pistoletowy z rurkami do odsysania - 1 zestaw - Rurki intubacyjne w różnych rozmiarach - 4 sztuki - Butla aluminiowa do tlenu medycznego o pojemności 2,7 l. - Reduktor ze złączem DIN G3/4" z regulacją przepływu od 0-25 l/min. , króciec na wężyk w układzie prostym, bez szybkozłącza. - Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń z drenem - 2 sztuki - Maska tlenowa do wysokich stężeń dla dzieci - 2 sztuki - Zestaw laryngoskopu światłowodowego z 6 łyżkami jednorazowymi (Miller - rozmiary:0, 1, 2; McIntosh - rozmiary 3,4,5) oraz rękojeścią wielorazową (baterie 2x R14 - nie dołączane do zestawu) całość w estetycznym, bezpiecznym etui. - Wymiary : max 800 x 400(h) x 400 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny | Naramienny z funkcją migotania przedsionków |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Glukometr | - Pomiar glukozy, cholesterolu i trójglicerydów - pomiar dokonywany z 1 mikrolitra krwi włośniczkowej Regularna samokontrola jest głównym warunkiem skutecznego leczenia wielu schorzeń. W istocie regularna kontrola poziomu glukozy czy cholesterolu jest ważna przy ocenie skuteczności leczenia i doboru leków. Ważne jest również kontrolowanie ogólnego stanu i kondycji organizmu. Dzięki nowej technologii możliwe jest dokonanie pomiaru różnych parametrów za pomocą tego samego urządzenia. Razem z paskami do pomiaru poszczególnych wielkości dostarczane są również specjalne microchipy zmieniające funkcję urządzenia co pozwala mierzyć różne parametry. Dane techniczne: - zakres pomiaru glukozy: 10-600 mg/dl - zakres pomiaru cholesterolu: 130-400 mg/dl - zakres pomiaru trójglicerydów: 50-500 mg/dl - zasilanie: 2 baterie litowe CR2032 - włącznik: automatyczny po włożeniu paska testowego - wymiary: 97 x 20.5 x 49 mm - waga: ok. 69 g - temperatura pracy: 10 - 40 st. C - wilgotność pracy: 0 - 90 % - maksymalna wysokość możliwego pomiaru: 3000 m W opakowaniu: urządzenie multiCare in; 5 lancetów; 5 pasków do kontroli cholesterolu; instrukcja. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Otoskop | Deklaracja CE Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektyw MDD 93/42/EEC i MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych Światłowodowy LED Główka z wbudowanym portem insuflacyjnym umożliwiający podłączenie gruszki rękojeść bateryjna AA, jednorazowe wzierniki uszne (20) (10 x śr. 2.5 mm, 10 x śr. 4.0 mm), |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Chłodziarka | - Wysokość max 190 cm - Szerokość max 60 cm - kolor inox - Bezszronowa - Poziom hałasu max 40db - Pojemność min 370l - Klasa energetyczna min A++ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Chłodziarka laboratoryjna | Z alarmem temperaturowym - obieg powietrza: wymuszony - pojemność użytkowa komory: min 55 l - drzwi: pełne / szklane lub podwójne - zakres temperatury pracy: 0...+15 C - sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD - materiał komory: aluminium - materiał obudowy: obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową - wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): max 600/600/700 mm - maksymalne obciążenie półki: min 10 kg - regulacja temperatury: co 0,1 C - starowanie smart -Min 4,3” , kolorowy wyświetlacz dotykowy - komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB - wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy - alarm wizualny i dźwiękowy - pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów - możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych - rejestr zdarzeń - 2 półki druciane, regulowane położenie prowadnic - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm - pamięć wyników pomiarowych - zamknięcie na klucz - sygnalizacja otwartych drzwi - oświetlenie wewnętrzne LED |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Kosz na odpady medyczne | Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektyw MDD 93/42/EEC i MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Stolik zabiegowy z akcesoriami | Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektyw MDD 93/42/EEC i MDR 2017/745/EU oraz krajowej ustawy o wyrobach medycznych - Stelaż wózka z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo - 3 profilowane blaty instrumentalno-zabiegowe z tworzywa ABS - wymiary górnego blatu max 75 x 45 cm - pogłębienie każdego blatu 6 mm - dopuszczalne obciążenie każdego blatu do 10 kg - możliwość regulacji rozstawu dolnego blatu od blatu górnego w osi pionowej na kanałach montażowych - koszyk KR2ST na akcesoria wykonany z drutu stalowego lakierowanego proszkowo - stalowy uchwyt z podstawą do worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemność 100-120 litrów - uchwyt na pudełko z rękawiczkami - pojemnik na zużyte igły - miska ze stali kwasoodpornej na odpady - pojemnik uniwersalny ze stali kwasoodpornej - uchylna pokrywa worka z tworzywa ABS - mobilna podstawa z 4 kołami kierunkowymi - koła z oponkami nie niszczącymi twardych powierzchni - 2 koła z hamulcem postojowym (blokadą jazdy) - wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania - stelaż z kanałami montażowymi pozwalającymi w przyszłości na doposażenie wózka bez wiercenia i przeróbek - wysokość całkowita wózka do 90 cm - szerokość całkowita wózka do 85 cm - szerokość całkowita wózka z uchwytem worka do 105 cm - głębokość całkowita wózka do 50 cm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Termometr elektroniczny | Bezkontaktowy na podczerwień |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Neseser pielęgniarski plus ampularium z wyposażeniem | - Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm.] – max 250 x max 500 x max 270 - Waga – max 3 kg - Materiał –materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia. - Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i apreturą teflonu - Kolor – czerwony - Oznaczenia - krzyż św. Andrzeja, elementy odblaskowe - Cztery odpinane, niezależne przegrody - Uchwyty do transportu w ręku i na ramieniu - Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie - zestaw do wykonywania iniekcji, 1. strzykawki (2,5,10,20 ml) po 2 szT 2. Igły jednorazowe ( 08x40, 1,2x40) po 5 szt. 3. Plastry poinfekcyjne 5mx4cm Prestopor 1 op. - zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, 1. przyrząd do przetaczania płynów 1 szt. 2. Venflony (0.8,1.0,1.2,1.4) po 2 szt. 3. plaster do kaniul dożylnych Venaplast 1 op. 1 4. Staza zaciskowa 1 szt. - Zestaw do płukania pęcherza moczowego lub przetoki: 1. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50 (60) ml 2. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku o poj. 50 (60) ml z końcówką do cewników - zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, 1. kompres gazowy 5x5 cm (jałowy) 5 szt. 2. kompres gazowy 9x9 cm (jałowy) 5 szt. 3. Plaster z opatrunkiem 1mx6 cm 1 szt. 4. Plaster Minifol 72/16 mm 5 szt. 5. Plaster do zamykania ran SteriStrip 6x38mm 6. Plaster do zamykania ran SreiStrip 6x75mm 7. nożyczki do ciecia opatrunków (apteczne) 8. penseta anatomiczna 9. penseta chirurgiczna 10. miska nerkowa - pakiet ochronny przed zakażeniem 1. płyn do dezynfekcji rąk i skóry AHD 2000 250ml spray 1 szt. 2. rękawiczki ochronne ambulatoryjne 5 par 3. maska fizelinowa na twarz 5 szt. - zestaw przeciwwstrząsowy 1. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego – z filtrem Pocket mask (w pudełku) 2. Rurki ustno-gardłowe 6 szt. 3. Torba na Ampularium - do samodzielnego wykorzystania /miejsce na 60 ampułek/ - Sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi 1. Ciśnieniomierz sprężynowy ze stetoskopem |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Szafy kartoteczne medyczne | - 3,80 mb - Szer. 56 cm - szafa na dokumenty z 4 szufladami - każda szuflada przystosowana do przechowywania kopert, format A5 poziomo x 2 rzędy obok siebie - szuflady wysuwane w 100%, z blokadą wysuwu więcej niż 1 szuflady - nośność szuflady 50kg - zamek centralny, 2 kluczyki w komplecie |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Elektroniczna waga lekarska ze wzrostomierzem | - Elektroniczna waga medyczna klasy III - Wbudowane kółka transportowe. - W zestawie wzrostomierz mechaniczny i zasilacz. - Obciążenie maksymalne: 300 kg - Dokładność odczytu: 100 g - podwójny wyświetlacz LCD - Zasilanie: bateryjne lub sieciowe - Wbudowane kółka transportowe - Wymiary platformy: min 310 mm x min 360 mm - Platforma antypoślizgowa - regulacja poziomu platformy - Wbudowany interfejs (kabel do podłączenia z PC w zestawie) - Funkcja automatycznego wyłączania pomiędzy, 120, 180 lub 240 sekund - Fukcja HOLD, która odpowiada za „zamrażanie” wyniku na wyświetlaczu wagi - Opcje: TARA, HOLD, Body Mass Index, PRINT - Wzrostomierz, Zakres pomiaru: 60 - 210 cm, Podziałka: 1 mm - Pomiar BMI |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Parawan medyczny mobilny | Wysokość min 165 cm Szerokość min 12 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Tablica Snellena dla dorosłych | Tablica podświetlana optometryczna wykonana wedle wytycznych lekarzy. Płyta czołowa tablicy podświetlanej wytworzona została ze szkła akrylowego. z pilotem CE Wymiary max 30 x 12 x 70 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Tablica Snellena dla dzieci | Tablica podświetlana optometryczna wykonana wedle wytycznych lekarzy. Płyta czołowa tablicy podświetlanej wytworzona została ze szkła akrylowego. z pilotem CE Wymiary max 30 x 12 x 70 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Tablice Ishihary | ## Tablice typu Ishihary - 24 tablic (test typu Ishihary, tablica pseudoizochromatyczna) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Stół do badania niemowląt | - Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt osłonięty z trzech stron pianką - Podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo - Blat obłożony wysoką pianką, obitą skórą ekologiczną. - Regulacja wysokości stopek - Wysokość: max 88 cm - Szerokość blatu min 74 x 100 cm - Dopuszczalne obciążenie 100 kg |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Waga medyczna dla niemowląt | - Waga medyczna + wzrostomiarka elektroniczna z legalizacją - Elektroniczna waga klasy IIII przeznaczona do ważenia niemowląt w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia - wyświetlacz LCD - wykonana z tworzywa "ciepłego w dotyku" - łatwa do czyszczenia. - Obciążenie maksymalne: 20 kg - Dokładność odczytu: 20 g - Wyświetlacz LCD - Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie) - Wymiary wagi: min 650 x 360 x 65 mm - TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Fotel gfinekologiczny | - siedzisko regulowane sprężynami możliwa pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga - podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym - tapicerka bezszwowa, skóropodobna - oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych - wysokość regulowana za pomocą pilota ręcznego - zdejmowany podnóżek - podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach - pojemnik ze stali nierdzewnej - Długość (z podporą nóg): max 200 cm - Szerokość: min 65 cm - Wysokość: od 70 cm do 105 cm - Dopuszczalne obciążenie podpory pod nogi: 40 kg - Dopuszczalne obciążenie: 150 kg - Kąt nachylenia oparcia pleców: od 0 ° do +75° - Kąt przechyłu Trendelenburga: od 0 ° do +25 ° - Kat przechyłu anty-Trendelenburga: od 0 ° do +15 ° |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Stół rehabilitacyjny | - Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym - Kąt łamania regulowany przy pomocy elektrycznego siłownika sterowanego pilotem ręcznym lub przyciskami umieszczonymi w przedniej części ramy stołu. - Kąt pochylenia zagłówka oraz pochylenia części dolnej leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych daje możliwe ustawienie stołu do pozycji fotela. - Leże siedmio segmentowe. Połączenie funkcji łamania i odchylenia dolnej części leżyska umożliwia ustawienie stołu do pozycji Pivota lub Trendelenburga. - Podłokietniki reguluje się przy pomocy pokręteł umieszczonych pod nimi. - Zagłówek wykonany z wymodelowanym wcięciem w kształcie gruszki dla większej wygody. - Dane techniczne: Długość- max 195 cm Szerokość – max 70 cm Wysokość - 55-95 cm Waga – max 90 kg Maksymalne obciążenie przez osoby leżące - do 200 kg |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Bieżnia rehabilitacyjna | - Bieżnia do rekonwalescencji - Pas podtrzymujący lędźwie - Poręcze na całej długości powierzchni do chodzenia - na wysokości max 90 cm - Max 60 cm odstępu między uchwytami - Łatwa obsługa i czytelny wyświetlacz - Duży przycisk bezpieczeństwa do natychmiastowego wyłączenia pasa - Zwiększanie i zmniejszanie prędkości w odstępach co 0,1 km/h - Wyświetlacz pokazuje: czas, dystans, prędkość, kalorie - cicha praca silnika bieżni - ważne przyciski funkcyjne znajdują się również na bocznych poręczach, a jednym przyciskiem można rozpocząć i zakończyć trening - Moc silnika 1,75 KM (moc stała) 3,0 KM (szczytowa) - Czujniki tętna - Uchwyt na butelkę - Stojak na tablet - Koła transportowe - System kompensacji nierówności - System amortyzacji - Hamulec bezpieczeństwa - odbiornik paska na klatkę piersiową - Pas na klatkę piersiową |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Rower rehabilitacyjny | - poziomy rower treningowy - Cicha praca - regulowane siedzenie - Regulowane uchwyty - Port USB umożliwia ładowanie telefonu - 32 poziomy oporu - Czytelny wyświetlacz - Odbiornik sygnału niekodowanego pasa piersiowego (5 kHz) – - urządzenie automatycznie dostosowuje opór, aby utrzymać użytkownika w optymalnej strefie tętna - maszyna automatycznie dostosowuje opór, aby utrzymać użytkownika w ustawionej strefie WATT (np. zwiększa opór, gdy maleje rytm pedałowania) - pozwala śledzić postępy w fitness - Komputer pokazuje: spalone kalorie, prędkość, obroty na minutę, czas, dystans, wat, tętno - System koła zamachowego 12 kg - Regulacja obciążenia elektroniczna - Liczba stopni oporu 32 - Bieg jałowy - Program ręczny - Czujniki tętna - Uchwyt na butelkę - Koła transportowe - Uchwyt na tablet - System kompensacji nierówności - Odbiornik pasa piersiowego dla nieszyfrowanego sygnału analogowego 5kHz polecamy Sigma 5kHz (zasięg 1 metr, z wymianą baterii) lub Polar T34 (zasięg 4 m, bez możliwości wymiany baterii) - Maksymalna nośność 120 kg - Maksymalny wzrost użytkownika 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Elektro stymulator | - Urządzenie wyposażone w 10 wyjść, pozwalających na jednoczesną pracę 20 elektrod. - funkcja alarmująca w przypadku próby podłączenia sprzętu, kiedy tryb nie jest ustawiony w pozycji 0. - automatyczny timer - przyciski trzech prędkości, pozwalają na wybór dwudziestu czterech indywidualnych funkcji programu komputerowego w urządzeniu - kabel zasilający, - komplet 20 małych elektrod do zabiegów na ciało 6,5x7cm, - komplet 20 dużych elektrod do zabiegów na ciało 10,5x9,5cm, - komplet elektrod do zabiegów na twarz 4,5x4,5cm, - komplet małych elektrod o średnicy 11cm, - komplet dużych elektrod o średnicy 16cm, - opaskę na rzep 2x56cm 1szt, - opaski 2x23cm 4szt, - opaski 2x17,5cm 4szt, - opaski 2x13cm 4szt, - 50 – 500 Hz; - CE |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Szyna rehabilitacyjna CPM | - zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego (CPM Continous Passive Motion). - Dwa ekrany dotykowe: w pilocie i ekranie głównym - Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota - Min 3 programy ćwiczeń - Min 9 prędkości - Ustawienie kąta zgięcia oraz wyprostu (od -5O do 120 O) - Ustawienie kontroli momentu obrotowego - Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń - Wyłącznik awaryjny. - Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120° - Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100° - Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40° - Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm - Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm - Zasilanie 100-240 V/ 50/60 Hz |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Zestaw REDCORD rehabilitacyjny | - Aparat Trainer - 1 szt. - Uchwyt do rąk - 1 para - Uchwyt Power Grip - 1 para - Wąskie podwieszki - 2 szt. - Szeroka podwieszka - 1 szt. - Podwieszka dzielona - 1 szt. - Poduszka sensomotoryczna - 2 szt. - Linka czerwona 60 cm - 1 para - Linka elastyczna czarna 60 cm - 2 szt. - Linka elastyczna czerwona 60 cm - 2 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Automatyczny defibrylator | - defibrylator półautomatyczny (AED informuje kiedy zalecana jest defibrylacja, wstrząs uwalniany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) - automatyczne dopasowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków - wyraźne polecenia głosowe w j. polskim - uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych - tryb pediatryczny uruchamiany za pomocą jednego przycisku - autoryzowany serwis w Polsce - czas ładowania do wstrząsu wynosi 6 s - wyświetlacz pokazuje poziom naładowania baterii i stan elektrod - automatyczne autotesty urządzenia (dzienne,tyodniowe, miesięczne) - odporny na uszkodzenia mechaniczne, upadek z 1,2m, kurz i wilgoć (norma IP55) - wewnętrzna karta pamięci umożliwia zapis do 5 operacji (każda po 3h) - zasilanie długowieczną baterią 12V DC, 4,2Ah LiMnO2 - wydajność baterii 200 wyładowań dla nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej - 5 letnia gwarancja - bateria litowo manganowa 12V DC, 4,2Ah LiMnO2 - energia wstrząsu dorośli - 150 J, dzieci - 50 J Zestaw zawiera: - defibrylator CU Medical Systems iPAD SP1 - uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych) - 5 letnią baterię - torbę transportową - instrukcję użytkowania w j. polskim |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Nebulizator (inhalator pneumatyczny) | - Dane techniczne: arametry certyfikowane przez TÜV: TAK; MMAD wg. nowej normy: EN13544-1 2,21 µm - 2,95 µm; - Frakcja respirabilna: < 5 µm (FPF)% 84,2% - 74,7%; - Średni czas nebulizacji 2 ml leku: 3 minuty w ustawieniu MAX, 11 minut w ustawieniu MIN; - Tryb pracy: ciągły; Głośność: 55 db (A); - Szybkość nebulizacji/podawania: 0,65 ml - 0,18 ml; - Wydajność kompresora: 14 l/min; - Przepływ powietrza z nebulizatora: 8,2 l/min - 6,8 l/min; - Ciśnienie robocze z nebulizatora: w zależności od ustawień inhalatora; - Ciśnienie maksymalne: 3,5±0,5 bar; - Minimalna podawana objętość leku: 2 ml; - Maksymalna podawana objętość leku: 8 ml; |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Informacje o sposobie wypełnienia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *podsumowanie tabeli musi równać się łącznej cenie ofertowej brutto w oparciu, o którą Zamawiający dokona porównania ofert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Należy wypełnić wyłącznie jasne pola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

POUCZENIE:

Dokument winien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.