Kanapa modułowa 2 osobowa z oparciem na metalowym stelażu, szt. 2

- Kanapę modułową w holu rejestracji wykonać zgodnie z aranżacją (rysunkiem technicznym – symbol LG402) i wyglądzie jak na wizualizacjach. Kolor jasny beż.

## Wymiary:

- Szerokość – 1370 mm (+/-50mm)

- Głębokość – 785 mm (+/-25mm)

- Wysokość całkowita – 750 mm (+/-30mm)

- Wysokość siedziska  460 mm (+/-25mm)

- Wysokość oparcia 290 mm (+/-20mm)

Fotel powinien posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Moduł jest samodzielnie stojącym elementem wspartym na płozach,

- Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 240 mm,

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki o cechach trudnopalnych,

- Oparcie krótsze od siedziska o 220 mm,

- Oparcie przesunięte do przodu w stosunku do tylnej krawędzi siedziska o 30 mm,

- Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki,

- Stelaż wykonane są rury średnicy 22 mm o kształcie płozy,

- Stelaż malowany proszkowo,

- Dwie płozy na skraju siedziska,

- Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę,

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i drewnianych listew,

- Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami,

- Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka,

- Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk za pomocą metalowych zaczepów montowanych pod siedziskiem śrubami dokręcanych bez użycia narzędzi.

Kanapa tapicerowana materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność: 300 000 cykli,

- Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna)

- Odporność na światło minimum 5,

- Gramatura 650 g/m2,

- Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester,

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi,

- Duża odporność na różnice temperatury,

- Odporność na urynę i krew,

- Właściwości bakteriostatyczne.