Fotel niski wypoczynkowy na nogach metalowych, 3 szt., wyposażenie restauracji

Fotel niski wypoczynkowy w holu rejestracji wykonać zgodnie z aranżacją jak na wizualizacjach.

Wymagane wymiary:

- Wysokość : 1140 mm (+/-30mm)

- Głębokość: 830 mm (+/-30mm)

- Szerokość : 800 mm (+/-30mm)

- Wysokość siedziska: 375mm (+/-20mm)

- Głębokość siedziska: 550mm (+/-20mm)

- Szerokość siedziska: 510mm (+/-20mm)

- Wysokość  oparcia: 765mm (+/-30mm)

- Szerokość oparcia: 430mm (+/-20mm)

- Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 660mm (+/-30mm)

Fotel musi posiadać:

- Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element o obłym kształcie,

- Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną. Nie posiada plastikowych maskownic,

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki,

- Siedzisko posiada dodatkową poduchę wykonaną z wtryskowej pianki tapicerowaną tkaniną od spodu zamykaną na zamek błyskawiczny,

- Poducha siedziska mocowana do wnętrza fotela na rzepy,

- Tapicerka oparcia zszywana jest z elementów tak, aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty,

- Oparcie w górnej części na wysokości głowy podwyższone o kształcie półksiężyca, który stanowi znacznie grubszy element niż pozostała część oparcia,

- Linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka),

- Z tyłu oparcia na linii tylnych nóg w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego,

- Stelaż czteronożny malowany proszkowo z rury o średnicy 22mm (+/-2mm) o pająkowatym kształcie,

- Stelaż przy czym rury stelaża do wysokości 100 mm (+/-5mm) od podłoża są do niego prostopadłe, a następnie są ugięte pod kątem i łączą się pod siedziskiem,

- Przednie i tylne nogi pochylone pod kątem względem podłoża, przy czym tyle nogi sięgają głęboko do tyłu do granicy rzutu oparcia.

Fotel tapicerowany materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się wyglądu skóry) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: 300 000 cykli,

- Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna),

- Odporność na światło minimum 5,

- Gramatura 650 g/m2,

- Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester,

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi,

- Duża odporność na różnice temperatury,

- Odporność na urynę i krew,

- Właściwości bakteriostatyczne.