Stolik okolicznościowy prostokątny, szt. 1 w holu rejestracji.

- Stolik w holu rejestracji wykonać zgodnie z aranżacją (rysunkiem technicznym – symbol LGTS2) i wyglądzie jak na wizualizacjach.

Wymagane wymiary :

- Szerokość – 700 mm (+/-20mm)

- Głębokość – 700 mm (+/-20mm)

- Wysokość – 410 mm (+/-20mm)

## Stolik składa się ze stelażu malowanego proszkowo i blatu z płyty wiórowej.

Stolik powinien posiadać następujące wyposażenie:

- Stelaż wykonany z rury średnicy 22 mm o kształcie płozy,

- Stelaż składa się tylko z dwóch odcinków symetrycznie ugiętej rury,

- Stelaż posiada dwie płozy na skraju blatu,

- Proste odcinki rury pod blatem stanowią jego wzmocnienie,

- Stelaż malowany proszkowo,

- Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę,

- Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego,

- Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty,

- Blat z zaokrąglonymi narożnikami,

- Blat posiada otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami (mufy),

- Kształt stolika wraz ze stelażem musi nawiązywać wzorniczo do ofertowanych kanap.