Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników – 21 sztuk

- Krzesło wykonać zgodnie z estetyką załączonych wizualizacji.

Wymagane wymiary:

- Wysokość całkowita krzesła 800 mm (+/-20mm)

- Szerokość całkowita krzesła 540 mm (+/-20mm)

- Głębokość całkowita krzesła 525 mm (+/-20mm)

- Szerokość siedziska 445 mm (+/-20mm)

- Szerokość oparcia 420 mm (+/-20mm)

- Głębokość siedziska 425 mm (+/-20mm)

- Wysokość siedziska 450 mm (+/-20mm)

- Wysokość oparcia 350 mm (+/-20mm)

Krzesło powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania min 20 sztuk,

- Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o obłym kształcie,

- Kubełek powinien być bardzo elastyczny, oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców,

- Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm (+/-20mm) służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła,

- Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach,

- Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie,

- Kubełek plastikowy trudnopalny,

- Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm (+/-2mm),

- Stelaż o kształcie odwróconej litery V,

- Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina,

- Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła mają posiadać łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł,

- Stelaż mocowany wyłącznie pod siedziskiem.