Kanapy w holu rejestracji

Kanapy w holu rejestracji wykonać zgodnie z aranżacją (rysunkiem technicznym, symbol LG180 1 IN) i wyglądzie jak na wizualizacjach.

Kanapa modułowa z oparciem na metalowym stelażu w układzie półkola – sztuk 5.

## Stelaż malowany proszkowo, tapicerka

Wymagane wymiary :

- Element kątowy 180 stopni

- Szerokość – 2035 mm

- Głębokość – 1025 mm

- Wysokość całkowita – 750 mm

- Wysokość siedziska  460 mm

- Wysokość oparcia 290 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Moduł jest samodzielnie stojącym elementem wspartym na czterech płozach,

- Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 240 mm,

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki o cechach trudnopalnych,

- Oparcie krótsze od siedziska o 220 mm,

- Oparcie przesunięte do przodu w stosunku do tylnej krawędzi siedziska o 30 mm,

- Siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew i ciętej pianki           o cechach trudnopalnych,

- Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki,

- Tapicerka elementów bocznych siedziska zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami,

- Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka,

- Stelaż wykonany z  malowanej proszkowo rury o średnicy 22 mm o kształcie płozy,

- Stelaż to cztery symetryczne płozy - dwie skrajne i dwie wewnątrz,

- Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę,

- Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk metalowymi zaczepami montowanymi pod siedziskiem za pomocą śrub dokręcanych bez użycia narzędzi.

Kanapa tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się powłoki               o wyglądzie skóry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: 300 000 cykli

- Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna)

- Odporność na światło minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

- Duża odporność na różnice temperatury

- Odporność na urynę i krew

- Właściwości bakteriostatyczne.