Węgorzewo 18.12.2023 r.

Program podejmowania innych działań.

„Przebudowa ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej”

W roku 1995 zakupiono od osoby prywatnej nieruchomość niezabudowaną, ogrodzoną siatką drucianą na cokole kamiennym, słupami kamiennymi od strony Kanału Węgorzewskiego. Ogrodzenie otaczające park etnograficzny posadowione jest na działkach o numerach geodezyjnych 781/1, 788 i 789. Ogrodzenie o długości 230m wymaga remontu, gdyż kamienny cokół i słupy kamienne są przechylone na wskutek wielu prac ziemnych związanych z odwodnieniem terenu parku etnograficznego, budową deptaka i ścieżki rowerowej. Ponadto występują w nich ubytki fugi i kamienia, siatka druciana i część ogrodzenia wykonana z przęseł stalowych uległa korozji. Ogrodzenie dotąd nie było remontowane. Projektowane ogrodzenie  powinno być wykonane z przęseł stalowych
 o wymiarach 150cm x 177cm (obramowanie z kątownika 50mm x 50mm i prętów 30mm x8mm-kolor czarny) zamontowanych na słupkach z rur stalowych o średnicy 60mm 
na fundamencie żelbetonowym o szerokości 30cm. W całości nawiązujące do istniejącego 
od strony Ul. Portowej (fot. 1), nie przekraczające wysokości 200cm. Proponowane jest zachowanie starej bramy (fot.2) w jej oryginalnej lokalizacji, zamontowanej na słupkach z rur stalowych.

fot.1

fot. 2

Opracował: Piotr Błaszko