KOSZTORYS OFERTOWY

- Przebudowa i zabezpieczenie kabli SN 15 kV:

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowu dla kabla o szerokości 0,4 m i głębokości 1m | mb | 121 |  |  |
| 2. | D-01.03.02 | Zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m | mb | 121 |  |  |
| 3. | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie kablowym o szer. 0,4 m | mb | 242 |  |  |
| 4. | D-01.03.02 | Wykonanie podwiertu pod drogą rurą Ø160/9,1 | mb | 108 |  |  |
| 5. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rury ochronnej Ø160/9,1 | mb | 31 |  |  |
| 6. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie kabla SN 15 kV XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV | mb | 273 |  |  |
| 7. | D-01.03.02 | Wciąganie kabla SN 15 kV XRUHKXS 1x120/50 12/20 kV do rury | mb | 417 |  |  |
| 8. | D-01.03.02 | Układanie w kanale kabla SN 15 kV XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV | mb | 72 |  |  |
| 9. | D-01.03.02 | Montaż głowicy wnętrzowej na kablu SN 15 kV równoważnej POLT 24D/1XI-L12B | szt | 6 |  |  |
| 10. | D-01.03.02 | Montaż mufy przejściowej na kablu SN 15 kV równoważnej EPKJ -24/C/1XU-3SB | szt | 4 |  |  |
| 11. | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej SN | odc. | 5 |  |  |
| 12. | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowu dla kabla o szerokości 0,4 m i głębokości 1 m | mb | 107 |  |  |
| 13. | D-01.03.02 | Zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m | mb | 107 |  |  |
| 14. | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rury ochronnej 2-dzielnej Ø160 | mb | 107 |  |  |
| 15. | D-01.03.02 | Wyłączenie czynnego kabla SN 15 kV | szt | 5 |  |  |
| 16. | D-01.03.02 | Nadzór właścicielski | kpl | 1 |  |  |
| 17. | D-01.03.02 | Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy kabli SN 15 kV - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |