# KOSZTORYS OFERTOWY

# 6. Przebudowa oświetlenia ulicznego

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-07.07.01 | Wykonanie i zasypanie wykopu pod demontowany słup oświetleniowy | m3 | 12,54 |  |  |
| 2. | D-07.07.01 | Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego 1-ram. o wys. 10 m typu „Rzeszów” | szt | 9,00 |  |  |
| 3. | D-07.07.01 | Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego 2-ram. niesymetrycznego o wys. 10 m typu „Rzeszów” | szt | 7,00 |  |  |
| 4. | D-07.07.01 | Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego o wys. 6 m bez wysięgnika | szt | 1,00 |  |  |
| 5. | D-07.07.01 | Demontaż oprawy oświetleniowej Wsp. do R i S = 0,5 | szt | 17,00 |  |  |
| 6. | D-07.07.01 | Transport zdemontowanych słupów oświetleniowych i opraw do magazynu RE Jarosław | t | 9,00 |  |  |
| 7. | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowu dla kabli o głęb. 0,8 m i szerokości 40 cm w gruncie kat. III | mb | 320,00 |  |  |
| 8. | D-07.07.01 | Zasypanie rowu dla kabli o głębokości 0,6 m i szerokości dna 40 cm | mb | 320,00 |  |  |
| 9. | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie kablowym o szerokości dna 40 cm | mb | 640,00 |  |  |
| 10. | D-07.07.01 | Wykonanie podwiertu pod drogą rurą Ø110/5,5 | mb | 175,00 |  |  |
| 11. | D-07.07.01 | Układanie w wykopie rury ochronnej Ø75 | mb | 86,00 |  |  |
| 12. | D-07.07.01 | Układanie w wykopie rury ochronnej Ø110/5,5 | mb | 55,00 |  |  |
| 13. | D-07.07.01 | Wykopanie i zasypanie wykopu pod słup oświetleniowy | m3 | 15,00 |  |  |
| 14. | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych o wys. 9 m wraz z fundamentem prefabrykowanym | szt | 18,00 |  |  |
| 15. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 1-ramiennego dł. 1,0 m i kącie nachylenia 5o | szt | 8,00 |  |  |
| 16. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 2-ramiennego symetrycznego dł. 1,0 m i kącie nachylenia 5o | szt | 0,00 |  |  |
| 17. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 1-ramiennego dł. 1,5 m i kącie nachylenia 5o | szt | 5,00 |  |  |
| 18. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 2-ramiennego symetrycznego dł. 1,5 m i kącie nachylenia 5o | szt | 0,00 |  |  |
| 19. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 4-ramiennego dł. 1,5 m i kącie nachylenia 5o | szt | 0,00 |  |  |
| 20. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 1-ramiennego dł. 1,5 m i kącie nachylenia 15o | szt | 0,00 |  |  |
| 21. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 1-ramiennego dł. 1,5 m i kącie nachylenia 10o | szt | 5,00 |  |  |
| 22. | D-07.07.01 | Montaż na słupie wysięgnika 4-ramiennego dł. 1,5 m i kącie nachylenia 10o | szt | 0,00 |  |  |
| 23. | D-07.07.01 | Układanie w wykopie kabla YAKXS 4x35 | mb | 320,00 |  |  |
| 24. | D-07.07.01 | Wciąganie kabla YAKXS 4x35 do rury | mb | 170,00 |  |  |
| 25. | D-07.07.01 | Układanie w wykopie kabla YAKXS 4x10 | mb | 120,00 |  |  |
| 26. | D-07.07.01 | Wciąganie kabla YAKXS 4x10 do rury | mb | 56,00 |  |  |
| 27. | D-07.07.01 | Przełożenie istniejącego kabla nN | mb | 2,00 |  |  |
| 28. | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabla 4-żyłowego typu YAKXS 4x35 | szt | 30,00 |  |  |
| 29. | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabla 4-żyłowego typu YAKXS 4x10 | szt | 3,00 |  |  |
| 30. | D-07.07.01 | Montaż mufy przelotowej na kablu YAKXS 4x35 | szt | 3,00 |  |  |
| 31. | D-07.07.01 | Montaż mufy przelotowej na kablu YAKXS 4x10 | szt | 2,00 |  |  |
| 32. | D-07.07.01 | Montaż tabliczki bezpiecznikowej | szt | 33,00 |  |  |
| 33. | D-07.07.01 | Wciąganie przewodu YDY 3x1,5 w słup | mb | 320,00 |  |  |
| 34. | D-07.07.01 | Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej ledowej o mocy 64,5 W | szt | 17,00 |  |  |
| 35. | D-07.07.01 | Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej ledowej o mocy 88 W | szt | 1,00 |  |  |
| 36. | D-07.07.01 | Układanie uziomu powierzchniowego wykonanego z bednarki FeZn 25x4 | mb | 640,00 |  |  |
| 37. | D-07.07.01 | Badanie i pomiar linii kablowej NN | odc. | 24,00 |  |  |
| 38. | D-07.07.01 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej - pierwszy pomiar | szt | 1,00 |  |  |
| 39. | D-07.07.01 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej - za każdy następny | szt | 24,00 |  |  |
| 40. | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowu dla kabli o głęb. 0,8 m i szerokości 40 cm w gruncie kat. III | mb | 25,00 |  |  |
| 41. | D-07.07.01 | Zasypanie rowu dla kabli o głębokości 0,6 m i szerokości dna 40 cm | mb | 25,00 |  |  |
| 42. | D-07.07.01 | Układanie w wykopie rury ochronnej 2-dzielnej Ø75 | mb | 44,00 |  |  |
| 43. | D-07.07.01 | Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy kabli oświetleniowych - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |