Załącznik nr 1.1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Szkoły równych szans w Gminie Dzwola” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach naboru nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do SP w Branwi i Szkół Podstawowych przy Zespołach Szkół w Dzwoli, Krzemieniu objętych programem  wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: załadunku, dostarczenia, rozładunku, montażu, wypakowania wyposażenia i sprawdzenia funkcjonalności (pierwsze uruchomienie), gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne). Montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania ma się odbyć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Należy podłączyć urządzenia do niezbędnych mediów, i uruchomić (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) a następnie przekazać wyposażenie do odbioru. Wykonawca przeszkoli osoby w celu prawidłowego użytkowania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:

a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem,

b) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SOPZ,

c) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

d) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.

e) dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.

f) Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w zamówieniu. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości 10% dla wymiarów produktów wskazanych powyżej, jak również pozostałych parametrów, jeżeli nie zostały opisane poprzez wskazanie minimalnej lub maksymalnej wartości albo nie wskazano zakresu w jakim parametr ten ma się mieścić.

- Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy opis wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Branwii,

| LP. | Lp. Szkoły | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Okulary wirtualne ( z oprogramowaniem) | 6 | sztuk | Minimalne parametry okularów, Co najmniej Ośmiordzeniowy procesor Ładowanie Wejście USB-C dla kontrolera ręcznego Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu Min. 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości co najmniej 2560 x 1440 Min 3 GB DDR RAM i 64 GB wewnętrznej pamięci masowej Do czterech godzin pracy na jednym ładowaniu. Zintegrowane podwójne głośniki Ręczny kontroler z portem USB C Kostka do manipulacji elementami 3D Licencja na Oprogramowanie na min. 1 rok Portal powinien zawierać min. 14 modułów dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia. Portal ma zawierać min 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów zawierających wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki. Portal dodatkowo powinien zawierać min. 235 scen wirtualnych, gdzie uczniowie mogą odkrywać, wgłębiać się i badać otoczenie, jakby byli tam osobiści. Portal powinien umożliwiać: - Imersja (całkowite zanurzenie w procesie uczenia), sprzyjająca zaangażowaniu - Możliwość bieżącej analizy danych nt. zachowań/działań użytkowników - Duża skalowalność działań dydaktycznych - Możliwość stosowania w dowolnym miejscu i czasie - Atrakcyjna, nowoczesna forma kształcenia Portal musi być systematycznie wzbogacany o nowe treści przez wszystkich korzystających z niego użytkowników. |

Szczegółowy opis wyposażenia do Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Dzwoli,

| LP. | Lp. Szkoły | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Drukarka kolorowa | 1 | sztuka | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, minimalne wymagania: • Druk w kolorze: Tak • Automatyczny druk dwustronny: Tak • Maksymalny format druku: A4 • Wi-Fi: Tak • Dolewanie tuszy: Tak |
| 3 | 2 | Gogle wirtualne | 4 | sztuki | Minimalne wymagania: • Regulowane soczewki asferyczne • Otwory wentylacyjne • Regulowane mocowanie na głowę • integralne słuchawki • Współpracujące z urządzeniami o długości do 143mm • Pole widzenia - 120° • Tryb kinowy • Wbudowana bateria • Komunikacja oparta o technologię Bluetooth |
| 4 | 3 | Słuchawki bezprzewodowe | 15 | sztuk | Słuchawki z mikrofonem, bezprzewodowa łączność z konsolą, technologia niwelującą szumy, system dźwięku przestrzennego oraz moduł Bluetooth. |
| 5 | 4 | Okulary wirtualne z oprogramowaniem | 10 | sztuk | Minimalne wymagania techniczne: • Rozdzielczość: 2064 x 2208 na każde oko • Częstotliwość odświeżania: 120 Hz • Pamięć wbudowana: 128GB • Kompatybilność: PC • Wyposażenie: 2 kontrolery z paskami na nadgarstki i 2 bateriami AA, Kabel do ładowania, Zasilacz • Cechy dodatkowe: minimalne 8 GB pamięci RAM, Zakres regulacji IPD: 58-71 mm, Pole widzenia 110° x 96° |

Szczegółowy opis wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Krzemieniu,

| LP. | Lp. Szkoły | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | Monitor interaktywny | 1 | sztuka | Minimalne parametry: Przekątna 75" Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 UHD 4K Format ekranu 16:9 Jasność 400 cd/m² Przepuszczalność światła 92% Kontrast statyczny 1200:1 Kontrast dynamiczny 4000:1 Czas reakcji (GTG) 8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B (8bit+FRC) Synchronizacja pozioma 30 – 135kHz Technologia dotykowa PureTouch-IR Punkty dotykowe 40, 5pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dokładność dotyku +- 1.5mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Interfejs dotykowy USB Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920×1080 @60Hz) Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3 (v.2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (3.1, 3840×2160 @60Hz – RGB444 – ( 65W charging, Touch) Wejścia audio Mini jack x1 Sterowanie RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 Cyfrowe wyjścia sygnału HDMI x1 (3840×2160 @60Hz) Wyjścia audio S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) HDCP HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 Port USB x5 RJ45 (LAN) x2 Zintegrowane oprogramowanie Android OS 11) lub równoważne obejmujące aplikację Note lub równoważną, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android WiFi tak (Moduł WiFi OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) Hardware minimalne , 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB Ekstra Moduł WiFi (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7 Odtwarzanie multimediów Tak Grubość szkła 3mm Twardość szkła 7H Obudowa Metal Blokada przycisków OSD Tak Języki menu OSD PL, EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL Parametry regulowane ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) Redukcja niebieskiego światła Tak Plug&Play DDC2B Orientacja Pozioma Akcesoria w zestawie Kable– zasilający, USB, HDMI Rysik – x4 Instrukcje – skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe – wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej Pilot – tak (baterie w zestawie), Zasilacz Wewnętrzny |
| 7 | 2 | Laptop | 3 | sztuki | Minimalne parametry Procesor: Procesor minimum 10 rdzeniowy, osiągający wydajność na poziomie minimum 13 460 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM: minimum 16 GB (DDR4, 3200 MHz) Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0 Dysk: SSD M.2 PCIe 1TB ((NVMe) Typ ekranu: Matowy, IPS Przekątna ekranu: 15,6" Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Jasność matrycy: 250 cd/m² Karta graficzna: zintegrowana Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon Kamera internetowa: min. HD (1280 x 720) Łączność: Wi-Fi 6, moduł Bluetooth: min. 5.2 Złącza min.: USB 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB-C 3.2 Gen. 1 - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., czytnik kart pamięci SD – 1szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (combo) - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Pojemność baterii: 3-komorowa, min. 41Wh System operacyjny: - preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych jednostek centralnych w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej, nie wymagający ręcznego wpisywania klucza produktu (klucz produktu zaszyty na stałe w firmware płyty głównej komputera) Wybrane funkcjonalności: - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2016 Server/Windows Server 2022 - możliwość skonfigurowania systemu pod kątem osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), wbudowana funkcja narratora umożliwiająca odczytywanie (w języku polskim) zawartości elementów na ekranie takich jak tekst i przyciski - wspierający mechanizm bezpiecznego rozruchu (secure boot) - system w najnowszej wersji lub umożliwiający bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji - umożliwiający zarządzanie ustawieniami systemu z poziomu Active Directory poprzez Zasady Grup (GPO) - oferujący wsparcie dla Java 8 i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Zabezpieczenia: Szyfrowanie TPM 2.0, czytnik odcisków palców Dołączony zasilacz: min. 65W Dodatkowe informacje: klawiatura w układzie US-QWERTY, wydzielona klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad Gwarancja: producenta min. 3 lata w miejscu instalacji, zachowanie dysku twardego w przypadku awarii. OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne opisane poniżej: - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, - Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, - Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików rożnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smart card), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. - Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, - Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, - Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, - Wsparcie dla JScript i VBS cript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, - Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych, - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. Wymagania, o których mowa powyżej muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. |
| 8 | 3 | Monitor interaktywny | 3 | sztuki | Minimalne parametry: Przekątna 75" Panel IPS Touch Glass Powłoka szklana AG, zero air-gap Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 UHD 4K Format ekranu 16:9 Jasność 400 cd/m² Przepuszczalność światła 92% Kontrast statyczny 1200:1 Kontrast dynamiczny 4000:1 Czas reakcji (GTG) 8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B (8bit+FRC) Synchronizacja pozioma 30 – 135kHz Technologia dotykowa PureTouch-IR Punkty dotykowe 40, 5pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dokładność dotyku +- 1.5mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Windows i Linux lub równoważne Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920×1080 @60Hz) Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3 (v.2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (3.1, 3840×2160 @60Hz – RGB444 – ( 65W charging, Touch) Wejścia audio Mini jack x1 Sterowanie RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 Cyfrowe wyjścia sygnału HDMI x1 (3840×2160 @60Hz) Wyjścia audio S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) HDCP HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 Port USB x5 RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) Zintegrowane oprogramowanie Android OS 11) obejmujące aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android WiFi tak (Moduł WiFi OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) Hardware minimalne , 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB Ekstra Moduł WiFi (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7 Odtwarzanie multimediów Tak Grubość szkła 3mm Twardość szkła 7H Obudowa Metal Blokada przycisków OSD Tak Języki menu OSD PL, EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL Parametry regulowane ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) Redukcja niebieskiego światła Tak Plug&Play DDC2B Orientacja Pozioma Akcesoria w zestawie Kable– zasilający, USB, HDMI Rysik – x4 Instrukcje – skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe – wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej Pilot – tak (baterie w zestawie) Zasilacz Wewnętrzny Zasilanie AC 100 – 240V, 50/60Hz OPS Slot PC Tak |

Szczegółowy opis wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kocudzy,

| LP. | Lp. Szkoły | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Słuchawki bezprzewodowe | 18 | sztuk | Słuchawki z mikrofonem, bezprzewodowa łączność z konsolą, technologia niwelującą szumy, system dźwięku przestrzennego oraz moduł Bluetooth. |
|  | 2 | Okulary Wirtualne z oprogramowaniem do pracowni językowej | 10 | sztuk | Minimalne parametry okularów Co najmniej Ośmiordzeniowy procesor Ładowanie Wejście USB-C dla kontrolera ręcznego Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu Min. 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440 Min 3 GB DDR RAM i 64 GB wewnętrznej pamięci masowej Do czterech godzin pracy na jednym ładowaniu. Zintegrowane podwójne głośniki Ręczny kontroler z portem USB C Kostka do manipulacji elementami 3D Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, materiały, instrukcje w języku polskim Licencja na Oprogramowanie na min.1 rok Portal powinien zawierać min. 14 modułów dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia. Portal ma zawierać min 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów zawierających wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki. Portal dodatkowo powinien zawierać min. 235 scen wirtualnych, gdzie uczniowie mogą odkrywać, wgłębiać się i badać otoczenie, jakby byli tam osobiści. Portal powinien umożliwiać: - Imersja (całkowite zanurzenie w procesie uczenia), sprzyjająca zaangażowaniu - Możliwość bieżącej analizy danych nt. zachowań/działań użytkowników - Duża skalowalność działań dydaktycznych - Możliwość stosowania w dowolnym miejscu i czasie - Atrakcyjna, nowoczesna forma kształcenia Portal musi być systematycznie wzbogacany o nowe treści przez wszystkich korzystających z niego użytkowników. |