SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 17

Roboty konstrukcyjne

1.	WSTĘP	260

1.1.	Przedmiot SST	260

1.2.	Zakres stosowania SST	260

1.3.	Zakres robót objętych SST	260

1.4.	Określenia podstawowe	260

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	260

2.	MATERIAŁY	260

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	260

2.2.	Materiały do wykonania robót	260

3.	SPRZĘT	261

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	261

3.2.	Sprzęt do wykonania robót	261

3.3.	Stal zbrojeniowa	261

3.4.	Beton do podbudowy	261

4.	TRANSPORT	261

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	261

4.2.	Transport materiałów	261

5.	WYKONANIE ROBÓT	261

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	261

5.2.	Budowa ściany oporowej	261

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	262

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	262

6.2.	Kontrola jakości robót	262

7.	OBMIAR ROBÓT	262

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	262

7.2.	Jednostka obmiarowa	262

8.	ODBIÓR ROBÓT	263

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	263

8.2.	Odbiór robót	263

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	263

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	263

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	263

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	263

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania pt. „Przebudowa drogi publicznej gminnej nr K 601450 (ul. Krakowska)”

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych 
z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować następującym sprzętem zapewniającym prawidłowe i sprawne wykonanie robót.

## Stal zbrojeniowa

W celu połączenia ścian należy zastosować pręty zbrojeniowe Ø14-16mm wg normy PN-EN 1992-1-1:2008,

## Beton do podbudowy

Do wykonania podbudowy należy zastosować beton C8/10

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem
i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

## Budowa ściany oporowej

W ramach projektu przewiduje się budowę chodnika, którego przebieg na dwóch odcinkach pociąga za sobą konieczność podcięcia istniejącej skarpy. W związku z powyższym projektuje się dwa ciągi ścian oporowych wykonanych w technologii prefabrykowanej w dostosowaniu wysokości poszczególnych elementów do warunków terenowych. Roboty ziemne prowadzić w wykopach otwartych z bezpiecznym nachyleniem skarp w dostosowaniu do rodzaju gruntu. Ściany oporowe zaprojektowane zostały jako elementy prefabrykowane przewidziane do przenoszenia obciążeń ruchem lokalnym o obciążeniu równomiernie rozłożonym co najmniej q=5kN/m2 z możliwością wystąpienia obciążenia w odległości  mniejszej niż 1,00m od lica ściany. Każdorazowo należy stosować zalecenia producenta odnośnie transportu oraz montażu powyższych elementów. W celu połączenia ścian na długości należy użyć stali zbrojeniowej Ø14-16mm przeciągając pręty przez górne (zamocowane na stałe) uszy, które należy zaklepać. Łączenia ścian od strony gruntu należy zakryć szeroką na 20cm papą bitumiczną, natomiast szczeliny po zewnętrznej stronie gruntu powinny pozostać niewypełnione, tworząc w ten sposób naturalną dylatację. Ściany należy dobierać tak, aby zachować warunek minimalnego zagłębienia w gruncie wynoszący 50cm. W przypadku zlokalizowania w poziomie posadowienia gruntów nośnych zastosować co najmniej minimalną podbudowę w postaci betonu C8/10 gr. 10cm oraz występującej pod nim pospółki o grubości warstwy 20cm.

| I odcinek | II odcinek |
| --- | --- |
| H=1,3-1,8m | H=1,3-1,8m |
| L=32,4m | L=18,5m |

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

## Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót 
z dokumentacją projektową i niniejszą SST, prawidłowości zastosowanych materiałów.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót konstrukcyjnych jest t (tona) wykorzystanego materiału konstrukcyjnego.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania prac konstrukcyjnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiału,

- transport i wbudowanie materiału,

- pomiary kontrolne.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-89/H-84023/06. Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki