OPIS TECHNICZNY

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie inwestora.

  - Opis techniczny opracowano wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu            i formy projektu budowlanego Dz.U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462

- Cel opracowania.

  - Wykonanie projektu budowlanego modernizacji budynku świetlicy wiejskiej.

- Przeznaczenie i program użytkowy.

  - Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej.

  - Zestawienie powierzchni i kubatura.

| Pow. zabudowy istniejąca | - 134,21 m2 |
| --- | --- |
| Pow. użytkowa istniejąca | - 101,66 m2 |
| Kubatura istniejąca | - 435,00 m3 |
| Pow. użytkowa proj. Pow. utwardzenia gruntu przy budynku z kostki brukowej w tym: podest wejściowy, Pow. zabudowy proj. taras | - 103,12 m2 - 138,92 m2 - 3,41 m2 - 33,48 m2 |
| Opaska wokół budynku | - 102,03 m2 |

  - Program użytkowy

PRZYZIEMIE			-	103,12 m2

1. holl					-	  11,92 m2

2. wc					-	    9,54 m2

3. siłownia				-	    7,61 m2

4. świetlica				-	  56,71 m2

5. kuchnia				-	  17,34 m2

- Rozwiązania architektoniczno-budowlane.

4.1.  Ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane z betonu B-25 o szer. 48 cm, zbrojona

4 Ø12 stal A – III, strzemiona Ø 6 stal A – 0 co 30 cm.

4.2.  Ściany fundamentowe o grubości 42 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej.

4.3.  Izolacje przeciwwilgociowe.

Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolację pionową dwuskładnikową + styrodur xps gr. 15cm

4.4.  Rozwiązanie przegród zewnętrznych.

Ściany zewnętrzne stanowią konstrukcję nośną stropodachu oraz przegrodę termiczną. Na ścianach zewnętrznych przyziemia projektuje się ocieplenie styropianem grafitowym gr. 10 cm, a także tynk strukturalny na całej elewacji.

Ocieplenie stropodachu zaprojektowano grubości 10cm styropapą.

- Wykończenie zewnętrzne.

5.1.  Podest wejściowy, opaska wokół budynku, taras.

Kostka brukowa gr. 6cm ułożona na podbudowie betonowej z podsypką żwirową.

Projektuje się utwardzenie terenu dojścia dojazdu i miejsc postojowych z kostki

brukowej gr. 8cm na podbudowie betonowej z podsypką żwirową.

5.2. Stolarka zewnętrzna.

Stolarka okienna typowa PCV w kolorze białym, współczynnik U= 0.9 W/m K.

Należy stosować okna wyposażone w nawiewniki spełniające wymagania dotyczące

wentylacji pomieszczeń. Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, współczynnik

U= 1.1 W/m K

5.3. Pokrycie stropodachu i połaci dachowej tarasu

Stropodach niewentylowany pokryć papą termozgrzewalną na styropapie. Należy

stosować kompletne systemy pokryć dachowych z systemem wentylacyjnym połaci

dachowych. Zaprojektowano więźbę drewnianą tarasu z pokryciem przeźroczystymi płytami falistymi z PCV na dachu jednospadowym o kącie nachylenia połaci 4º

Na przekroju podano warstwy połaci dachowej.

5.4. Obróbki dachowe.

Obróbki blacharskie dachu, ścianki kolankowe i komina należy wykonywać z blachy

stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe stalowe.

5.5. Elewacje.

Ściany budynku wykończyć tynkiem strukturalnym silikatowo silikonowym.

Cokół ułożyć z kamienia piaskowca.

Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej.

Podbitka okapu z blachy stalowej.

- Wykończenie wewnętrzne.

6.1. Posadzki i podłogi

W pomieszczeniach należy ułożyć gres antypoślizgowy na izolacji

przeciwwilgociowej i termicznej gr. 10cm.

6.2. Ściany.

Ściany murowane należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz gładzią gipsową z malowaniem.

Na ścianach w pomieszczeniach mokrych ułożyć glazurę.

6.3. Sufity.

Strop należy wykończyć gładzią gipsową z malowaniem.

6.4. Parapety.

Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu.

6.5. Stolarka wewnętrzna.

Ościeżnice drewniane, skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone.

6.6. Przegrody systemowe z płyt HPL

Ścianki i skrzydła drzwiowe systemowe wraz z okuciami. gr. 120mm.

6.7. Powłoki lakiernicze i zabezpieczające.

Do malowania ścian wewnętrznych tynkowanych należy stosować farby emulsyjne

lub akrylowe. Elementy drewniane wewnątrz budynku należy malować lakierami

dopuszczonymi do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych. Drewno narażone

na kontakt z wilgocią należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami impregnującymi.

Elementy stalowe przed nałożeniem powłoki wykończeniowej należy zabezpieczyć

antykorozyjnie.

- Instalacje.

W budynku projektuje się instalacje wewnętrzne:

  - elektryczna 230 V,

  - wodociągową,

  - kanalizacji sanitarnej,

  - CO z kotłowni własnej na paliwo płynne,

  - wentylacja grawitacyjna.

- Dostosowanie do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku osoby niepełnosprawne dostaną się bezpośrednio z utwardzonego terenu kostką brukową. Chodniki bez progowe. Drzwi główne, na drogach komunikacji wewnętrznej oraz do pomieszczeń użytkowanych przez osoby niepełnosprawne mają minimum szerokość 90cm w świetle, nie posiadają progów. Drogi ewakuacyjne posiadają odpowiednie oznakowanie w postaci oświetlenia i sygnałów dźwiękowych. Szerokość korytarza głównego wejścia do budynku – 1,44 m. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla os. niepełnosprawnych. Na terenie działki znajduję się oznaczone zgodnie z normami miejsce postojowe dla os. niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Otaczające zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposób umożliwiający bezkolizyjne i ergonomiczne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

- Uwagi końcowe.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej          i przepisami BHP.

Materiały użyte do modernizacji budynku świetlicy wiejskiej powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

Rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy realizować zgodnie z projektem, wszelkie odstępstwa lub zmiany w projekcie bez zgody projektanta mogą spowodować wstrzymanie prac na budowie.

Opracował:

inż. Jerzy Szorek

Gracjan Szorek