Egz.5

PROJEKT ZAMIENNY

| NAZWA INWESTYCJI: KATEGORIA OBIEKTU BUD. | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej VIII |
| --- | --- |
| OBIEKT: | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
| ADRES INWESTYCJI: | 11-300 Biskupiec, ul. Dworcowa 2 Dz. Nr 46/1, obręb 4 |
| BRANŻA: | Sanitarna |
| INWESTOR: | Gmina Biskupiec z siedzibą w Biskupcu 11 – 300 Biskupiec, ul. Al. Niepodległości 2 |

AUTORZY PROJEKTU:

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO, PIECZĘĆ, PODPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKTANT |  | PODPIS PROJEKTANTA PIECZĘĆ |
| BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz |  |  |

Toruń, luty  2021 r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Dokumentacja zawiera 19 ponumerowanych stron.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa.                                                                                                                         Str. 1

- Spis treści. Dane ewidencyjne.                                                                                                 Str. 2

- Podstawa opracowania.                                                                                                            Str. 3

- Dokumenty formalno – prawne.                                                                                              Str. 4

4.1 Oświadczenie projektanta.                                                                                                 Str. 4

4.2 Uprawnienia projektanta.                                                                                                  Str. 5-6

4.3 Zaświadczenie z OIIB projektanta.                                                                                    Str. 7

4.5 Warunki przyłączenia do sieci gazowej.                                                                           Str. 8-11

- Opis techniczny instalacja gazowa.                                                                                         Str. 12

- Informacja BiOZ.                                                                                                                         Str.13-15

- Część rysunkowa sanitarna.

  - 1z – Rzut piwnic                                                                                                     Str. 16

  - 2z – Rzut I piętra.                                                                                                   Str. 17

  - 3z – Aksonometria instalacji gazowej.                                                               Str. 18

  - Uzgodnienie lokalizacji  szafki gazowej                                                              Str. 19

2. DANE EWIDENCYJNE.

  - Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Biskupcu.

  - Adres inwestycji: 11-300 Biskupiec, ul. Dworcowa 2, gmina Biskupiec.

  - Inwestor: Gmina Biskupiec, ul. Al. Niepodległości 2, 11 – 300 Biskupiec.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Umowa o wykonanie prac projektowych.

  - Wizje lokalne.

  - Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem.

  - Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy

4. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE.

4.1 Oświadczenie projektanta.

4.2 Uprawnienia projektanta.

4.3 Zaświadczenie z OIIB projektanta.

4.4 PZT.

4.5 Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

4.6 Opinia kominiarska.

Toruń 16.02.2021

Oświadczenie

Ja niżej podpisany  mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz oświadczam, że dokumentacja „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 2 w Biskupcu” została opracowana zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis i pieczęć

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA  GAZOWA

1. Przedmiot opracowania .

W związku ze zmianą lokalizacji szafki gazowej w stosunku do projektu budowlanego pt „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 2 w Biskupcu na dz. nr geod. 46/1, 46/2, 45/1, obręb 4 m. Biskupiec” zatwierdzonego Decyzją nr Bc/108/2020 przez Starostę Olsztyńskiego BI-II.6740.1.127.2020.DT16 zostaje opracowany projekt zamienny uwzględniający w/w zmianę. Nowa lokalizacja szafki gazowej została zaprojektowana przez projektanta przyłącza gazowego mgr inż. Tomasza Antonika dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

2.  Opis  projektowanej instalacji .

2.1  Zgodnie z projektem zagospodarowania oraz uzgodnieniem projektanta przyłącza gazowego projektuje się nową lokalizację szafki gazowej z kurkiem głównym i reduktorem. Zmianie ulega trasa przewodu gazowego na odcinku od kurka głównego umieszczonego w szafce gazowej do wpięcia do projektowanej instalacji gazowej w piwnicy.

2.2  Instalacje wewnętrzną w budynku od kurka głównego do gazomierzy należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Odcinek stalowej rury ułożonej w ziemi zabezpieczyć antykorozyjnie . Ochronę antykorozyjną wykonać  zgodnie z Instrukcją PSG z 5 kwietnia 2017r. – Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych – wydana przez PSG Sp. z o.o. i standardami ST-IGG-0601:2012 – Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania i zalecenia.

Przewody prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2 cm . Przy przejściu przez przegrody konstrukcyjne rury należy prowadzić w tulejach ochronnych  .

Minimalna odległość przewodów instalacji gazowej od innych instalacji wewnętrznych:

- poziome przewody wodociągowe i kanalizacyjne -10cm,

- poziome przewody c.o.10cm,

- równoległe pionowe przewody wodociągowe, kanalizacyjne, c.o. - 10cm ,

- nieszczelne puszki instalacji elektrycznej - 10cm,

- urządzenia elektryczne iskrzące ( bezpieczniki, gniazda wtykowe,) -60cm.

Przewody gazowe prowadzić powyżej innych instalacji. Rury mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów w odstępach co 1,5m.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm.

3.  Uwagi końcowe.

3.1 Instalacja gazowa po wykonaniu  lecz przed oddaniem do użytku musi być sprawdzona                                                                                                                                                                                                                   przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu . Należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z PN-92/M-34503 ,ZSG-00-I-018 oraz ZSG-01.

3.2 Instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z  Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z póź. zmianami.

Technologia prowadzenia robót montażowych , stosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z posiadanym przez wykonawcę zaświadczeniem oraz opracowaną i zatwierdzoną kartą technologiczną.

Roboty gazoniebezpieczne należy zlecać do wykonania operatorowi sieci gazowej ,zabezpieczając jednocześnie niezbędne materiały do ich wykonania.

opracowała :

mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), poniżej podaje się informację dotyczącą BIOZ

STRONA TYTUŁOWA

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

BRANŻA SANITARNA

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Nazwa obiektu budowlanego :        Budynek mieszkalny wielorodzinny  w Biskupcu

Adres obiektu budowlanego :         11-300 Biskupiec, ul. Dworcowa 2

gmina Biskupiec, Dz. Nr 46/1

Imię i nazwisko inwestora :                         Gmina Biskupiec

Al. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

Imię i nazwisko projektanta

Sporządzającego informację : mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz

Adres projektanta

Sporządzającego informację : Toruń,  ul. J. Bartkiewiczówny 91/8

CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty :

- wykonanie przebudowy  instalacji gazowej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W  budynku istnieje instalacja wodociągowa , kanalizacyjna oraz ogrzewanie na paliwo stałe (piece) .

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W zakres branży sanitarnej do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi można zaliczyć :

- upadki przy pracach na wysokości lub przy przenoszeniu materiałów i urządzeń,

- urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu,

- próby instalacji, uruchamianie na gorąco.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Należy zaznaczyć, że wszystkie roboty – budowlano-montażowe dotyczące budowy instalacji gazowej objęte projektem są oparte na rozwiązaniach prostych, powszechnie znanych i stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, należy zaliczyć :

- porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi,

- zatrucia, poparzenia,

- prace prowadzone na wysokości powyżej 2,4m nad poziomem terenu,

Wykonawca realizujący instalację  musi odpowiednio dostosować się do wszystkich wymagań wynikających z warunków technicznych wydanych przez gestora sieci, warunków technicznych i uzgodnień wydanych przez dostawcę  mediów.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

W stosunku do zakresu robót objętych przedmiotowym projektem instalacji, nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań innych, niż te które zawarte są w aktualnie obowiązujących instrukcjach branżowych i przepisach BHP.

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz z wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony stosownie do tych przepisów, w zależności od branż, z którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisie projektu budowlanego. Należy podkreślić, że Wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów niezależnie od przepisów cytowanych w projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wykonanie robót należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego kolejność i metody ich wykonania.

- do celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych budynku.

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas robót związanych z realizacją instalacji muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstw od tych przepisów, ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami. Dotyczy to w szczególności robót związanych z robotami montażowymi i wykonaniem prób szczelności,  dla których odpowiednie wymagania zawarte są w przepisach cytowanych w projekcie budowlanym oraz klauzulach uzgadniających właściwych instytucji.

mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz

upr. nr UAN-IV/8346/148/TO/86-7