| PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: |  |  |
| Remont budynku oświatowego w ramach zadania: prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku szkolno-przedszkolnym w Łaszewie |  |  |
| Adres inwestycji: |  |  |
| Łaszew, ul. Szkolna 12, 98-324 Wierzchlas, dz. ewid. nr 184, obręb 0009 Łaszew AB, gmina Wierzchlas |  |  |
| Inwestor: |  |  |
| Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7 98-324 Wierzchlas |  |  |
| PROJEKTANCI | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| Architektura: Julia Kalenbach | Nr upr: 334/94 WŁ |  |
| Konstrukcja: Krzysztof Kędzia | Nr upr: 533/85 |  |

WIELUŃ, KWIECIEŃ 2024

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Remont budynku oświatowego w ramach zadania: prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku szkolno-przedszkolnym w Łaszewie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) z uwzględnieniem zmian na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 2127, 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 oświadczamy, że: Projekt budowlano - wykonawczy p.n. Remont budynku oświatowego w ramach zadania: prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku szkolno-przedszkolnym w Łaszewie Łaszew, ul. Szkolna 12, 98-324 Wierzchlas, dz. ewid. nr 184, obręb 0009 Łaszew AB, gmina Wierzchlas sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Julia Kalenbach Nr upr: 334/94 WŁ Krzysztof Kędzia Nr upr: 533/85

- DANE OGÓLNE.

  - RODZAJ OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy

  - PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie prac projektowych.

  - ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7

98-324 Wierzchlas

  - INWESTOR.

Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7

98-324 Wierzchlas

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolno-przedszkolny w Łaszewie

  - CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji określającej:

- inwentaryzację techniczną obiektu

- ocenę stanu technicznego wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac remontowych budynku szkolno-przedszkolnego w Łaszewie

  - ADRES INWESTYCJI.

Budynek szkolno-przedszkolny w Łaszewie ul. Szkolna 12, 90-324 Wierzchlas,

dz. ewid. nr 184, obręb 0009 Łaszew AB, gmina Wierzchlas

  - DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU.

    - Karta ewidencyjna obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków,

    - Monografia Gminy Wierzchlas

    - Kwerenda archiwalna przeprowadzona w Archiwum WUOZ Łódź,

    - Inwentaryzacja budynku przeprowadzona w marcu 2023 r.,

    - Wizje lokalne przeprowadzane w czerwcu i sierpniu 2023r. wraz ze  szczegółowymi oględzinami technicznymi, szkicami, pomiarami w zakresie niezbędnym do opracowania niniejszego projektu technicznego.

    - Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

    - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

    - Wywiad z użytkownikami obiektu oraz przedstawicielem zleceniodawcy powyższego opracowania,

    - Fachowa     literatura     techniczna     oraz     aktualnie     obowiązujące     normy w budownictwie,

    - Dokumentacja zdjęciowa.

Wieluń, kwiecień 2024 r.

- OPIS TECHNICZNY.

  - RYS HISTORYCZNY.

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy XIX w. dwór ujęty w gminnej ewidencji zabytków, w którym obecnie funkcjonuje Szkoła Podstawowa oraz 1 oddział przedszkolny.

Budynek jest murowany, parterowy z poddaszem, 7-traktowy z sienią przelotową pośrodku, z dwoma gankami (ganek północny z portykiem wspartym na kolumienkach), z dachem dwuspadowym. Obok dworu resztki zniszczonego parku z grupą kasztanowców.

Z przeprowadzonych rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi wynika, iż budynek od początku XX w. działał jako placówka szkolna, wcześniej był to dwór zamieszkany przez jednego z bogatszych mieszkańców wsi.

Elewacja południowa – XIX-XX w.

Elewacja północna – XIX-XX w.

Pozostałości zniszczonego parku

Prace budowlane na przestrzeni ostatnich lat

| Rok | Zakres przeprowadzonych prac |
| --- | --- |
| 2010 | Likwidacja wejścia do piwnicy zlokalizowanego w szatni |
| 2010 | Remont pokrycia dachowego (uzupełnienie papy) |
| 2015 | Wymiana stolarki okiennej |
| 2016 | Remont elewacji (pokrycie tynkiem mineralnym) |

Ponadto prawie co rok wykonywane są prace malarskie w zakresie schodów oraz drzwi, stąd liczne pokrycie warstwami malarskimi.

  - OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

2.2.1. Dane lokalizacyjno-sytuacyjne.

Przedmiotowy budynek podlegający opracowaniu zlokalizowany jest w centralnej części wsi Łaszew, po wschodniej stronie drogi lokalnej (ul. Szkolna) prowadzącej do Strug Pątnowskich, usytuowany wśród luźnej zabudowy mieszkalnej. Nieopodal budynku znajduje się XVI w. drewniany kościółek. Teren szkoły ogrodzony jest siatką na słupkach. Ogrodzenie z furtką i bramą wjazdową oraz chodnikiem prowadzącym do głównego wejścia (ganek południowy). Reszta terenu porośnięta trawą, z kilkoma drzewami i nasadzeniami. Po stronie zachodniej budynku znajduje się ogólnodostępny ogrodzony plac zabaw, a po stronie północnej, za ogrodzeniem zlokalizowane jest boisko szkolne, do którego prowadzi furtka w ogrodzeniu.

2.2.2 Dane architektoniczno-budowlane

Dwór na rzucie prostokąta, podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem, z dwuspadowym dachem o średnim kącie nachylenia połaci krytym papą. Elewacja północna i południowa siedmioosiowe (przy czym w piwnicy i na poddaszu okna występują tylko w niektórych osiach), z niewielkimi zadaszonymi gankami ulokowanymi w osi środkowej. Ganek na elewacji północnej, prawdopodobnie autentyczny, w całości murowany łącznie z balustradami, z daszkiem wspartym na dwóch kolumnach i dwóch pilastrach przy ścianie budynku, z rozłożystymi schodami ujętymi w niewysokie ścianki oporowe z dekoracyjnym zakończeniem. Ganek ten zlokalizowany jest tuż przy ogrodzeniu i obecnie jest nieużytkowany. Ganek na elewacji południowej (obecnie główne wejście do budynku) posiada daszek wsparty na dekoracyjnej drewnianej konstrukcji (z elementami profilowanymi), balustrada murowana, schody betonowe niesymetryczne – ulokowane z prawej strony (z lewej strony zlokalizowane jest wejście do piwnicy). Elewacja wschodnia jednoosiowa (okno na piętrze i na poddaszu), dodatkowe okno z lewej strony w piwnicy. Elewacja zachodnia posiada dwoje symetrycznie rozstawionych okien na kondygnacji poddasza.

We wnętrzach budynku zachował się w znacznym stopniu pierwotny układ pomieszczeń (na parterze amfiladowy). Wnętrza parteru i poddasza znajdują się w stanie dobrym.

Z rozmów z mieszkańcem Łaszewa wynika, że do 1939 roku funkcjonował w obecnym budynku dwór z przynależnymi zabudowaniami gospodarczymi oraz stawem.

Wejście do dworu było od strony północnej reprezentacyjnymi  schodami, obecnie wymagającymi generalnego remontu.

Od strony południowej ganek pełnił drugorzędną rolę, jako wejście od części gospodarczej. Obecna forma tegoż ganku jest wtórna, całkowicie przebudowana.

  - Opis poszczególnych elementów budynku wraz z określeniem ich stanu technicznego.

    - Ukształtowanie terenu wokół budynku

Teren wokół budynku jest utwardzony poprzez opaskę betonową szerokości ok. 30 cm, częściowo odspojoną od budynku, miejscowo popękaną.

Stan techniczny dostateczny kwalifikujący do skucia.

    - Ściany fundamentowe piwnic

Piwnice są wysokie, sklepione. Stan zachowania piwnic oceniono jako niedostateczny. Na ścianach i stolarce liczne wtórne warstwy malarskie, w jednym z pomieszczeń okładzina na ścianach wykonana z płytek,

Ściany, a także sklepienia są zawilgocone, woda jest podciągana bardzo wysoko (widoczna linia wysoleń znajduje się na sklepieniach), ubytki warstw malarskich i tynków aż do odsłonięcia lica muru, liczne oznaki zagrzybienia. Przyczynia się do tego przede wszystkim brak wentylacji, szczelne okna PCV oraz brak izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych budynku.

Zniszczone ściany piwnic w przedsionku

Zniszczone ściany piwnic

Zniszczone ściany piwnic

Zniszczone ściany piwnic

    - Ściany parteru i piętra

Na ścianach występują liczne wtórne warstwy malarskie.

Tynki odspajają się w wielu miejscach, znajdują się liczne ubytki warstw malarskich i tynków aż do odsłonięcia lica muru. W niektórych miejscach widoczne napuchnięcia. Stan techniczny wykończenia ścian oceniono jako dostateczny.

Zniszczenie tynku wewnętrznego ściany parteru

Zniszczenie tynku wewnętrznego ściany parteru

Zniszczenie tynku wewnętrznego ściany parteru

Zniszczenie tynku wewnętrznego ściany parteru

Zniszczenie tynku wewnętrznego ściany parteru

Zniszczenie tynku wewnętrznego ściany parteru

Zniszczenie tynku wewnętrznego ściany poddasza

    - Elewacja

Budynek został wtórnie otynkowany przy użyciu tynku cienkowarstwowego o strukturze „baranka”, w kolorze białym, cokół natomiast w kolorze ciemnobrązowym. Elewacje budynku znajdują się w dość dobrym stanie (występują pojedyncze pęknięcia np. na elewacji wschodniej od otworu pod kalenicą do cokołu). Gzyms wieńczący elewację został zatarty i uproszczony. Stan tynków i powłok malarskich dość dobry, z wyjątkiem elewacji północnej.

Przy części północnej budynku na oddzielnym postumencie dostawiony wysoki blaszany komin od kotłowni.

2.3.10.1. Ganki

Forma ganku na elewacji północnej w wyniku remontów uległa zatarciu i uproszczeniu, m.in. z pierwotnych głowic pilastrów i kolumn zachowały się tylko dwie pojedyncze woluty, schody betonowe są bez nosków. Ganek na elewacji południowej został przebudowany, została podwyższona balustrada oraz zmieniony układ schodów.

Stan tynków i powłok malarskich w obrębie ganku północnego w niedostatecznym stanie, ganek dylatuje się od ścian budynku, tynk odspaja się i odpada). Schody ganku na elewacji północnej wraz z murkiem oporowym również w niedostatecznym stanie zachowania (porośnięte mchem, porostami, ubytki warstwy wykończeniowej).

Pierwotna forma ganku na elewacji północnej

Obecna forma ganku na elewacji północnej

Zachowana woluta głowicy pilastra (ganek na elewacji północnej)

Pierwotna forma ganku na elewacji południowej

Obecna forma ganku na elewacji południowej

Odspojenie tynku w obrębie ganku północnego

Zniszczone schody ganku północnego

    - Sklepienia i stropy

W piwnicy występują sklepienia łukowe, których warstwa wykończeniowa znajduje się w niedostatecznym stanie technicznym.

Nad parterem występują stropy drewniane, których stan oceniono jako dobry.  Belki stropowe o szer. 20 cm, rozstaw co 1,00-1,25 m. Wypełnienie między belkami cegłą/polepą.

    - Więźba dachowa

Więźba dachowa oryginalna, obrabiana przy użyciu topora. Krokwie o wym. 13x15cm, rozstaw co 1,10 m. Krokwie opierają się na słupach 17x17cm podpartych zastrzałami 15x15cm.

Fragment więźby dachowej – widoczne znaczne uszkodzenia spowodowane przez szkodniki biologiczne

    - Dach

Dach budynku pokryty papą. Stan techniczny pokrycia oceniany jako dobry. Na poddaszu nie ma widocznych śladów zawilgocenia, co spowodowane jest nie tak dawnym remontem pokrycia dachowego.

    - Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Część rur należycie nie funkcjonuje, nieprawidłowo odprowadzana jest woda  (m.in. urwana wylewka). Przy pracach renowacyjnych należy dokonać przeglądu funkcjonowania i ewentualnie wykonać naprawę systemu odwodnienia dachu.

Zniszczona rura spustowa na elewacji południowej

Zniszczona rura spustowa na elewacji północnej

    - Stolarka okienna

Stolarka okienna w całości wtórna, wykonana z PCV.

    - Stolarka drzwiowa

Zestawienie stolarki wraz z jej uproszczoną waloryzacją przedstawiono na rysunkach I-10, I-11

2.3.10.1. Drzwi zewnętrzne

Drzwi na elewacji południowej współczesne (ślusarka aluminiowa). Na elewacji  północnej zachowane zostały oryginalne drewniane dwuskrzydłowe drzwi o konstrukcji ramowo-płycinowej z nadświetlem, z geometrycznymi zdobieniami. Drzwi te znajdują się w niedostatecznym stanie zachowania. Należy przeprowadzić prace konserwatorskie tychże drzwi.

2.3.10.2. Drzwi wewnętrzne

We wnętrzach budynku zachowała się w znacznej mierze pierwotna stolarka drzwiowa (na parterze drzwi drewniane, dwuskrzydłowe ramowo-płycinowe, na pozostałych kondygnacjach jednoskrzydłowe). Stolarka pokryta jest licznymi wtórnymi warstwami malarskimi, które wyoblają krawędzie i w efekcie zniekształcają. W obrębie piwnic również zachowały się oryginalne egzemplarze stolarki drzwiowej. Należy przeprowadzić prace konserwatorskie stolarki drzwiowej wewnętrznej.

    - Podłogi

W piwnicy na posadzce znajduje się wylewka betonowa, częściowo pokryta wykładziną PCV. W pomieszczeniu, w którym składowany jest materiał opałowy, brak wylewki.

Na parterze oraz poddaszu występują drewniane posadzki (przy czym większość niewidoczna, pokryta wykładziną PCV).

    - Schody

W obiekcie zachowały się oryginalne zabiegowe, drewniane schody na poddasze wraz z balustradą. Schody pokryte są licznymi wtórnymi warstwami malarskimi, które wyoblają ich krawędzie i w efekcie zniekształcają. Niektóre z desek tworzących schody wymagają wymiany (wg rys. P-4). Balustrada posiada liczne zniszczenia, ubytki.

Widoczne znaczne zniszczenia stopni

Widoczne znaczne zniszczenia stopni

Widoczne znaczne zniszczenia balustrady

Widoczne znaczne zniszczenia balustrady

Widoczne znaczne zniszczenia balustrady

Widoczne znaczne zniszczenia balustrady

    - Instalacje

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz cieplną z własnej kotłowni.

    - Podsumowanie

| Element | Stan techniczny | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Ukształtowanie terenu | dostateczny | - konieczna reprofilacja terenu wokół budynku |
| Fundamenty Ściany piwnic od strony zewnętrznej Ściany piwnic od strony wewnętrznej | dostateczny dostateczny | - odprowadzić wody deszczowe z przedmiotowego obiektu - naprawić tynki na zewnętrznych ścianach zagłębionych w ziemi - wykonać izolację przeciwwilgociową pionową - zerwać wszystkie tynki i okładziny ścian wewnętrznych piwnic - wykonać tynki renowacyjne na wewnętrznych ścianach i sklepieniach piwnic |
| Ściany powyżej piwnic | dobry | - zerwać tynki wewnętrzne w miejscach najbardziej zniszczonych oraz otynkować i pomalować je. |
| Elewacje | dobry | - niewielkie rysy skurczowe nie mające wpływu na konstrukcję budynku |
| Sklepienia i stropy | dobry | - ustalić stopień zniszczenia belek drewnianych po całkowitym odsłonięciu stropu |
| Więźba dachowa | dostateczny | - wymienić zniszczone elementy więźby, wykonać impregnację –bio i ogniochronną do stopnia NRO |
| Pokrycie dachu | dobry | - ustalić stopień NRO istniejącego pokrycia dachu budynku. W razie negatywnej oceny wymienić na pokrycie spełniające kryterium NRO. - ułożyć 1 warstwę papy termozgrzewalnej na dachu |
| Rynny, rury spustowe | dostateczny | -dokonać przeglądu funkcjonowania systemu odwodnienia dachu i ewentualnie wymienić jego zniszczone elementy oraz uzupełnić brakujące części orynnowania |
| Stolarka okienna | dobry | - brak uwag |
| Stolarka drzwiowa | dostateczny | - przeprowadzić prace konserwatorskie stolarki drzwiowej pierwotnej wewnętrznej oraz drzwi zewnętrznych (el. pn.) |
| Podłogi/Posadzka kotłowni | dobry/ dostateczny | -brak uwag/Wykonać posadzkę cementową w pomieszczeniach kotłowni |
| Schody zewnętrzne I wewnętrzne | dostateczny | - naprawić uszkodzone elementy schodów - zeskrobać śliską powłokę farby olejnej ze schodów wewnętrznych i pomalować je farbą przeciwpoślizgową |
| Wentylacja | niedostateczny | - zamontować nawiewniki higrosterowane w oknach oraz udrożnić przewody kominowe |
| Instalacja CO | dostateczny | wymienić grzejniki |
| Instalacja elektryczna | dostateczny | wymiana instalacji elektrycznej |

- ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH I NAPRAWCZYCH

  - Projektowane prace przy ścianach zewnętrznych

W wyniku przeprowadzonych obserwacji stanu technicznego obiektu  ustalono:

a) brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych obiektu

b) braki w orynnowaniu obiektu ( zdjęcie strona nr 24 )

c) częściową niedrożność rur spustowych wynikającą prawdopodobnie z

zalegania liści

d) przeciekanie wody deszczowej w głąb murów przez pęknięcia w opasce

betonowej ( zdjęcie strona nr 24 )

e) zawilgocenie ścian zewnętrznych obiektu wodą odpryskową powstałą w

wyniku jej rozbryzgiwania pomiędzy opaską betonową a ścianą

f) powierzchniowe zawilgocenie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych

nr 06 i07 wg użytkowników  mające charakter okresowy i najprawdopodo-

bniej jest związane z wahaniami poziomu wód gruntowych

g) brak wentylacji pomieszczeń piwnic pogłębiającej zawilgocenie ścian

h) brak właściwej reprofilacji terenu wokół budynku

i) zbyt krótkie kolanka rur spustowych

Zgodnie z zasadą konserwatorską w pierwszej kolejności należy

podejmować działania nieinwazyjne tj (uzupełnić braki w orynnowaniu

obiektu, udrożnić rynny i rury spustowe, skuć opaskę betonową, uruchomić wentylację pomieszczeń piwnic, wykonać prawidłową reprofilację terenu wokół budynku, przedłużyć co najmniej o 1 mb kolanka rur spustowych, bądź ułożyć szczelne korytka systemowe odprowadzające wodę deszczową z rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu tych czynności wskazanym jest wykonanie pomiaru wilgotności masowej rdzenia murów w ściśle oznaczonych miejscach od strony wewnętrznej najlepiej za pomocą wago – suszarki wykonując 3 do 5 pomiarów w ciągu roku.

Zgodnie z literaturą polską przyjmuje się następujący podział ze względu na zawilgocenie murów:

Wm – 0-3%- ściany o dopuszczalnej wilgotności

Wm – 3-5%- ściany o podwyższonej wilgotności

Wm – 5-8%- ściany  średnio zawilgocone

Wm – 8-12%- ściany mocno zawilgocone

Wm – ≥12%- ściany mokre

Prawidłowa ocena prac nieinwazyjnych wykonanych łącznie z monitoringiem  wilgotności masowej powinna być przeprowadzona nie wcześniej niż po jednym sezonie czasowym (najlepiej  wiosna – wiosna).

W przypadku, gdy prace nieinwazyjne nie spełnią swojego zadania tj wilgotność masowa Wm≥ 3%, należy rozważyć zastosowanie metod inwazyjnych tj  poprzez wykonanie opaskowego odprowadzenia wód deszczowych .

Zasadniczą przyczyną destrukcji ścian zewnętrznych piwnic oraz parteru jest zaleganie wód deszczowych w gruncie gliniastym (brak odprowadzenia wód deszczowych) przy braku izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych w obrębie tychże ścian - (Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego).

W związku z powyższym przyjmuje się koncepcję odprowadzenia destrukcyjnych wód opadowych z przedmiotowego obiektu do specjalnie zaprojektowanego betonowego szczelnego zbiornika na deszczówkę, oraz wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych piwnic stykających się bezpośrednio z gruntem.

Projekt techniczny odprowadzenia wód opadowych wg odrębnego opracowania na który to otrzymano pozwolenie  nr 108/2024 z dnia 24.04.2024 r.

Wykonanie zabezpieczeń ścian zewnętrznych w wariancie pozytywnym prac nieinwazyjnych Wm≤3% oraz w wariancie pozytywnym prac inwazyjnych Wm≤3%

Należy w części  poniżej gruntu :

- wykonać wykop wokół budynku do poziomu posadowienia fundamentów budynku

- odbić tynki na całości od fundamentów do linii gruntu wraz z oczyszczeniem podłoża

- usunąć luźne i niezwiązane bądź skorodowane fragmenty muru, wydrapać słabe i zasolone spoiny, usunąć powłoki izolacyjne

- bezwzględnie usunąć stare smołowe powłoki uszczelniające

- nałożyć tynk cokołowy KEIM Porosan Trass – Zementputz ( jako tynk kryjący )

- nałożyć powłokę KEIM Porosan – Dichtungsschlamme uzyskując izolację przeciwwilgociowa

W części powyżej gruntu  należy:

- odbić tynki do linii wskazanej w części rysunkowej wraz z oczyszczeniem podłoża na czystym i stabilnym podłożu wykonać obrzutkę  poprawiającą przyczepność np. KEIM Porosan- Trass-Zementputz

-  ubytki i nierówności wypełnić zaprawą np. KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP

- ułożyć dwie warstwy tynku renowacyjnego np. KEIM  Porosan-Trass-Sanierputz-NP

- zasypać wykop wokół budynku

- z uwagi na posadowienie fundamentów obiektu na gruncie gliniastym,   roboty      ziemne wykonać odcinkowo co 2 m.

- ułożyć rury PCV ø160 wokół budynku do odprowadzenia wód deszczowych.

3.2. Projektowane prace remontowe piwnic

- zerwać wszystkie tynki wewnętrzne ścian piwnic

- oczyścić powierzchnię ścian wewnętrznych piwnic

- wykonać dezynfekcję przeciwgrzybiczną i przeciwpleśniową ścian wewnętrznych piwnic

- po skuciu tynków przy funkcjonującej wentylacji należy osuszyć ściany

- zagruntować powierzchnię ścian piwnic np. KEIM Putzgrund

- wykonać krzyżową obrzutkę przekrywającą 50% podłoża grubości do 5 mm przy użyciu np. KEIM Porosan Zementputz – tynk trasowo – cementowy

- zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać materiałem np. KEIM – Porosan Ausgleiel – NP.

- wykonać następnie dwie warstwy tynku renowacyjnego np. KEIM Porosan Trass Sanierputz NP. przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murów, stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

- zagruntować całą powierzchnie ścian farbą gruntującą zbrojoną włóknem szklanym np. KEIM Putzgrund

- wyrównać powierzchnię ścian cienkowarstwowym tynkiem cementowo – wapiennym z dodatkiem włókien zbrojących np. KEIM Uniputz 0.6

-zagruntować powierzchnię ścian oraz sklepień środkiem do wnętrz np. KEIM Solprim

- wykonać dwukrotne malowanie farbą zolowo – krzemianową np. KEIM Innostar

- naprawić schody betonowe piwnic np. zaprawą naprawczą np MAPEGRUT TISSOTROPICO FIRMY MAPEI.

- wykonać wentylację pomieszczeń piwnicy poprzez  montaż nawiewników okiennych oraz udrożnienie ciągów wentylacyjnych ze wspomaganiem wentylatorami elektrycznymi.

-  wykonać posadzkę cementową gr. 6 cm w pomieszczeniu 06 i 07

piwnicy zgodnie z rysunkiem P-2.

3.3. Projektowane prace remontowe parteru i piętra

- zerwać odparzone tynki wewnętrzne ścian parteru

- po skuciu tynków przy funkcjonującej wentylacji należy osuszyć ściany

- uzupełnić odbite tynki wapienne i pomalować ściany i sufity farbą np. KEIM Innostar

- przeprowadzenie prac remontowych schodów drewnianych wewnętrznych z balustradą, zgodnie z programem prac konserwatorskich autorstwa Pani Konserwator Dzieł Sztuki mgr Marii Góralczyk

●    naprawić poprzez flekowanie uszkodzone elementy schodów

- zeskrobać z powierzchni schodów śliską powłokę farby olejnej

- przemalować schody farbą antypoślizgową do stopnia trudnozapalności w kolorze jasny orzech.

- przeprowadzić prace konserwatorskie zgodnie z programem prac konserwatorskich autorstwa Pani Konserwator Dzieł Sztuki mgr Marii Góralczyk oryginalnych egzemplarzy stolarki drzwiowej wewnętrznej nr D2, D3, D4, D5, D6, D7, D14, D15,  oraz drzwi zewnętrznych od strony północnej nr Dz2 (lokalizacja rys. I-1, I-3)

- przeprowadzić scalenie kolorystyczne stolarki drzwiowej oraz otworów drzwiowych w wewnątrz obiektu na jeden kolor np. biały RAL 9003 Signal White oraz drzwi zewnętrznych na kolor brązowy RAL 6008 Brown Green.

- wykonać wentylację pomieszczeń parteru i piętra poprzez  montaż nawiewników okiennych i udrożnienie ciągów wentylacyjnych

3.4.PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE ELEWACJI

- wykonać naprawę rys; większość rys jest zatarta po ostatnim remoncie elewacji, widać jedynie ślad ich przebiegu, nie widać natomiast ich progresji.

Wskazanym jest przed przystąpieniem do naprawy rys sprawdzenie stabilizacji rysy przebiegającej środkiem elewacji wschodniej i ocenienie czy jest to rysa „martwa” czy rysa ruchoma.

W zależności od wyniku monitoringu autor projektu poda właściwe zabezpieczenie tej rysy.

Po zabezpieczeniu rys na elewacji oraz po wykonaniu naprawy odspojenia się elementów ganku od elewacji północnej budynku, przemalować obiekt 2x farbą krzemianową np. KEIM Granital w kolorach tak jak obecnie.

3.5.PROJEKTOWANE PRACE  REMONTOWE GANKU OD STRONY PÓŁNOCNEJ

Z ustnych przekazów miejscowej ludności wynika, że ganek od strony północnej był głównym wejściem do dworku.

Obecny stan techniczny ganku wymaga przeprowadzenia szeregu napraw i remontów.

Należy:

- skuć odspajające się warstwy zaprawy cementowej oraz lastryka ze stopni schodów oraz okalających je murków

- oczyścić wszystkie elementy betonowe i ceglane z mchów i porostów np. SIKAGARD 715 W.

- nasączyć podłoże wodą i odczekać, aby nadmiar wody odparował

- nanieść zaprawę naprawczą np. MAPEGROUT TISSOTROPICO na uszkodzone elementy poziome i pionowe powierzchni betonowych i ceglanych ganku

- oczyścić, naprawić oraz zabezpieczyć elementy architektoniczne ganku ( kolumny, głowice kolumn, daszek, pilastry itp.).

- odtworzyć głowice kolumn na wzór zachowanych na pilastrach oraz dokumentacji zdjęciowej

- wykonać prace konserwatorskie drzwi zewnętrznych ganku od strony północnej

3.6. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE DACHU I PODDASZA

- ustalić stopień NRO istniejącego pokrycia dachu budynku.  W razie         negatywnej oceny wymienić na pokrycie spełniające  kryterium NRO.W przypadku pozytywnym dołożyć 1 warstwę papy termozgrzewalnej na całej połaci dachu budynku spełniającej  stopień nierozprzestrzeniania ognia NRO.

- wykonać impregnację – bio- i ogniochronną więźby dachowej obiektu np. FOBOS M4 do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO.

- wykonać termoizolację stropu poddasza wełną mineralną gr. 20 cm zgodnie z rysunkiem nr P2 i P4

3.7. Montaż zbiornika betonowego na wodę deszczową o pojemności 12m3 zgodnie z pozwoleniem nr 108/2024 z dnia 24.04.2024 r.

3.8.PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCEJ Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 25 SIERPNIA 2017 R.

- przedmiotowy lokal przedszkolny użytkowany będzie przez nie więcej niż 25 dzieci

- lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału przedszkolnego

- w skład lokalu przedszkolnego  wchodzi jednoprzestrzenne pomieszczenie lokalu z funkcją dydaktyczną, odpoczynku oraz jadalnią ( poszczególne funkcje użytkowe lokalu nie stanowią oddzielnych pomieszczeń).

Lokal znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Cały budynek szkolno – przedszkolny stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 821,3 m2.

- wszystkie elementy drewniane budynku zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dostępnymi na rynku certyfikowanymi środkami do zabezpieczania konstrukcji drewnianych no. FOBOS M4, UNIEPAL, FIRESTOP ( zabezpieczenie wszystkich stropów w budynku parter + poddasze, konstrukcji dachu, przekrycia dachu, wymiany pokrycia dachu na NRO).

- usunąć boazerię drewnianą w obrębie korytarza ewakuacyjnego ( alternatywnie zabezpieczyć do stopnia trudno zapalności )  oraz zdemontować zabudowę pod schodami prowadzącymi na poddasze użytkowe.

- zabezpieczenie wszystkich ścian wewnętrznych z materiałów drewnopochodnych  budynku (parter + poddasze) do stopnia co najmniej nierozprzestrzeniającego ognia np. poprzez zabudowę systemową z płyt GK.

- zapewnić w lokalu oraz na korytarzu okładziny sufitów z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających podczas działania ognia do REI 30 w zabudowie systemowej ( np. firmy PROMAT, RIGIPS, KNAUF).

- okładziny ścienne i wykładziny podłogowe w lokalu zapewnić jako trudno zapalne i nie intensywnie dymiące ( minimum trudno zapalne ).

- uruchomić drugie drzwi do części ogrodowej.

- zapewnić wysokość dolnej krawędzi jednego z okien lokalu co najmniej 0,9 m do poziomu, którym może być podniesiony poziom terenu lub element konstrukcyjny pośredni dostosowany do tej wysokości np. w konstrukcji stalowej odpowiednio zamocowany o wymiarach np. 1,5m x 1,5 m.

- wyposażyć lokal w gaśnicę o skuteczności 21A.

- wymienić drzwi zwykłe poddasza na drzwi ppoż EI30 prowadzące na strychy poddasza

- zabezpieczenie konstrukcji schodów na poddasze do stopnia trudno zapalności.

- zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natężeniu min. 3 luxy w lokalu przedszkolnym, po wyjściu z niego na drodze ewakuacyjnej ( korytarzu) oraz do stosowania zewnętrznego nad drzwiami wyjściowymi a także na poddaszu budynku

- zamknąć drzwiami EI60 skład opału, a drzwiami EI30 pomieszczenie kotłowni, wykonać również przepusty instalacyjne z kotłowni w klasie przegrody czyli EI 60 dla średnic przejścia powyżej 40 mm.

Adaptowany lokal na oddział przedszkolny posiada dwa wyjścia ewakuacyjne poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,32 m (skrzydła równej szerokości) prowadzące poprzez pomieszczenie pokoju socjalnego a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,32 m na korytarz prowadzący do wyjścia na zewnątrz drzwiami o szerokości drzwi dwuskrzydłowych 1,28 m ( szerokość skrzydła zasadniczego powyżej 0,9 m)

Jako drugie wyjście umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku, dostosowane zostanie okno.

Ze względu na wysokość powyżej 0,9 m poziomu terenu od dolnej krawędzi okna należy z zewnątrz pod oknem przewidzianym do ewakuacji wykonać podest o wymiarach co najmniej 1,5 m x1,5 m ze stopniami w celu dostosowania wysokości do wymagań rozporządzenia.

Przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci prowadzi maxymalnie przez dwa pomieszczenia i posiada długość nie przekraczającą 20 m.

W strefie pożarowej w której znajduje się lokal nie występują inne lokale w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub inne oddziały przedszkolne.

W lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwych dla kategorii zagrożenia ludz ZL III a w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.

Po wykonaniu całości powyższych robót drogi ewakuacyjne posiadają obudowę o klasie odporności co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

- w zakresie instalacji elektrycznej ( projekt oświetlenia awaryjnego) doposażyć budynek w certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- wymienić instalację elektryczną w budynku wg załączonego projektu

Opracował:

mgr inż. bud. Krzysztof KĘDZIA