PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Opracowany zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U. 2021 poz. 2454)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją całego istniejącego ogrodzenia z naniesieniem na mapę zasadniczą oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z odbudową zniszczonego ogrodzenia na terenie Parku Dolinka Szwajcarska w Warszawie

Lokalizacja inwestycji:

m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście (dz. ew. nr 49 z obrębu 50507)

Zamawiający:

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kody CPV:

34928200-0 Ogrodzenia

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU- FUNCJONALNO – UŻYTKOWEGO:

- Część opisowa

- Część informacyjna

- Załączniki

AUTOR OPRACOWANIA: Waldemar Strzałka

DATA: 16.07.2024 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Spis treści

I          CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia ................................................................................... 1

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych ................................ 3

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .......................................... 4

    - Charakterystyka terenu opracowania .................................................................................. 4

    - Uwarunkowania konserwatorskie ........................................................................................ 4

    - Szczegółowe  właściwości funkcjonalno-użytkowe…………………………………………………………………………4

    - Zakres podstawowy zamówienia………………………………………………………………………………………4

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ............................ 5

  - Ogólne wymagania formalno-prawne ................................................................................. 5

  - Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej ........................5

2.3.        Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ...................................17

2.4       Obowiązki Wykonawcy ..........................................................................................................6

2.5.       Projekt Ochrony Drzew (POD).................................................................................................6

2.6       Dokumentacja powykonawcza .............................................................................................7

2.7       Wymagania dotyczące prowadzenia robót i realizacji zamówienia .......................................7

  - Wymagania w zakresie ochrony środowiska ..........................................................................9

  - Wymagania w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami.............................10

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Informacje ogólne .................................................................................................................10

1.1       Akty prawne: ........................................................................................................................ .11

1.2       Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne .................................................................. ...11

1.3       Dokumenty pomocnicze oraz niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ................12

1.4       Inne posiadane informacje i dokumenty ……………………………………………………………………………12

1.5      Terminy wykonania robót i prac………………………………………………………………………………………..12

1.6      Oświadczenie o dysponowaniu grunta na cele budowlane……………………………………………….12

III ZAŁĄCZNIKI:.........................................................................................................................13

Załącznik nr 1 –  zdjęcia

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją całego istniejącego ogrodzenia z naniesieniem na mapę zasadniczą oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z odbudową zniszczonego ogrodzenia na terenie Parku Dolinka Szwajcarska w Warszawie.

Powyższa działka jest zarządzana i administrowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na mocy Zarządzenia nr Z.P. 1537/2017 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej Park Dolinka Szwajcarska, położonej 
w Warszawie dzielnicy Śródmieście.

Rysunek 1. Lokalizacje - opracowanie własne

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga wizji w terenie przed przystąpieniem do przetargu. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje oraz zatwierdzi dokumentację projektową, wszelkie roboty budowlane i prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz będzie pełnił nadzór nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia  oraz udzieli gwarancji na wykonane przez siebie ogrodzenie.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- inwentaryzację fotograficzną terenu opracowania przed wykonaniem projektu i rozpoczęciem robót budowlanych i remontowych;

- uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym mapy do celów projektowych;

- weryfikację w terenie uwarunkowań lokalizacyjnych w szczególności związanych z istniejącą rzeźbą terenu, infrastrukturą podziemną oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu;

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego  wraz z inwentaryzacją uwzględniając stan istniejący ogrodzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami - zgodnie ze stosownymi przepisami; projekt powinien zostać sporządzony w stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- zapewnienie nadzoru podczas wykonywania robót przez osobę posiadającą uprawnienia  budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie;

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót;

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlano-wykonawczym;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej;

- zapewnienie gwarancji na cały przedmiot umowy.

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Na terenie opracowania wykonane mają zostać:

- wygrodzenie terenów budowy ogrodzeniem panelowym i umieszczenie tablic informacyjnych;

- zabezpieczenie adaptowanej szaty roślinnej na czas prowadzenia robót budowlanych;

- demontaż uszkodzonych elementów ogrodzenia oraz cokołu wraz z utylizacją;

- naprawa uszkodzonego cokołu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

- wykonanie nowego ogrodzenia w miejscu uszkodzonego zgodnie z zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami technicznymi;

- wykonanie innych niezbędnych prac wymaganych dla właściwej realizacji inwestycji;

- uporządkowanie terenu robót.

Wykonanie robót należy zaplanować w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników terenu nieobjętego opracowaniem. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na te kwestie i wybierze rozwiązania gwarantujące bezpieczną realizację i eksploatację obiektu oraz odpowiednią jego trwałość.

Wszelkie działania prowadzone w otoczeniu zieleni należy realizować w sposób jak najmniej szkodzący roślinności.

Wykonanie specjalistycznych prac przy drzewach i krzewach należy powierzyć firmie legitymującej się doświadczeniem ogrodniczym. Prace w otoczeniu zieleni wymagające ingerencji w system korzeniowy, pnie lub korony drzew powinny być wykonywane przy udziale inspektora nadzoru ds. zieleni, zatrudnionego przez Wykonawcę.

Prace muszą zostać udokumentowane, a dokumentacja przekazana Zamawiającemu.

Podczas odsłonięcia systemów korzeniowych drzew w trakcie przeprowadzania robót ziemnych, należy ochronić je przed przesuszeniem lub przemarznięciem. Korzenie w płytkich wykopach należy ochronić poprzez szczelne okrycie geowłókniną lub tkaniną jutową. Przy głębokich wykopach, powyżej 0,5 m należy wykonać ekran korzeniowy (osłony chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni). Podczas temperatur dodatnich odkryte korzenie oraz okrywający je materiał i ekran powinny być utrzymywane w stanie stałej wilgotności.

Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niż o średnicy 2 cm. Cięcia korzeni o mniejszej średnicy powinny być wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzędziami i mieć możliwie jak najmniejszą powierzchnię. Zakres jakichkolwiek cięć w koronach drzew należy uprzednio uzgodnić 
z Zamawiającym, przy czym bezwzględnie zakazane jest ogławianie i podkrzesywanie koron drzew. Koszt wykonania prac w koronach drzew ponosi Wykonawca. Nierekomendowane jest stosowanie środków zabezpieczających miejsca cięcia korzeni, gałęzi czy konarów.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopów ziemią zanieczyszczoną gruzem, śmieciami, darnią itp. Prace ziemne nie mogą spowodować zmiany ukształtowania terenu ani istniejących stosunków wodnych, zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem) oraz gruzem i innymi resztkami po budowlanymi.

Do czasu protokolarnego odbioru terenu Wykonawca zobowiązany jest do naprawiania szkód wyrządzonych przez osoby trzecie w zieleni i mieniu należącym do Zamawiającego.

Z powyższymi uwagami i zaleceniami dotyczącymi sposobu prowadzenia prac i ochrony roślinności na terenie robót Wykonawca ma obowiązek zapoznać wszystkich podwykonawców przed rozpoczęciem prac w terenie.

# 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach usunięcia szkody powstałej na skutek przewrócenia drzewa. Projekt polega na odtworzeniu uszkodzonego ogrodzenia terenu Parku Dolinka Szwajcarska

## 1.2.1 Charakterystyka terenu opracowania

Teren objęty przedmiotem zamówienia położony jest w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na terenie Parku Dolinka Szwajcarska w Warszawie.

## 1.2.2 Uwarunkowania konserwatorskie

Park Dolinka Szwajcarska zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

# 1.2.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonawca ma obowiązek do zweryfikowania w terenie uwarunkowań lokalizacji ogrodzenia, użytego materiału a w szczególności związanych z istniejącą rzeźbą terenu, infrastrukturą podziemną oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu.

## 1.2.4 Zakres podstawowy zamówienia:

Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać roboty budowlane zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym zwracając uwagę na istniejące ogrodzenie.

1.2.4.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach robót związanych z przygotowaniem terenu budowy należy wykonać:

- wygrodzenie miejsca robót budowlanych poprzez ustawienie paneli ażurowych;

- zabezpieczenie drzew znajdujących się na terenie opracowania przed zniszczeniem;

- wytyczenie geodezyjne elementów projektowanego zagospodarowania terenu.

1.2.4.2 Zamawiający wymaga, by roboty związane z odbudową cokołu oraz brakującego elementu ogrodzenia zostały przeprowadzone wg. poniższego zakresu:

- Forma architektoniczna ogrodzenia oraz cokołu pozostaje bez zmian;

- Wykonanie demontażu wraz z utylizacją uszkodzonego cokołu oraz uszkodzonych elementów odgrodzenia;

- Wykonanie nowego cokołu wraz z elementami ogrodzenia;

### 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

# 2.1. Ogólne wymagania formalno-prawne

Projekt musi być zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym ust. Prawo budowlane, ust. Prawo ochrony środowiska, Ustawą Prawo Ochrony Przyrody oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie 
w przedmiotowym zakresie;

Projekt musi być zgodny z postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu;

# 2.2. Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej

Wskazane poniżej elementy są wymagane przez Zamawiającego, nie stanowią jednak zamkniętego katalogu. Wykonawca rozszerzy dokumentacje o inne elementy, wymagane przepisami prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przygotuje kompletny projekt budowlano-wykonawczy wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, inwentaryzację istniejących urządzeń wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą oraz wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień i decyzji administracyjnych wraz z klauzulą o kompletności dokumentacji. Dokumentacja będzie posiadać oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowania graficzne muszą być wykonane na aktualnej mapie do celów projektowych.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Prace projektowe będące przedmiotem zamówienia należy dostarczyć w następującej formie:

- dla dokumentacji projektowej – 3 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na zewnętrznym nośniku USB (pendrive):

- dla rysunków: w formacie DWG/DXF oraz PDF,

- dla tekstów w formacie DOC lub DOCX,

- dla zestawień w formacie XLS lub XLSX,

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlano-wykonawczego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt budowlano-wykonawczy powinien uwzględniać wszelkie opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz założeń programowych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury. Oferowana cena za wykonanie Przedmiotu Umowy powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz zakupem map i podkładów geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań i inne w tym miejscu niewyszczególnione.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była zszyta i oprawiona w formie pozwalającej na zachowanie kompletności opracowania.

Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.) – w wersji nieedytowalnej oraz edytowalnej.

Wraz z przekazaniem poszczególnych elementów dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do podania liczby poszczególnych formatów arkuszy papieru, na których zostały wydrukowane opracowania projektowe.

Wykonawca uzyska skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub decyzję pozwolenie na budowę wydane w Wydziale Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Śródmieście. Przed złożeniem stosownego wniosku do organu, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z organem formy wniosku (zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wiosek o wydanie pozwolenia na budowę).

# Obowiązki Wykonawcy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu dokonania pomiarów oraz dostosowania się do istniejącego ogrodzenia i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Opracowania graficzne muszą być wykonane na aktualnej mapie do celów projektowych.

Wykonana dokumentacja powinna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia 
w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać ma oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nim związanych i rozwiązywaniu zaistniałych trudności.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

W przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania w trakcie obowiązywania umowy.

# Projekt Ochrony Drzew (POD)

Na podstawie inwentaryzacji oraz projektu budowlano-wykonawczego należy wykonać Projekt Ochrony Drzew (POD), który należy przedłożyć do zatwierdzenia na co najmniej 10 dni przed datą planowanego wejścia w teren.

POD to rodzaj dokumentacji opracowanej dla potrzeb skutecznej ochrony drzew, zawierającej m.in. typowanie kolizji bezpośrednich, zabiegów ochronnych, rehabilitacyjnych, nadzorów nad wykonaniem. Projekt stanowi integralną część dokumentacji projektowej.

POD powinien składać się z części opisowej oraz z części graficznej.  W części opisowej należy uwzględnić:

- sposób ochrony wszystkich części (nadziemnych i podziemnych) istniejących drzew,

- opis technologii wykonywania robót ziemnych

- opis prac pielęgnacyjnych

W części graficznej POD należy uwzględnić:

- oznaczenia roślin przeznaczonych do zachowania, tożsame z inwentaryzacją zieleni, wraz z symbolami wyznaczającymi metodami ich zabezpieczenia

- należy wskazać strefy składowania materiałów budowlanych, oznaczenia wjazdów 
i wyjazdów z terenu inwestycji;

- należy zwrócić szczególną uwagę, że wszystkie ww. elementy powinny być lokalizowane poza SOZ, a w miarę możliwości także poza obszarami pokrytymi trawnikami. Zagęszczenie i zanieczyszczenie gleby jakie towarzyszą procesowi budowlanemu są nieodwracalne, a budżety inwestycji najczęściej nie przewidują kosztownej rekultywacji terenu po zakończeniu prac.

W przedmiotowym temacie można przyjąć, że nie jest możliwe wyznaczenie Strefy Ochrony Zieleni zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i należy zastosować szalunek z desek drewnianych, a prace na całym terenie opracowania wykonywać ręcznie.

Na terenie objętym opracowaniem zakazuje się w szczególności:

- wjazdu, ruchu kołowego oraz postoju pojazdów,

- pracy sprzętem mechanicznym,

- składowania materiałów budowlanych i sprzętu,

- lokalizowania kontenerów, zaplecza budowy, toalet przenośnych,

- zanieczyszczania gleby poprzez np. wylewanie cieczy i resztek zaprawy cementowej, olejów i paliw itp.,

- zmiany poziomu gruntu i jego zagęszczania.

# Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w 2 egz. w formie papierowej i w  2 egz. w formie elektronicznej (w formacie .pdf) i przekaże ją Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego zamówienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z następujących elementów:

- wykazu przekazanej dokumentacji (spis);

- dokumentacji projektowej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót;

- kart zatwierdzenia materiałów do wbudowania wraz z załącznikami;

- potwierdzonych za zgodność kopii pozwoleń, decyzji, uzgodnień;

- dokumentacji utylizacji materiałów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym faktur, oświadczeń o sposobie zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem kodów odpadów, kart przekazania odpadów lub dokumentów równoważnych;

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane;

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- pozostałych dokumentów określonych w art. 57 Prawa budowlanego.

# Wymagania dotyczące prowadzenia robót i realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;

- protokolarnego przejęcia terenu robót;

- zabezpieczenia terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki zamówienia oraz jego przeznaczenia;

- pozyskania miejsca, zorganizowania zaplecza robót wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediów, ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót. Zaplecze robót Wykonawca zlokalizuje w miejscu, jak najmniej uciążliwym dla użytkowników terenów przyległych do terenu inwestycji;

- zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;

- utrzymywania terenu bez przeszkód komunikacyjnych, a także usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- odpowiedniego oznakowania terenu robót i zaplecza robót oraz dodatkowego niezbędnego obszaru przy uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów BHP oraz bezpiecznego wykonania robót;

- zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy wszystkich elementów oznakowania. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i zobowiązany jest do likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie robót i na terenie przyległym do terenu robót, na skutek własnej działalności lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego;

- dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem umowy (w tym w zakresie robót budowlano-montażowych), obejmujące swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy przez cały okres obowiązywania Umowy,

- umieszczenia tablicy informacyjnej w widocznym miejscu dotyczącej zakresu prac budowlanych;

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu; w uzasadnionych przypadkach - na żądanie Zamawiającego - Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni;

- umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu;

- w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni;

- stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy, ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”;

- zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym Projektem Ochrony Drzew i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska;

- zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn 
i urządzeń pracujących w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z:  realizacją przedmiotu umowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów technicznych ze strony właścicieli oraz ze strony służb miejskich w celu prawidłowego prowadzenia robót oraz ustaleń z zarządcą sąsiedniej działki co do wejścia na posesję;

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową;

- koordynowania robót ewentualnych podwykonawców;

- stosowania i proponowania najkorzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego;

- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą Wykonawca sporządzi zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami wynikającymi z prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego;

- zapewnienie nadzoru podczas wykonywania robót przez osobę posiadającą uprawnienia  budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie;

- zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochronę znajdującego się na terenie robót budowlanych mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej

w wyniku prowadzenia robót do czasu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- wszelkie prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.);

- zagospodarowania odpadów powstałych z realizacji z realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;;

- Wszelkie materiały, sprzęt oraz narzędzia niezbędne do wykonywania robót i prac Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie;

- Wszystkie elementy (materiał, wyposażenie) powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego’.

- usunięcia wszelkich wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi;

- przygotowania od strony technicznej i czynnego udziału w odbiorach technicznych, końcowym i ostatecznym przedmiotu zamówienia.

# 2.7. Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Po wykonaniu prac Wykonawca dokona uprzątnięcia terenu.

Istniejący drzewostan należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie przeprowadzanych robót i prac montażowych. Wszystkie roboty i prace montażowe powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie korzeni roślin oraz zgodnie z opracowanym Projektem Ochrony Drzew.

# 2.8. Wymagania w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami

Gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.)

Ewentualne koszty gospodarowania odpadami ponosić będzie Wykonawca.

Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

- powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt,

- powodować uciążliwości przez hałas lub zapach,

- wywoływać niekorzystnych skutków dla miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym    kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robót odpady powstałe z prac należy  gromadzić w sposób selektywny w wyznaczonych do tego  pojemnikach, zgodny z katalogiem odpadów uregulowanym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z dnia 3 stycznia 2020 r.) w miejscu wyznaczonym na terenie zaplecza budowy, w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia oraz dla środowiska. Wszelkie działania muszą odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi kwestie środowiskowe. Wykonawca w miarę możliwości powinien na bieżąco przekazywać podmiotom uprawnionym odpady powstałe z prac do zagospodarowania.

Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

- zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenie zintegrowane;

- koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia, również innych niż wymienione poniżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

# Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i stosowania ewentualnych zmian 
w poniższych przepisów.

# 1.1. Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023, poz. 875 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

- Ustawa z dnia 23 lipca 1994 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

- Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

- Zarządzenie nr 1911/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr  698/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia oznakowania wizerunkowego inwestycji miejskiej o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców

- inne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące przedmiotowej inwestycji.

# 1.2. Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne

W trakcie wykonywania prac projektowych należy stosować Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz normy, europejskie oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, a w przypadku ich braku: Polskie Normy, krajowe oceny techniczne, polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw. Wprowadzane materiały mają spełniać warunki Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza stosowanie dokumentów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów/wyrobów fabrycznie nowych, wolnych od praw osób trzecich, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz posiadających wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską.

# 1.3. Dokumenty pomocnicze oraz niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od niektórych wymogów ww. dokumentów pod warunkiem wskazania przez projektantów wymaganych odstępstw i ich uzasadnienie.

# 1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca powinien wziąć powyższe pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót, w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów i wykonania robót.

1.5. Terminy wykonania robót i prac

### Prace projektowe należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy. Termin zakończenia wszystkich robót to: 120 dni  licząc od dnia zawarcia Umowy, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 90 dni licząc od dnia zawarcia Umowy,

- zakończenie robót budowlanych  w terminie 120 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.

1.6. Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane

### Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością oznaczoną jako dz. ew. nr 49 . z obrębu 50507  na cele budowlane. Wykonawca otrzyma pisemne oświadczenie Zamawiającego w tym zakresie.

### III ZAŁĄCZNIKI:

### Załącznik nr 1 – zdjęcia.