- DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja:      Wymiana pokrycia dachowego z blachy w zabytkowym kościele

p.w. Przenajświętszej Trójcy w Przystajni

Lokalizacja:     Dz. nr 252,  42-141 Przystajń, Rynek

Kategoria obiektu budowlanego:  X

Inwestor:       Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy

w Przystajni

Rynek 21, 42-141 Przystajń

- PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.  Podstawa opracowania

-    zlecenie Inwestor

-    wizja lokalna i pomiary z natury

-    mapa sytuacyjna

-    dokumentacja fotograficzna

-    obowiązujące w budownictwie przepisy i normy

2.2.   Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania  jest wymiana pokrycia dachowego z blachy wraz

z deskowaniem na nowe z blachy powlekanej układanej na rąbek stojący.

Kościół  wpisanym do rejestru pod nr A/65 w dniu 17.02.1978r.

Zakres opracowania to projekt wymiany pokrycia wraz z deskowaniem na nowe.

- ROZBIÓRKI

W zakresie planowanej inwestycji planuje się następujące rozbiórki:

- demontaż istniejącej skorodowanej blachy

- demontaż misek ustępowych, pisuarów i umywalek oraz baterii

Prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonać ręcznie z użyciem lekkich urządzeń mechanicznych zgodnie z zasadami prowadzenia robót rozbiórkowych. Rozbiórka prowadzona będzie z zachowaniem przepisów BHP pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren

rozbiórki zostanie zabezpieczony i oznakowany.

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

W zakresie niniejszego opracowania nie planuje się budowy żadnych nowych obiektów budowlanych. Budynek kościoła, który jest przedmiotem niniejszego opracowania jest cały czas użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i jego funkcja nie zmieni się.

- UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Fot. nr 1. Widok kościoła

Fot. nr 2. Widok dachu kościoła

Budynek kościoła datowany na lata 1752 – 1797, orientowany z elewacją frontową skierowaną w stronę rynku. Obiekt murowany z cegły ceramicznej otynkowany, fragmentami widoczny wbudowany kamień polny. Grubości muru zróżnicowane, od 90 do 150 cm, w tzw. nowej zakrystii 70 cm.

Konstrukcja dachu drewniana, nad nawą i prezbiterium wieszarowa, dwuwieszakowa, nad starą zakrystią wieszarowa jednowieszakowa, nad nową zakrystią krokwiowo – płatwiowa,

a wieży hełmowa.

Nad nawą dach dwuspadowy, nad trójbocznie zamkniętym  prezbiterium wielospadowy. Wieża przekryta hełmem piramidalnym, uskokowym. W kalenicy nawy wieżyczka na sygnaturkę z ażurową latarnią przekrytą daszkiem cebulastym. Stara zakrystia nakryta stromym daszkiem pulpitowym , a nowa dachem namiotowym, czterospadowym. Wszystkie dachy pokryte blachą stalową ocynkowaną malowaną od zewnętrznej strony na ceglasty kolor.

Projektuje się wymianę pokrycia dachu nawy, prezbiterium, dwóch zakrystii oraz wieży

i sygnaturki z blachy na nową stalową ocynkowaną powlekaną w kolorze ceglastym RAL 8004, układaną na rąbek stojący. W ramach przedsięwzięcia należy również wymienić deskowanie stanowiące ruszt pod montaż blachy oraz obróbki blacharskie.

Po wykonaniu projektowanej wymiany pokrycia dachowego układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu nie zostaną zmienione.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Łączna długości elewacji frontowej    - 13,42 m

Łączna długość elewacji bocznej        - 21,00 m

Powierzchnia zabudowy                     - 368 m²

Ilość kondygnacji                               - 1

- OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTÓW

7.1. Warunki gruntowo – wodne

Zgodnie z przeprowadzoną oceną stanu technicznego w trakcie przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono niepokojących zmian, spękań lub zarysowań na poziomie cokołu

i fundamentów, co świadczy o nieprzekroczeniu naprężeń dopuszczalnych w gruncie pod ławami fundamentowymi. Nie planuje się projektowania nowych fundamentów. Nie projektuje się nowych konstrukcji, które miałyby bezpośredni wpływ na zwiększenie obciążeń przekazywanych na fundament. W związku z tym na terenie przedmiotowego budynku nie zlecono prac geologicznych.

7.2. Sposób posadowienia obiektów

W ramach prowadzonej inwestycji nie planuje się posadowienia nowych obiektów. Pod ścianami zewnętrznymi przedmiotowego budynku znajdują się fundamenty, których nie odkrywano na etapie oględzin.

7.3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych, Dz.U.2012.463, określono warunki gruntowe jako proste i przyjęto I kategorię

geotechniczną istniejących obiektów. Konieczność wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie jest wymagana.

- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

- lokale mieszkalne  – 0

- lokale użytkowe    – 0

- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W opisywanym obiekcie nie ma lokali mieszkalnych..

- OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA

Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Prace remontowe nie zmieniają warunków dostępności budynku przez osoby niepełnosprawne. Dostępność dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniona jest poprzez drzwi usytuowane na poziomie terenu z jednym niewielkim stopniem.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

11.1.Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania

ścieków oraz wód opadowych

Woda opadowa odprowadzana jest z powierzchni dachu poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Projekt nie wprowadza zmian dotyczących dostawy wody, kanalizacji oraz odprowadzania wód opadowych.

11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Zakres zamierzenia budowlanego nie wpłynie na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, uciążliwych zapachów czy poziomu hałasu na terenie.

11.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako pełnowartościowe materiały budowlane oraz surowce wtórne, jak elementy metalowe. W budynku nie stwierdzono występowania lub eksploatowania materiałów szkodliwych (np. azbest).

11.4. Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania i innych

Zakłóceń

Istniejący obiekt w całości zawiera się na działce nr 252. W zakresie projektu znajduje się wymiana pokrycia dachowego Zakres prac w całości będzie zawierał się na działce nr 252

i nie wpłynie na sąsiednie działki oraz budynki, w związku z tym nie wpłynie na zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane), bowiem nie niesie ograniczenia dla terenów niezabudowanych dot. możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych bądź zmiany warunków użytkowania.

11.5.  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym

glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Nie dotyczy

- ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy

- INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Wyposażenie budynku jest poza zakresem opracowania

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zakres zamierzenia budowlanego nie wpłynie na pogorszenie lub poprawę aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

- INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nie dotyczy.