Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż kompletnej podłogi sportowej hali sportowej

w Regiminie przy ul. Heleny Dobrzynieckiej 1, 06-461 Regimin.

Oddana do użytku w 2007 r. hala sportowa wyposażona w boisko wielofunkcyjne w Regiminie przy ul. Heleny Dobrzynieckiej 1 o powierzchni podłogi sportowej 1110 m² ± 1 m² (wymiar: 44,40m x 25 m.). pełni funkcję hali widowiskowo sportowej. Funkcja sportowa hali przewiduje rozgrywki między innymi w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis.

- Opis techniczny istniejącej podłogi sportowej

Hala sportowa jest obiektem wielofunkcyjnym o wymiarach 44,40 x 25,0m pozwala na uprawianie takich dyscyplin jak:

- piłka ręczna – wymiar boiska 40,0 x 20m,

- piłka koszykowa - wymiar boiska 28,0 x 15,0m,

- piłka siatkowa (2 boiska) - wymiar 18,0 x 9,0,

- tenis – wymiar boiska 23,77 x 10,97m

Podłoga wykonana jest z drewnianych paneli podłogowych typu JUNCKERS

Stan techniczny podłogi sportowej w stanie dostatecznym wymagającym remontu warstwy

wierzchniej, mocno „wypracowanej”.

Uwaga:

W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać demontaż istniejącej podłogi sportowej wraz zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki we własnym zakresie.

- Przedmiot opisu technicznego.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest określenie minimalnych wymagań dotyczących dostawy i montażu nowej systemowej podłogi sportowej jako całość (warstwy konstrukcyjne + wykładzina sportowa linoleum).

Nowa podłoga sportowa zgodna z normą EN PN 14 904. Oferta powinna być zgodna z niniejszym opisem technicznym. Oferent ujmie w swoim zakresie również te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w opisie technicznym.

- ZAKRES ROBÓT

5.1.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

W ramach wykonywania prac objętych zakresem opracowania należy przygotować przestrzeń do prowadzonego remontu. Należy zabezpieczyć pozostałe pomieszczenia budynku przed uszkodzeniem.

Z uwagi na kolizję z projektowanymi pracami w pierwszej kolejności należy przeprowadzić prace rozbiórkowe i demontaże:

- demontaż drabinek gimnastycznych

- demontaż bramek

- demontaż trybun

- demontaż istniejącej podłogi sportowej

Prace rozbiórkowe i demontaże mogą być prowadzone ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.

5.2.	Prace wykonawcze

W ramach projektu należy wykonać:

- modernizację nawierzchni sali sportowej – wykonanie nowej podłogi sportowej zgodniej z PN EN 14904

- montaż zdemontowanych uprzednio drabinek, bramek oraz trybun

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

- Posadzka hala sportowa

w przestrzeni hali sportowej należy wykonać nową posadzkę na istniejącym wykończeniu w układzie warstw:

- Istniejąca posadzka o Folia odcinająca

o Pianka poliuretanowa elastyczna o grubości 15 mm

o	Warstwa sklejki liściastej, wilgocioodpornej, rozkładającej obciążenia – sklejka brzozowa klasy Bfu100 lub równoważną

- Wykładzina sportowa linoleum o gr 3,2 mm fabrycznie pokryta powłoką xf2

| Montaż od warstwy wierzchniej podłoża | Wymiary |
| --- | --- |
| Folia PE | 0,2 mm |
| założona na zakładkę 10% , luźno ułożona na podłożu |  |
| Pianka sprężysta PU –układana luźno | 15 mm |
| Warstwa rozkładająca obciążenie – sklejka |  |
| Sklejka BFU 100 ( liściasta) łączona na zamki ( pióra – wpust ) | 15 mm |
| klejone do siebie |  |
| Wykładzina sportowa linoleum o gr 3,2 mm | 3,2 mm |
| Całkowita wysokość konstrukcji | 33,2 mm |

Informacja na temat wykładziny sportowej linoleum o gr. min 3.2 mm:

- Grubość całkowita wykładziny: min 3,2mm

- Grubość warstwy wierzchniej – min 3,2 mm

- Wykładzina naturalna na spodzie z juty odporna na uszkodzenia

- Zabezpieczenie fabryczne wierzchniej warstwy wykładziny preparatem poliuretanowym przeciwko wnikaniu zabrudzeń oraz nadające odpowiedni poślizg na nawierzchni- xf2

- Deklaracja właściwości użytkowych zgodności z normą PN EN 14904 lub równoważną .

- Atest higieniczny

Parametry

- grubość wykładziny 3,2 mm

- szerokość rolki 2 m

- odkształcenia pionowe 10 lat gwarancji

- odbicie piłki >/= 90%

- odporność na ścieranie </= 3,5g

Wymagana certyfikacja całego systemu podłogi:

a/	Deklaracja właściwości użytkowych dla całego systemu podłogi w zgodności z normą PN EN 14 904 oraz oznakowanie CE

b/	Karta techniczna systemu podłogi potwierdzająca spełnianie wszystkich 13-tu kryteriów wymaganych w normie EN 14 904.

b/  świadectwo z badań ogniowych i wydzielania dymu – poziom Cfls1.

Warunki techniczne wykonywania systemu podłogi sportowej:

Podłoże pod montaż podłogi sportowej musi być równe zgodnie z normą PN-EN 13 036-7 lub równoważną, w której zakończono wszystkie prace remontowe i instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostęp do mediów i oświetlenie miejsca robót. Wymagana temperatura pomieszczeń nie niższa niż 15°C, wilgotność podłoża betonowego maks. 2%, wilgotność powietrza sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. System ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony, budynek w sezonie musi być ogrzewany.

Opis technologii

montażu podłogi sportowej z wykładziną linoleum o gr. min. 3,2 mm na piance poliuretanowej o gr. 15 mm i płycie rozkładającej obciążenia ze sklejki liściastej

Podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie pływającym, o doskonałych parametrach zmniejszających ryzyko kontuzji i podnoszących komfort uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Podłoga sportowa rozumiana jako produkt kompletny, tj. sklejkę na elastycznym podkładzie poliuretanowym wraz z nawierzchnią użytkową z naturalnej wykładziny sportowej (linoleum). Wszystkie elementy systemu dostarczane przez systemodawcę. Grubość systemu ok. 34 mm.

Na system podłogi sportowej składa się:

- folia paroizolacyjna układana na zakładkę gr. 0,2 mm,

-warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowującej swoje właściwości elastyczne o grubości 15 mm. Pianka zapewnia optymalną sprężystość systemu.

- warstwa rozkładająca obciążenie o gr. 15 mm, tj. sklejka liściasta, wilgocioodporna, 
w rozmiarze 1250x2500 mm. Specjalnie zaprojektowany frez tworzy zamek miedzy płytami, zapewniając ich stabilne połączenie oraz zmniejszą widoczność łączeń. Połączenie dodatkowo klejone klejem poliuretanowym. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt z innych materiałów niż sklejka liściasta, ze względu na niepowtarzalne właściwości sklejki.

- wykładzina naturalna linoleum, na spodzie jutowym o gr. 3,2 mm. Wykładzina i sznur spoinujący pochodzą od tego samego producenta. Linoleum sportowe zmniejsza ryzyko poślizgów użytkowników oraz zwiększa komfort gry. Wykładzina odporna na ścieranie i odkształcenia. Waga całkowita 3,9 kg/m2. Linoleum zabezpieczone powłoką PU.

-listwy przypodłogowe drewniane

- linie nanoszone po całkowitym zakończeniu montażu podłogi sportowej

Cały system podłogi sportowej spełnia 13 parametrów normy EN 14 904.

Najważniejsze parametry podłogi sportowej:

- grubość nawierzchni 3,2 mm

- amortyzacja ≥ 52%

- odbicie piłki > 98%

- odkształcenie pionowe ≥ 2,2 mm < 5,0 mm

- tarcie EN 13036-4: 88

- odporność na obciążenia toczne EN 1569: mniej niż 1500 N

- odporność na ścieranie EN ISO 5470-1: 0,16 g

- Odporność na wgniecenia EN 1516: 0,16 mm

- reakcja na ogień: Cfl-s1

- emisja formaldehydu: E1

- zawartość pentachlorofenolu: <0,05 ppm

Przekrój podłogi sportowej

Przekrój podłogi sportowej:

- warstwa izolacyjna z folii polietylenowej  o grubości 0,2 mm,

- pianka poliuretanowa o grubości 15 mm

- sklejka z drzew liściastych o wymiarach 1250x2500 mm wilgocioodporna łączona wzdłuż długości i szerokości na pióro/wpust, za pomocą specjalnie zaprojektowanego zamka,

- naturalne linoleum sportowe o grubości 3,2 mm np. wykładzina Linosport XF2 z fabryczną podłogą XF2 przedłużającą trwałość i ułatwiającą czyszczenie podłogi, spoinowane sznurem tego samego producenta.

Zamawiający wymaga, aby podłoga sportowa była zgodna z parametrami normy PN EN 14 904. Zamawiający nie wymaga certyfikatów federacji sportowych.

Należy przewidzieć wzmocnienie podłogi sportowej pod trybuny. Wzmocnienie zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Wykonawca zaproponuje wykończenie różnicy poziomów powstałe po demontażu istniejącej podłogi.

Wykonawca odtworzy istniejące linie boisk, przeniesie bramki oraz tuleje na nową nawierzchnię sportową. Należy przewidzieć możliwość zakupu nowych mocowań.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane jakie wystąpią podczas realizacji zadania winny być przeprowadzone przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.