Inwestor:

- ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

- PLAN OFIAR GETTA 6

35 -002 RZESZÓW

Nazwa inwestycji:

Wykonanie projektu dojścia pieszego dla inwestycji pn.: 
”Wisłok – zielona strefa wypoczynku”

Rodzaj projektu:

- PROJEKT TECHNICZN

| - PRACOWNIA | USŁUGI PROJEKTOWE TOMASZ SWYNCZAK - 35 – 060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZESPÓŁ PROJEKTOWY | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis | Data |
| - PROJEKTANT | - mgr inż. Tomasz Swynczak | - PDK/0091/POOD/07 | - Drogowa |  | 05.2024 |

Rzeszów, maj 2024 r.

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

Wykonanie projektu dojścia pieszego dla inwestycji pn.: 
”Wisłok – zielona strefa wypoczynku”

B R A N Ż A   D R O G O W A

# 1.PODSTAWA  OPRACOWANIA

- [1]	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

- [2]	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.2021 poz. 2280).

- [3]	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

- [4]	Koncepcja zagospodarowania terenu Zalewu Rzeszowskiego

- [5]	Opinia geotechniczna GEO – TOM Usługi Geologiczne

# 2. OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO

Planowana inwestycja znajduje się w południowej części miasta Rzeszowa, po południowej stronie Al. Powstańców Warszawy, na prawym brzegu rzeki Wisłok. Teren inwestycji stanowi obszar zalewowy, zrekultywowany po pracach budowlanych polegających na odmuleniu rzeki.

# 3. ZAKRES ROBÓT

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano utwardzenie nawierzchni terenu 
z przeznaczeniem do rekreacyjnego ruchu pieszego.

# 4. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Zaprojektowano niżej wymienione parametry techniczne utwardzenia

- długość utwardzenia ok. 340 m

- szerokość utwardzenia  3,0 m

# 5. PRZEBIEG  NIWELETY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM I POPRZECZNYM

Zaprojektowano niżej wymienione parametry niwelety:

- pochylenie poprzeczne - 3% w kierunku rzeki

- pochylenie podłużne 0,5 – 3,0 %

# 6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów jak: wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3,0 m wykonywane przy budowie dróg i pracach drenażowych.

W podłożu znajdują się nieskonsolidowane nasypy budowlane o naruszonej strukturze szkieletu gruntowego o grubości od 0,5 do 1,0 m. Nasyp tworzą gliny pylaste z zawierające humus, lokalnie przewarstwione piaskiem. Wtórny moduł odkształcenia E2 warstwy nasypu wynosi od 5-18 MPa w stanie plastycznym. Zwierciadło wody gruntowej – 0.5 m poniżej poziomu terenu.

Z uwagi na lokalizację i sposób użytkowania nawierzchni obciążonej wyłącznie ruchem pieszym zaprojektowano następujący skład technologiczny nawierzchni:

TYP I – Nawierzchnia z płyt betonowych

- 6 cm – elementy betonowe (nieprzylegające)

- 3-4 cm – w-wa wyrównawcza z grysu i piasku

- 15 cm – podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 mm

- 20 cm – w-wa odcinająca z pospółki CBR>25%

- w-wa separacyjno – wzmacniająca z geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 20 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu nie więcej niż 10%, wytrzymałość na przebicie (badanie CBR) 2500 N, odporność na przebicie dynamiczne do 15 mm.

Razem 45 cm

TYP II – Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

- 10 cm – nawierzchnia z kruszywa kamiennego

- 15 cm – podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 mm

- 20 cm – w-wa odcinająca z pospółki CBR>25%

- w-wa separacyjno – wzmacniająca z geowłokniny o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 20 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu nie więcej niż 10%, wytrzymałość na przebicie (badanie CBR) 2500 N, odporność na przebicie dynamiczne do 15 mm.

Razem 45 cm

TYP III – pomost drewniany z elementów segmentowych

- Pomost drewniany z elementów segmentowych

- 5 cm – w-wa wyrównawcza z grysu i piasku

- 15 cm – podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 mm

- 20 cm – w-wa odcinająca z pospółki CBR>25%

- w-wa separacyjno – wzmacniająca z geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 20 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu nie więcej niż 10%, wytrzymałość na przebicie (badanie CBR) 2500 N, odporność na przebicie dynamiczne do 15 mm.

Razem 40 cm

Nawierzchnię typu I i II obramować obrzeżem akacjowym 6x12 cm, długości 2,0 m, niezaostrzonym, szlifowanym. Obrzeże należy zakotwić w gruncie.

Nawierzchnię wykonywać w porze suchej przy niskim stanie wód powierzchniowych. Po dużych opadach lub wczesną wiosną przygotowanie koryta i zagęszczenie warstw jest ekonomicznie nieuzasadnione.